ANEJO 6	Estudio de gestión de residuos

ÍNDICE

OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

NORMATIVA

Normativa europea

Normativa estatal

Normativa comunitaria

DEFINICIONES

CLASIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN TIPOS

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Generalidades

Características de la obra

Emplazamiento

Productor

Poseedor

Gestor

# IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS

ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES

DESTINO FINAL

# INSTALACIONES PREVISTAS

## MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN RESERVA DE ESPACIO EN LA OBRA PARA DEPOSITAR LAS DIFERENTES FRACCIONES DE RESIDUOS

## MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

DESTINO FINAL

## DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO

PLANO DE SITUACIÓN DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA

OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como de los lugares de depósito

o vertido después de su cierre.

En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y objetivos siguientes:

En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los residuos que se van

a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores.

Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. En esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes de la experiencia acumulada en obras previas por la empresa constructora, según su propia forma de trabajar y los medios auxiliares de que se sirven.

A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los responsables de obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a la misma que intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria.

Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos posteriores de

valorización y vertido controlado.

El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o valoración del coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y cánones de vertido aplicables, así como los de la gestión misma -. También deben incluirse en el estudio los planos de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestión en obra.

En definitiva, el objeto de este estudio es dar respuesta a cuestiones como: ¿qué residuos se generan? ¿quién es el responsable de ellos en cada momento? ¿qué se hace con lo generado? Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de las tres erres: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

NORMATIVA

El principal marco legislativo empleado para la realización del presente Estudio lo constituye el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos y se reflejan las obligaciones y responsabilidades de los productores y poseedores de estos materiales, así como el contenido principal que deben tener los Estudios de gestión de RCD’s.

Por otro lado, y complementando a este Real Decreto, para la elaboración de este Estudio se ha tenido en cuenta la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, cuyo objeto es prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas.

Por último, el resto de normativa de referencia en relación a la gestión de residuos considerada es la que se recoge a continuación:

LEGISLACIÓN EUROPEA

- Directiva 2005/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

- Directiva 98/2008 de 19 de noviembre de 2008 sobre eliminación de residuos.

LEGISLACIÓN ESTATAL

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso.

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

- Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

- Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

- RD 396/2006, de 31 marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

- Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 27 de diciembre de 2012, por el que se adapta el Plan Regional de Residuos Urbanos incluido en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016). (BOCM de 31 de diciembre de 2012)

- Orden de 7 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la que se establece la obligación de presentación y pago por vía telemática a través de Internet del impuesto sobre residuos, modelo 670.

- Orden 2720/2011, de 14 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Comunidad de Madrid, por la que se modifica la Orden 2505/2005, de 2 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de bases reguladoras y convocatoria de subvenciones a las Corporaciones Locales para la construcción y equipamiento de Centros de Recogida de Residuos Valorizables y Especiales (Puntos Limpios), modificada por las Órdenes 1520/2006, de 3 de mayo y 2737/2006, de 4 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (BOCM de 7 de septiembre de 2011. Corrección de errores: BOCM de 15 de septiembre de 2011)

- Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Comunidad de Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2010, por el que se adecuan los plazos para los años 2011 y 2012 del Plan Regional de Residuos Urbanos incluido en la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid (BOCM de 2 de febrero de 2011)

- Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se hace público el Acuerdo de 13 de noviembre de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se procede a la rectificación de los plazos establecidos en la estrategia de residuos, aprobada por Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, relativos al Plan Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid (BOCM de 9 de diciembre de 2009)

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

- Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (BOCM de 5 de noviembre de 2007)

- Orden 568/2007, de 30 de marzo, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se acuerda la uniformidad de los servicios para la gestión y eliminación de residuos sanitarios específicos y se declara de gestión centralizada su contratación. (BOCM de 23 de abril de 2007. Corrección de errores: BOCM de 23 de abril de 2007)

- Orden 2737/2006, de 4 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se modifica la Orden 2505/2005, de 2 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de bases reguladoras y convocatoria de subvenciones a las Corporaciones Locales para la construcción y equipamiento de Centros de Recogida de Residuos Valorizables y Especiales (Puntos Limpios), modificada por la Orden 1520/2006, de 3 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (BOCM de 14 de agosto de 2006).

- Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

- Orden 1520/2006, de 3 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se modifica la Orden 2505/2005, de 2 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de bases reguladoras y convocatoria de subvenciones a la Corporaciones Locales para la construcción y equipamiento de Centros de Recogida de Residuos Valorizables y Especiales (Puntos Limpios) (BOCM de 25 de mayo de 2006).

- Orden 2505/2005, de 2 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de Bases Reguladoras y convocatoria de subvenciones a las Corporaciones Locales para la construcción y equipamiento de Centros de Recogida de Residuos Valorizables y Especiales (Puntos Limpios). (BOCM de 23 de agosto de 2005).

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid (BOCM de 31 de marzo de 2003).

- Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos (BOCM de 31 de marzo de 2003)

- Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se somete a autorización la eliminación en la Comunidad de Madrid de residuos procedentes de otras partes del territorio nacional. (BOCM de 14 de septiembre de 2001. Corrección de errores: BOCM de 24 de octubre de 2001).

- Orden 1279/2000, de 22 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se desarrolla la regulación de la Tasa por eliminación de residuos urbanos o municipales en Instalaciones de Transferencia o Eliminación de la Comunidad de Madrid (BOCM de 27 de marzo de 2000).

- Decreto 83/1999, de 3 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las actividades de producción y de gestión de residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid. (BOCM de 14 de junio de 1999. Corrección de errores: BOCM de 1 de julio de 1999).

- Decreto 70/1997, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Autonómico de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid 1997-2005. (BOCM de 1 de julio de 1997).

- Resolución de 13 de marzo de 1995, de la Dirección de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se encomienda a la empresa pública «Sermasa, Sociedad Anónima», el tratamiento de los Residuos Sólidos Industriales Asimilables a Urbanos. (BOCM de 17 de mayo de 1995).

- Decreto 9/1995, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las líneas básicas del sistema de gestión e infraestructuras de tratamiento de los residuos sólidos urbanos. (BOCM de 10 de marzo de 1995).

- Decreto 4/1991, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOCM de 4 de febrero de 1991).

DEFINICIONES

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición:

• Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse • Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria.

También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos.

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior.

• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002.

• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y  demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente.

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la "Orden

MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos".

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.

• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía.

• Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

CLASIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN TIPOS

Llevando a cabo las medidas para minimizar la generación de residuos del apartado 2, no se pude evitar la producción de cierta cantidad de residuos, que deberán ser eliminados. Para ello, el primer paso adoptar será su clasificación y separación atendiendo a los siguientes tipos:

- Residuos asimilables a urbanos: Sus características les permiten ser gestionados junto a los residuos sólidos urbanos. Están constituidos fundamentalmente por restos orgánicos, papel, cartón, plástico y maderas. Se llevarán al vertedero de residuos urbanos autorizado que designe la entidad local.

- Residuos inertes: Son inocuos. Al no poseer cualidades adversas para el medio ambiente existe la posibilidad de que sean utilizados para el relleno de huecos en obras públicas, vertederos, etc.

- Residuos tóxicos o peligrosos: Deberán ser tratados por un gestor autorizado, siendo preciso para su transporte contar también con un transportista autorizado. Se trata de aceites, excedentes de productos asfálticos, productos químicos, pinturas, barnices, etc. Más adelante se incluye una lista de gestores de residuos.

Al clasificar los residuos de esta manera, se facilita no solo su recogida sino también su gestión y eliminación. Para lograr este objetivo se instalarán puntos limpios en distintos lugares estratégicos del ámbito de actuación.  Se entiende por puntos limpios las zonas destinadas al acopio ordenado, temporal y selectivo de los residuos generados durante las obras. Para crearlos bastará con ubicar en un área impermeabilizada una serie de contenedores claramente distinguibles entre sí, dispuestos de forma ordenada sobre el terreno, abiertos o cerrados según las necesidades, y debidamente señalizados para su correcta identificación y utilización, empleando el contenedor que corresponda a cada tipo de residuo.

Las zonas destinadas a la ubicación de puntos limpios deberán reunir las siguientes características:

- Tener accesibilidad para el personal de obra, con señalización para su fácil localización.

- Ser accesibles para los vehículos de transporte encargados de la retirada de cada uno de los tipos de residuos y contenedores.

- No ser un estorbo para el progreso y normal desarrollo de las obras, ni entorpecer el tránsito de maquinaria y vehículos por el ámbito de actuación.

De estos puntos limpios, los residuos generados serán llevados a los puntos de recogida que, con carácter temporal, se habiliten y en los que se dispondrán distintos contenedores para cada tipo de material, según la codificación que se muestra en la siguiente tabla tipo:

| Tipo de residuos | Tipo de contenedor | Código cromático | Destino final de los residuos |
| --- | --- | --- | --- |
| Escombros y otros residuos inertes | Abierto | Gris | Vertedero de inertes |
| Residuos de origen urbano (orgánicos) | Estanco | Blanco | Vertedero de R.S.U. |
| Papel y cartón | Estanco | Azul | Reciclaje |
| Plásticos | Estanco | Amarillo | Reciclaje |
| Vidrio | Estanco | Verde | Reciclaje |
| Pilas alcalinas y pilas botón | Abierto | Morado | Tratamiento por gestor autorizado |
| Madera | Abierto | Marrón | Reciclaje |
| Metales | Estanco | Gris | Reciclaje |
| Neumáticos | Abierto | Negro | Reciclaje |
| Derivados del petróleo | Estanco | Rojo | Tratamiento por gestor autorizado |
| Residuos biosanitarios | Imperforable | Verde | Tratamiento por gestor autorizado |

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Generalidades

El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el correspondiente proyecto, del que presente Estudio se constituye en un Anexo.

Se trata del refuerzo y reparación de las edificaciones existentes en la EDAR de Valdemorillo (Madrid), consistentes en el edificio de Control y el edificio de Pretratamiento, afectados por una serie de fisuras y/o grietas en fachadas y particiones.

Características de la obra

A continuación se describe, en líneas generales, las actuaciones a realizar.

1	 Edificio de Control

- Trabajos Previos

Se procederá al desmontaje de la construcción saliente en la zona trasera (fachada Oeste) del edificio. Tan solo se eliminará el cerramiento y solera. No se intervendrá sobre la cubierta.

En las partes menores de ese cerramiento a  eliminar actualmente existen sendas rejillas con extractores de aire. Se desmontarán y se volverán a colocar en el cerramiento que ahora queda como fachada.

Se desmontará el canalón que en esa zona existe y que se encuentra en mal estado para su posterior sustitución.

Se dejará descubierta, libre y limpia la parte superior de la zapata de la esquina con el objeto de posteriormente ejecutar el encepado previsto en esa parte.

Se picará bien el mortero de la zona en torno a las fisuras que queden, al menos 25 cm. a cada lado de la misma. Se limpiará adecuadamente la superificie que resulte a la vista, incluso, si el tipo de grieta lo permite en el interior de la misma, mediante soplado, de modo que quede la superficie preparada para su posterior reparación.

- Sistema estructural

Se trata del recalce mediante micropilotaje de la zapata de esquina, una vez eliminado el volumen saliente de esa zona. El sistema consistirá en dos micropilotes de diámetro 130 mm. que se empotrarán al menos 250 cm. en el sustrato rocoso, y que irán conectados en coronación al pilar existente mediante un encepado de hormigón armado.

- Compartimentación

Las divisiones interiores entre diferentes dependencias son tabiques de ladrillo cerámico o de bloque, según los casos. No está proyectado intervenir sobre este sistema.

- Fachadas

El cerramiento está compuesto por fábrica de medio pie de ladrillo cerámico enfoscado por ambas caras, cámara y tabicón de ladrillo hueco enfoscado por la cara que queda vista.

El cerramiento de la sala de maquinaria de la zona sur es, probablemente, mediante bloque (cerámico o de hormigón).

Se proyecta la reconstrucción de la parte de la fachada trasera, donde se desmontará el volumen saliente de esa zona, con materiales de las mismas características. Se reubicarán rejillas de ventilación.

Las fachadas quedarán enfoscadas y pintadas.

- Acabados

Una vez reconstruida la parte de la fachada trasera, donde se desmontará el volumen saliente de esa zona, se enfoscará interiormente esa zona y se pitará en color blanco, como actualmente sucede. Exteriormente se enfoscará y se pintarán las partes afectadas por la reparación con pintura especial para fachadas de mortero monocapa.

Los paramentos verticales del encepado se enfoscarán y pintarán. Sobre el mismo se colocará un aplacado de piedra con el objeto de su protección.

Puesto que el edificio carece actualmente de acerados en su parte trasera, apareciendo el terreno natural con una sensible pendiente con caída hacia el edificio, se ejecutará una solera de hormigón en esa zona, con pendiente hacia el exterior donde una canaleta de hormigón y un sistema de imbornales recogerán y evacuarán las aguas pluviales al colector enterrado que por esa zona discurre.

Se reparará el bajante de chapa galvanizada de esa zona que deberá quedar correctamente conexionado a su acometida actual a la red de saneamiento.

2	Edificio de Pretatamiento

- Trabajos Previos

Se desmontarán los canalones existentes en la fachada trasera, que provienen de cubierta, para su posterior sustitución. Se descubrirá la parte de la cubierta en torno al sumidero en mal estado, al menos 50 cm. alrededor de la misma para su posterior sustitución y reparación del encuentro de las láminas impermeabilizantes en esa zona. Si fuese preciso, y así lo estimase la dirección facultativa,  se sustituirá la cazoleta sumidero.

Se sustituirá y/o reparará esa parte de la cubierta en mal estado. Se separará la gravilla y a continuación se desmontará la lámina existente en esta zona, para a continuación colocar una lámina de fieltro geotextil, doble lámina asfáltica de betún elastómero, rematado perimetralmente con lámina con terminación en pizarrilla y reponer finalmente la grava previamente retirada.

Se dejará descubierta, libre y limpia la parte superior de cada zapata de la esquina con el objeto de posteriormente ejecutar el encepado previsto en esa parte.

En aquellas zonas de la fachada trasera que se estime adecuado se desmontará la parte de paño de cerramiento oportuno y se procederá a su reposición.

En la parte inferior de los pilares de la parte trasera, en los que no está previsto realizar micropilotaje alguno, y que en la documentación gráfica se indica, se retirará el terreno para la posterior ejecución de la base prevista de hormigón.

Se desmontará la parte de carpintería de aluminio correspondiente a la ventana trasera, que está deteriorada,  junto a la esquina noroeste, para su reposición.

Se picará bien el mortero de la zona en torno a las fisuras que queden, al menos 25 cm. a cada lado de la misma. Se limpiará adecuadamente la superificie que resulte a la vista, incluso, si el tipo de grieta lo permite en el interior de la misma, mediante soplado, de modo que quede la superficie preparada para su posterior reparación.

En aquellas zonas de la fachada trasera que se estime adecuado se desmontará la parte de paño de cerramiento oportuno y se procederá a su reposición. Ello nunca supondrá el desmontaje de instalación alguna que pudiese suponer dejar la central, o parte de ella, inoperativa por ese motivo.

- Sistema estructural

Se trata del recalce mediante micropilotaje de las zapatas del edificio por el exterior, mediante un sistema que, en cada zapata, consistirá en dos micropilotes de diámetro 130 mm. que se empotrarán al menos 250 cm. en el sustrato rocoso, y que irán conectados en coronación mediante un encepado de hormigón armado, sobre el la propia zapata.

En cada encepado irá anclado un pilar metálico HEB-300 que servirá de apoyo a la viga jácena metálica existente para soporte de la losa que conforma la cubierta del edificio.

Existen actualmente dos pilares en la fachada trasera,  (P3 y P4) que están conectados al muro de contención de hormigón armado del foso que en esa zona existe, cuya cimentación se encuentra a una cota cercana a los -4 m. No cuentan con zapata aislada como sucede en los pilares del resto del edificio. En estos pilares con aparecen las patologías que se han descrito en el resto, por lo cual no es preciso el recalce de los mismos.

Dado que la intervención de recalce propuesta se realiza en todo momento por el exterior del edificio, y con el objeto que el aspecto final que presente sea homogéneo, la propiedad ha estimado adecuado que en estos dos pilares, (P3 y P4), se actúe de modo queden con el aspecto del resto.

Por ello se han diseñado, en la base de estos pilares, sendos dados de hormigón armado, que quedarán anclados al muro de hormigón y sobre el que se anclarán pilares metálicos HEB-300 del mismo modo que el resto, conectados en su parte superior a la jácena metálica.

- Compartimentación

Las divisiones interiores entre las dos únicas dependencias de este edificio son de fábrica de ½ pie de ladrillo cerámico.

Está prevista la reparación de las fisuras que en la parte inferior de las mismas han aparecido, por asentamiento de la solera de hormigón que constituye el piso del edificio.

- Fachadas

El cerramiento está compuesto por fábrica de un pie de ladrillo cerámico enfoscado por ambas caras.

Se proyecta el desmontaje y la posterior reconstrucción de algunas partes de la fachada trasera en mal estado, muy grieteadas, que en la documentación gráfica se identifican.

Se desmontará una ventana de aluminio actualmente deteriorada por causa de la patología descrita, y se colocará de nuevo.

Se repararán las partes de las fachadas con grietas y fisuras.

Se reparara el aplacado que constituye el zócalo de la fachada de acceso al interior de edificio, reponiendo piezas desprendidas y rejuntando las juntas.

Las fachadas quedarán enfoscadas y pintadas.

- Acabados

Exteriormente se enfoscará y se pintarán las partes afectadas por la reparación con pintura especial para fachadas de mortero monocapa.

Los paramentos verticales de los encepados se enfoscarán y pintarán. Sobre cada uno de ellos se colocará un aplacado de piedra con el objeto de su protección.

Se procederá a la limpieza y protección interior y exteriormente de pilares metálicos afectados por oxidación. Para ello, en algunas partes del interior del edificio, será preciso el picado del cerramiento en torno al mismo, con el objeto de poder acometer mejor su protección.

Puesto que el edificio carece actualmente de acerados en su parte trasera y en parte del resto de las fachada, apareciendo el terreno natural con una sensible pendiente con caída hacia el edificio en el caso de la fachada trasera (Oeste), se ejecutará una solera de hormigón en esas zonas, con pendiente hacia el exterior donde, en el caso de la fachada trasera, una canaleta de hormigón y un sistema de imbornales recogerán y evacuarán las aguas pluviales a la red de saneamiento que por esa zona discurre.

Se reparará al menos uno de los sumideros de cubierta y su encuentro con el bajante de chapa galvanizada.

Está previsto, debido a la ejecución de los encepados, la modificación del trazado de los dos bajantes que discurren por la fachada trasera, que deberán quedar correctamente conexionados a sus acometidas actuales a la red de saneamiento.

Toda la estructura metálica deberá protegerse con imprimación.

Se protegerá con pintura intumescente la estructura colocada (pilares) así como las jácenas en sus partes exteriores a las que irán soldados los nuevos pilares, incluso los rigidizadores a soldar.

También quedarán protegidos los pilares interiores del edificio de tratamiento de los que se plantea su limpieza de óxido

Emplazamiento

La finca objeto del presente proyecto acoge las instalaciones de la E.D.A.R., situado en Carretera Cerro Alarcón, en el término de Valdemorillo (Madrid), a unos 1.000 metros aproximadamente, al sur del núcleo urbano.

El número de referencia catastral de la finca es 28160A033000880000ZH.

Productor

CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A., propiedad y promotor, con domicilio en C/José Abascal nº 9, Madrid

Poseedor

Se desconoce. Según contratación de la obra por parte de la propiedad

Gestor

Se desconoce. Según contratación de la obra por parte de la empresa constructora.

# IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS

En las actividades de la construcción se generan una gran cantidad de residuos. Bajo la premisa de generar el menor impacto posible al medio ambiente, el tratamiento de estos residuos tiene una especial importancia ya que va a influir directamente en la relación que se tiene con el entorno.

Los residuos se engloban en dos grandes grupos: Residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Aunque el primero de ellos es, por la naturaleza del residuo, menos dañino con el entorno, sin embargo, suele ser el que se va a encontrar en mayor volumen, por lo que su adecuado tratamiento y gestión no deja de ser menos importante.

Para gestionar correctamente los residuos, se debe realizar una estimación de los residuos a generar, así como una planificación en cuanto a la determinación de las zonas de almacenamiento idóneas, así como para buscar transportistas y gestores adecuados.

El establecimiento de la separación en origen, el depósito en las instalaciones adecuadas y el uso de los productos reciclados en las obras, constituye un elemento fundamental para los objetivos del Plan de Residuos de Construcción y Demolición, así como para la conservación del medio ambiente.

La realización del proyecto que nos ocupa supone la generación de una serie de residuos procedentes de las labores de construcción, además de aquéllos que resulten de las operaciones de desbroce necesarias para la ejecución del proyecto. También se incluyen dentro de los residuos generados los procedentes de las labores de demolición previstas en la obra, como son la demolición pozos y colectores existentes, demolición de tapias y levantamiento de vallas metálicas.

Según se indica en la Orden 2726/2009, de 16 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, los residuos generados, en las obras de construcción y demolición, se dividen en dos grupos, de acuerdo con sus características y origen:

- Residuos de construcción y demolición de Nivel I: Residuos de construcción y demolición excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando están constituidos por tierras  y materiales pétreos no contaminados.

- Residuos de construcción y demolición de Nivel II: Residuos de construcción y demolición no incluidos en los de Nivel I, generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y la de la implantación de servicios.

De este modo, a continuación se recogen los residuos que está previsto que sean generados durante las obras, aportando la codificación de los mismos que se establece en la Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos (LER).

ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES

Residuos no peligrosos

| Código LER, descripción y unidad de medida | Cantidad | densidad | Tn |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 Hormigón (m3) | 2,360 | 2300 | 5,428 |
| 17 01 02 Ladrillos (m3) | 10,000 | 1500 | 15,000 |
| 17 01 07 morteros y restos cerámicos (m3) | 2,850 | 1500 | 4,275 |
| 17 02 03 Plástico m3) | 0,025 | 951 | 0,024 |
| 17 02 02 Vidrio (m3) | 0,011 | 2490 | 0,027 |
| 17 04 02 aluminio (m3) | 0,011 | 2698 | 0,029 |
| 17 04 05 Hierro y acero (m3) | 0,017 | 7845 | 0,132 |
| 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (m3) | 96,400 | 1610 | 155,204 |
| TOTAL | 111,673 |  | 180,119 |

| TIPO DE RESIDUO SEGÚN ORDEN 2276/2009 | cantidad m3 |
| --- | --- |
| RESIDUOS NIVEL I | 96,400 |
| RESIDUOS NIVEL II | 15,273 |
| TOTAL | 111,673 |

Residuos peligrosos

No se estima su presencia.

DESTINO FINAL

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado.

# INSTALACIONES PREVISTAS

Dentro de los terrenos en los cuales se ubica la E.D.A.R. Valdemorillo (Madrid), propiedad del Canal Isabel II, y ubicada en la Carretera Cerro Alarcón, en el término de Valdemorillo (Madrid), se destinará una parte de su superficie a la implantación de las siguientes instalaciones:

- Parque de Maquinaria.

- Casetas de Obra.

- Zona de Acopio de Tierras.

- Punto Limpio.

## MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

Se designará un Responsable de Residuos para el conjunto de las obras, que se encargará de la coordinación en la gestión general de los residuos.

Se llevará un Registro de los Residuos, en el que se indicará las cantidades, naturaleza, tipo de gestión realizada, destino final, incidencias, etc.

Todos aquellos residuos que sean entregados a un transportista autorizado para que este se haga cargo su traslado a una empresa de gestión de residuos darán lugar a la cumplimentación de la correspondiente Hoja de Control y Seguimiento, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio y en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen.

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD.

Medidas a adoptar para la prevención de RCD

Para mejorar la gestión de residuos de tierras

- Se incorporan al terreno de la propia obra

- Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario

Para gestionar correctamente los escombros

- Los escombros se acopian en terreno con pendiente < 2%

- Los escombros se acopian a > 100 m de curso de agua

- Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros

- Se reciclan los escombros

- Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje

Para gestionar correctamente los residuos de chatarra

- Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público

- Se acopian separadamente y se reciclan

Para gestionar correctamente los residuos de madera

- Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado

- Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños

Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos

- Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA

- Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas

- Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén

- Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado

- Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros RP

- Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento

- Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado

- Se evitan depósitos en el suelo

- Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera

- Se inscriben en la Hoja de control interno de RP

- Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite

- Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado

- Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN

1.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

.-  Recepción del material bruto.

.- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados,  respectivamente).

-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.

.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.

-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)

.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.

.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)

.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:

.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.

.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.

.-  Pantalla vegetal.

.-  Sistema de depuración de aguas residuales.

-  Trampas de captura de sedimentos.

.-  Etc..

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:

.-  Proceso de recepción del material.

.-  Proceso de triaje y de clasificación.

.-  Proceso de reciclaje

-  Proceso de stokaje

.-  Proceso de eliminación

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepción del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción

Proceso de Triaje y clasificación.-

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.

En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones pétreas de distinta granulometría.

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior reciclado y/o reutilización.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como:  férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

Proceso de stokaje.

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.

Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como árid

Proceso de eliminación.

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen.

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD.

### Medidas a adoptar para la prevención de RCD

#### Para mejorar la gestión de residuos de tierras

- Se incorporan al terreno de la propia obra

- Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario

#### Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales

- Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%

- Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua

- Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros

- Se reciclan los escombros

- Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño

- Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar

- Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje

#### Para gestionar correctamente los residuos de chatarra

- Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público

- Se acopian separadamente y se reciclan

#### Para gestionar correctamente los residuos de madera

- Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado

- Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños

#### Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos

- Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA

- Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas

- Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén

- Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado

- Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros RP

- Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento

- Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado

- Se evitan depósitos en el suelo

- Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera

- Se inscriben en la Hoja de control interno de RP

- Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite

- Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado

- Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia

#### Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o mercuroluminiscentes

- Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA

- Se evita su rotura

- Se almacenan en envases dedicados

- Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante:

- a) Buen mantenimiento

- b) Uso en el rango de mayor eficiencia

- c) Mejora tecnológica

#### Para gestionar correctamente los residuos con amianto

- Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones

- Se desmontan como se montaron, sin brusquedades

- Se desatornillan las placas de amiantocemento y se retiran suspendiéndolas de eslingas a una grúa

- Se toman precauciones en operaciones con golpes, roturas, taladros, corte y uso de instrumental mecánico

- Los operarios utilizan mascarilla filtrante para partículas, y guantes de protección química

- Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de cubierta

- Se envasan los RP con amianto en sacos de 2 capas de polipropileno etiquetados y herméticos

- Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de trasladarlos al almacén de RP

- Se prepara un Plan específico de actuación antes de comenzar los trabajos, detallando el proceso de ejecución, supervisión y retirada del mismo conforme al Real Decreto 396/2006, presentado para su aprobación ante la autoridad laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades.

#### Para gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores

- Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA

- Se evita su rotura

- Se almacenan en envases dedicados

#### Para gestionar correctamente los residuos radiactivos

- Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA

- Se almacenan en envases protectores de las radiaciones ionizantes

- Se almacenan separados de los demás residuos, protegidos contra roturas y fugas

- Las fuentes encapsuladas de equipos homologados por MIE se devuelven al suministrador.

2.-Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

|  | Toneladas | Ratio(Tn) | Separación individualizada de Residuos |
| --- | --- | --- | --- |
| Hormigón |  | 80,00 T | NO < 80,00 T |
| Ladrillos, tejas, cerámicos |  | 40,00 T | NO < 40,00 T |
| Metales |  | 2,00 T | NO < 2,00 T |
| Madera |  | 1,00 T | NO < 1,00 T |
| Vidrio |  | 1,00 T | NO < 1,00 T |
| Plásticos |  | 0,5 T | NO < 0,50 T |
| Papel y cartón |  | 0,5 T | NO < 0,50 T |

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

|  | Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos |
| --- | --- |
|  | Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 |
| x | Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta |

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

|  | OPERACIÓN PREVISTA | DESTINO INICIAL |
| --- | --- | --- |
| x | No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado |  |
|  | Reutilización de tierras procedentes de la excavación | Propia obra |
|  | Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización | Propia obra |
|  | Reutilización de materiales cerámicos | Propia obra |
|  | Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… |  |
|  | Reutilización de materiales metálicos |  |
|  | Otros (indicar) |  |

.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

|  | OPERACIÓN PREVISTA |
| --- | --- |
| x | No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado |
|  | Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía |
|  | Recuperación o regeneración de disolventes |
|  | Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes |
|  | Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos |
|  | Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas |
|  | Regeneración de ácidos y bases |
|  | Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos |
|  | Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE |
|  | Otros (indicar) |

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ".

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad de Madrid para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.

## MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN Reserva de espacio en la obra para depositar las diferentes fracciones de residuos

- Identificación de cada contenedor/saco con el tipo de residuo al que estén destinados.

- Previsión de contenedores/sacos para depositar las diferentes fracciones de residuos.

- Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos.

- Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos).

## MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

La primera medida a realizar es la separación de los residuos peligrosos. Es recomendable que haya coincidencia geográfica en la ubicación de la zona habilitada para el mantenimiento de la maquinaria y equipos, y la destinada al almacenamiento de este mismo tipo de residuos que ahora se analizan.

Se debe evitar transportar este tipo de residuos en la obra o en sus proximidades. De hacerlo se tomarán las medidas necesarias que garanticen que no se producirán caídas de carga, derrames, etc.

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, los productores de residuos tóxicos deben separar y no mezclar éstos, así como envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los residuos tóxicos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión.

En aplicación de la legislación vigente (Real Decreto 833/1998) en la etiqueta de los envases o contenedores que contienen residuos peligrosos figurará:

- El código de identificación de los residuos.

- El nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos (lo será el productor, esto es, el responsable de la obra hasta la entrega formal al gestor autorizado, en ese momento éste último se convertirá en el titular de los residuos).

- La fecha de envasado.

- La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (distintivo según los casos de ser un producto explosivo, inflamable, comburente, tóxico, nocivo, irritante, corrosivo, carcinógeno, mutagénico o infeccioso).

Los Pequeños Productores de Residuos Peligrosos son aquellas industrias o actividades que generan en su proceso una cantidad anual de residuos peligrosos inferior a las 10 toneladas. Tal cantidad puede, en algunos casos, incrementarse o disminuirse en función de la peligrosidad de los residuos. Precisan de la correspondiente inscripción en el registro administrativo y el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos, y que son las siguientes:

- Separar adecuadamente los residuos y no mezclarlos.

- Disponer de zonas acondicionadas, señalizadas y delimitadas para el almacenamiento de residuos peligrosos con el fin de evitar la transmisión de contaminación a otros medios. El tiempo máximo de almacenamiento permitido es de seis meses.

- Envasar y etiquetar los recipientes de forma correcta de acuerdo a la normativa establecida.

- Entregar a transportista y gestor autorizado los residuos peligrosos.

- Llevar un registro de los residuos producidos en el que queden reflejados los datos siguientes: fecha, residuo, código CER, cantidad, número de documento de control y seguimiento asociado al residuo, gestor al que se le entrega y destino del residuo. (Ver ejemplo al final de este apartado).

- Guardar la documentación relativa a la entrega de los residuos al gestor durante 5 años. Esta documentación de cambio de titularidad se efectuará mediante los correspondientes justificantes de entrega o a través del Documento de Control y Seguimiento.

- La documentación deberá estar en todo momento a disposición de la autoridad competente (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental).

- Informar inmediatamente a la Administración en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos.

Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se intentará, en la medida de lo posible, realizarlas en talleres concertados con algún gestor de residuos autorizados, exigiendo comprobantes a los operarios de cada máquina.

Si ello no fuera posible, se realizarán en el parque de maquinaria, en una zona especialmente habilitada para este fin. Con objeto de minimizar las consecuencias de los vertidos accidentales de sustancias contaminantes que se produzcan en esta zona auxiliar de obra, con la posible afección al sistema hidrológico y los suelos, se estudiará la pertinencia de la adopción de todas o de alguna de las siguientes medidas:

- Se impermeabilizará su superficie mediante la creación de losas de hormigón.

- Se crearán a lo largo de todo su perímetro cunetas impermeabilizadas, que desaguarán a una balsa de decantación dotada de sistema de retención de sustancias contaminantes.

- Dicha balsa se instalará en el punto más bajo de la zona auxiliar.

- Al final de las obras se desmantelarán estas instalaciones, restaurando su estado inicial.

Si fuera necesario almacenar residuos en la propia zona de obras, se construirá para ello una caseta en un lugar adecuado, perfectamente señalizada, donde se almacenarán los residuos peligrosos generados. El almacenamiento no excederá nunca los seis meses, realizándose siempre en contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad, sin fugas o roturas. Una vez llenos se cerrarán herméticamente a la espera de que un transportista autorizado pase a recogerlos, para remitirlos a gestor autorizado.

DESTINO FINAL

## DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Los escombros y banales serán conducidos a una planta de tratamiento para este tipo de residuos existentes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ver Anexo I y apartado 9.

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado.

|  | cantidad m3 | Tn | Destino final |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 y 17 01 07 Hormigón y morteros y restos cerámicos | 5,210 | 9,703 | Gestor autorizado |
| 17 01 02 Ladrillos | 10,000 | 15,000 | Gestor autorizado |
| 17 02 03 Plástico | 0,025 | 0,024 | Gestor autorizado |
| 17 02 02 Vidrio | 0,011 | 0,027 | Gestor autorizado |
| 17 04 02 y 17 04 05 Aluminio y acero | 0,028 | 0,161 | Gestor autorizado |
| 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (m3) | 96,400 | 155,204 | Gestor autorizado |
| TOTAL | 111,673 | 180,119 |  |

Nota:

Los posibles destinos finales para los sobrantes de tierras serán, en orden de preferencia:

- Reutilización en la propia obra.

- Revalorización por gestor autorizado.

- Huecos de los frentes agotados de las canteras y yacimientos utilizados en las obras o próximos al ámbito de actuación.

- Como rellenos en obras públicas realizadas en el entorno del ámbito de actuación.

- Depósito en vertedero de inertes, localizado lo más próximo posible de las obras.

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se procederá durante las obras la clasificación de los residuos procedentes de la excavación y su traslado una vez clasificados en fracciones, según dicho R.D., a una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición.

## DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

Para la eliminación de la zona de obras de los residuos generados durante las actuaciones, si apareciesen, lo que no contempla el correspondiente proyecto y en consecuencia este estudio, se contratarán los servicios de una empresa autorizada para la gestión de residuos tóxicos y peligrosos en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Se pedirá al gestor autorizado un resguardo que justifique la transmisión de dichos residuos.

PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de la propia obra como de los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.) Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos,  al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de  separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso el contratista se asegurará de realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación y las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. La dirección facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene la autorización del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma y la inscripción en el registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así. La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002,

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista

europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos

dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la  contaminación del medio ambiente producida por el amianto, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos  de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO

| Código | Resumen | Cantidad | Precio | Importe Pres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS |  |  |  |
| 13.01 | UD GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS CERAMICOS | 10,00 | 30,00 | 300,00 |
|  | Cumplimiento de normativas de aplicación vigentes sobre Gestión de los RESIDUOS SÓLIDOS CERÁMICOS de las Obras de Construcción y Demolición, según Real Decreto 105/2008. Medida la unidad ejecutada. |  |  |  |
| 13.02 | UD GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS INERTES | 5,21 | 30,00 | 156,30 |
|  | Cumplimiento de normativas de aplicación vigentes sobre Gestión de los RESIDUOS SÓLIDOS INERTES de las Obras de Construcción y Demolición, según Real Decreto 105/2008. Medida la unidad ejecutada. |  |  |  |
| 13.03 | UD GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS METALES | 0,03 | 30,00 | 0,90 |
|  | Cumplimiento de normativas de aplicación vigentes sobre Gestión de los RESIDUOS SÓLIDOS METALES de las Obras de Construcción y Demolición, según Real Decreto 105/2008. Medida la unidad ejecutada. |  |  |  |
| 13.04 | UD GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS NP | 96,40 | 15,00 | 1.446,00 |
|  | Cumplimiento de normativas de aplicación vigentes sobre Gestión de los RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS de las Obras de Construcción y Demolición, según Real Decreto 105/2008. Medida la unidad ejecutada. |  |  |  |
| 13.05 | UD GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS PLASTICOS | 0,03 | 30,00 | 0,90 |
|  | Cumplimiento de normativas de aplicación vigentes sobre Gestión de los RESIDUOS SÓLIDOS PLASTICOS de las Obras de Construcción y Demolición, según Real Decreto 105/2008. Medida la unidad ejecutada. |  |  |  |
| 13.06 | UD GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS VIDRIOS | 0,01 | 30,00 | 0,30 |
|  | Cumplimiento de normativas de aplicación vigentes sobre Gestión de los RESIDUOS SÓLIDOS VIDRIOS de las Obras de Construcción y Demolición, según Real Decreto 105/2008. Medida la unidad ejecutada. |  |  |  |
|  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 1.904,40 |

Asciende la VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO correspondiente a la Gestión de Residuos a la cantidad de MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

| A - ESTIMACION DE COSTES DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo sin fianza) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tipologia RCDS | estimacion (m3) | Precio gestion en planta / vertedero / cantera / gestor (€/m3) | importe (€) | % Presupuesto de obra |
| A1 RCDs Nivel I |  |  |  |  |
| Tieras y péteros de la excavación | 96,400 | 15,00 | 1446,00 | 1,7211% |
| Orden 2960/2009 CAM establece límites 40-60,000 € |  |  |  | 1,7211% |
| A2 RCDs Nivel II |  |  |  |  |
| RCDs Naturaleza pétrea | - |  |  |  |
| RCDs Naturaleza no pétrea | 15,180 | 30,00 | 455,40 | 0,5420% |
| RCDs potencialmente peligrosos | - |  |  |  |
| Orden 2960/2009 CAM establece un límite mínimo del 0,2 % de la obra |  |  |  | 0,5420% |
| PRESUPUESTO GESTION DE RESIDUOS |  |  | 1901,40 | 4,5262% |
| B RESTO DE COSTES DE GESTION |  |  |  |  |
| B1 - % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I |  |  | 0,00 | 0,0000% |
| B2 - % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II |  |  | 0,00 | 0,0000% |
| de oibra por coste de gestión alquileres, etc. |  |  | 0,00 | 0,0000% |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTIÓN RCDs |  |  | 1901,40 | 2,2631% |

Madrid, el día 16 de Octubre de 2015

EL  AUTOR  DEL  PROYECTO

FRANCISCO VIÑAO D´LOM

A     R      Q     U      I      T      E      C      T      O