DOCUMENTO 1  	MEMORIA

- DATOS GENERALES

  - IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO

Objeto del Estudio

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de LA OBRA DE REPARACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA E.D.A.R. DE VALDEMORILLO (Madrid) las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. Los riesgos previsibles se tratarán de solucionar en primer lugar con medios de protección colectivos, y en segundo, mediante medios personales, procurando en todo momento corregir todas las situaciones de riesgo que se detecten. El proceso a seguir será el siguiente: Realizar un Análisis pormenorizado de riesgos, estudiando las obras a realizar, se proponen medios de protección colectivas y a continuación las protecciones individuales por si no fuesen suficientes las medidas colectivas tomadas.

Descripción y características de la obra

Este Estudio de Seguridad y Salud hace referencia a la obra consistente en LA OBRA DE REPARACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA E.D.A.R. DE VALDEMORILLO (Madrid), de acuerdo con el correspondiente Proyecto, del que el presente estudio es un Anexo, redactado por el Arquitecto Don Francisco  Viñao  D'lom.

En dicho Proyecto se detallan todas las características del proceso constructivo previsto.

Interferencias y servicios afectados

La finca objeto del presente proyecto acoge las instalaciones de la E.D.A.R., situado en Carretera Cerro Alarcón, en el término de Valdemorillo (Madrid), a unos 1.000 metros aproximadamente, al sur del núcleo urbano.

En la parcela objeto de este estudio tiene todas las acometidas de saneamiento, aguas y electricidad, no existe  ninguna servidumbre.

La finca cuenta con suministro de agua. Se cuenta también con suministro eléctrico.

En ningún momento está previsto que se tengan  que detener la actividad de la EDAR, cuya actividad no interfieren, en principio, en los trabajos de las obras proyectadas..

Centros asistenciales.

El Centro de Salud más próximo está ubicado en el Consultorio médico, que cuenta con servicio de Urgencias, ubicado en la Calle La Paz nº 47 de la localidad. Teléfono: 91 899 02 04. La distancia desde la EDAR en vehículo, es de unos 2.000 m. pudiéndose llegar en menos de 5 minutos.

El hospital más próximo para el traslado de heridos de gravedad es el Hospital Universitario de Majadahonda situado en Calle Manuel de Falla nº 1 de Majadahonda (Madrid). Teléfono 911 91 60 00. La distancia desde la EDAR en vehículo, es de unos 25 km., pudiéndose llegar en unos 20 minutos.

Se desconoce en el momento de redactar este estudio la mutua de la empresa adjudicataria de las obras.

Proceso constructivo de la obra.

Edificio de Control

- Sistema estructural

Se trata del recalce mediante micropilotaje de la zapata de esquina, una vez eliminado el volumen saliente de esa zona. El sistema consistirá en dos micropilotes de diámetro 133 mm. que se empotrarán al menos 250 cm. en el sustrato rocoso, y que irán conectados en coronación al pilar existente mediante un encepado de hormigón armado.

- Compartimentación

Las divisiones interiores entre diferentes dependencias son tabiques de ladrillo cerámico o de bloque, según los casos. No está proyectado intervenir sobre este sistema.

- Fachadas

El cerramiento está compuesto por fábrica de medio pie de ladrillo cerámico enfoscado por ambas caras, cámara y tabicón de ladrillo hueco enfoscado por la cara que queda vista.

El cerramiento de la sala de maquinaria de la zona sur es, probablemente, mediante bloque (cerámico o de hormigón).

Se proyecta la reconstrucción de la parte de la fachada trasera, donde se desmontará el volumen saliente de esa zona, con materiales de las mismas características. Se reubicarán rejillas de ventilación.

Las fachadas quedarán enfoscadas y pintadas.

- Acabados

Una vez reconstruida la parte de la fachada trasera, donde se desmontará el volumen saliente de esa zona, se enfoscará interiormente esa zona y se pitará en color blanco, como actualmente sucede. Exteriormente se enfoscará y se pintarán las partes afectadas por la reparación con pintura especial para fachadas de mortero monocapa.

Los paramentos verticales del encepado se enfoscarán y pintarán. Sobre el mismo se colocará un aplacado de piedra con el objeto de su protección.

Puesto que el edificio carece actualmente de acerados en su parte trasera, apareciendo el terreno natural con una sensible pendiente con caída hacia el edificio, se ejecutará una solera de hormigón en esa zona, con pendiente hacia el exterior donde una canaleta de hormigón y un sistema de imbornales recogerán y evacuarán las aguas pluviales al colector enterrado que por esa zona discurre.

Se reparará el bajante de chapa galvanizada de esa zona que deberá quedar correctamente conexionado a su acometida actual a la red de saneamiento.

Edificio de Pretatamiento

- Sistema estructural

Se trata del recalce mediante micropilotaje de las zapatas del edificio por el exterior, mediante un sistema que, en cada zapata, consistirá en dos micropilotes de diámetro 133 mm. que se empotrarán al menos 250 cm. en el sustrato rocoso, y que irán conectados en coronación mediante un encepado de hormigón armado, sobre el la propia zapata.

En cada encepado irá anclado un pilar metálico HEB-300 que servirá de apoyo a la viga jácena metálica existente para soporte de la losa que conforma la cubierta del edificio.

Existen actualmente dos pilares en la fachada trasera,  (P3 y P4) que están conectados al muro de contención de hormigón armado del foso que en esa zona existe, cuya cimentación se encuentra a una cota cercana a los -4 m. No cuentan con zapata aislada como sucede en los pilares del resto del edificio. En estos pilares con aparecen las patologías que se han descrito en el resto, por lo cual no es preciso el recalce de los mismos.

En estos pilares (P3 y P4) no aparecen las patologías que se han descrito en el resto, pero la propiedad ha estimado que se actúe en ellos.

Por ello se han diseñado, en la base de estos pilares, sendos dados de hormigón armado, que quedarán anclados al muro de hormigón y sobre el que se anclarán pilares metálicos HEB-300 del mismo modo que el resto, conectados en su parte superior a la jácena metálica.

- Compartimentación

Las divisiones interiores entre las dos únicas dependencias de este edificio son de fábrica de ½ pie de ladrillo cerámico.

Está prevista la reparación de las fisuras que en la parte inferior de las mismas han aparecido, por asentamiento de la solera de hormigón que constituye el piso del edificio.

- Fachadas

El cerramiento está compuesto por fábrica de un pie de ladrillo cerámico enfoscado por ambas caras.

Se proyecta el desmontaje y la posterior reconstrucción de algunas partes de la fachada trasera en mal estado, muy grieteadas, que en la documentación gráfica se identifican.

Se desmontará una ventana de aluminio actualmente deteriorada por causa de la patología descrita, y se colocará de nuevo.

Se repararán las partes de las fachadas con grietas y fisuras.

Se reparara el aplacado que constituye el zócalo de la fachada de acceso al interior de edificio, reponiendo piezas desprendidas y rejuntando las juntas.

Las fachadas quedarán enfoscadas y pintadas.

- Acabados

Exteriormente se enfoscará y se pintarán las partes afectadas por la reparación con pintura especial para fachadas de mortero monocapa.

Los paramentos verticales de los encepados se enfoscarán y pintarán. Sobre cada uno de ellos se colocará un aplacado de piedra con el objeto de su protección.

Se procederá a la limpieza y protección interior y exteriormente de pilares metálicos afectados por oxidación. Para ello, en algunas partes del interior del edificio, será preciso el picado del cerramiento en torno al mismo, con el objeto de poder acometer mejor su protección.

Puesto que el edificio carece actualmente de acerados en su parte trasera y en parte del resto de las fachada, apareciendo el terreno natural con una sensible pendiente con caída hacia el edificio en el caso de la fachada trasera (Oeste), se ejecutará una solera de hormigón en esas zonas, con pendiente hacia el exterior donde, en el caso de la fachada trasera, una canaleta de hormigón y un sistema de imbornales recogerán y evacuarán las aguas pluviales a la red de saneamiento que por esa zona discurre.

Se reparará al menos uno de los sumideros de cubierta y su encuentro con el bajante de chapa galvanizada.

Está previsto, debido a la ejecución de los encepados, la modificación del trazado de los dos bajantes que discurren por la fachada trasera, que deberán quedar correctamente conexionados a sus acometidas actuales a la red de saneamiento.

Toda la estructura metálica deberá protegerse con imprimación.

Se protegerá con pintura intumescente la estructura colocada (pilares) así como las jácenas en sus partes exteriores a las que irán soldados los nuevos pilares, incluso los rigidizadores a soldar.

También quedarán protegidos los pilares interiores del edificio de tratamiento de los que se plantea su limpieza de óxido

D.	Sistema envolvente  (cerramiento y reparación de cubierta)

El cerramiento está compuesto por fábrica de medio pie de ladrillo cerámico enfoscado por ambas caras, cámara y tabicón de ladrillo hueco enfoscado por la cara que queda vista.

El cerramiento de la sala de maquinaria de la zona sur es, probablemente, mediante bloque (cerámico o de hormigón).

Se proyecta la reconstrucción de la parte de la fachada trasera, donde se desmontará el volumen saliente de esa zona, con materiales de las mismas características. Se reubicarán rejillas de ventilación.

Se picará bien el mortero de la zona en torno a las fisuras que queden, al menos 25 cm. a cada lado de la misma. Se limpiará adecuadamente la superificie que resulte a la vista, incluso, si el tipo de grieta lo permite en el interior de la misma, mediante soplado, de modo que quede la superficie preparada para su posterior reparación, en función del tipo de fisura/grieta.

Una vez picada y limpia la superificie en torno a la zona donde se encuentra la fisura, se colocará una venda elástica sobre esa superficie limpia que solape al menos 20 cm. por cada lado de la fisura. A continuación de enfoscará con un mortero del tipo al existente (mortero monocapa).

Por último se pintará toda la superificie del paño con una pintura compatible con  morteros monocapa, previa limpieza de la superficie sobre la que se va a aplicar la pintura.

Está proyectado el desmontaje y la sustitución de uno de los canalones existentes en la fachada trasera.

No se descarta la posibilidad, si así lo estimase la dirección facultativa a la vista de los trabajos, de la sustitución de la cazoleta sumidero existente en cubierta, a la que se conexiona este bajante, lo que se estima recomendable, ya que la colocada es de PVC, como se indica en la documentación del proyecto de liquidación de la obra aportado, que es incompatible con la lámina bituminosa que se indica se colocó. Así, en previsión se recoge en las mediciones.

En ese caso, se descubrirá la parte de la cubierta en torno al sumidero en mal estado, al menos 50 cm. alrededor de la misma para su posterior sustitución y reparación del encuentro de las láminas impermeabilizantes en esa zona. Si fuese preciso, y así lo estimase la dirección facultativa,  se sustituirá la cazoleta sumidero.

Se sustituirá y/o reparará esa parte de la cubierta en mal estado. Se separará la gravilla y a continuación se desmontará la lámina existente en esta zona, para a continuación colocar una lámina de fieltro geotextil, doble lámina asfáltica de betún elastómero, rematado perimetralmente con lámina con terminación en pizarrilla y reponer finalmente la grava previamente retirada.

B	Edificio de Pretratamiento

El cerramiento está compuesto por fábrica de un pie de ladrillo cerámico enfoscado por ambas caras.

Se proyecta el desmontaje y la posterior reconstrucción de algunas partes de la fachada trasera en mal estado, muy grieteadas, que en la documentación gráfica se identifican.

Se desmontará una ventana de aluminio actualmente deteriorada por causa de la patología descrita, y se colocará de nuevo.

Se repararán las partes de las fachadas con grietas y fisuras.

Se reparara el aplacado que constituye el zócalo de la fachada de acceso al interior de edificio, reponiendo piezas desprendidas y rejuntando las juntas.

Se picará bien el mortero de la zona en torno a las fisuras que queden, al menos 25 cm. a cada lado de la misma. Se limpiará adecuadamente la superificie que resulte a la vista, incluso, si el tipo de grieta lo permite en el interior de la misma, mediante soplado, de modo que quede la superficie preparada para su posterior reparación, en función del tipo de fisura/grieta.

En función del tipo de fisura o de grieta (en la documentación gráfica se especifica) se operará del siguiente modo:

- Fisuras de pequeña entidad, como son las zonas de encuentro entre pilares y cerramientos y otras en el exterior y en el interior. Una vez picada y limpia la superificie en torno a la zona donde se encuentra la fisura, al menos 25 cm. a cada lado de la fisura, se colocará una venda elástica sobre esa superficie limpia que solape al menos 20 cm. por cada lado de la fisura. A continuación de enfoscará con un mortero del tipo al existente (mortero monocapa), ), cuidando los encuentros y empalmes con la parte de cerramiento existente.

- Fisuras y grietas de mayor entidad (fundamentalmente en dos paños de la zona trasera del edificio de Pretratamiento). Una vez picada y limpia la superificie en torno a la zona donde se encuentra la fisura, al menos 25 cm. a cada lado de la misma, incluso el interior de la misma en lo posible, se rellenará la grieta, que previamente deberá haber quedado limpia de mortero, polvo o de cualquier elemento, con un mortero elástico adecuado. A continuación se practicarán taladros a ambos lados para la colocación de grapas de acero galvanizado corrugado de 12 mm. de diámetro cada 25 cms. recibidos con resina epoxídica, de modo que la fisura/grieta resulte cosida. Se colocará una venda elástica sobre la superficie limpia que solape al menos 20 cm. por cada lado de la fisura para, a continuación, enfoscar la superficie con un mortero del tipo al existente (mortero monocapa), cuidando los encuentros y empalmes con la parte de cerramiento existente.

A continuación de enfoscará con un mortero del tipo al existente (mortero monocapa). Por último se pintará toda la superificie del paño con una pintura compatible con morteros monocapa, previa limpieza de la superificie sobre la que se va a aplicar la pintura.

Está proyectada la eliminación de parte de algunas partes del cerramiento de al menos 1 pie de fábrica de ladrillo cerámico excesivamente dañados en dos partes de la zona trasera que en la documentación gráfica se especifica, para su reposición con fábrica de ladrillo macizo cerámico.

No obstante es posible que, en obra, a la vista de los trabajos, la dirección facultativa pueda plantear la sustitución de una superficie mayor del paño, reponiéndose igualmente con fábrica de ladrillo macizo cerámico.

Una vez desmontados los paños que se estimen, se picará el  mortero que queda al menos 25 cm. en torno a esa zona.

Una vez repuesto el paño de fábrica de ladrillo, se colocará una venda elástica sobre la superficie limpia que solape al menos 20 cm. por cada lado de la zona de unión.

Después se enfoscará y se pintará el paño, cuidando siempre los encuentros y empalmes con la parte de cerramiento existente.

En general, una vez desmontada cada  cazoleta sumidero de sendas cubiertas, el proceso para la colocación de la nueva cazoleta de PDM será el siguiente:

- Aplicación del ‘adhesivo de soporte’ sobre la zona de la formación de pendientes en donde irá pegado el refuerzo de adherencia.

- Pegado del ‘refuerzo de adherencia’ sobre el soporte (trozo de lámina impermeabilizante con formato cuadrangular de 50 x 50 cm. aprox.).

- Aplicación sobre el citado refuerzo de una imprimación y del adhesivo de unión (vulcanización).

- Disposición de cazoleta prefabricada de EPDM y pegado de ésta sobre el ‘refuerzo de adherencia’.

- Nuevo proceso de vulcanización (ídem. paso 3), aplicado sobre la cazoleta y el ‘refuerzo de adherencia’.

- Extendido de la lámina general de EPDM, adhiriéndola y presionándola para que se suelde a la cazoleta y al ‘refuerzo de adherencia’.

- Colocación de banda moldeable (tipo flashing) dispuesta en ángulo y perimetralmente al orificio del desagüe (previa imprimación de la zona en donde se adherirá). 15 cm. aprox. de ancho, con una entrega vertical sobre la cazoleta de 6 cm., y en horizontal sobre membrana de 9 cm.

E. Sistema de acabados (Revestimientos, Carpinterías y Acabados)

A	EL EDIFICIO DE CONTROL

Una vez reconstruida la parte de la fachada trasera, donde se desmontará el volumen saliente de esa zona, se enfoscará interiormente esa zona y se pintará en color blanco, como actualmente sucede. Exteriormente se enfoscará y se pintarán las partes afectadas por la reparación con pintura especial para fachadas de mortero monocapa.

Los paramentos verticales del encepado se enfoscarán y pintarán. Sobre el mismo se colocará un aplacado de piedra con el objeto de su protección.

Se reubicarán extractores del tipo a los que se proyecta desmontar, dejándolos preparados y en funcionamiento.

Puesto que el edificio carece actualmente de acerados en su parte trasera, apareciendo el terreno natural con una sensible pendiente con caída hacia el edificio, se ejecutará una solera de hormigón en esa zona, con pendiente hacia el exterior donde una canaleta de hormigón y un sistema de imbornales recogerán y evacuarán las aguas pluviales al colector enterrado que por esa zona discurre.

Se reparará el bajante de chapa galvanizada de esa zona que deberá quedar correctamente conexionado a su acometida actual a la red de saneamiento.

B	EL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

Exteriormente se enfoscará y se pintarán las partes afectadas por la reparación con pintura especial para fachadas de mortero monocapa.

Los paramentos verticales de los encepados se enfoscarán y pintarán. Sobre cada uno de ellos se colocará un aplacado de piedra con el objeto de su protección.

Se procederá a la limpieza y protección interior y exteriormente de pilares metálicos afectados por oxidación. Para ello, en algunas partes del interior del edificio, será preciso el picado del cerramiento en torno al mismo, con el objeto de poder acometer mejor su protección.

Se reparará al menos uno de los sumideros de cubierta y su encuentro con el bajante de chapa galvanizada.

Está previsto, debido a la ejecución de los encepados, la modificación del trazado de los dos bajantes que discurren por la fachada trasera, que deberán quedar correctamente conexionados a sus acometidas actuales a la red de saneamiento.

Se sustituirá la carpintería prevista, por otra de similares características, de aluminio en su color con acristalamientos sencillos.

Toda la estructura metálica deberá protegerse con imprimación anticorrosión especialmente indicada para este fin. A los perfiles existentes, una vez limpios, se le aplicará en obra, y a los nuevos perfiles y correas se les aplicará previamente en taller.

Se protegerá con pintura intumescente la estructura colocada (pilares) así como las jácenas en sus partes exteriores a las que irán soldados los nuevos pilares, incluso los rigidizadores a soldar.

También quedarán protegidos los pilares interiores del edificio de tratamiento de los que se plantea su limpieza de óxido.

Los espesores mínimos estimados serán:

-        Pilares HEB-300: espesor protección mediante pintura intumescente de 0,4 mm.

-        Pilares HEM-600: espesor protección mediante pintura intumescente de 0,2 mm.

F	Urbanización exterior

Puesto que los edificios carecen actualmente de acerados en varias de sus fachadas, apareciendo en su parte trasera (Oeste) el terreno natural con una sensible pendiente con caída hacia los mismos, se ejecutará una solera de hormigón en esas zona, con pendiente hacia el exterior donde, en la parte trasera, una canaleta de hormigón y un sistema de imbornales recogerán y evacuarán las aguas pluviales al colector enterrado que por esa zona discurre.

Planning de la obra y número de trabajadoros por oficios

El planning de la obra por capítulos y desglose de presupuesto es el siguiente:

|  |  |  |  | MESES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAPÍTULO | P.E.M. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ACTUACIONES PREVIAS | 3.805,06 € | 1.712,28 € | 923,76 € | 1.169,03 € |  |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 2.888,95 € | 32,31 € | 1.687,62 € | 1.169,02 € |  |  |
| 3 | CIMENTACIÓN | 26.239,86 € | 22.045,11 € | 71,60 € | 4.123,15 € |  |  |
| 4 | SANEAMIENTO | 2.147,13 € |  |  | 2.147,13 € |  |  |
| 5 | ESTRUCTURA | 12.845,34 € |  | 11.345,34 € | 1.500,00 € |  |  |
| 6 | ALBAÑILERÍA | 8.104,93 € |  | 1.702,04 € | 1.539,94 € | 4.862,96 € |  |
| 7 | CARPINTERÍA METÁLICA | 1.798,79 € |  |  | 2.030,84 € |  |  |
| 8 | VIDRIOS | 185,81 € |  |  |  | 185,81 € |  |
| 9 | PINTURAS | 10.737,33 € |  |  |  |  | 10.737,33 € |
| 10 | EXTRACCIÓN VENTILACIÓN | 6.627,10 € |  |  | 6.627,10 € |  |  |
| 11 | SEGURIDAD Y SALUD | 3.200,00 € | 640,00 € | 640,00 € | 640,00 € | 640,00 € | 640,00 € |
| 12 | CONTROL DE CALIDAD | 1.668,96 € |  | 417,24 € | 417,24 € | 417,24 € | 417,24 € |
| 13 | GESTION DE RESIDUOS | 1.904,40 € |  | 1.333,08 € |  |  | 571,32 € |
| P.E.M. REAL |  | 82.153,66 € |  |  |  |  |  |
| P.E.M. MENSUAL |  | MES | 24.429,70 | 18.120,67 | 21.363,44 | 6.106,01 | 12.365,89 |
|  |  | % | 29,74% | 22,06% | 26,00% | 7,43% | 15,05% |
| P.E.M. ORIGEN |  | ORIGEN | 24.429,70 | 42.550,37 | 63.913,81 | 70.019,82 | 82.385,71 |
|  |  | % | 29,74% | 51,79% | 77,80% | 85,23% | 100,28% |

En la obra se estima que no estarán trabajando simultáneamente mas de cuatro operarios:

A continuación se desglosa un planning por capítulos y meses en el que se indican los operarios que se necesitará por capítulo y teniendo presente que se organiza la obra de modo que nunca habrá mas de cuatro trabajando simultáneamente.

|  |  |  | MESES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAPÍTULO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ACTUACIONES PREVIAS | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |
| 3 | CIMENTACIÓN | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |
| 4 | SANEAMIENTO |  |  | 2,00 |  |  |
| 5 | ESTRUCTURA |  | 4,00 | 2,00 |  |  |
| 6 | ALBAÑILERÍA |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 7 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  | 2,00 |  |  |
| 8 | VIDRIOS |  |  |  | 2,00 |  |
| 9 | PINTURAS |  |  |  |  | 2,00 |
| 10 | EXTRACCIÓN VENTILACIÓN |  |  | 2,00 |  |  |
| 11 | SEGURIDAD Y SALUD | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 12 | CONTROL DE CALIDAD |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | GESTION DE RESIDUOS |  | 2,00 |  |  | 2,00 |

Justificación del RD 604/2006

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.

Deberá existir previo al inicio de la apertura del centro de trabajo un  Plan de Prevención de Riesgos Laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, que estará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, de acuerdo con lo contenido en el Art. 2 del RD 604/2009.

Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en relación con las actividades concertadas, correspondiendo la responsabilidad de su ejecución a la propia empresa. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad directa que les corresponda a las entidades especializadas en el

Dichas entidades especializadas deberán asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado y contribuir a la efectividad de la integración de las actividades de prevención a ellas encomendadas en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.

En todo momento se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 127 29- 05-2006

Previsiones para evitar el acceso a obra a personas ajenas a ella, o condiciones en que podrá accederse.

Deberá realizarse el vallado delante de la zona en obras.

Las condiciones del vallado deberán ser:

- Tendrá 2 metros de altura.

Deberá presentar como mínimo la señalización de:

- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.

- Prohibición de toda persona ajena a la obra.

- Cartel de obra.

  - AGENTES DEL PROYECTO

Promotor

CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A. C/José Abascal nº 9, Madrid.

Autor del Proyecto

El Arquitecto Don FRANCISCO VIÑAO D’LOM, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura con el número 22.761-7, DNI número 8.802.140-V y con despacho profesional en Avenida de Colón nº 1, entreplanta, de Badajoz 06001.

En el momento de la redacción del presente Estudio de Seguridad se desconoce el nombre del técnico asignado para la Dirección de la Ejecución de la Obra.

- MEMORIA DESCRIPTIVA

  - ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA

Trabajos previos

- Descripción de los trabajos

A	Edificio de Control

Se procederá al desmontaje de la construcción saliente en la zona trasera (fachada Oeste) del edificio. Tan solo se eliminará el cerramiento y solera. No se intervendrá sobre la cubierta.

En las partes menores de ese cerramiento a  eliminar actualmente existen sendas rejillas con extractores de aire. Se desmontarán y se acopiarán, para  volver a colocar otros de similares características en el cerramiento que ahora queda como fachada.

Se desmontará el canalón que en esa zona existe y que se encuentra en mal estado para su posterior sustitución.

Se dejará descubierta, libre y limpia la parte superior de la zapata de la esquina con el objeto de posteriormente ejecutar el encepado previsto en esa parte.

Se picará bien el mortero de la zona en torno a las fisuras que queden, al menos 25 cm. a cada lado de la misma. Se limpiará adecuadamente la superificie que resulte a la vista, incluso, si el tipo de grieta lo permite en el interior de la misma, mediante soplado, de modo que quede la superficie preparada para su posterior reparación.

El derribo

El derribo deberá ajustarse estrictamente a las directrices que la dirección técnica especifique, debiéndose en cualquier caso extremar las medidas de seguridad, que se especifican en este documento, con independencia de las que el equipo director de la obra pueda establecer conforme el proceso de derribo avance.

Como medidas generales  se deben respetar las siguientes:

a.- 	Cierre de la zona de derribo con indicaciones adecuadas.

b.- 	Prohibición de acceso de personas extrañas al derribo.

c.- 	Regado continúo del sector de obra para evitar formación innecesaria de polvo.

d.- 	Toma de medidas de seguridad propias en los operarios de obra, conforme a su naturaleza.

El derribo se ejecutará en una única fase que es la propia demolición. Se realizará un derribo por medios manuales con especial esmero en los puntos que se estiman más delicados, como son los cortes sobre las posibles conexiones a instalaciones y en los encuentros del cerramiento con el propio edificio del centro de  control.

La demolición se realizara, en general, en orden inverso al seguido para su construcción, es decir, de arriba hacia abajo, comenzando por el cerramiento y terminando por la solera que constituye los cimientos

Se anularán previamente al comienzo del derribo en sí, los extractores y sus conexiones a la instalación interior.

También previamente al comienzo del derribo en sí, se desmontará el canalón que en esa parte existe y que recoge aguas pluviales de cubierta.

Una vez terminado el derribo se dejará la zona limpia de escombros o elementos procedentes del derribo.

Proceso de demolición

- Instalaciones:

Se anularán las acometidas. Se desmotarán en primer lugar, antes del comienzo del derribo en sí, los extractores eléctricos existentes en las fachadas menores del cuerpo a eliminar.

Se procederá a notificar a la dirección del centro sobre el corte temporal, si fuera preciso, en la instalación de electricidad para que procedan a tomar las medidas oportunas.

- Demolición de carpinterías y cerrajerías:

Se retirarán previamente las rejillas existentes en fachadas.

- Demolición de los cerramientos:

Se desmontarán previamente los elementos que en ellos existen: rejillas y aparatos extractores.

Se cortarán los paramentos en las zonas de contacto con el resto del edificio mediante rozas verticales, de arriba hacia abajo.

No se podrá proceder al vuelco mediante el empuje del paramento, sino que se irán desmontando manualmente poco a poco, impidiendo el impacto directo sobre el suelo ya que por esa zona, subterráneamente discurre un colector que no debe resultar dañado.

Los cerramientos previstos se demolerán de arriba hacia abajo. La demolición se realizará a mano y no se acumularán los escombros sobre la zona por donde discurre subterráneamente un colector.

Los cargaderos en huecos no se demolerán hasta haber aligerado la carga que gravita sobre ellos.

Al interrumpir la jornada no se dejarán sin arriostrar aquellos cerramientos cuya altura sea superior a nueve veces su espesor.

- Demolición de la solera:

Se demolerá la solera que sirve de cimentación al cerramiento a eliminar y se evacuarán los escombros resultantes.

Se tendrá especial cuidado en esos trabajos con objeto de no dañar al colector que discurre subterráneamente bajo esa zona, prohibiéndose acumular escombros sobre la zona.

Cada situación requerirá las medidas de seguridad oportunas e incluso con estructuras auxiliares debidamente arriostradas.

Los escombros procedentes de la demolición deben ser evacuados hacia el exterior del propio inmueble, con cuidado de no dejarlos caer, ni que impacten, ni acopiarlos directamente sobre la zona por donde discurre subterráneamente un colector.

No está considerado el aprovechamiento, ni reutilización de ningunos de los materiales objeto del derribo.

La zona debe ser protegida con las suficientes señales consistentes en cordeles, borriquetas, luces de balizamiento, etc., que eviten el paso por la zona afectada de personas ajenas a la obra, así como, en el remoto caso, el estacionamiento de vehículos.

Condiciones finales

Se procederá a la gestión de los residuos procedentes del derribo de acuerdo con lo indicado en el apartado correspondiente de este proyecto.

Una vez terminado el derribo se revisará el estado del edificio. En caso de que pudiese haber aparecido algún desperfecto no deseado se procederá a su reparación de acuerdo con las indicaciones de la dirección facultativa.

Hasta la reanudación de los trabajos proyectados de reparación de fisuras, se dejarán los cerramientos que resulten ahora vistos protegidos de modo que se evite la posibilidad de entrada de aguas pluviales, para lo que se repararán los posibles desperfectos ocurridos en el cerramiento, si fuese el caso, pudiéndose incluso  extender y fijar provisionalmente una lámina de plástico sobre las partes del cerramiento afectadas, que antes estaban ocultas por la edificación preexistente, con el objeto de evitar la entrada de aguas pluviales.

A continuación se dejará esta parte de la finca libre de escombros o elementos procedentes del derribo, preparado para los trabajos posteriores previstos.

Condiciones generales de la ejecución del derribo

Antes de la Demolición:

### -	Se realizará inspección visual en compañía de la dirección de la obra de los edificios para asegurar su estado. Si se encontrasen desperfectos no programados en los mismos antes de comenzar el derribo se realizará acta de los mismos.

-	La zona , al comienzo de la  demolición debe ser protegida con las suficientes señales consistentes en cordeles, borriquetas, luces de balizamiento, etc., que eviten el paso por la zona afectada de personas ajenas a la obra, así como, en el remoto caso, el estacionamiento de vehículos.

### -	Se protegerán los servicios y las instalaciones que puedan ser afectados por la demolición, o la carga de escombros, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, focos y redes de agua, electricidad o teléfono.

### -	Se tapará la conexión al colector.

### -	Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada paso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puñales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como lazadas o ganchos y lonas o plásticos, así como ascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

### -	Se revisará el edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos. En caso de su existencia se procederá a su retirado y si fuese preciso su inertizado y retirada por empresa gestora autorizada.

### -	Se dispondrá, como mínimo de un extintor manual contra incendios.

### -	No se permitirán hogueras dentro ni en el exterior del edificio. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llamas como medio de demolición.

### -	Se dejarán previstas tomas de agua para  riego, evitando  la formación de polvo durante los trabajos.

### -	La zona objeto del derribo se encontrará en todo momento libre de elementos de clase alguna procedente del derribo. Estará debidamente señalizada para evitar cualquier tipo de accidente. En todo caso, se evitará de manera radical la proyección de cascotes.

### -	En la instalación de la maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE-IEB. Instalaciones de Electricidad, Baja tensión y NTE-IEP. Instalaciones de Electricidad, Puesta a tierra.

Durante la Demolición:

### -	Durante el derribo, se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo, así como de las Ordenanzas Municipales.

### -	En todo momento, se observará escrupulosamente lo ordenado por la Dirección Facultativa en el libro oficial de órdenes.

### -	El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo, de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

### -	Se empleará el tiempo debido, con el fin de eludir precipitaciones y actos imprudentes temerarios.

### -	En todo momento existirá una perfecta organización de obras y hombres que evite accidentes fortuitos por desconexión entre ellos.

### -	En el caso en que pudiesen aparecer residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto

### -	Se trabajará por zonas, evitando la interferencia entre éstas, y que la excesiva acumulación de elementos derruidos impidan los pasos abiertos a personas y máquinas.

### -	Se evitará cualquier tipo de daño en el edifico principal.

-	Siempre que la altura de caída del operario pueda ser superior a 3 m. se utilizará cinturón de seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrá de andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjado a los que se haya quitado el entrevigado.

### -	Se  evitarán el desplome de elementos y los impactos violentos sobre el suelo.

-	En general, se desmontarán sin trocear los elementos que pueden producir cortes o lesiones, etc.

-	El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se trasmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.

### -	No se rebajará el terreno en las inmediaciones de los muros medianeros

-	No se permitirá la acumulación de escombros  sobre el suelo. Dicho espacio estará acotado y vigilado, ya que bajo esa zona, subterráneamente discurre un colector que no debe resultar dañado.

-	No se depositarán escombros sobre los andamios.

-	No se acumulará ni si apoyaran elementos contra las  vallas, y cerramientos, mientras estos deban permanecer de pie.

### -	De ser necesario, se apuntalarán elementos constructivos.

### -	Es obligada la demolición de muros de fachadas realizadas desde un andamio paralelo a dicha fachada e independiente de la misma, con plataformas a las alturas necesaria, nunca por encima de 25 cm, sobre el nivel. Estas plataformas deberán ser de 0.80m de ancho con material resistente y en buenas condiciones y dispondrán de su  barandilla exterior de 0.90 m de altura.

-	Los compresores, martillos neumáticos o similares se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica.

-	Durante la demolición de elementos de madera, si apareciesen, se arrancarán o doblarán las puntas y clavos.

### -	Todos los operarios irán dotados de los medios de protección necesarios para el caso. Evitarán en todo momento colocarse bajo la acción de elementos a derribar o en el radio de acción de máquinas en movimiento.

### -	Se prohibirá terminantemente el acceso a la obra de personas ajenas a la misma, o insuficientemente protegidas aunque sean operarios de ella.

### -	En caso de accidente con resultado de daños personales, se detendrá inmediatamente el trabajo, se afianzará reforzando a zona accidentada y se procederá al rescate y cuidado de las personas afectadas, ofreciéndole los servicios médicos necesarios.

-	Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o los escombros.

-	Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.

-	Se evitará rebuscar entre los escombros.

-	Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable para que el  viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plástico aquellas zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados.

### -	Se prestará especial atención a cuantos desperfectos vayan o pudiesen aparecer en el edificio durante los trabajos de derribo.

### -	Cualquier anomalía o aparición de grietas y fisuras, diferentes a las en principio contempladas, será comunicado de inmediato a la dirección técnica, quien ordenará lo procedente en cada caso.

### -	Una vez terminado el derribo se realizará inspección al edificio por si se hubiese producido alguna anomalía, diferente a las preexistentes, procediendo inmediatamente a corregir o rectificar cualquier daño que se pudiese haber originado, previo aviso a la propiedad, a quien se informará de cualquier observación que se pudiese considerar importante.

### -	Una vez terminado el derribo se dejará el espacio limpio de escombros o elementos procedentes del derribo y vallado de modo que se imposibilite el acceso a cualquier persona al interior hasta el momento que se vayan acometer los siguientes trabajos

En todo lo especificado anteriormente, se atenderá al criterio por escrito de la Dirección Facultativa.

B	Edificio de Pretratamiento

Se desmontarán los canalones existentes en la fachada trasera, que provienen de cubierta, para su posterior sustitución. Se descubrirá la parte de la cubierta en torno al sumidero en mal estado, al menos 50 cm. alrededor de la misma para su posterior sustitución y reparación del encuentro de las láminas impermeabilizantes en esa zona. Si fuese preciso, y así lo estimase la dirección facultativa,  se sustituirá la cazoleta sumidero.

Se sustituirá y/o reparará esa parte de la cubierta en mal estado. Se separará la gravilla y a continuación se desmontará la lámina existente en esta zona, para a continuación colocar una lámina de fieltro geotextil, doble lámina asfáltica de betún elastómero, rematado perimetralmente con lámina con terminación en pizarrilla y reponer finalmente la grava previamente retirada.

Se dejará descubierta, libre y limpia la parte superior de cada zapata de la esquina con el objeto de posteriormente ejecutar el encepado previsto en esa parte.

En aquellas zonas de la fachada trasera que se estime adecuado se desmontará la parte de paño de cerramiento oportuno y se procederá a su reposición.

En la parte inferior de los pilares de la parte trasera, en los que no está previsto realizar micropilotaje alguno, y que en la documentación gráfica se indica, se retirará el terreno para la posterior ejecución de la base prevista de hormigón.

Se desmontará la parte de carpintería de aluminio correspondiente a la ventana trasera, que está deteriorada,  junto a la esquina noroeste, para su reposición.

Se picará bien el mortero de la zona en torno a las fisuras que queden, al menos 25 cm. a cada lado de la misma. Se limpiará adecuadamente la superificie que resulte a la vista, incluso, si el tipo de grieta lo permite en el interior de la misma, mediante soplado, de modo que quede la superficie preparada para su posterior reparación.

En aquellas zonas de la fachada trasera que se estime adecuado se desmontará la parte de paño de cerramiento oportuno y se procederá a su reposición. Ello nunca supondrá el desmontaje de instalación alguna que pudiese suponer dejar la central, o parte de ella, inoperativa por ese motivo.

El derribo o desmontaje de los elementos previstos deberá ajustarse estrictamente a las directrices que la dirección técnica especifique, debiéndose en cualquier caso extremar las medidas de seguridad, que se especifican en este documento, con independencia de las que el equipo director de la obra pueda establecer conforme el proceso de derribo avance.

Como medidas generales  se deben respetar las siguientes:

a.- 	Cierre de la zona de derribo con indicaciones adecuadas.

b.- 	Prohibición de acceso de personas extrañas al derribo.

c.- 	Regado continúo del sector de obra para evitar formación innecesaria de polvo.

d.- 	Toma de medidas de seguridad propias en los operarios de obra, conforme a su naturaleza.

El derribo se ejecutará en una única fase que es la propia demolición. Se realizará un derribo por medios manuales con especial esmero en los puntos que se estiman más delicados, como son los cortes sobre las posibles conexiones a instalaciones.

Se anularán previamente al comienzo del derribo en sí, cualquier instalación interior que pudiese estar en servicio y que pudieses afectar a los trabajos o susceptible de resultar dañada durante los mismos, si bien  nunca se dejará la central inoperativa por ese motivo.

Una vez terminado el derribo se dejará la zona limpia de escombros o elementos procedentes del derribo.

Durante el proceso de demolición o desmontaje de los elementos previstos se operará de modo análogo al descrito para el caso del edificio del Edificio de Control. Serán de aplicación as condiciones finales y condiciones generales de la ejecución del derribo descritas para el Caso del Edificio de Control

En general

En el caso en que pudiesen aparecer residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.

b.	Riesgos.

- A) En la demolición de determinados elementos:

- En la demolición de elementos estructurales de madera, riesgos de podredumbre de los elementos de éstos entre sí por humedades, insectos, etc.

- En estructuras en general, riesgo de desprendimientos por disposición de los elementos al variar su estado inicial de cálculo, o por oxidaciones de elementos metálicos.

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

- B) Caída de altura de personas:

- Trabajos en cubiertas en general por deslizamiento o caída a través de huecos.

- Caídas en general a través de huecos de evacuación de escombros, o huecos sin proteger.

- Trabajos de demolición de muros sin protección colectiva de altura superior a una planta, bien al vacío exterior o al interior del edificio.

- C) Caídas de altura de escombros:

- Cuando se evacúan libremente sin conductos verticales adecuados o huecos destinados para ello.

- Producción de gran cantidad de polvo.

- Caída hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra.

- Defectuoso montaje de los elementos de evacuación vertical, que producen desprendimientos y creación de polvo.

- Hundimientos no controlados:

- De partes del propio edificio que se demuele por excesiva acumulación de escombros en bordes de huecos o plantas sin apear, o bien por colapso de elementos estructurales por no estar apeados.

- De edificios colindantes si no se han adoptado las medidas indicadas de precaución, sobre todo para paredes medianeras.

c.	Protecciones personales

- Casco de seguridad homologado obligado para todos los operarios, con barbuquejo cuando sea necesario por el tipo de acción en el trabajo.

- Cinturón de seguridad homologado, siempre que el operario no trabaje en una situación estable, no se hayan podio tomar las medidas de protección colectiva y exista un punto sólido donde sujetarlo.

- Gafas antifragmento homologadas en aquellas partes de la demolición que más riesgo de proyección de fragmentos de escombros presenten: demolición de muros de mampostería, vigas de hormigón, etc.

- Guantes de cuero o lana si se están manejando punteros, martillos neumáticos o se estén retirando materiales de derribo, o siempre que exista riesgo de arañazos, cortes, etc.

- Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla reforzada, si existe riesgo de penetración de clavos.

- Mono de trabajo en cualquier caso, bien ajustado, que podrá ser completado a veces con polaina de cuero.

- Trabajos con martillos neumáticos, para la demolición de muros de gran espesor, bóvedas, cimentaciones, etc. o pistoletes eléctricos para vigas, cortes de forjado, etc. Deberán utilizarse protecciones auditivas homologadas y gafas antifragmentos de plástico neutro, así como guantes de lona, cinturón antivibratorio y mandil de cuero con peto.

- Si se emplea equipo de oxicorte para cortar vigas de acero o redondos de elementos horizontales estructurales, se usará el equipo completo para estas labores: pantallas de soldadores, guantes y delantal de cuero y cubrebotas del mismo material.

- Cuando el ambiente tenga mucho polvo se deberán usar mascarillas buconasales o pantallas faciales con mascarilla incorporada, limpiándose y esterilizándose antes de ser usadas por otras personas.

- Se deberán adoptar medidas especiales cuando se derriben edificios que hayan sido hospitales, clínicas o almacenes o fábricas de productos tóxicos.

d.	Protecciones colectivas.

- A) Con respecto a terceros no intervenientes en la obra.

- Instalación de una plataforma volada de la línea de fachada sobre la vía pública, que deberá tener un ancho mínimo de 1,50 m , pudiendo realizarse con madera.

- Todo el recinto de la obra que linde con vías públicas deberá ser vallado.

- Protección de los servicios públicos, de instalaciones generales que pasen cerca de la finca a demoler, tales como bocas de riego, tapas de pozos de saneamiento y todo tipo de conducciones que pasen por la fachada: teléfono, electricidad, etc.

- Se prestará especial atención a la conducción de electricidad que se encuentre en servicio y pase de alguna manera por la fachada, debiendo avisarse a la compañía para su retirada.

- Protección del polvo producido por la demolición y retirada de escombros a la vía pública mediante la colocación de lonas o pantallas de cañizo a lo largo de toda la andamiada que habremos instalado en fachada, desmontándolas conforme vayamos haciéndolo con el andamio, manteniéndolo siempre dos plantas por encima de la que estamos demoliendo.

- Cuidaremos que las tolvas o conductos verticales de evacuación de escombros estén firmemente recibidos a la edificación y no presenten discontinuidad entre ellos para evitar la salida de escombro o cantidad abundante de polvo. Asimismo, estos conductos, en su último tramo inferior, dispondrán de una zona algo inclinada para parar el impacto directo de los escombros sobre la tolva o camión, con gran desprendimiento de polvo.

- B)    Con respecto a edificios próximos o colindantes.

- Proteger las edificaciones colindantes o próximas en el caso de que éstas sean de altura inferior al edificio que vamos a demoler mediante la instalación de plataformas, siempre instaladas desde el propio edificio que demoleremos y no sobre la cubierta del que vamos a proteger.

- Al demoler las medianerías, cerciorarse de que ésta no sea mancomunada, para evitar desplomes de la edificación vecina o dejar ésta a la intemperie.

- Si los edificios colindantes no son de reciente construcción, vigilar cuidadosamente a lo largo de toda la demolición la posible aparición de grietas en medianerías o fachadas, colocando los obligados testigos para seguir su desarrollo. Hacer acta notarial.

- C)    Para el personal que interviene en la demolición.

- Protección de huecos a nivel de planta: siempre que se efectúe uno de estos huecos, generalmente destinado a evacuación de escombros.

- No se retirarán hasta el momento de la demolición del trozo de muro correspondiente los antepechos o barandillas de que disponga la edificación, o en caso de imprescindible, serán sustituidos por otros de las mismas características que el anterior.

- Es obligado la demolición de muros de fachadas desde un andamio paralelo a dicha fachada e independientemente de la misma, con plataformas a las alturas necesarias.

e.	Principios generales y normas básicas de seguridad.

- Respecto al personal que interviene: deberá ser cualificado para este tipo de trabajo, que requiere un adiestramiento especial.

- Todo el personal deberá disponer de sus elementos de protección personal indicados para cada trabajo.

- Respecto a los elementos a demoler: se observarán las normas indicadas para la demolición de cada uno de ellos conforme al lugar y función que cumple en el edificio. Se desmontarán enteros aquellos que por su peso y dimensiones puedan ser manejados por el personal sin riesgo o con la maquinaria que dispongamos. En los demás casos, se trocearán a las medidas indicadas.

- Respecto a la evacuación de escombros: se evitará en todo lo posible la formación de excesivo polvo y, sobre todo, el desprendimiento de las partes del escombro. Para edificios de más de dos plantas, se deberán proveer sistemas de evacuación de escombros, no tirándolos libremente. Los huecos en forjados para evacuar escombros deberán estar en la misma vertical, con el ancho del entrevigado y una longitud entre 1 y 1,50 m. Las trompas para la caída vertical se procurará no instalarlas en la fachada vertical, teniendo la boca de carga en cada planta un tamaño de 50 por 50 cm. para evitar la caída accidental de personas. El último tramo de estas trompas tendrá una inclinación con respecto a la vertical para reducir la velocidad de salida del escombro hacia la tolva o camión.

- Respecto al almacenamiento de escombros: deberá evitarse la sobrecarga en cualquier lugar de la planta, y principalmente cerca de los huecos, evacuándolos inmediatamente tras su demolición. La sobrecarga admisible será de 150 kg/m2

- Respecto a la utilización de maquinaria: siempre que se utilicen grúas u otros medios de elevación, se cuidará que los cables no realicen nunca esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se mantendrán suspendidos antes de la demolición para evitar caídas o desprendimientos bruscos, habiéndose comprobado previamente que el peso del elemento no sea superior a la potencia de la máquina.

Movimientos de tierras

- Descripción de los trabajos

Será necesario excavar para la ejecución de sendos dados d ehormigón anclados al muro de hormigón existente en la zona trasera del edificio de pretratamiento. La profundidad no será superior a los 60 cm.

Puesto que los edificios carecen actualmente de acerados en varias de sus fachadas, apareciendo en su parte trasera (Oeste) el terreno natural con una sensible pendiente con caída hacia los mismos, se ejecutará una solera de hormigón en esas zona

Será preciso el rebaje de esa zona y la excavación de zanjas para acometer los imbornales previstos al colector que por esa zona discurre..

- Riesgos laborales

- Caídas al mismo nivel y al interior de la zanja.

- Cortes por herramientas.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

- Riesgo higiénico por inhalación de polvo.

- Ruido.

- Aplastamiento por desprendimiento o corrimientos de tierras.

- Atrapamiento con partes móviles de máquinas.

- Golpes y Caídas de objetos.

c.	Protecciones personales

- Casco de seguridad con protección auditiva.

- Guantes de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Mascarilla antipolvo.

### Protecciones colectivas

- Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos.

- Se dispondrán vallas de contención de peatones.

- La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.

- Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación.

- El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m, y cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en las esquinas.

- Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la Documentación Técnica y se habrán suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse.

e.	Principios generales y normas básicas de seguridad.

- Todos los conductores de vehículos y máquinas utilizadas en la explanación deben poseer la cualificación adecuada para su uso y manejo. Los vehículos y máquinas empleados se mantendrán en perfectas condiciones de utilización, revisándose periódicamente. Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas y antes de abandonarlos, el bloqueo de seguridad. La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica.

- Señalizar los accesos y recorridos de los vehículos.

- En las maniobras de marcha atrás se avisará mediante señal acústica y en caso necesario auxiliadas por otro operario situado en lugar seguro.

- Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que el resto de la señalización está acorde con la modificación realizada.

- No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.

- No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización, en cada caso, de la dirección facultativa.

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.

- Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes pulvígenos.

- El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.

- En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad.

- No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo.

- Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente.

- Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo momento.

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13 establecido en la Documentación Técnica. El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 % y 8 %, respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

- Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del trabajo se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, a una distancia del borde igual a la altura del talud y/o como mínimo a 2 m, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

- Cuando la máquina esté por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciados, siempre que el terreno lo permita, será del tipo retro-excavadora, o se hará el refino a mano.

- Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m.

- En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

- En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las herramientas que empleen.

- Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.

- Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación.

- No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán de los codales cargas.

- La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno.

- Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del corte hacia la superior.

- Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de tablones de madera embutidos en el terreno.

- Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.

- En la realización de trabajos manuales o con posturas forzadas se tendrá en cuenta el Anejo 2.

Cimentación: encepados / micropilotaje

a   Descripción de los trabajos

A	Edificio de Control

La cimentación es mediante zapatas aisladas y vigas de atado de hormigón armado. La zapata del pilar de la esquina suroeste, en la zona del volumen que sobresale, se encuentra desplazada hacia el interior del edificio, pasando a ser de tipo “medianera” respecto a la alineación posterior del edificio.

Se proyecta el refuerzo de la cimentación de la zapata aislada existente en la esquina suroeste del edificio, una vez se haya eliminado dicha construcción saliente a modo de “volumen añadido”.

El sistema elegido es mediante micropilotaje.

Consistirá en dos micropilotes de diámetro 133 mm. que se empotrarán al menos 250 cm. en el sustrato rocoso, y que irán conectados en coronación al pilar de hormigón armado existente mediante un encepado de hormigón armado que se ejecutará directamente sobre la propia zapata.

El encepado, de dimensiones 170x70x50 cm., es excentrico respecto al eje del pilar, donde se anclan las cabezas de los 2 micropilotes, que en este caso uno queda trabajando a tracción y otro a compresión.

La armadura longitudinal del encepado se anclará al pilar de hormigón armado mediante resina epoxidica de alta resistencia especialmente indicada para este fin.

Se procederá a la limpieza de la superficie superior de las zapatas previo a la ejecución de los nuevos encepados y micropilotes.

Previo al hormigonado, se limpiará la superficie del pilar y zapata y se aplicará un puente químico de unión entre hormigón nuevo y hormigón endurecido para favorecer el funcionamiento monolitico del nudo de hormigón.

Para la unión entre hormigón viejo y hormigón nuevo se empleará un puente químico de unión: Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi sin disolventes, reforzados con polisulfuros, que aplicado sobre superficies de hormigón viejo proporciona una unión perfecta con hormigón fresco

Para favorecer la transmisión de esfuerzos entre el pilar y el encepado, se colocará un abaco a base de perfiles 2xUPN-160 biselados y con tornillos pasantes de Ø 16 mm  de acero grado 8.8.

El encepado se realizará según planos con hormigón armado del tipo HA-25/B/20 IIa + Qb y acero B 500S.

B	Edificio de Pretratamiento

La cimentación es mediante zapatas aisladas y vigas de atado de hormigón armado. Cuenta con muros de contención de hormigón armado en la zona trasera, que conforman un foso en el interior.

Se proyecta el recalce mediante micropilotaje de las zapatas del edificio por el exterior, mediante un sistema que, en cada zapata, consistirá en dos micropilotes de diámetro 133 mm. que se empotrarán al menos 250 cm. en el sustrato rocoso, y que irán conectados en coronación mediante un encepado de hormigón armado, sobre el la propia zapata. El cemento a emplear en la ejecución de los micropilotes será del tipo sulforresistente.

Cada encepado se ejecutará directamente sobre la propia zapata.

En cada encepado irá anclado un pilar metálico HEB-300 que servirá de apoyo a la viga jácena metálica existente para soporte de la losa que conforma la cubierta del edificio.

Los encepados tendrán unas dimensiones de 50x50x120 cm y los micropilotes quedarán simetricamente centrados respecto los nuevos pilares HEB-300 (planos).

Las placas de anclaje tendrán unas dimensiones de 450x450x18 mm de acero laminado del tipo S 275 JR con 4 pernos de anclaje en esquina de Ø 20 mm  y acero B 500 S. El anclaje se produce en prolongación recta de 300 mm.

Existen actualmente dos pilares en la fachada trasera,  (P3 y P4) que están conectados al muro de contención de hormigón armado del foso que en esa zona existe, cuya cimentación se encuentra a una cota cercana a los -4 m. No cuentan con zapata aislada como sucede en los pilares del resto del edificio. En estos pilares (P3 y P4) no aparecen las patologías que se han descrito en el resto, pero la propiedad ha estimado que se actúe en ellos.

Por ello se han diseñado, en la base de estos pilares, sendos dados de hormigón armado, que quedarán anclados al muro de hormigón y sobre el que se anclarán pilares metálicos HEB-300 del mismo modo que el resto, conectados en su parte superior a la jácena metálica.

Los encepados se realizarán según planos de ejecución mediante hormigón armado del tipo HA-25/B/20 IIa + Qb y acero B 500S.

En general:

ejecución de micropilotes

En primer lugar se procederá a replantear en las zapatas existentes la ubicación exacta de los micropilotes, según planos. A continuación se taladrarán las zapatas de hormigón para la ejecución de los micropilotes mediante brocas para hormigón de Ø 150 mm.

Se ejecutarán los micropilotes con un ángulo de 90º respecto a la horizontal hasta empotrarlos en el sustrato rocoso de adamellitas biotíticas al menos 2,5 m. Según los reconocimientos geotécnicos la profundidad de este nivel puede variar de una zonas a otras, circunstancia que debe comprobarse durante los trabajos de perforación.

Los micropilotes tendrán un diametro mínimo de Ø 133 mm, camisa de acero estructural de Ø 66,3 mm y espesor 5,5 mm, con acero de calidad N-80 según norma EN ISO 11960 con un límite elástico = 5620 kg/cm2 y un límite de rotura = 6900 Kg/cm2. Tolerancia del diámetro exterior de ± 1%. Tolerancia del espesor de ± 12%.

En el caso de emplear lechada de cemento esta debe cumplir con las siguientes características:

El tipo de cemento a emplear será como mínimo de clase resistente 42,5 N.
A los 28 días la resistencia característica de la lechada debe ser superior a 25 MPa.
A los 7 días la resistencia característica de la lechada debe ser igual o superior al 60% de la resistencia requerida a los 28 días.

La relación agua/cemento de la lechada debe estar entre 0,4 y 0,55, de manera que suele emplearse 0,5.

Si se opta por el empleo de morteros, estos deben cumplir las siguientes características:

El cemento empleado será del tipo SULFORRESISTENTE.

A los 28 días la resistencia característica debe ser superior a 25 MPa.

El contenido mínimo en cemento será de 375 kg/m3.

La relación agua/cemento será inferior a 0,6.

La granulometría del árido cumplirá: D85 = 4 mm y D100 = 8 mm.

El anclaje de los micropilotes en los encepados se realizará mediante adherencia de la armadura tubular (60,3 x 5,5 mm) que deberá penetrar en el encepado al menos 40 cm y cuatro barras de acero corrugado soldadas a la anterior del tipo B500S y Ø 12 mm, según detalle incluido en planos de encepados.

ejecución de ENCEPADOS

Los encepados se realizarán según planos de ejecución mediante hormigón armado del tipo HA-25/B/20 IIa + Qb y acero B 500S.

Previo al hormigonado de los encepados se limpiará la superficie de las zapatas existentes y se colocarán las placas de los nuevos pilares.

b  Riesgos laborales

- Caídas de personas a distinto nivel y/o altura.

- Caídas al mismo nivel.

- Caídas de objetos manipulados o por desplome.

- Golpes y cortes contra o con objetos y herramientas.

- Atrapamiento por objetos pesados.

- Vuelco de maquinaria y vehículos.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

- Proyección de fragmentos y partículas.

- Quemaduras.

- Contacto con la corriente eléctrica.

- Exposición a radiaciones de soldadura u oxicorte.

- Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas o nocivas.

- Ruido en la ejecución de taladros.

c  Protecciones personales

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero para manejo de ferralla.

- Mono de trabajo.

- Botas de agua.

- Botas de seguridad.

### d  Protecciones colectivas

- Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en al Anejo 13.

- Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos.

- Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y su utilización.

- Maquinaria de elevación utilizada.

- Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc. (Anejo 3, 5, y 8).

e.	Principios generales y normas básicas de seguridad.

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- En caso de estructuras espaciales:

- Los acopios de los elementos de la estructura deben hacerse en orden inverso al de su utilización.

- Los trabajos se programarán de forma que nunca existan dos tajos abiertos en la misma vertical.

- Para dirigir piezas de gran tamaño se utilizarán cuerdas guías sujetas a sus extremos.

- Si se elevan elementos de gran superficie deben extremarse las precauciones en condiciones de fuertes vientos.

- En caso de necesitar la preparación de apeos para la sustentación de la estructura, estos se realizarán con la antelación y protecciones adecuadas, contra posibles caídas tanto del apeo como del personal que las realiza.

- Nunca se soltará el elemento a instalar hasta que su estabilidad se halle totalmente garantizada, perfectamente apeado, o sujeto al resto de la estructura.

- Los gruístas serán personas perfectamente cualificadas, debiendo prestar especial atención a las cargas máximas autorizadas, no pasar cargas por encima de las personas, elevarlas siempre en vertical y no dar tirones de ellas.

- En caso de estructuras porticadas:

- Los perfiles y placas metálicas se recibirán sin rebabas de laminación o de cortes.

- Todos los trabajos de colocación de soportes incluido la realización de taladros y fijación de tornillos se realizarán desde elementos auxiliares (plataformas fijas o elevadoras, andamios, castilletes, etc.) de forma que en ningún caso los operarios se hallen expuestos a riesgos de caída desde altura o a distinto nivel.

- Esporádicamente dichos trabajos podrán realizarse desde escaleras de mano o mediante la utilización de cinturones de seguridad amarrados a un punto de anclaje seguro o cable fiador.

- Los soportes se ubicarán “in situ”, empleando los medios auxiliares adecuados (grúas), o se empleará el número de operarios necesarios en función del peso del soporte (25 kg por persona).

- El sistema de izado y colocación de los soportes garantizará en todo momento un equilibrio estable (antes y durante su colocación). Se evitará la permanencia de las personas bajo las cargas suspendidas.

- En caso de tener que efectuar tareas de hormigonado, se tendrán en cuenta las medidas correspondientes de recibido y vertido del hormigón.

- Las zonas donde puedan producirse caídas de objetos o chispas de soldadura, se señalizarán y delimitarán para evitar el paso de otros operarios.

- La utilización de productos para la fijación de anclajes para los soportes (tornillos u otros elementos), se efectuará en todos los casos según los riesgos e instrucciones suministrados por el fabricante de dicho producto.

- Las operaciones de taladrado de cimentaciones, pilares, etc. serán realizadas utilizando los operarios gafas de protección y auriculares antirruido.

- Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en al Anejo 13.

- Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos.

- Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán según el Anejo 12.

- Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y su utilización.

- Maquinaria de elevación utilizada.

- Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc. (Anejo 3, 5 y 8).

Estructura

a   Descripción de los trabajos

A	Edificio de Control

El sistema estructural es de pilares de hormigón armado de sección cuadrada de 30x30 cm, excepto en la zona de porche que son circulares de 40 cm de diámetro, que soportan una losa armada de hormigón de 25 cm. de espesor que constituye la cubierta.

No se interviene sobre el mismo una vez reforzada la parte de cimentación necesaria que se ha indicado.

B	Edificio de Pretratamiento

El sistema estructural es de pórticos de pilares y vigas metálicos que soportan alveoplacas pretensadas de hormigón de 25 cm. de espesor que constituye la cubierta.

El piso es una solera de hormigón en masa apoyada sobre el terreno.

Se proyecta que sobre cada encepado vaya anclado un pilar metálico HEB-300 que servirá de apoyo a la viga jácena metálica existente para soporte de la losa que conforma la cubierta del edificio.

Existen actualmente dos pilares en la fachada trasera,  (P3 y P4) que están conectados al muro de contención de hormigón armado del foso que en esa zona existe, cuya cimentación se encuentra a una cota cercana a los -4 m. No cuentan con zapata aislada como sucede en los pilares del resto del edificio.

En estos pilares (P3 y P4) no aparecen las patologías que se han descrito en el resto, pero la propiedad ha estimado que se actúe en ellos.

Por ello se han diseñado, en la base de estos pilares, sendos dados de hormigón armado, que quedarán anclados al muro de hormigón y sobre el que se anclarán pilares metálicos HEB-300 del mismo modo que el resto, conectados en su parte superior a la jácena metálica.

Se ejecutarán los pilares HEB-300 previamente pintados y protegidos de la corrosión y con la protección contraincendios adecuada.

Se soldarán a las placas para garantizar un apoyo no rígido y a los perfiles HEM-600 mediante rigidizadores, según detalles en planos.

Toda la estructura metalica deberá protegerse con imprimación anticorrosión especialmente indicada para este fin. A los perfiles existentes, una vez limpios, se le aplicará en obra, y a los nuevos perfiles y correas se les aplicará previamente en taller.

b  Riesgos laborales

- Desprendimiento de cargas suspendidas.

- Atrapamiento por objetos pesados.

- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y herramientas.

- Pinchazos en pies.

- Caídas de personas a distinto nivel y/o altura.

- Caídas de objetos manipulados o por desplome.

- Cortes al utilizar sierras de mano y/o las mesas de sierra circular.

- Dermatitis por contacto con el hormigón.

- Los derivados de la ejecución del trabajo bajo circunstancias meteorológicas extremas (vientos fuertes que pueden derribar el encofrado, etc.).

- Hundimiento de encofrados.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Golpes y cortes contra o con objetos y herramientas.

- Atrapamiento por objetos pesados.

- Vuelco de maquinaria y vehículos.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

- Proyección de fragmentos y partículas.

- Quemaduras.

- Contacto con la corriente eléctrica.

- Exposición a radiaciones de soldadura u oxicorte.

- Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas o nocivas.

- Ruido en la ejecución de taladros.

c  Protecciones personales

- Casco de seguridad.

- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

- Calzado de seguridad.

- Cinturones de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Manoplas, polainas, yelmo, pantalla de soldador y gafas para trabajar con soldadura.

- Protección respiratoria para trabajos de pintura o imprimación.

- Guantes de protección contra agresivos químicos caso de utilizar productos químicos para la fijación de anclajes de soportes.

### d  Protecciones colectivas

- Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en al Anejo 13.

- Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos.

- Las operaciones de imprimación y pintura se realizan como indica el Anejo 12.

- Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y su utilización.

- Maquinaria de elevación utilizada.

- Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc. (Anejo 3, 5, y 8).

- Se instalarán cubridores (setas) de madera o plástico sobre las esperas de ferralla de las losas de madera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas).

- Cuando se utilicen vibradores eléctricos, irán provistos de doble aislamiento, prohibiéndose que el operario se encuentre inmerso en el hormigón.

e.	Principios generales y normas básicas de seguridad.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- Se prohíbe la presencia de operarios bajo el radio de acción de las cargas suspendidas.

- Se cumplirán las normas de encofrado, desencofrado, accionamiento de puntales, etc.

- La colocación de bovedillas, se hará siempre de fuera hacia dentro, evitando ir de espaldas al vacío, poniéndolas por series de nervios abarcando el mayor ancho posible, y colocando tablones para lograr superficies seguras. Se evitará pisar por cualquier concepto las bovedillas.

- Se cumplirán las condiciones de seguridad para escaleras de mano (Anejo 8) y plataformas de trabajo (Anejo 3).

- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con experiencia, ya que un personal inexperto en estas tareas supone un riesgo adicional.

- Se tendrán en cuenta todas las normas de seguridad a aplicar en la ejecución de encofrados de madera

- Los apeos no deberán aflojarse antes de haber transcurrido 7 días desde la terminación del hormigonado ni suprimirse antes de 28 días desde la terminación del hormigonado, y siempre que el hormigón haya alcanzado su resistencia prevista.

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o encargado, revisará el buen estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames.

- En el vertido de hormigón mediante cubo, penderán cabos de guía del mismo para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

- Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos.

- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el momento en que se detecten fallos.

- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde “castilletes”.

- Se tomarán las medidas de seguridad pertinentes para que la estabilidad de los encofrados previa al hormigonado se mantenga aun en condiciones meteorológicas desfavorables como fuertes vientos.

Sistema envolvente

a   Descripción de los trabajos

A	Edificio de Control

El cerramiento está compuesto por fábrica de medio pie de ladrillo cerámico enfoscado por ambas caras, cámara y tabicón de ladrillo hueco enfoscado por la cara que queda vista.

El cerramiento de la sala de maquinaria de la zona sur es, probablemente, mediante bloque (cerámico o de hormigón).

Se proyecta la reconstrucción de la parte de la fachada trasera, donde se desmontará el volumen saliente de esa zona, con materiales de las mismas características. Se reubicarán rejillas de ventilación.

Como se indicó en el apartado 3.1 Trabajos previos, se picará bien el mortero de la zona en torno a las fisuras que queden, al menos 25 cm. a cada lado de la misma. Se limpiará adecuadamente la superificie que resulte a la vista, incluso, si el tipo de grieta lo permite en el interior de la misma, mediante soplado, de modo que quede la superficie preparada para su posterior reparación, en función del tipo de fisura/grieta.

Una vez picada y limpia la superificie en torno a la zona donde se encuentra la fisura, se colocará una venda elástica sobre esa superficie limpia que solape al menos 20 cm. por cada lado de la fisura. A continuación de enfoscará con un mortero del tipo al existente (mortero monocapa).

Por último se pintará toda la superificie del paño con una pintura compatible con  morteros monocapa, previa limpieza de la superficie sobre la que se va a aplicar la pintura.

Se proyecta el desmontaje y la sustitución de uno de los canalones existentes en la fachada trasera.

No se descarta la posibilidad, si así lo estimase la dirección facultativa a la vista de los trabajos, de la sustitución de la cazoleta sumidero existente en cubierta, a la que se conexiona este bajante, lo que se estima recomendable, ya que la colocada es de PVC, como se indica en la documentación del proyecto de liquidación de la obra aportado, que es incompatible con la lámina bituminosa que se indica se colocó. Así, en previsión se recoge en las mediciones.

En ese caso, se descubrirá la parte de la cubierta en torno al sumidero en mal estado, al menos 50 cm. alrededor de la misma para su posterior sustitución y reparación del encuentro de las láminas impermeabilizantes en esa zona. Si fuese preciso, y así lo estimase la dirección facultativa,  se sustituirá la cazoleta sumidero.

Se sustituirá y/o reparará esa parte de la cubierta en mal estado. Se separará la gravilla y a continuación se desmontará la lámina existente en esta zona, para a continuación colocar una lámina de fieltro geotextil, doble lámina asfáltica de betún elastómero, rematado perimetralmente con lámina con terminación en pizarrilla y reponer finalmente la grava previamente retirada.

B	Edificio de Pretratamiento

El cerramiento está compuesto por fábrica de un pie de ladrillo cerámico enfoscado por ambas caras.

Se proyecta el desmontaje y la posterior reconstrucción de algunas partes de la fachada trasera en mal estado, muy grieteadas, que en la documentación gráfica se identifican.

Se desmontará una ventana de aluminio actualmente deteriorada por causa de la patología descrita, y se colocará de nuevo.

Se repararán las partes de las fachadas con grietas y fisuras.

Se reparara el aplacado que constituye el zócalo de la fachada de acceso al interior de edificio, reponiendo piezas desprendidas y rejuntando las juntas.

Como se indicó en el apartado 3.1 Trabajos previos, se picará bien el mortero de la zona en torno a las fisuras que queden, al menos 25 cm. a cada lado de la misma. Se limpiará adecuadamente la superificie que resulte a la vista, incluso, si el tipo de grieta lo permite en el interior de la misma, mediante soplado, de modo que quede la superficie preparada para su posterior reparación, en función del tipo de fisura/grieta.

En función del tipo de fisura o de grieta (en la documentación gráfica se especifica) se operará del siguiente modo:

- Fisuras de pequeña entidad, como son las zonas de encuentro entre pilares y cerramientos y otras en el exterior y en el interior. Una vez picada y limpia la superificie en torno a la zona donde se encuentra la fisura, al menos 25 cm. a cada lado de la fisura, se colocará una venda elástica sobre esa superficie limpia que solape al menos 20 cm. por cada lado de la fisura. A continuación de enfoscará con un mortero del tipo al existente (mortero monocapa), ), cuidando los encuentros y empalmes con la parte de cerramiento existente.

- Fisuras y grietas de mayor entidad (fundamentalmente en dos paños de la zona trasera del edificio de Pretratamiento). Una vez picada y limpia la superificie en torno a la zona donde se encuentra la fisura, al menos 25 cm. a cada lado de la misma, incluso el interior de la misma en lo posible, se rellenará la grieta, que previamente deberá haber quedado limpia de mortero, polvo o de cualquier elemento, con un mortero elástico adecuado. A continuación se practicarán taladros a ambos lados para la colocación de grapas de acero galvanizado corrugado de 12 mm. de diámetro cada 25 cms. recibidos con resina epoxídica, de modo que la fisura/grieta resulte cosida. Se colocará una venda elástica sobre la superficie limpia que solape al menos 20 cm. por cada lado de la fisura para, a continuación, enfoscar la superficie con un mortero del tipo al existente (mortero monocapa), cuidando los encuentros y empalmes con la parte de cerramiento existente.

A continuación de enfoscará con un mortero del tipo al existente (mortero monocapa). Por último se pintará toda la superificie del paño con una pintura compatible con morteros monocapa, previa limpieza de la superificie sobre la que se va a aplicar la pintura.

Se proyecta la eliminación de parte de algunas partes del cerramiento de al menos 1 pie de fábrica de ladrillo cerámico excesivamente dañados en dos partes de la zona trasera que en la documentación gráfica se especifica, para su reposición con fábrica de ladrillo macizo cerámico.

No obstante es posible que, en obra, a la vista de los trabajos, la dirección facultativa pueda plantear la sustitución de una superficie mayor del paño, reponiéndose igualmente con fábrica de ladrillo macizo cerámico.

Una vez desmontados los paños que se estimen, se picará el  mortero que queda al menos 25 cm. en torno a esa zona.

Una vez repuesto el paño de fábrica de ladrillo, se colocará una venda elástica sobre la superficie limpia que solape al menos 20 cm. por cada lado de la zona de unión.

Después se enfoscará y se pintará el paño, cuidando siempre los encuentros y empalmes con la parte de cerramiento existente.

En general, una vez desmontada cada  cazoleta sumidero de sendas cubiertas, el proceso para la colocación de la nueva cazoleta de PDM será el siguiente:

- Aplicación del ‘adhesivo de soporte’ sobre la zona de la formación de pendientes en donde irá pegado el refuerzo de adherencia.

- Pegado del ‘refuerzo de adherencia’ sobre el soporte (trozo de lámina impermeabilizante con formato cuadrangular de 50 x 50 cm. aprox.).

- Aplicación sobre el citado refuerzo de una imprimación y del adhesivo de unión (vulcanización).

- Disposición de cazoleta prefabricada de EPDM y pegado de ésta sobre el ‘refuerzo de adherencia’.

- Nuevo proceso de vulcanización (ídem. paso 3), aplicado sobre la cazoleta y el ‘refuerzo de adherencia’.

- Extendido de la lámina general de EPDM, adhiriéndola y presionándola para que se suelde a la cazoleta y al ‘refuerzo de adherencia’.

- Colocación de banda moldeable (tipo flashing) dispuesta en ángulo y perimetralmente al orificio del desagüe (previa imprimación de la zona en donde se adherirá). 15 cm. aprox. de ancho, con una entrega vertical sobre la cazoleta de 6 cm., y en horizontal sobre membrana de 9 cm.

b  Riesgos laborales

Cubiertas

- Cortes y golpes en las manos.

- Golpes en manos y pies.

- Caídas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel y de altura.

- Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales.

- Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas.

- Caída de objetos a niveles inferiores.

- Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente).

Fachadas de fábrica. Ejecución y reparaciones

- Caída en altura de personas.

- Cortes en las manos.

- Caídas de objetos a distinto nivel.

- Golpes en manos, pies y cabeza.

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

Huecos. Carpinterías

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.

- Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.

- Caída de altura en instalación de ventanas y puertas balconeras.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.

- Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento.

- Golpes por objetos o herramientas manuales.

- Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra.

- Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales.

- Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas.

Acristalamientos

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc.

- Caídas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc.

- Cortes en manos, brazos o pies.

- Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio.

- Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes.

- Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados.

Rejillas de lamas

- Caídas de personas de altura.

- Caídas de personas a distinto nivel.

- Caídas de objetos durante su manipulación.

- Golpes y cortes por objetos y herramientas.

- Proyección de fragmentos y partículas.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

- Contacto con la corriente eléctrica.

c  Protecciones personales

Cubiertas

- Cinturón de seguridad anticaída amarrado a punto de anclaje seguro, en caso de no contar con la protección colectiva suficiente.

- Casco de seguridad.

- Calzado con suela resistente.

- Guantes de goma o cuero.

Fachadas de fábrica. Ejecución y reparaciones

- Cinturón de seguridad certificado.

- Casco de seguridad certificado.

- Guantes de goma o caucho.

- Calzado de seguridad con puntera metálica.

Huecos. Carpinterías

- Casco de seguridad certificado.

- Guantes específicos para el manejo del vidrio.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de protección.

Acristalamientos

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Mandil y ropa de trabajo.

- Cinturón de seguridad con arnés anticaída cuando existe riesgo de caída al vacío.

- Faja contra sobreesfuerzos.

Rejillas de lamas

- Casco de seguridad contra riesgos mecánicos.

- Calzado de seguridad.

- Cinturón de seguridad.

- Gafas contra impactos.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

### d  Protecciones colectivas

Cubiertas y Fachadas de fábrica. Ejecución y reparaciones

- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.

- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin.

- Los andamios permanecerán horizontales, tanto durante los trabajos como en su izado y descenso, accionándose todos los medios de elevación a la vez.

Huecos. Carpinterías

- En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad.

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas.

Acristalamientos y Rejillas de lamas

- Toda máquina eléctrica cumplirá lo estipulado en el Anejo 10.

- Las rejas que resulten inseguras en situaciones de consolidación, se mantendrán apuntaladas para evitar desplomes. Se instalarán de forma inmediata y definitiva tras su consolidación.

- Se dispondrán de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas o andamios) adecuados a los trabajos a realizar. Dispondrán de medios de acceso adecuados y periódicamente se comprobará su estado, correcto montaje y funcionamiento. No se utilizarán escaleras de mano como plataformas de trabajo.

- Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medios de protección adecuados para andamios tubulares, colgados, de borriquetas, motorizados, y en su caso para redes y barandillas (Anejo 3, 5 y 7).

- Nunca se realizarán trabajos situándose los operarios sobre elementos de la propia construcción que supongan cualquier riesgo de caída de altura o a distinto nivel. En caso de resultar imprescindible los operarios usarán cinturón de seguridad sujeto a un punto de anclaje seguro.

e.	Principios generales y normas básicas de seguridad.

Cubiertas

- En los trabajos en cubiertas deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de los trabajadores, herramientas o materiales (antepechos, andamios tubulares de fachada, cable fiador o ganchos para el anclaje del cinturón de seguridad, etc.).

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas.

- Los trabajos se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o heladas.

- Los operarios utilizarán el cinturón de seguridad, anclado a un punto fijo si se encuentran en las proximidades del borde del forjado.

Fachadas de fábrica. Ejecución y reparaciones

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles inferiores, con redes, viseras o medios equivalentes.

- Cuando se efectúen trabajos en cerramientos, se delimitará la zona señalizándola, evitando el paso de personal por la vertical de los trabajos, si no existe marquesina.

- En trabajos en retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendrá el andamio colgado a nivel, de forma que sirva de protección o en su lugar se colocará una red colgada de planta a planta o barandilla a nivel del operario.

- Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección indicadas para andamios en general y para andamios colgantes (Anejo 3).

- Los andamios se dispondrán de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura del hombro.

- El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de mano, provistas de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar en 1 m el nivel del andamio.

- Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento, hasta 6 m podrán utilizarse andamios de borriquetas móviles, arriostradas cuando alcancen o superen los 3 m.

- Nunca se efectuarán trabajos en los andamios cuando este un operario sólo.

Huecos. Carpinterías

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux.

- Las hojas de las puertas en obra se almacenarán verticalmente, en lugares debidamente protegidos, de manera ordenada y libres de cualquier material ajeno a ellas. Una vez colocadas se señalizarán de forma que sean claramente visibles en toda la superficie.

- El cuelgue de las hojas de las puertas se efectuará como mínimo por dos operarios.

- La manipulación de vidrios se efectuará con correas y ventosas, manteniéndolos siempre en posición vertical, utilizando casco, calzado con suela no perforable por vidrio y guantes que protejan hasta las muñecas.

- Hasta el recibido definitivo, se asegurará la estabilidad de los vidrios con medios auxiliares. Los fragmentos procedentes de roturas, se recogerán lo antes posible en recipientes destinados a este fin y se transportarán a vertedero reduciendo al mínimo su manipulación.

Acristalamientos

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados en los planos y sobre durmientes de madera, en posición casi vertical y ligeramente ladeados contra un paramento.

- Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical inferior de un tajo de instalación de vidrio.

- La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.

- Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato para significar su existencia.

- La instalación de vidrio de muros cortina, se realizará desde el interior del edificio, encontrándose el operario sujeto con el cinturón de seguridad amarrado al cable fiador.

Rejillas de lamas

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- Existirán en obra zonas destinadas al almacenamiento de las rejas, acopiándose de forma estable, sobre tablones de reparto de cargas, en lugares destinados al efecto y previamente definidos.

- El transporte a su lugar de instalación se efectuará preferentemente por medios mecánicos perfectamente sujetos. En caso de tener que ser guiados a mano, nunca se realizará directamente sobre el cierre o puerta sino mediante cuerdas de guiado u otros elementos que alejen a los operarios de la carga.

- Si su distribución se efectúa de forma manual, será llevado a cabo por el número de operarios que resulte necesario y totalmente coordinados para evitar lesiones por sobreesfuerzos.

- La colocación de rejas que por su peso (más de 25 kg), o dimensiones, sean de difícil manipulación, serán manejadas por dos o más operarios. Se instruirá al personal sobre la forma de efectuar tanto su manipulación como su instalación.

- Los andamios y medios auxiliares se dispondrán de forma que los operarios nunca trabajen con los brazos por encima de los hombros o al menos lo hagan el menor tiempo posible.

- Previamente se habrán preparado y realizado todos los trabajos que permitan y faciliten la instalación de las rejas.

- Los operarios estarán cualificados y perfectamente adiestrados, para realizar la instalación y montaje de los diferentes elementos que compongan la reja.

- La utilización de cualquier máquina herramienta, será llevada a cabo por personal autorizado y no sin antes comprobar que se encuentra en óptimas condiciones y con todos sus mecanismos de protección.

- La realización de operaciones con riesgo de proyección de partículas (picado, esmolado, cortado de piezas o elementos, etc.), serán realizadas por los operarios utilizando gafas de protección contra impactos.

- La utilización de herramientas manuales se realizará conforme el Anejo 9.

- A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de “Riesgo de caída de objetos y de Peligro”.

Sistema de acabados e Instalaciones

a   Descripción de los trabajos

Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: revocos, enfoscados y enlucidos, solados, carpintería y metálica, cristalería y pintura.

A	EL EDIFICIO DE CONTROL

Una vez reconstruida la parte de la fachada trasera, donde se desmontará el volumen saliente de esa zona, se enfoscará interiormente esa zona y se pintará en color blanco, como actualmente sucede. Exteriormente se enfoscará y se pintarán las partes afectadas por la reparación con pintura especial para fachadas de mortero monocapa.

Los paramentos verticales del encepado se enfoscarán y pintarán. Sobre el mismo se colocará un aplacado de piedra con el objeto de su protección. Se colocarán rejillas de admisión e impulsión de aire.

Se colocará un extractor de aire del tipo al que se proyecta desmontar, dejándolo preparado y en funcionamiento.

Puesto que el edificio carece actualmente de acerados en su parte trasera, apareciendo el terreno natural con una sensible pendiente con caída hacia el edificio, se ejecutará una solera de hormigón en esa zona, con pendiente hacia el exterior donde una canaleta de hormigón y un sistema de imbornales recogerán y evacuarán las aguas pluviales al colector enterrado que por esa zona discurre.

Se reparará el bajante de chapa galvanizada de esa zona que deberá quedar correctamente conexionado a su acometida actual a la red de saneamiento.

B	EL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

Exteriormente se enfoscará y se pintarán las partes afectadas por la reparación con pintura especial para fachadas de mortero monocapa.

Los paramentos verticales de los encepados se enfoscarán y pintarán. Sobre cada uno de ellos se colocará un aplacado de piedra con el objeto de su protección.

Se procederá a la limpieza y protección interior y exteriormente de pilares metálicos afectados por oxidación. Para ello, en algunas partes del interior del edificio, será preciso el picado del cerramiento en torno al mismo, con el objeto de poder acometer mejor su protección.

Se reparará al menos uno de los sumideros de cubierta y su encuentro con el bajante de chapa galvanizada.

Está previsto, debido a la ejecución de los encepados, la modificación del trazado de los dos bajantes que discurren por la fachada trasera, que deberán quedar correctamente conexionados a sus acometidas actuales a la red de saneamiento.

Se sustituirá la carpintería prevista, por otra de similares características, de aluminio en su color con acristalamientos sencillos.

Toda la estructura metálica deberá protegerse con imprimación anticorrosión especialmente indicada para este fin. A los perfiles existentes, una vez limpios, se le aplicará en obra, y a los nuevos perfiles y correas se les aplicará previamente en taller.

Se protegerá con pintura intumescente la estructura colocada (pilares) así como las jácenas en sus partes exteriores a las que irán soldados los nuevos pilares, incluso los rigidizadores a soldar.

También quedarán protegidos los pilares interiores del edificio de tratamiento de los que se plantea su limpieza de óxido.

Los espesores mínimos estimados serán:

-        Pilares HEB-300: espesor protección mediante pintura intumescente de 0,4 mm.

-        Pilares HEM-600: espesor protección mediante pintura intumescente de 0,2 mm.

b  Riesgos laborales

Aplacados

- Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes.

- Caídas a distinto nivel en andamios mal montados.

- Caídas al mismo nivel.

- Proyección de partículas en los ojos.

- Dermatitis por contacto con el cemento.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

- Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc.

Guarnecidos, enfoscados, revocos y enlucidos

- Cortes por el uso de herramientas manuales.

- Golpes por el uso de herramientas manuales y manejo de objetos.

- Caídas al mismo nivel.

- Caídas de altura.

- Proyección de cuerpos extraños en los ojos.

- Dermatitis de contacto por el uso de cemento u otros aglomerantes.

- Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

- Inhalación de polvo y aire contaminado.

- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.

Montaje de vidrio

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc.

- Caídas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc.

- Cortes en manos, brazos o pies.

- Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio.

- Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes.

- Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados.

Pintura

- Caídas de personas al mismo y distinto nivel (por superficies de trabajo sucias o resbaladizas, desde escaleras o andamios).

- Caídas de personas desde altura, en pintura de fachadas o asimilables.

- Cuerpos extraños en ojos por proyección de gotas o partículas de pintura y sus componentes.

- Intoxicaciones y riesgos higiénicos.

- Contacto con sustancia químicas.

- Ruido y proyección de objetos al utilizar compresores y elementos a presión.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

- Contactos eléctricos.

Instalación de ventilación

- Caídas al mismo nivel por suelo sucio, resbaladizo o con objetos que dificultan el paso.

- Caídas a distinto nivel y de altura (escaleras, tejados, andamios, aberturas en pisos o paredes, etc.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Pisadas sobre objetos y pinchazos.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

- Los inherentes a trabajos de soldadura (radiaciones, contacto con objetos calientes, proyección de partículas, inhalación de sustancias peligrosas, etc.).

Instalación de electricidad: baja tensión

- Cortes y golpes producidos por maquinaria.

- Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación.

- Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones.

- Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o paredes.

- Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso de métodos de trabajo inadecuados.

- Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras.

- Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

- Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado.

- Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta.

- Riesgos específicos derivados de la ejecución de la arqueta de conexión en el caso de construcción de la misma.

- Cortes en las manos por no utilización de guantes en el manejo de cables.

c  Protecciones personales

Aplacados

- Ropa de trabajo.

- Guantes de PVC ó goma.

- Calzado de seguridad con puntera metálica.

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad contra proyecciones.

- Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.

Guarnecidos, enfoscados, revocos y enlucidos

- Casco.

- Botas de seguridad.

- Mandil y polainas impermeables.

- Gafas de seguridad.

- Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.

- Guantes de goma o PVC.

- Cinturón o arnés anticaída.

- Mascarilla contra el polvo.

Montaje de vidrio

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Mandil y ropa de trabajo.

- Cinturón de seguridad con arnés anticaída cuando existe riesgo de caída al vacío.

- Faja contra sobreesfuerzos.

Pintura

- Casco de seguridad.

- Guantes de PVC para trabajos con pinturas.

- Gafas de protección contra salpicaduras.

- Mascarillas de protección respiratoria (filtro mecánico o químico según los casos).

- Auriculares antirruido por el uso de compresores.

- Ropa de trabajo.

- Fajas contra sobreesfuerzos en caso de posturas forzadas.

- Cinturones de seguridad en caso de riesgo de caída en altura.

Instalación de ventilación

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Cinturón de protección contra caída.

- Ropa de trabajo.

- Equipo de soldador (Gafas y pantalla, manoplas, mandil y polainas).

Instalación de electricidad: baja tensión

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero contra riesgos mecánicos.

- Calzado de seguridad.

- Cinturones de protección contra caídas.

- Gafas de protección.

- Auriculares o tapones antirruido.

- Mascarilla autofiltrante.

- Guantes y herramientas aislantes de la electricidad.

### d  Protecciones colectivas

Aplacados

Guarnecidos, enfoscados, revocos y enlucidos

Montaje de vidrio

Pintura

- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.

- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin.

- Los andamios permanecerán horizontales, tanto durante los trabajos como en su izado y descenso, accionándose todos los medios de elevación a la vez.

Instalación de ventilación

- Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura, adoptándose las medidas siguientes:

- Instalar protecciones en aperturas en la pared.

- Poner barreras en zonas próximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos.

- En caso de uso de escaleras manuales se extremarán las medidas de utilización tales como: asegurarlas contra hundimientos y deslizamientos; prestar atención al ángulo de colocación; abrir completamente la escalera de tijera; no enganchar la extensión de la escalera en el peldaño más alto, etc.

- Todas las plataformas de trabajo y andamio se montarán correctamente dotándose de barandillas y plintos.

- Utilizar protección individual contra caída si fuese necesario.

- Anclar el equipo de parada de caída (cuerdas, cinturones, etc.), en la forma adecuada y a un punto de anclaje seguro.

- No posicionarse ni circular por superficies no resistentes.

Instalación de electricidad: baja tensión

- Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura, adoptándose las medidas siguientes:

- No se efectuará la instalación de equipo alguno sobre cubiertas hasta que ésta disponga del peto o protección definitiva contra el riesgo de caída de altura.

- Instalar protecciones en los bordes de las superficies elevadas y aperturas en la pared.

- Poner barreras en zonas próximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos.

- En caso de uso de escaleras manuales se extremarán las medidas de utilización tales como: asegurarlas contra hundimientos y deslizamientos; prestar atención al ángulo de colocación; abrir completamente la escalera de tijera; no enganchar la extensión de la escalera en el peldaño más alto, etc.

- Todas las plataformas de trabajo y andamio se montarán correctamente dotándose de barandillas y plintos.

- Utilizar protección individual contra caída si fuese necesario.

- Anclar el equipo de parada de caída (cuerdas, cinturones, etc.), en la forma adecuada y a un punto de anclaje seguro.

- No posicionarse ni circular por tejados o superficies no resistentes.

e  Principios generales y normas básicas de seguridad.

Aplacados

- El corte de las placas y demás piezas se realizará en vía húmeda para evitar la formación de polvo, así como en locales abiertos.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones y bordes de forjado si antes no se ha procedido a instalar la red de seguridad.

- El manejo de placas cuyo peso sea superior a 25 kg, exige la intervención de dos operarios.

Guarnecidos, enfoscados, revocos y enlucidos

- Se utilizarán plataformas de trabajo con barandilla de 1 m en todo su contorno (mínimo 70 cm junto al paramento).

- Cable o cuerda fiador para sujeción de cinturón o arnés anticaída.

- Anclaje de seguridad.

- Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas.

- Utilizar accesos seguros para entrar y salir de las plataformas.

- Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.

- Prohibición de realizar trabajos en cotas superiores.

- Señalización de riesgos en el trabajo.

Montaje de vidrio

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados en los planos y sobre durmientes de madera, en posición casi vertical y ligeramente ladeados contra un paramento.

- Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical inferior de un tajo de instalación de vidrio.

- La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.

- Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato para significar su existencia.

- La instalación de vidrio de muros cortina, se realizará desde el interior del edificio, encontrándose el operario sujeto con el cinturón de seguridad amarrado al cable fiador.

Pintura

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- Dado que los trabajos de pintura especialmente de fachadas y asimilables, los medios auxiliares adecuados pueden resultar más costosos que los propios trabajos a realizar, se deberá efectuar una permanente vigilancia del cumplimiento de todas y cada una de las medidas preventivas que resulten necesarias.

- Todos los andamios que se utilicen cumplirán con lo enunciado en el Anejo 3 (tanto tubulares como colgados), serán seguros (con marcado CE), montados según las normas del fabricante, utilizando únicamente piezas o elementos originales, y sin deformaciones, disponiendo de barandillas y rodapiés en todas las plataformas con escaleras de acceso a las mismas. En caso necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra el riesgo de caída amarrados a un punto de anclaje seguro.

- La idoneidad del andamio se asegurará mediante certificado emitido por técnico competente.

- El acceso a lugares altos se realizará mediante elementos adecuados, bien asentados y estables. Nunca se emplearán elementos inestables como sillas, taburetes, cajas, bidones, etc.

- En caso de utilizar escaleras de mano, éstas se emplearán esporádicamente y siguiendo todas las medidas preventivas adecuadas para su uso.

- Los lugares de trabajo estarán libres de obstáculos.

- Las máquinas dispondrán de marcado CE, se utilizarán de acuerdo a las normas del fabricante y no se eliminarán sus resguardos y elementos de protección. Asimismo se revisará su estado frente a la protección eléctrica especialmente en lo referente a aislamiento eléctrico, estado de cables, clavijas y enchufes.

- Referente a la utilización de pinturas y productos químicos:

- Se almacenarán en lugares adecuados y previamente determinados.

- Se tenderá a utilizar productos no peligrosos (intoxicación, incendio).

- Se dispondrá de las fichas de seguridad de todos los productos.

- Se elaborarán instrucciones de uso y manejo de los productos.

- Toda manipulación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.

- Se mantendrá una adecuada utilización de los locales o lugares de trabajo.

- Utilizar si es necesario, equipos de protección respiratoria.

- No se deberá fumar o comer durante las operaciones de pintura.

Instalación de ventilación

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- Todos los elementos se izarán a planta perfectamente eslingados, utilizando los equipos de elevación y medios auxiliares precisos para su transporte seguro, depositándose en lugares de resistencia adecuada y previamente habilitados para ello. Su reparto en planta o su ubicación definitiva se realizará preferentemente con medios mecánicos. En caso de tener que realizarse manualmente se establecerá el procedimiento más adecuado, los medios auxiliares a utilizar y número de operarios necesarios para que dichas operaciones no supongan riesgos de caída o atrapamiento de o por la pieza o la necesidad de que los operarios realicen sobreesfuerzos o tengan que adoptar posturas forzadas.

- Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.

- Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estarán dotadas de doble aislamiento, o estarán alimentadas por tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad. En caso contrario estarán conexionadas a la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales.

- Deberán eliminarse suciedades por las que puedan resbalar y obstáculos contra los que se pueda tropezar. Asimismo todas las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas debiendo existir un nivel mínimo de 100-150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.

- Los conductos de chapa se cortarán y montarán en lugares previamente determinados para ello. El manejo de chapas metálicas se realizará preferentemente por dos operarios y siempre utilizando guantes de cuero de protección contra riesgos mecánicos. El corte de chapas mediante cizalla se realizará estando éstas bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo.

- Los recortes sobrantes de los conductos se irán retirando al vertedero al efecto conforme se produzcan.

- Los operarios extremarán las medidas de utilización de las herramientas para la conformación de los conductos (cuchillas, cortadoras, grapadoras, remachadoras, etc.). Estas nunca deberán dejarse en el suelo o sobre elementos no apropiados.

- Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar los riesgos derivados de las operaciones de soldadura especialmente los correspondientes a contactos eléctricos, incendio o explosión, exposición a radiaciones no ionizantes, quemaduras, proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas.

- Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso. Los recortes sobrantes se irán retirando a vertedero conforme se vayan produciendo.

- No se soldará con plomo en lugares cerrados. En cualquier caso estas operaciones se efectuarán estableciendo la ventilación y captación adecuadas.

- Nunca se utilizará acetileno para soldar cobre o elementos que lo contengan, para evitar la generación de productos peligrosos como lo es el acetiluro de cobre.

- Para la manipulación de sustancias y productos peligrosos (decapantes, disolventes, adhesivos, etc.), se tomarán precauciones tales como:

- Exigir del fabricante la “Ficha de datos de Seguridad” del producto.

- Seguir las instrucciones de uso indicadas en la ficha de seguridad.

- Si se usan en espacios cerrados, prever ventilación y/o extracción.

- Utilizar protección respiratoria, guantes y/o ropa de trabajo según las instrucciones.

- Exigir etiquetado adecuado a los productos.

- Antes de la puesta en marcha de la instalación:

- Se instalarán las protecciones de las partes móviles.

- Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos móviles.

- Se notificará al personal las pruebas en carga.

- Durante las pruebas de funcionamiento, en caso de tener que realizar operaciones de ajuste o mantenimiento, éstas se realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto señalizándolo adecuadamente para que ningún operario pueda conectar inadvertidamente la instalación con el consiguiente riesgo para los operarios que están realizando las pruebas.

Instalación de electricidad: baja tensión

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- Se dispondrá de los esquemas o planos necesarios que permita trazar en obra y desde el cuadro general, la distribución de circuitos y líneas, ubicación de cajas de empalmes y derivación, mecanismos, puntos de luz, etc.

- Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática de la instalación.

- Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más adecuados. Dicha medida se extremará en trabajos en tensión o en proximidad a elementos con tensión.

- En caso que las operaciones de montaje de la instalación eléctrica y las operaciones de ayuda de albañilería (sujeción de tubos, cerramiento de rozas, cuadros, mecanismos, etc.), no sean realizadas por la misma empresa, deberá existir una total coordinación entre ella y el resto de empresas intervinientes en la construcción, para un total control entre ellas de los riesgos y medidas preventivas.

- En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y tropiezos.

- Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los tajos, la cual nunca será inferior a 100-150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.

- Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.

- Deberán eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstáculos contra los que se puede tropezar. Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose las medidas siguientes:

- Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos.

- En caso de utilizar escaleras manuales se extremarán las medidas tendentes a garantizar su apoyo y estabilidad.

- Si los equipos de protección colectiva no resultasen suficientes, se utilizarán equipos de protección individual amarrados a puntos de anclaje seguros.

- Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Para trabajos en tensión se tomaran las precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación de distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de protección aislantes.

- Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán:

- Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras).

- Gafas de protección contra impactos.

- Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo.

- El conexionado y puesta en servicio de la instalación, se efectuará tras la total finalización de la instalación, midiendo los cuadros generales y secundarios, protecciones, mecanismos, y en su caso luminarias. Las pruebas de funcionamiento se efectuarán con los equipos adecuados, y en caso de tener que efectuar algún tipo de reparación, conexionado o cualquier otra operación en carga, se efectuará tras la desconexión total de la alimentación eléctrica y verificación en la zona de actuación de la ausencia de tensión mediante comprobador de tensión. Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad, o estarán alimentadas a tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad, y en caso contrario estarán conexionadas a la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales.

- Previamente a la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a tierra, se verificará la ausencia en dicho trazado de otras posibles líneas o conducciones que puedan interferir en la apertura de la misma.

- En la apertura de zanjas y líneas empotradas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y tropiezos.

Urbanización exterior

a   Descripción de los trabajos

Puesto que los edificios carecen actualmente de acerados en varias de sus fachadas, apareciendo en su parte trasera (Oeste) el terreno natural con una sensible pendiente con caída hacia los mismos, se ejecutará una solera de hormigón en esas zona, con pendiente hacia el exterior donde, en la parte trasera, una canaleta de hormigón y un sistema de imbornales recogerán y evacuarán las aguas pluviales al colector enterrado que por esa zona discurre.

b  Riesgos laborales

Explanaciones

- Caídas al mismo nivel y al interior de la zanja.

- Cortes por herramientas.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

- Riesgo higiénico por inhalación de polvo.

- Ruido.

- Aplastamiento por desprendimiento o corrimientos de tierras.

- Atrapamiento con partes móviles de máquinas.

- Golpes y Caídas de objetos.

Rellenos del terreno

- Caídas de los materiales transportados.

- Vuelco del vehículo de transporte de cargas.

- Atropello por interferencia entre vehículos y trabajadores.

- Ruidos y vibraciones por vehículos de transporte ó maquinas de compactación.

- Riesgo higiénico por inhalación de polvo.

Zanjas

- Caídas al mismo y distinto nivel.

- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Caídas de objetos durante su manipulación, y por desprendimiento.

- Contactos con elementos móviles de equipos.

- Proyección de fragmentos y partículas.

- Vuelco y caída de máquinas.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

- Vibraciones por conducción de máquinas o manejo de martillo rompedor.

- Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.).

- Ruido.

Transportes de tierras y escombros

- Caídas a distinto nivel (desde la caja del camión o en operaciones de ascenso y descenso de la cabina).

- Caída de objetos durante las operaciones de carga.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

- Atrapamiento entre piezas o por vuelco.

- Ruido y vibraciones producidos por las máquinas.

- Contactos con líneas eléctricas.

Saneamiento

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.

- Caídas a distinto nivel.

- Golpes y cortes en manos y pies por el uso de herramientas manuales.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

- Dermatitis por contacto con el cemento.

- Infecciones por trabajos en proximidad con albañales o alcantarillas en servicio.

Pavimentos

- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.

- Caídas a distinto nivel.

- Caídas al mismo nivel.

- Cuerpos extraños en los ojos.

- Dermatitis por contacto con el cemento.

- Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.

- Sobreesfuerzos.

c  Protecciones personales

Explanaciones

- Casco de seguridad con protección auditiva.

- Guantes de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Mascarilla antipolvo.

Rellenos del terreno

- Casco de seguridad contra riesgos mecánicos.

- Mono de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Cinturón antivibratorio.

- Mascarillas autofiltrantes contra polvo.

Zanjas

- Casco de seguridad.

- Botas de seguridad contra caída de objetos.

- Botas de seguridad contra el agua.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Faja antivibratoria contra sobreesfuerzos.

- Auriculares antirruido.

Saneamiento

- Casco de seguridad.

- Guantes de goma o PVC

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

Pavimentos

- Ropa de trabajo.

- Casco de polietileno.

- Guantes de P.V.C. o goma.

- Botas de goma con puntera reforzada.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar.

- Rodilleras impermeables almohadilladas.

### d  Protecciones colectivas

Explanaciones

- Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos.

- Se dispondrán vallas de contención de peatones.

- La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.

- Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación.

- El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m, y cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en las esquinas.

- Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la Documentación Técnica y se habrán suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse.

Rellenos del terreno

- Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos.

- Se dispondrán vallas de contención de peatones.

- La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.

- Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación.

Zanjas

- Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos.

- La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.

- Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación.

- Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de protección del borde de la excavación.

- Disposición de escaleras de acceso al fondo de la excavación y de pasarelas provistas de barandillas para el cruzamiento de la zanja.

- Siempre que la excavación no se realice con taludes naturales, se dispondrá de entibaciones según especificaciones del proyecto de ejecución y en su defecto de acuerdo a las características del terreno y de la excavación.

- En caso de inundación se deberá disponer de bombas de achique.

Transportes de tierras y escombros

- Casco de seguridad contra riesgos mecánicos.

- Mono de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Cinturón antivibratorio.

- Mascarillas autofiltrantes contra polvo.

Saneamiento

- Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, disponiéndose a todo lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acopian los productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, vallas que se iluminarán cada 10 m con luz roja.

- Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no superior a 50 m.

- En la apertura de zanjas, las tierras sobrantes se acoplarán a un distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja, dejándose un paso libre de 60 cm, en el otro extremo, protegido con doble barandilla de 90 cm de altura.

- Los pasos de pozos se taparán o protegerán con doble barandilla de 90 cm de altura.

- Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra.

Pavimentos

e.	Principios generales y normas básicas de seguridad.

Explanaciones

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- Todos los conductores de vehículos y máquinas utilizadas en la explanación deben poseer la cualificación adecuada para su uso y manejo. Los vehículos y máquinas empleados se mantendrán en perfectas condiciones de utilización, revisándose periódicamente. Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas y antes de abandonarlos, el bloqueo de seguridad. La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica.

- Señalizar los accesos y recorridos de los vehículos.

- En las maniobras de marcha atrás se avisará mediante señal acústica y en caso necesario auxiliadas por otro operario situado en lugar seguro.

- Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que el resto de la señalización está acorde con la modificación realizada.

- No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.

- No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización, en cada caso, de la dirección facultativa.

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.

- Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes pulvígenos.

- El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.

- En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad.

- No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo.

- Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente.

- Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo momento.

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13 establecido en la Documentación Técnica. El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 % y 8 %, respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

- Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del trabajo se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, a una distancia del borde igual a la altura del talud y/o como mínimo a 2 m, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

- Cuando la máquina esté por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciados, siempre que el terreno lo permita, será del tipo retro-excavadora, o se hará el refino a mano.

- Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m.

- En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

- En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las herramientas que empleen.

- Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.

- Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación.

- No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán de los codales cargas.

- La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno.

- Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del corte hacia la superior.

- Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de tablones de madera embutidos en el terreno.

- Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.

- En la realización de trabajos manuales o con posturas forzadas se tendrá en cuenta el Anejo 2.

Rellenos del terreno

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- Todos los conductores de vehículos y máquinas utilizadas en el relleno deben poseer la cualificación adecuada para su uso y manejo.

- Los vehículos y máquinas empleados se mantendrán en perfectas condiciones de utilización, revisándose periódicamente.

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º. El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 % y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

- Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del trabajo se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, a una distancia igual a la altura y no menor de 2 m, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

- No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización, en cada caso, de la dirección facultativa.

- Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes pulvígenos.

- No se sobrepasará la carga máxima de los vehículos de transporte.

- Se deberán señalizar los accesos y recorridos de los vehículos.

- Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m.

- En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en su interior se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

- En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las herramientas que empleen.

- Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.

- Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación.

- No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán de los codales cargas.

- La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno.

- Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del corte hacia la superior.

- Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de tablones de madera embutidos en el terreno.

- Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.

Zanjas

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- Se dispondrá de herramientas manuales para caso de tener que realizar un rescate por derrumbamiento.

- Se vigilará la adecuada implantación de las medidas preventivas, así como la verificación de su eficacia y mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales.

- Evitar cargas estáticas o dinámicas aplicadas sobre el borde o macizo de la excavación (acumulación de tierras, productos construcción, cimentaciones, vehículos, etc.).

- En caso necesario proteger los taludes mediante mallas fijas al terreno, o por gunitado.

- Revisar diariamente las entibaciones a fin de comprobar su perfecto estado.

- Efectuar el levantamiento y manejo de cargas de forma adecuada, tal y como señala el Anejo 2.

- En caso de descubrir conducción subterránea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinación de las medidas oportunas.

- Señalización de riesgos en el trabajo.

- Señalización de la obra contra riesgos frente a terceros.

- Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m.

- En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

- En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las herramientas que empleen.

- Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.

- Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación.

- No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán de los codales cargas.

- La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno.

- Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del corte hacia la superior.

- Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de tablones de madera embutidos en el terreno.

- Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.

Transportes de tierras y escombros

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1.

- En el manejo de cargas manuales y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta el Anejo 2.

- Todo el manejo de la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora y dumper), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.

- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas, se extremará su utilización y en caso necesario se prohibirá.

- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.

- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si esta dispone de visera de protección.

- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos, ni los laterales de cierre.

- La carga en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte. Asimismo se cubrirá por lonas o toldos o en su defecto se regará para evitar la propagación de polvo.

- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Estos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.

- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrán en cuenta:

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.

- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.

- Al finalizar el trabajo la cuchara deberá apoyar en el suelo.

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:

- Estarán dotados de cabina antivuelco o en su defecto de barra antivuelco y el conductor usará cinturón de seguridad.

- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.

- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.

- No se transportarán operarios en el dumper ni mucho menos en el cubilote.

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se realizará marcha atrás.

Saneamiento

- La iluminación portátil será de material antideflagrante.

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para achicar rápidamente, cualquier inundación que pueda producirse.

- Cuando en la zona a excavar se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvío, paralizándose los trabajos hasta que se haya adoptado una de las dos alternativas, o por la dirección facultativa se ordenen las condiciones para reanudar los trabajos.

- Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y vapores. Si existiesen, se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo. En todos los casos, se iluminarán los tajos y se señalizarán convenientemente.

- Se prohíbe expresamente utilizar fuego (papeles encendidos) para la detección de gases.

- Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo inmediato.

Pavimentos

- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas.

- El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra en prevención del riesgo eléctrico.

- Las piezas del pavimento y sacos de aglomerantes se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas y correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga.

- Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos en donde se las vaya a instalar, situadas lo más lejos posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.

- Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.

- Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: “peligro, pavimento resbaladizo”.

- Las pulidoras y abrillantadores a utilizar tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la electricidad.

- Las herramientas utilizadas deben estar conectadas a tierra.

2.2. INSTALACIONES PROVISIONALES.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA

a   Descripción de los trabajos

Se tomará la electricidad necesaria para la obra de la red existente, previo aviso a la dirección del centro.

b  Riesgos laborales

- Heridas punzantes en manos.

- Caídas al mismo nivel.

- Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

- Trabajos con tensión.

- Intentar trabajar sin tensión  pero sin cerciorarse de que efectivamente está interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

c  Protecciones personales

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero contra riesgos mecánicos.

- Calzado de seguridad.

- Cinturones de protección contra caídas.

- Gafas de protección.

- Auriculares o tapones antirruido.

- Mascarilla autofiltrante.

- Guantes y herramientas aislantes de la electricidad.

### d  Protecciones colectivas

- Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura, adoptándose las medidas siguientes:

- No se efectuará la instalación de equipo alguno sobre cubiertas hasta que ésta disponga del peto o protección definitiva contra el riesgo de caída de altura.

- Instalar protecciones en los bordes de las superficies elevadas y aperturas en la pared.

- Poner barreras en zonas próximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos.

- En caso de uso de escaleras manuales se extremarán las medidas de utilización tales como: asegurarlas contra hundimientos y deslizamientos; prestar atención al ángulo de colocación; abrir completamente la escalera de tijera; no enganchar la extensión de la escalera en el peldaño más alto, etc.

- Todas las plataformas de trabajo y andamio se montarán correctamente dotándose de barandillas y plintos.

- Utilizar protección individual contra caída si fuese necesario.

- Anclar el equipo de parada de caída (cuerdas, cinturones, etc.), en la forma adecuada y a un punto de anclaje seguro.

- No posicionarse ni circular por tejados o superficies no resistentes.

- Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la lluvia.

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso, según se especifica en planos.

e.	Principios generales y normas básicas de seguridad.

- Sistema de protección contra contactos indirectos. Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

- Normas de prevención tipo para cables:

- El calibre o sección  del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.

- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1.000 voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y similares). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. Recomendable IP.447

- Normas de prevención tipo para los interruptores.

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad”.

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de “pies derechos” estables.

- Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324.

- Pese a ser de tipo  para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional.

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad”.

- Se colgarán  pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a “pies derechos” firmes.

- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP.447).

- Los cuadros eléctricos de esta obra estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

- Normas de prevención tipo para las tomas de energía.

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos).

- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible.

- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquina-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.

- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.

- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.

- Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MIBT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.

- El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación.

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno, de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica.

- El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta practicable.

- Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (grado de protección recomendable IP.447).

- El alumbrado de la obra cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad y Higiene en el Trabajo.

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes.

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados o húmedos se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones oscuros.

- Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra.

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet profesional correspondiente.

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de servicio” mediante desconexión  eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

- La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.

- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas.

INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN

a   Descripción de los trabajos

Está previsto que el hormigón de micropilotaje se suministre desde planta de hormigonado.

En caso de que sea necesaria ubicar en el centro de trabajo una pequeña llanta de hormigonado para la producción de morteros y hormigones necesarios en la obra:

b  Riesgos laborales

- Atrapamientos (paletas, engranajes).

- Contactos con la energía eléctrica.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes por elementos móviles.

- Polvo ambiental.

- Ruido ambiental.

c  Protecciones personales

- Casco de polietileno.

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pasta).

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Botas de seguridad de goma o P.V.C.

- Trajes impermeables.

- Protectores auditivos.

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

d  Protecciones colectivas

- Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en al Anejo 13.

- Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos.

- Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y su utilización.

- Maquinaria de elevación utilizada.

- Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc. (Anejo 3, 5, y 8).

e.	Principios generales y normas básicas de seguridad.

- Las hormigoneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los “planos de organización de obra” que complementarán el Plan de Seguridad e Higiene.

- La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de peligro y un rótulo con la leyenda PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS, para prevenir accidentes por impericia.

- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m de lado para superficie de estancia del operador de las hormigoneras, en prevención de riesgos por trabajar sobre superficies irregulares.

- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra tendrán protegidos, mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes) para evitar los riesgos de atrapamiento.

- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.

- La alimentación eléctrica se realizará  de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica.

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra.

- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión.

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico.

- Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico.

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Existirán extintores de polvo seco próximo a los tajos de trabajo.

Se realizará una revisión periódica de la Instalación Eléctrica Provisional de obra, así como el correcto acopio de las sustancias combustibles o inflamables, estando los envases perfectamente cerrados e identificables. En esta obra, como principio fundamental contra la aparición de incendios se establecen los siguientes principios:

- Orden y limpieza general, evitándose los escombros heterogéneos. Las escombreras de material combustible se separarán de las de material incombustible. Se evitará en lo posible el desorden en el amontonado del material combustible para transporte al vertedero.

- Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio.

- Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan riesgo de incendio. En los montones de arena, hincada en vertical, se mantendrá una pala cuyo astil estará pintado en color rojo.

- Queda prohibido fumar en la obra.

Y muy especialmente ante los siguientes supuestos: ante elementos inflamables (disolventes, combustibles, lacas, barnices, pegamentos, mantas asfálticas...); en el interior de almacenes que contengan productos de fácil combustión (sogas, cuerdas, capazos...); durante las operaciones de abastecimiento de combustibles de las máquinas, en el tajo de manipulación de desencofrantes, en el tajo de soldadura autógena y oxicorte.

- En prevención de incendios, se prepararán en el exterior de la obra y en un lugar a la intemperie, recipientes para contenidos grasos.

- Si bien no está prevista la existencia en el centro de trabajo de almacén de materiales combustibles o inflamables, en caso de ser preciso la ubicación de almacenes o acopios de materiales combustibles o explosivos estará alejada de los tajos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica. La iluminación e interruptores eléctricos de estos almacenes de productos inflamables serán mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad.Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán las siguientes señales normalizadas: Prohibido fumar, Extintor de incendio, Peligro de incendio.

- Habrá extintores de polvo seco de 6 Kg junto a las puertas de los almacenes que contengan productos inflamables

- Extintores de dióxido de carbono (CO2) junto al Cuadro General de Protección.

Los extintores deben ser los apropiados a la clase de fuego que se vaya a combatir, teniendo en cuenta la posible toxicidad de los gases producidos por el calor de algunos agentes extintores cuando se emplean en locales pequeños. Como norma general, los más utilizados serán los extintores de polvo. El número y capacidad de los mismos será determinado en razón de la importancia del riesgo, según la Norma UNE-23.110. Su emplazamiento será próximo a lugares con riesgo de incendios, estando visibles y fácilmente accesibles, colocándose para ello sobre soportes, de forma que la parte superior del mismo esté, como  máximo, a 1,70 m del nivel de los pisos. En el cuerpo de cada aparato figurarán las instrucciones obligatorias de uso. será obligatorio sustituir un extintor si ha sido utilizado, debiendo recargarlo antes de que se le pueda considerar utilizable de nuevo.

Deben someterse a los siguientes controles:

- Cada semana se comprobará que los aparatos están en el lugar previsto, perfectamente accesibles y en buen estado.

- Cada seis meses, se comprobarán las instrucciones dadas por el fabricante sobre peso, presión, etc.

- Cada doce meses se realizará una revisión por el propio instalador.

2.3   MAQUINARIA HERRAMIENTAS Y ÚTILES

Maquinaria en general

- Riesgos detectables más comunes.

- Vuelcos.

- Hundimientos.

- Choques.

- Formación de atmósferas agresivas o molestas.

- Ruido.

- Explosión e incendio.

- Atropellos.

- Caídas a cualquier nivel.

- Atrapamientos.

- Cortes.

- Golpes y proyecciones.

- Contactos con la energía eléctrica.

- Los inherentes al propio lugar de utilización.

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

- Otros.

- Normas o medidas preventivas tipo.

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc. ).

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

- Los engranajes de cualquier tipo (de accionamiento mecánico, eléctrico o manual), estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación.

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda “MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”.

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de  máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.

- La misma persona que instale el letrero de aviso de “MÁQUINA AVERIADA” será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

- Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta.

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados.

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso.

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga se suplirán mediante operarios, que utilizando señales preacordadas,  suplan la visión del citado trabajador.

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

- Los aparatos de izar estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.

- Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.

- Los cables de izado y sustentacíón a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se instala.

- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos  guardacabos metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras.

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por El Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos.

- Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o hierro o forjado, provistos de pestillo de seguridad.

- Se prohíbe la utilización de enganche artesanales construidos a base de redondos doblados.

- Todos los aparatos de izados de cargas llevan impresa la carga máxima que pueden soportar.

- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.

- Se prohíbe el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma de tierra.

- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de un metro   de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera.

- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas.

- Semanalmente, el  Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa.

- Semanalmente, el Servicio de Prevención revisará el buen estado de los cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra y éste a la Dirección Facultativa.

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante de la máquina.

- Prendas de protección personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Otros.

Camión basculante.

- Riesgos más frecuentes.

- Atropello de personas.

- Choque contra vehículos.

- Vuelco del camión.

- Vuelco del camión por desplazamiento de la carga.

- Caídas del camión al subir o bajar de la cabina.

- Atrapamientos.

- Normas o medidas preventivas.

- El acceso a obra se realizará tal y como se indica en los planos y según indicación del Coordinador de seguridad en fase de ejecución.

- Las maniobras serán dirigidas por una persona conocedora del proceder más adecuado.

- La carga se instalará de forma uniforme, compensando los huecos.

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona en previsión de desplomes.

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.

- Medidas de protección personal.

- Calzado para la conducción de vehículos.

- Casco, obligatorio para abandonar la cabina siempre que exista el riesgo de caída de objetos.

Camión hormigonera.

- Riesgos detectables más comunes.

- Atropello de personas.

- Colisión con otras máquinas.

- Vuelco del camión.

- Caída en el interior de una zanja.

- Caída de personas desde el camión.

- Golpes por manejo de las canaletas del vehículo de hormigón.

- Caídas de objetos sobre el conductor durante operaciones de vertido o limpieza.

- Golpes por el cubilete de hormigón.

- Agravamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

- Las derivadas del contacto del hormigón.

- Sobreesfuerzos.

- Normas o medidas preventivas tipo.

- El recorrido y la entrada  de los camiones hormigonera, se realizará según la documentación gráfica o estime oportuno el Coordinador de Seguridad en fase de ejecución.

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán el 20% de pendiente.

- Las maniobras complicadas serán dirigidas por una persona conocedora de su complejidad.

C)	Medidas de protección personal.

- Calzado para la conducción de vehículos.

- Casco, obligatorio para abandonar la cabina siempre que exista el riesgo de caída de objetos.

Dumper (montovolquete autopropulsado)

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (escombros, tierras, etc.). Es una máquina versátil y rápida. Tomar precauciones para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública pues es más seguro.

- Riesgos detectables más comunes.

- Vuelco de la máquina durante el vertido.

- Vuelco de la máquina en tránsito.

- Atropello de personas.

- Choque por falta de visibilidad.

- Caída de personas transportadas.

- Golpes con la manivela de puesta en marcha.

- Otros.

B)	Normas o medidas preventivas tipo.

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos.

- Se prohíbe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos  secos.

- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas peligrosas.

- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partas más salientes de los mismos.

- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además, se calzarán las ruedas.

- En el vertido de tierras u otro material junto a zanjas y taludes, se colocará un tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el  ángulo del talud. Si la descarga en lateral, dicho tope se prolongará al extremo próximo al sentido de circulación.

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos.

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.

- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo.

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.

- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visibilidad del conductor.

- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper (puntales, tablones y similares).

- Se prohíbe conducir los dumperes a velocidades superiores a los 20Kms. /h.

- El conductor del dumper  no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo. Estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá  cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de obra y en general, se atendrá al Código de Circulación.

- En caso de anomalías observadas en su manejo, se pondrá en conocimiento de su inmediato superior con el fin de que se tome las medidas necesarias para subsanar dichas anomalías.

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.

- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.

- C) Prendas de protección personal recomendables

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo

- Botas de seguridad.

- Cinturón elástico antivibratorio.

- Botas de seguridad impermeables para zonas embarradas.

- Trajes para tiempo lluvioso.

Hormigonera eléctrica

- Riesgos detectables más frecuentes.

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.).

- Contactos con energía eléctrica.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes por elementos móviles.

- Polvo ambiental.

- Ruido ambiental.

- Otros.

- Normas o medidas preventivas tipo.

- Las hormigoneras de ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los planos de organización de obra.

- Las hormigoneras a utilizar tendrán protegidos, mediante una carcasa metálica, los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes) para evitar riesgos de atrapamiento

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco en prevención del riesgo eléctrico.

- Las operaciones de limpieza directa manual se efectuarán previa desconexión de la hormigonera de la red eléctrica en previsión de riesgos eléctricos y atrapamientos.

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.

C) 	Prendas de protección personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo

- Botas de seguridad de goma o P.V.C.

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).

- Guantes de goma o P.V.C.

- Trajes impermeables.

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

Mesa de sierra circular

Se trata de una máquina versátil de gran utilidad en obra que suele utilizar cualquiera que la necesite, con alto riesgo de accidente.

- Riesgos detectables más comunes.

- Cortes.

- Golpes por objetos.

- Atrapamientos.

- Proyección de partículas.

- Emisión de polvo.

- Contacto con energía eléctrica.

- Otros.

- Normas o medidas preventivas tipo.

- Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. como norma general del borde de los forjados, con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:

- Carcasa de cubrición del disco.

- Cuchillo divisor del corte.

- Empujador de la pieza a cortar y guía.

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

- Interruptor de estanco.

- Toma de tierra.

- Se prohíbe dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los períodos de inactividad.

- El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caída y eléctricos.

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas o paras su vertido mediante las trompas de vertido.

- Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien para corte de madera o cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación, entregándose  el justificante del recibí, a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra. En caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco. En caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la “trisca”. El empujador llevará la pieza donde usted desee y la velocidad que necesite. Si la madera “no pasa” el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.

- Si la máquina inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre que tenga que cortar.

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.

En el corte de piezas cerámicas:

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo.

- Efectúe el corte, a ser posible, a la intemperie o en un local muy ventilado, y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.

- Efectúe el corte a sotavento: el viento alejará de usted las partículas perniciosas.

- Moje el material cerámico antes de cortar. Evitará gran cantidad de polvo.

- Prendas de protección personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero,  preferiblemente muy ajustados.

Para cortes en vía húmeda se utilizará:

- Guantes de goma o P.V.C. a ser posible muy ajustados.

- Trajes impermeables.

- Polainas impermeables.

- Mandil impermeable.

- Botas de seguridad de goma o P.V.C.

Vibrador

Se trata de una máquina que sólo se usa en las partidas de hormigonado usándolo  el personal perteneciente a este oficio, con un riesgo de accidentes moderado.

- Riesgos detectables más comunes.

- Golpes por objetos.

- Caídas al mismo nivel.

- Atrapamientos.

- Proyección de lechada.

- Emisión de polvo.

- Contacto con energía eléctrica.

- Dermatosis.

- Otros.

B) 	Normas preventivas tipo.

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización.

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de pasos de los operarios.

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.

- No dejar funcionando el aparato en vacío.

- El aparato se dejará siempre en posición estable.

C)	Protecciones personales recomendables.

- Ropa de trabajo.

- Casco de polietileno.

- Botas de goma.

- Guantes de seguridad.

- Gafas de protección contra salpicaduras.

Soldadura eléctrica

- Riesgos detectables  más comunes.

- Caída desde altura.

- Caídas al mismo nivel.

- Atrapamiento entre objetos.

- Aplastamiento de manos por objetos pesados.

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.

- Quemaduras.

- Contacto con energía eléctrica.

- Proyección  de partículas.

- Otros.

- Normas o medidas preventivas tipo.

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias en prevención de riesgos eléctricos.

- Los portaelectrodos a utilizar tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad.

- Se prohíbe la utilización de portaelectrodos deteriorados en prevención de riesgos eléctricos.

- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.

- A cada soldador y ayudante a intervenir se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas, dándose cuenta del recibí a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra.

##### Normas de prevención de accidentes para los soldadores

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud, protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.

- No mire directamente al arco voltaico, la intensidad luminosa puede producirle graves lesiones en los ojos.

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular, pues las esquirlas desprendidas pueden producirle graves lesiones oculares.

- No toque piezas recientemente soldadas; aunque parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que podrían provocar quemaduras serias.

- Suelde siempre en lugares bien ventilados, evitará intoxicaciones y asfixia.

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno  de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela  sobre un portapinzas para evitar accidentes.

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitando así tropiezos y caídas.

- No utilice el grupo sin instalar el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución.

- Compruebe que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el disyuntor diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que revisen la avería y aguarde a que le reparen el grupo o utilice otro.

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o desplazamiento a otro lugar).

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o seriamente deteriorada. Si debe empalmar mangueras proteja el empalme con forrillos termoretractiles.

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.

- Cerciórese  de que las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión están bien aislados.

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que  Vd. no sufra accidentes.

- Prendas de protección personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Yelmo de soldador (casco más careta de protección).

- Pantalla de soldadura de sustentación manual.

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico, especialmente el ayudante.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Manguitos de cuero.

- Polainas de cuero.

- Mandil de cuero.

- Cinturón de seguridad clase A y C.

Taladro portátil

- Riesgos detectables más comunes.

- Contactos eléctricos.

- Atrapamientos.

- Erosiones en las manos.

- Cortes y golpes en el cuerpo por fragmentos.

- Los derivados de la rotura de la broca.

- Los derivados del mal montaje de la broca.

- Normas o medidas preventivas colectivas tipo.

- Se elegirá siempre la broca adecuada para el material a taladrar.

- Se evitará recalentar las brocas, girará inútilmente y pueden fracturarse y causarle daños.

- Se desconectará el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la broca.

- Los taladros portátiles estarán provistos de doble aislamiento eléctrico.

- La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizarán mediante manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotadas con clavijas macho-hembra estancas.

- Se prohíbe depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica el taladro portátil.

B)	Prendas de protección personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Calzado de seguridad.

Rozadora

- Riesgos detectables más comunes.

- Contactos eléctricos.

- Erosiones en las manos.

- Cortes y golpes en el cuerpo por fragmentos.

- Los derivados de la rotura del disco.

- Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.

- Pisadas sobre materiales.

- Los derivados del trabajo con producción de ruido.

- Normas o medidas preventivas colectivas tipo.

- Se elegirá siempre el disco adecuado para cada material a rozar.

- Se evitará recalentar, podría ser peligroso.

- Los discos agrietados o gastados se sustituirán inmediatamente.

- No se colocará la rozadora en el suelo estando aún en movimiento.

- Antes de iniciar el cambio de disco se desconectará de la red eléctrica.

- El suministro eléctrico se efectuará mediante manguera antihumedad a partir del cuadro general.

- Las rozadoras estarán protegidas con doble aislamiento.

C) 	Prendas de protección personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Botas de seguridad.

- Mascarilla antipolvo.

Martillo neumático (martillo rompedor, taladrador)

- Riesgos detectables más comunes.

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.

- Ruido puntual y ambiental.

- Polvo ambiental.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos eléctricos.

- Proyección de objetos.

- Los derivados de ubicación:

- Caídas a distinto nivel.

- Caídas de objetos sobre otros lugares.

- Derrumbamiento del lugar que se trata con el martillo.

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.

- Normas o medidas preventivas colectivas tipo.

- Se señalizará la zona, en prevención de caídas de objetos.

- Se evitará trabajar con martillos encaramados en lugares peligrosos.

- No se abandonará el martillo conectado.

- Se prohíbe el manejo de martillos a personal que no sea especialista en esta maquinaria.

- Prendas de protección personal recomendables.

- Casco.

- Protectores auditivos.

- Mandil de cuero.

- Gafas antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo.

- Botas de seguridad.

- Muñequeras elásticas.

Dobladora mecánica de ferralla

- Riesgos detectables más comunes.

- Atrapamientos.

- Sobreesfuerzos.

- Cortes por el manejo y sustentación de redondos.

- Golpes ocasionados por los redondos (rotura incontrolada).

- Contactos con la energía eléctrica.

- Normas o medidas preventivas colectivas tipo.

- La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado en los planos de este Estudio de Seguridad o Plan de Seguridad e Higiene.

- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.

- Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar esta obra serán revisadas semanalmente, observándose especialmente la buena respuesta de los mandos.

- Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas en prevención de riesgos eléctricos.

- La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta de forma enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.

- A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad:

“PELIGRO, ENERGÍA ELÉCTRICA”  (señal normalizada).

“PELIGRO DE ATRAPAMIENTO”(señal normalizada).

Rótulo: no toque el “plato y tetones” de aprieto, pueden atraparle las manos.

- Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las varas.

- La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ” se realizará suspendiéndola de cuatro puntos (los cuatro ángulos) mediante eslingas, de tal forma que se garantice su estabilidad durante el recorrido.

- Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de tabla de 5 cm sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m en su entorno.

- Prendas de protección personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Manoplas de cuero.

- Mandil de cuero.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Cinturones portaherramientas.

- Almohadillas para carga de objetos a hombro.

“Maquinillo” cabrestante mecánico

- Riesgos detectables más comunes.

- Caída de objetos.

- Contactos indirectos.

- Contactos eléctricos.

- Los derivados de la rotura del cable o de la polea.

- Fallo de la fijación.

- Otros.

- Normas o medidas preventivas colectivas tipo.

- El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, que atravesarán el forjado abrazando las viguetas (o nervios de los forjados reticulares).

- El anclaje del maquinillo en las zonas en las que el sentido del perfil central de apoyo es perpendicular al sentido de las viguetas, coincidiendo los otros dos con una superficie de bovedillas, el anclaje inferior se dispondrá sobre seis tramos de longitud uniforme de tablones de reparto de cargas (dos por anclaje), tales que transmitan el esfuerzo a soportar por la zona de bovedillas a las viguetas colindantes.

- No se permite la sustentación de los maquinillos por contrapeso.

- La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad dotada del conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la protección de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general.

- Diariamente, se revisará el buen estado de la puesta a tierra de la carcasa de los maquinillos. El Vigilante de Seguridad tomará nota de la revisión efectuada, que presentará a esta Dirección Facultativa o Jefatura de Obra.

- Los soportes de los maquinillos estarán dotados de barras laterales de ayuda a la realización de las maniobras (estas barras se conocen como las “barandillas del maquinillo”).

- Los maquinillos a instalar estarán dotados de :

- Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.

- Gancho con pestillo de seguridad.

- Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles internas. En todo momento estará instalada al completo.

- Los lazos de los cables utilizados para el izado se formarán con tres bridas y guardacabos. También pueden formarse mediante un castillo soldado y guardacabos.

- En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima para izar, que coincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo.

- Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas quedarán fuera de servicio.

- Se instalará una “argolla de seguridad” (cable de seguridad o asimilable) en la que anclar el fiador del cinturón de seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo.

- Se prohíbe anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los maquinillos instalados.

- Se instalará junto a cada maquinillo a montar un rótulo con la siguiente leyenda:

- “SE PROHÍBE ANCLAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD A ESTE MAQUINILLO”.

- Se realizará, salvo necesidad expresa, un mantenimiento semanal de los maquinillos. El Vigilante de Seguridad dará cuenta del cumplimiento a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra y al Comité de Seguridad e Higiene.

- Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados por ser maniobras inseguras y peligrosas.

- Se acotará la zona de carga en planta en un entorno de 2 m en prevención de daños por desprendimientos de objetos durante el izado.

- No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior durante la maniobra de izado o descenso de cargas.

- Se instalará, junto a la “zona de seguridad para carga y descarga” mediante maquinillo, una señal de “peligro, caída de objetos”.

- Se prohíben las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin desconectar de la red eléctrica.

- Prendas de protección personal recomendables.

- Casco.

- Guantes de cuero.

- Cinturón de seguridad.

Máquinas-herramienta en general

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc. de una forma muy genérica.

- Riesgos detectables más comunes.

- Cortes.

- Quemaduras.

- Golpes.

- Proyección de fragmentos.

- Caída de objetos.

- Contacto con la energía eléctrica.

- Vibraciones.

- Ruido.

- Otros.

- Normas o medidas preventivas colectivas tipo.

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos y resguardados por la carcasa propia de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamiento o contacto con la energía eléctrica.

- Las transmisiones motrices por correa, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios u objetos.

- Las máquinas en situación de avería o semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su reparación.

- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc. conectadas a la red de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo, o en marcha, aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.

- Prendas de protección personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de seguridad.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Botas de goma o P.V.C.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Protectores auditivos.

- Mascarilla filtrante.

- Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.

Herramientas Manuales

- Riesgos detectables más comunes.

- Golpes en las manos y los pies.

- Cortes en las manos.

- Proyección de partículas.

- Caídas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel.

- Normas o medidas preventivas tipo.

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

- Antes de su uso, se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

- Prendas de protección personal recomendables.

- Casco.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Gafas contra proyección de partículas.

- Cinturones de seguridad

2.4   MEDIOS AUXILIARES

Torreta de hormigonado.

- Riesgos detectables más comunes.

- Caídas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel.

- Caídas de personas al vacío.

- Golpes por el cubilete de la grúa.

- Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar.

- Sobreesfuerzos.

- Normas o medidas preventivas.

- Los castilletes de hormigonado se ubicarán, para proceder al llenado de los pilares, en esquina y con la cara situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más favorable y segura.

- Las barandillas de los castilletes serán de color llamativo para facilitar la ubicación del cubilete de la grúa.

- Se prohíbe el transporte de personas u objetos sobre la plataforma de los castilletes en la operación de cambios de posición.

- Los castilletes de hormigonado serán de acero prefabricado.

- Medidas de protección personal.

- Casco.

- Botas de seguridad con suela antideslizante.

- Guantes de cuero y de goma.

    - Planta de hormigonado.

Se utilizará para la producción de morteros y hormigones necesarios en la obra.

- Riesgos detectables más comunes.

- Atrapamientos (paletas, engranajes).

- Contactos con la energía eléctrica.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes por elementos móviles.

- Polvo ambiental.

- Ruido ambiental.

- Normas o medidas preventivas tipo.

- Las hormigoneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los “planos de organización de obra” que complementarán el Plan de Seguridad e Higiene.

- La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de peligro y un rótulo con la leyenda PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS, para prevenir accidentes por impericia.

- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m de lado para superficie de estancia del operador de las hormigoneras, en prevención de riesgos por trabajar sobre superficies irregulares.

- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra tendrán protegidos, mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes) para evitar los riesgos de atrapamiento.

- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.

- La alimentación eléctrica se realizará  de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica.

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra.

- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión.

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico.

- Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico.

- Medidas de protección personal.

- Casco de polietileno.

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pasta).

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Botas de seguridad de goma o P.V.C.

- Trajes impermeables.

- Protectores auditivos.

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

    - Puntales.

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente, bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje.

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en protección directa con el nivel de la seguridad.

- Riesgos detectables más comunes.

- Caídas desde altura de las personas durante la utilización de puntales.

- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.

- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.

- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.

- Rotura del puntal por fatiga del material.

- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.

- Otros.

- Normas o medidas preventivas tipo.

- Los puntales se acopiarán ordenadamente por las capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de “pies derechos” de limitación lateral.

- Se prohíbe expresamente, tras el desencofrado, el amontonamiento irregular de los puntales.

- Los puntales se izarán o descenderán a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, fijados para evitar derrames innecesarios.

- Los puntales se izarán o descenderán a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.

- Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención de sobre esfuerzos.

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

B.1.	Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.

- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

- Se acuñarán con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose entre sí.

- Preferiblemente, no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.

- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos o fragmentos del puntal, materiales diversos y asimilables, los puntales de madera.

- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.

B.2.	Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.

- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.

- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.).

- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.

- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

C)	 Prendas de protección recomendables.

- Casco de polietileno preferiblemente, con barbuquejo.

- Ropa de trabajo.

- Cinturón de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales.

2.4.4. Guindola de soldador.

A)  	Riesgos detectables más comunes.

- Caídas a distinto nivel (maniobras de entrada o salida).

- Desplome de la plataforma.

- Cortes por rebabas y similares.

- Los derivados de los trabajos de soldadura.

B)  	Normas o medidas preventivas tipo.

- Las guindolas a prefabricar y utilizar en esta obra estarán construidas con hierro dulce, en prevención de los riesgos por cristalización del acero en caso de calentamiento por soldadura.

- Las guindolas a utilizar en esta obra no serán de “fabricación de obra”, sino que serán montadas en un taller de cerrajería, cumpliendo las siguientes características:

- Estarán construidas con hierro dulce o en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce.

- El pavimento será de chapa de hierro antideslizante.

- Las dimensiones mínimas del prisma de montaje, medidas al interior serán 500 x 500 x 1.000 mm.

- Los elementos de colgar no permitirán balanceos.

- Los “cuelgues” se efectuarán por “enganche doble”, de tal forma que quede asegurada la estabilidad de la “guindola” en caso de fallo de alguno de éstos.

- Las soldaduras de unión de los elementos que forman la “guindola” serán de cordón electrosoldado.

- Estarán provistas de una barandilla perimetral de 100 cm de altura, formada por barra pasamanos, barra intermedia y rodapie de 15 cm en chapa metálica.

- Las guindolas se protegerán con pintura anticorrosiva de colores vivos para permitir mejor su detección visual.

- Las guindolas se izarán a los tajos mediante garruchas o cabrestantes, nunca directamente a mano, en prevención de los sobreesfuerzos.

- El acceso al interior de las guindolas se efectuará por las alas de la perfilería metálica, sujeto el fiador del cinturón de seguridad del operario al cable de circulación paralelo a la viga, montado según detalle de planos.

- El interior de las guindolas estará siempre libre de objetos y recortes que puedan dificultar la estancia del trabajador.

- El acceso directo a las guindolas se efectuará mediante el uso de escaleras de mano, provistas de uñas o ganchos de anclaje y cuelgue en cabeza, arriostradas, en su caso, al elemento vertical del que están próximas o pendientes.

- Prendas de protección recomendables.

- Casco de polietileno con barbuquejo.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Calzado antideslizante.

Madrid, Octubre de 2015

AUTOR  DEL  PROYECTO	Vº Bº  ÁREA  ARQUITECTURA  Y  URBANISMO

FRANCISCO VIÑAO D´LOM	GABRIEL  JOSÉ  DÍEZ  RAMOS

A     R      Q     U      I      T      E      C      T      O	JEFE  DE  ÁREA  ARQUITECTURA  Y  URBANISMO