| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN |  |  | ___ |
| 1.1. |  | Descripción |  | ___ |
| 1.2. |  | Medición |  | ___ |
| 1.3. |  | Comprobación |  | ___ |
| 2. | LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS |  |  | ___ |
| 2.1. |  | Descripción |  | ___ |
| 2.2. |  | Medición |  | ___ |
| 2.3. |  | Comprobación |  | ___ |
| 3. | LISTADO DE PLACAS DE ANCLAJE |  |  | ___ |
| 3.1. |  | Descripción |  | ___ |
| 3.2. |  | Medición |  | ___ |
| 3.2.1. |  |  | Medición de pernos de placas de anclaje | ___ |
| 3.2.2. |  |  | Medición de placas de anclaje | ___ |
| 3.3. |  | Comprobación |  | ___ |

1. LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

1.1. Descripción

| Referencias | Geometría | Armado |
| --- | --- | --- |
| ASC | Zapata cuadrada Anchura: 360.0 cm Canto: 70.0 cm | Sup X: 14Ø16c/25 Sup Y: 14Ø16c/25 Inf X: 14Ø20c/25 Inf Y: 14Ø20c/25 |
| CA-12, CA-13, CA-14, CA-15, CA-16, CA-21, CA-22, CA-23, CA-24, CA-25, CA-27, CB-08, CB-09, CB-10, CB-11, CB-14, CB-15, CB-16, CB-17, CC-09, CC-13 | Zapata cuadrada Anchura: 225.0 cm Canto: 60.0 cm | Sup X: 11Ø16c/20 Sup Y: 11Ø16c/20 Inf X: 11Ø20c/20 Inf Y: 11Ø20c/20 |
| CA-17 | Zapata cuadrada Anchura: 225.0 cm Canto: 60.0 cm | Sup X: 11Ø16c/20 Sup Y: 11Ø16c/20 Inf X: 11Ø20c/20 Inf Y: 11Ø20c/20 |
| CA-18 | Zapata cuadrada Anchura: 165.0 cm Canto: 50.0 cm | X: 6Ø12c/25 Y: 6Ø12c/25 |
| CA-26 | Zapata cuadrada Anchura: 225.0 cm Canto: 60.0 cm | Sup X: 11Ø16c/20 Sup Y: 11Ø16c/20 Inf X: 11Ø20c/20 Inf Y: 11Ø20c/20 |

1.2. Medición

| Referencia: ASC |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø6 | Ø16 | Ø20 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 14x3.82 14x9.42 | 53.48 131.89 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 14x3.82 14x9.42 | 53.48 131.89 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) |  | 14x3.80 14x6.00 |  | 53.20 83.97 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  | 14x3.80 14x6.00 |  | 53.20 83.97 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 29x1.20 29x1.89 |  | 34.80 54.93 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 57x1.30 57x2.05 |  | 74.10 116.95 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x2.55 3x0.57 |  |  | 7.65 1.70 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x2.37 3x0.53 |  |  | 7.11 1.58 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x2.55 3x0.57 |  |  | 7.65 1.70 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x2.34 3x0.52 |  |  | 7.02 1.56 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.95 3x0.43 |  |  | 5.85 1.30 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x2.34 3x0.52 |  |  | 7.02 1.56 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 42.30 9.40 | 215.30 339.82 | 106.96 263.78 | 613.00 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 46.53 10.34 | 236.83 373.80 | 117.66 290.16 | 674.30 |

| Referencias: CA-12, CA-13, CA-14, CA-15, CA-16, CA-21, CA-22, CA-23, CA-24, CA-25, CA-27, CB-08, CB-09, CB-10, CB-11, CB-14, CB-15, CB-16, CB-17, CC-09 y CC-13 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø16 | Ø20 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 11x2.47 11x6.09 | 27.17 67.01 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 11x2.47 11x6.09 | 27.17 67.01 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 11x2.45 11x3.87 |  | 26.95 42.54 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 11x2.45 11x3.87 |  | 26.95 42.54 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 8x1.20 8x1.89 |  | 9.60 15.15 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.35 3x0.53 |  |  |  | 4.05 1.60 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x1.06 12x0.65 |  |  | 12.72 7.84 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x1.06 12x0.65 |  |  | 12.72 7.84 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 4.05 1.60 | 25.44 15.68 | 63.50 100.23 | 54.34 134.02 | 251.53 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.46 1.76 | 27.98 17.25 | 69.85 110.25 | 59.77 147.42 | 276.68 |

| Referencia: CA-17 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø16 | Ø20 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 11x2.47 11x6.09 | 27.17 67.01 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 11x2.47 11x6.09 | 27.17 67.01 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 11x2.45 11x3.87 |  | 26.95 42.54 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 11x2.45 11x3.87 |  | 26.95 42.54 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 8x1.20 8x1.89 |  | 9.60 15.15 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.35 3x0.53 |  |  |  | 4.05 1.60 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x1.06 12x0.65 |  |  | 12.72 7.84 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x1.06 12x0.65 |  |  | 12.72 7.84 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 4.05 1.60 | 25.44 15.68 | 63.50 100.23 | 54.34 134.02 | 251.53 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.46 1.76 | 27.98 17.25 | 69.85 110.25 | 59.77 147.42 | 276.68 |

| Referencia: CA-18 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x1.78 6x1.58 |  | 10.68 9.48 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x1.78 6x1.58 |  | 10.68 9.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 8x0.97 8x0.60 |  |  | 7.76 4.78 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 8x0.97 8x0.60 |  |  | 7.76 4.78 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 8x0.97 8x0.60 |  |  | 7.76 4.78 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 8x0.97 8x0.60 |  |  | 7.76 4.78 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.28 4x2.02 | 5.12 8.08 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 31.04 19.12 | 21.36 18.96 | 5.12 8.08 | 47.64 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 34.14 21.03 | 23.50 20.86 | 5.63 8.88 | 52.40 |

| Referencia: CA-26 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø16 | Ø20 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 11x2.47 11x6.09 | 27.17 67.01 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 11x2.47 11x6.09 | 27.17 67.01 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 11x2.45 11x3.87 |  | 26.95 42.54 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 11x2.45 11x3.87 |  | 26.95 42.54 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 8x1.20 8x1.89 |  | 9.60 15.15 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.35 3x0.53 |  |  |  | 4.05 1.60 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x1.06 12x0.65 |  |  | 12.72 7.84 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x1.06 12x0.65 |  |  | 12.72 7.84 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x1.06 12x0.65 |  |  | 12.72 7.84 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 4.05 1.60 | 38.16 23.52 | 63.50 100.23 | 54.34 134.02 | 259.37 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.46 1.76 | 41.98 25.87 | 69.85 110.26 | 59.77 147.42 | 285.31 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

|  | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |  |  |  |  |  |  | Hormigón (m³) |  | Encofrado (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Ø20 | Total | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |  |
| Referencia: ASC | 10.34 |  |  |  | 373.80 | 290.16 | 674.30 | 9.07 | 1.30 | 10.08 |
| Referencias: CA-12, CA-13, CA-14, CA-15, CA-16, CA-21, CA-22, CA-23, CA-24, CA-25, CA-27, CB-08, CB-09, CB-10, CB-11, CB-14, CB-15, CB-16, CB-17, CC-09 y CC-13 |  | 21x1.76 | 21x17.24 |  | 21x110.26 | 21x147.42 | 5810.28 | 21x3.04 | 21x0.51 | 21x5.40 |
| Referencia: CA-17 |  | 1.76 | 17.24 |  | 110.26 | 147.42 | 276.68 | 3.04 | 0.51 | 5.40 |
| Referencia: CA-18 |  | 1.62 | 21.04 | 20.86 | 8.88 |  | 52.40 | 1.36 | 0.27 | 3.30 |
| Referencia: CA-26 |  | 1.76 | 25.87 |  | 110.26 | 147.42 | 285.31 | 3.04 | 0.51 | 5.40 |
| Totales | 10.34 | 42.10 | 426.19 | 20.86 | 2918.66 | 3680.82 | 7098.97 | 80.30 | 13.21 | 137.58 |

1.3. Comprobación

| Referencia: ASC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 360 x 360 x 70 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.167653 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.213858 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.362774 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 316.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 55.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 354.90 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 615.57 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 108.01 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 34.63 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 604.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 70 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; ASC:... | Mínimo: 40 cm. Calculado: 61 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0018. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0018. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08.. |  |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Mínimo: 0.0008. Calculado: 0.0018. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Mínimo: 0.0013. Calculado: 0.0018. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Mínimo: 0.0005. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 54 cm. Calculado: 54 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 28 cm. Calculado: 54 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 59 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 59 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 53 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 53 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.161767 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.210326 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.216409 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1101.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2682.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 269.78 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 236.72 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 703.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-12:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0013. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 21 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 23 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.13734 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.147248 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.149701 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 13026.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2986.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 229.53 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 195.91 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 679.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-13:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0011. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.14666 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.156371 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.157941 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 31129.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 3475.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 246.13 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 209.84 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 731.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-14:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0012. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 21 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.144599 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.162748 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.164318 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4167.2 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 3437.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 242.51 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 206.79 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 696.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-15:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0012. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 21 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.168438 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.203754 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.205618 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1747.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 4188.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 284.71 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 242.11 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 705.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-16:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01f:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0013. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 23 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 25 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.199535 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.244073 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.244563 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1938.0 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1617.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 342.77 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 310.19 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 780.8 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-17:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01h:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01g:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0015. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 26 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 30 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 165 x 165 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.171381 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.253981 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.275759 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 446.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 608.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 443.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CA-18:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01h:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01i:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-08a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-08b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 0 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 0 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.189824 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.219254 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.220823 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2736.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 3040.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 327.97 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 276.45 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 902.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-21:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0014. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 29 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 26 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.149603 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.173539 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.175697 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4606.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2248.2 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 261.62 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 221.51 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 738 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-22:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0012. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 23 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.164023 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.181976 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.183349 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 14899.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2598.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 287.41 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 242.99 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 833.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-23:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0013. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 25 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 22 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.159216 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.175599 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.176874 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 13994.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2673.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 277.62 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 234.66 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 822.8 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-24:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0013. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 24 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 21 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.163042 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.186096 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.19002 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2534.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 4203.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 277.15 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 233.38 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 784.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-25:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02f:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0013. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 24 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 22 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.160197 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.166868 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.19257 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 3403.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1028.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 331.47 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 229.26 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 648.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-26:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02f:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02g:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-07:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0014. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 29 cm. Calculado: 73 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 72 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.193551 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.250547 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.251823 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2170.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1256.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 363.03 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 309.31 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 870.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CA-27:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02g:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02h:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0015. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 32 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 28 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-08 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.154213 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.209934 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.216997 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 857.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2430.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 256.54 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 225.63 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 677.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CB-08:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-01a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-01b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0012. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 22 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-09 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.140479 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.156568 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.160099 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4225.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2946.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 235.28 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 200.81 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 686.6 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CB-09:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-01b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-01c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0011. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.144992 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.155489 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.158824 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 10429.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 3017.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 243.71 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 207.87 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 734.8 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CB-10:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-01c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-01d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0012. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 21 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.164808 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.193061 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.199535 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2665.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2417.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 266.22 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 245.15 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 804.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CB-11:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-01d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-01e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0012. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 21 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 23 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.185801 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.223276 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.224453 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1634.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 3451.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 315.58 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 265.46 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 882.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CB-14:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-02a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-02b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0014. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 27 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 26 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.157843 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.17658 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.179817 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 8723.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2361.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 276.12 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 233.58 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 796.8 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CB-15:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-02b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-02c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0013. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 24 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 21 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.160197 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.176678 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.179523 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 12606.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2522.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 280.03 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 236.72 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 828.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CB-16:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-02c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-02d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0013. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 24 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 21 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.186096 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.222981 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.228573 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2965.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1952.2 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 336.97 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 285.86 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 923.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CB-17:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-02d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-02e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0014. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 29 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 27 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-09 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.17089 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.187862 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.19257 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 6623.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2318.3 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 278.24 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 254.86 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 812.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CC-09:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CC-01a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CC-01b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0013. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 22 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 24 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 225 x 225 x 60 |  |  |
| Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.196789 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.222393 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.222883 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 8254.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2010.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 356.33 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 302.05 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 946.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 60 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 51 cm. |  |
| -; CC-13:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CC-02a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| -; MF-CC-02b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0026. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0017. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0015. Calculado: 0.0027. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 20 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 16 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 31 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 28 cm. Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 19 cm. Calculado: 62 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia der:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección X hacia izq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 19 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

2. LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS

2.1. Descripción

| Referencias | GEOMETRÍA | ARMADO |
| --- | --- | --- |
| MH-CC-07 | Vuelo a la izquierda: 40.0 cm Vuelo a la derecha: 60.0 cm Ancho total: 135.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CC-01 | Vuelo a la izquierda: 60.0 cm Vuelo a la derecha: 40.0 cm Ancho total: 135.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CC-02 | Vuelo a la izquierda: 40.0 cm Vuelo a la derecha: 60.0 cm Ancho total: 135.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CC-03 | Vuelo a la izquierda: 40.0 cm Vuelo a la derecha: 60.0 cm Ancho total: 135.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CC-04 | Vuelo a la izquierda: 40.0 cm Vuelo a la derecha: 60.0 cm Ancho total: 135.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CC-05 | Vuelo a la izquierda: 60.0 cm Vuelo a la derecha: 40.0 cm Ancho total: 135.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CC-06 | Vuelo a la izquierda: 40.0 cm Vuelo a la derecha: 60.0 cm Ancho total: 135.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-CC-03a | Vuelo a la izquierda: 21.0 cm Vuelo a la derecha: 0.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-CC-03b | Vuelo a la izquierda: 21.0 cm Vuelo a la derecha: 0.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-CC-03c | Vuelo a la izquierda: 21.0 cm Vuelo a la derecha: 0.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-CC-01a | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CC-01b | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CC-02a | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CC-02b | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MH-CB-03 | Vuelo a la izquierda: 40.0 cm Vuelo a la derecha: 60.0 cm Ancho total: 135.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CA-03a | Vuelo a la izquierda: 40.0 cm Vuelo a la derecha: 60.0 cm Ancho total: 135.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CA-04 | Vuelo a la izquierda: 60.0 cm Vuelo a la derecha: 40.0 cm Ancho total: 135.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CA-01 | Vuelo a la izquierda: 60.0 cm Vuelo a la derecha: 40.0 cm Ancho total: 135.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CB-01 | Vuelo a la izquierda: 60.0 cm Vuelo a la derecha: 40.0 cm Ancho total: 135.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CB-02 | Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Vuelo a la derecha: 60.0 cm Ancho total: 95.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CA-02 | Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Vuelo a la derecha: 60.0 cm Ancho total: 95.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-CB-05a | Vuelo a la izquierda: 21.0 cm Vuelo a la derecha: 0.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-CB-05b | Vuelo a la izquierda: 21.0 cm Vuelo a la derecha: 0.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-CB-05c | Vuelo a la izquierda: 21.0 cm Vuelo a la derecha: 0.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-01b | Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Vuelo a la derecha: 21.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-01c | Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Vuelo a la derecha: 21.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-B-01 | Vuelo a la izquierda: 30.0 cm Vuelo a la derecha: 35.0 cm Ancho total: 95.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-B-02 | Vuelo a la izquierda: 35.0 cm Vuelo a la derecha: 30.0 cm Ancho total: 95.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-01d | Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Vuelo a la derecha: 21.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-01e | Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Vuelo a la derecha: 21.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-01f | Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Vuelo a la derecha: 21.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-01g | Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Vuelo a la derecha: 21.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-01h | Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Vuelo a la derecha: 21.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-01i | Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Vuelo a la derecha: 21.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-03a | Vuelo a la izquierda: 21.0 cm Vuelo a la derecha: 0.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-03b | Vuelo a la izquierda: 21.0 cm Vuelo a la derecha: 0.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-03c | Vuelo a la izquierda: 21.0 cm Vuelo a la derecha: 0.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-03d | Vuelo a la izquierda: 21.0 cm Vuelo a la derecha: 0.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-CA-03b | Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Vuelo a la derecha: 60.0 cm Ancho total: 95.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-A-07 | Vuelo a la izquierda: 65.0 cm Vuelo a la derecha: 0.0 cm Ancho total: 100.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-A-01 | Vuelo a la izquierda: 30.0 cm Vuelo a la derecha: 30.0 cm Ancho total: 95.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-A-02 | Vuelo a la izquierda: 30.0 cm Vuelo a la derecha: 30.0 cm Ancho total: 95.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MH-A-03 | Vuelo a la izquierda: 30.0 cm Vuelo a la derecha: 30.0 cm Ancho total: 95.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |
| MF-B-02a | Vuelo a la izquierda: 25.0 cm Vuelo a la derecha: 25.0 cm Ancho total: 75.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-02c | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-02d | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-02e | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-02f | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-02g | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-02h | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-06g | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-07f | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-07g | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-08a | Vuelo a la izquierda: 23.5 cm Vuelo a la derecha: 21.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-08f | Vuelo a la izquierda: 22.5 cm Vuelo a la derecha: 22.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-08g | Vuelo a la izquierda: 22.5 cm Vuelo a la derecha: 22.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-09e | Vuelo a la izquierda: 22.5 cm Vuelo a la derecha: 22.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-09f | Vuelo a la izquierda: 22.5 cm Vuelo a la derecha: 22.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-05f | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-05g | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-04f | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-04g | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-02b | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-02i | Vuelo a la izquierda: 25.0 cm Vuelo a la derecha: 25.0 cm Ancho total: 75.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-04h | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-05h | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-06h | Vuelo a la izquierda: 20.5 cm Vuelo a la derecha: 29.5 cm Ancho total: 75.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-07h | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-08h | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-09g | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-06c | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-06d | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-06e | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-06f | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-04c | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-04d | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-04e | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-05c | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-05d | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-05e | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-07c | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-07d | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-07e | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-08b | Vuelo a la izquierda: 22.5 cm Vuelo a la derecha: 22.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-08c | Vuelo a la izquierda: 22.5 cm Vuelo a la derecha: 22.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-08d | Vuelo a la izquierda: 22.5 cm Vuelo a la derecha: 22.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-08e | Vuelo a la izquierda: 22.5 cm Vuelo a la derecha: 22.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-09c | Vuelo a la izquierda: 22.5 cm Vuelo a la derecha: 22.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-09d | Vuelo a la izquierda: 22.5 cm Vuelo a la derecha: 22.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-09b | Vuelo a la izquierda: 22.5 cm Vuelo a la derecha: 22.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-07b | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-06b | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-05a | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-05b | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-04a | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-04b | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-06a | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-07a | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-09a | Vuelo a la izquierda: 22.5 cm Vuelo a la derecha: 22.5 cm Ancho total: 70.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-10a | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-10b | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CB-01a | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CB-01b | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CB-01c | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CB-01d | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CB-01e | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-01a | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-01b | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-01c | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-01d | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-01e | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-01g | Vuelo a la izquierda: 25.0 cm Vuelo a la derecha: 25.0 cm Ancho total: 75.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-01i | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 Superior Longitudinal: Ø12c/25 Superior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CB-02a | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CB-02b | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CB-02c | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CB-02d | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CB-02e | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-02a | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-02b | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-02c | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-02d | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-02e | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-02f | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-02g | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-02h | Vuelo a la izquierda: 25.0 cm Vuelo a la derecha: 25.0 cm Ancho total: 75.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CB-04 | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CB-03 | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 Superior Longitudinal: Ø12c/25 Superior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-04 | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-03 | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 Superior Longitudinal: Ø12c/25 Superior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-07 | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-05 | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-06 | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-04i | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-09h | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-08a | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-01f | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-CA-01h | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MH-A-05 | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MH-A-06 | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MH-A-04 | Vuelo a la izquierda: 20.0 cm Vuelo a la derecha: 20.0 cm Ancho total: 65.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø12c/25 Inferior Transversal: Ø12c/25 |
| MF-B-2 | Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Vuelo a la derecha: 21.0 cm Ancho total: 45.0 cm Canto de la zapata: 50.0 cm | Inferior Longitudinal: Ø16c/20 Inferior Transversal: Ø12c/20 Superior Longitudinal: Ø16c/20 Superior Transversal: Ø12c/20 |

2.2. Medición

| Referencia: MH-CC-07 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 128x1.48 128x1.31 |  | 189.44 168.19 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x25.61 6x40.42 | 153.66 242.52 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 128x1.48 128x1.31 |  | 189.44 168.19 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x25.61 6x40.42 | 153.66 242.52 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 87x1.32 87x1.17 |  | 114.84 101.96 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 87x1.02 87x0.91 |  | 88.74 78.79 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 18.75 7.40 | 582.46 517.13 | 330.60 521.76 | 1046.29 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 20.63 8.14 | 640.71 568.84 | 363.66 573.94 | 1150.92 |

| Referencia: MH-CC-01 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 88x1.48 88x1.31 |  | 130.24 115.63 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x17.52 6x27.65 | 105.12 165.91 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 88x1.48 88x1.31 |  | 130.24 115.63 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x17.52 6x27.65 | 105.12 165.91 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 60x1.02 60x0.91 |  | 61.20 54.34 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 60x1.32 60x1.17 |  | 79.20 70.32 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 11.25 4.44 | 400.88 355.92 | 225.36 355.67 | 716.03 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 12.38 4.88 | 440.97 391.52 | 247.90 391.23 | 787.63 |

| Referencia: MH-CC-02 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 37x1.48 37x1.31 |  | 54.76 48.62 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x7.38 6x11.65 | 44.28 69.89 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 37x1.48 37x1.31 |  | 54.76 48.62 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x7.38 6x11.65 | 44.28 69.89 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x1.32 26x1.17 |  | 34.32 30.47 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x1.02 26x0.91 |  | 26.52 23.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 170.36 151.26 | 98.64 155.68 | 309.90 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 187.40 166.38 | 108.50 171.25 | 340.89 |

| Referencia: MH-CC-03 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 16x1.48 16x1.31 |  | 23.68 21.02 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x3.06 6x4.83 | 18.36 28.98 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 16x1.48 16x1.31 |  | 23.68 21.02 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x3.06 6x4.83 | 18.36 28.98 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x1.32 12x1.17 |  | 15.84 14.06 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x1.02 12x0.91 |  | 12.24 10.87 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 75.44 66.97 | 46.80 73.86 | 143.79 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 82.98 73.66 | 51.48 81.25 | 158.17 |

| Referencia: MH-CC-04 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 19x1.48 19x1.31 |  | 28.12 24.97 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x3.73 6x5.89 | 22.38 35.32 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 19x1.48 19x1.31 |  | 28.12 24.97 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x3.73 6x5.89 | 22.38 35.32 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 14x1.32 14x1.17 |  | 18.48 16.41 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 14x1.02 14x0.91 |  | 14.28 12.68 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 89.00 79.03 | 54.84 86.54 | 168.53 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 97.90 86.93 | 60.32 95.19 | 185.38 |

| Referencia: MH-CC-05 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 56x1.48 56x1.31 |  | 82.88 73.58 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x11.15 6x17.60 | 66.90 105.59 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 56x1.48 56x1.31 |  | 82.88 73.58 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x11.15 6x17.60 | 66.90 105.59 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 39x1.02 39x0.91 |  | 39.78 35.32 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 39x1.32 39x1.17 |  | 51.48 45.71 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 11.25 4.44 | 257.02 228.19 | 148.92 235.03 | 467.66 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 12.38 4.88 | 282.72 251.01 | 163.81 258.54 | 514.43 |

| Referencia: MH-CC-06 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 32x1.48 32x1.31 |  | 47.36 42.05 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x6.38 6x10.07 | 38.28 60.42 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 32x1.48 32x1.31 |  | 47.36 42.05 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x6.38 6x10.07 | 38.28 60.42 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 23x1.32 23x1.17 |  | 30.36 26.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 23x1.02 23x0.91 |  | 23.46 20.83 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 148.54 131.88 | 86.64 136.74 | 271.58 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 163.39 145.06 | 95.30 150.42 | 298.74 |

| Referencia: MF-CC-03a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 37x0.58 37x0.51 |  | 21.46 19.05 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x7.38 2x11.65 | 14.76 23.30 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 37x0.58 37x0.51 |  | 21.46 19.05 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x7.38 2x11.65 | 14.76 23.30 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 42.92 38.10 | 39.68 62.64 | 103.70 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 47.21 41.91 | 43.65 68.90 | 114.07 |

| Referencia: MF-CC-03b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 19x0.58 19x0.51 |  | 11.02 9.78 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x3.73 2x5.89 | 7.46 11.77 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 19x0.58 19x0.51 |  | 11.02 9.78 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x3.73 2x5.89 | 7.46 11.77 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 22.04 19.56 | 25.08 39.58 | 62.10 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 24.24 21.51 | 27.59 43.54 | 68.31 |

| Referencia: MF-CC-03c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 32x0.58 32x0.51 |  | 18.56 16.48 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x6.38 2x10.07 | 12.76 20.14 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 32x0.58 32x0.51 |  | 18.56 16.48 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x6.38 2x10.07 | 12.76 20.14 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 37.12 32.96 | 35.68 56.32 | 92.24 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 40.83 36.25 | 39.25 61.95 | 101.46 |

| Referencia: MF-CC-01a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 24x0.78 24x0.69 |  | 18.72 16.62 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x5.86 2x5.20 |  | 11.72 10.41 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 31x0.97 31x0.60 |  |  | 30.07 18.54 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 31x0.97 31x0.60 |  |  | 30.07 18.54 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 60.14 37.08 | 30.44 27.03 | 5.08 8.02 | 73.61 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 66.15 40.79 | 33.48 29.73 | 5.59 8.82 | 80.97 |

| Referencia: MF-CC-01b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 26x0.78 26x0.69 |  | 20.28 18.01 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x6.38 2x5.66 |  | 12.76 11.33 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 33x0.97 33x0.60 |  |  | 32.01 19.74 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 33x0.97 33x0.60 |  |  | 32.01 19.74 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 64.02 39.48 | 33.04 29.34 | 5.08 8.02 | 78.32 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 70.42 43.43 | 36.34 32.27 | 5.59 8.82 | 86.15 |

| Referencia: MF-CC-02a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 24x0.78 24x0.69 |  | 18.72 16.62 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x5.86 2x5.20 |  | 11.72 10.41 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 31x0.97 31x0.60 |  |  | 30.07 18.54 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 31x0.97 31x0.60 |  |  | 30.07 18.54 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 60.14 37.08 | 30.44 27.03 | 5.08 8.02 | 73.61 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 66.15 40.79 | 33.48 29.73 | 5.59 8.82 | 80.97 |

| Referencia: MF-CC-02b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 26x0.78 26x0.69 |  | 20.28 18.01 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x6.38 2x5.66 |  | 12.76 11.33 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 33x0.97 33x0.60 |  |  | 32.01 19.74 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 33x0.97 33x0.60 |  |  | 32.01 19.74 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 64.02 39.48 | 33.04 29.34 | 5.08 8.02 | 78.32 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 70.42 43.43 | 36.34 32.27 | 5.59 8.82 | 86.15 |

| Referencia: MH-CB-03 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 174x1.48 174x1.31 |  | 257.52 228.64 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x34.71 6x54.78 | 208.26 328.70 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 174x1.48 174x1.31 |  | 257.52 228.64 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x34.71 6x54.78 | 208.26 328.70 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 117x1.32 117x1.17 |  | 154.44 137.12 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 117x1.02 117x0.91 |  | 119.34 105.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 22.50 8.88 | 788.82 700.35 | 444.20 701.06 | 1410.29 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 24.75 9.77 | 867.70 770.38 | 488.62 771.17 | 1551.32 |

| Referencia: MH-CA-03a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 102x1.48 102x1.31 |  | 150.96 134.03 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x20.27 6x31.99 | 121.62 191.96 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 102x1.48 102x1.31 |  | 150.96 134.03 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x20.27 6x31.99 | 121.62 191.96 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 69x1.32 69x1.17 |  | 91.08 80.86 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 69x1.02 69x0.91 |  | 70.38 62.49 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 15.00 5.92 | 463.38 411.41 | 261.48 412.69 | 830.02 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 16.50 6.51 | 509.72 452.55 | 287.63 453.96 | 913.02 |

| Referencia: MH-CA-04 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 86x1.48 86x1.31 |  | 127.28 113.00 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x17.11 6x27.01 | 102.66 162.03 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 86x1.48 86x1.31 |  | 127.28 113.00 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x17.11 6x27.01 | 102.66 162.03 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 58x1.02 58x0.91 |  | 59.16 52.52 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 58x1.32 58x1.17 |  | 76.56 67.97 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 390.28 346.49 | 215.40 339.96 | 689.41 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 429.31 381.14 | 236.94 373.95 | 758.35 |

| Referencia: MH-CA-01 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 275x1.48 275x1.31 |  | 407.00 361.35 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x54.91 6x86.67 | 329.46 519.99 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 275x1.48 275x1.31 |  | 407.00 361.35 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x54.91 6x86.67 | 329.46 519.99 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 184x1.02 184x0.91 |  | 187.68 166.63 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 184x1.32 184x1.17 |  | 242.88 215.64 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 41.25 16.28 | 1244.56 1104.97 | 711.80 1123.39 | 2244.64 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 45.38 17.91 | 1369.02 1215.47 | 782.98 1235.72 | 2469.10 |

| Referencia: MH-CB-01 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 174x1.48 174x1.31 |  | 257.52 228.64 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x34.71 6x54.78 | 208.26 328.70 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 174x1.48 174x1.31 |  | 257.52 228.64 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x34.71 6x54.78 | 208.26 328.70 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 117x1.02 117x0.91 |  | 119.34 105.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 117x1.32 117x1.17 |  | 154.44 137.12 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 22.50 8.88 | 788.82 700.35 | 445.48 703.08 | 1412.31 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 24.75 9.77 | 867.70 770.38 | 490.03 773.39 | 1553.54 |

| Referencia: MH-CB-02 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 86x1.08 86x0.96 |  | 92.88 82.46 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x17.11 4x27.01 | 68.44 108.02 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 86x1.08 86x0.96 |  | 92.88 82.46 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x17.11 4x27.01 | 68.44 108.02 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 87x0.97 87x0.60 |  |  | 84.39 52.03 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 87x0.97 87x0.60 |  |  | 84.39 52.03 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 15.00 5.92 | 168.78 104.06 | 185.76 164.92 | 156.40 246.83 | 521.73 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 16.50 6.51 | 185.66 114.47 | 204.34 181.41 | 172.04 271.51 | 573.90 |

| Referencia: MH-CA-02 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 86x1.08 86x0.96 |  | 92.88 82.46 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x17.11 4x27.01 | 68.44 108.02 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 86x1.08 86x0.96 |  | 92.88 82.46 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x17.11 4x27.01 | 68.44 108.02 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 87x0.97 87x0.60 |  |  | 84.39 52.03 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 87x0.97 87x0.60 |  |  | 84.39 52.03 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 15.00 5.92 | 168.78 104.06 | 185.76 164.92 | 156.40 246.83 | 521.73 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 16.50 6.51 | 185.66 114.47 | 204.34 181.41 | 172.04 271.51 | 573.90 |

| Referencia: MF-CB-05a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 37x0.58 37x0.51 |  | 21.46 19.05 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x7.38 2x11.65 | 14.76 23.30 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 37x0.58 37x0.51 |  | 21.46 19.05 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x7.38 2x11.65 | 14.76 23.30 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 42.92 38.10 | 39.68 62.64 | 103.70 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 47.21 41.91 | 43.65 68.90 | 114.07 |

| Referencia: MF-CB-05b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 19x0.58 19x0.51 |  | 11.02 9.78 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x3.73 2x5.89 | 7.46 11.77 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 19x0.58 19x0.51 |  | 11.02 9.78 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x3.73 2x5.89 | 7.46 11.77 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 22.04 19.56 | 25.08 39.58 | 62.10 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 24.24 21.51 | 27.59 43.54 | 68.31 |

| Referencia: MF-CB-05c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 32x0.58 32x0.51 |  | 18.56 16.48 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x6.38 2x10.07 | 12.76 20.14 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 32x0.58 32x0.51 |  | 18.56 16.48 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x6.38 2x10.07 | 12.76 20.14 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 37.12 32.96 | 35.68 56.32 | 92.24 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 40.83 36.25 | 39.25 61.95 | 101.46 |

| Referencia: MF-B-01b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 13x0.58 13x0.51 |  | 7.54 6.69 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.60 2x4.10 | 5.20 8.21 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 13x0.58 13x0.51 |  | 7.54 6.69 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.60 2x4.10 | 5.20 8.21 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 15.08 13.38 | 19.28 30.44 | 45.84 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 16.59 14.72 | 21.21 33.48 | 50.42 |

| Referencia: MF-B-01c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.58 24x0.51 |  | 13.92 12.36 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x7.42 | 9.40 14.84 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.58 24x0.51 |  | 13.92 12.36 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x7.42 | 9.40 14.84 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 27.84 24.72 | 27.68 43.70 | 70.44 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 30.62 27.19 | 30.45 48.07 | 77.48 |

| Referencia: MH-B-01 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 203x1.08 203x0.96 |  | 219.24 194.65 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x40.56 4x64.02 | 162.24 256.07 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 203x1.08 203x0.96 |  | 219.24 194.65 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x40.56 4x64.02 | 162.24 256.07 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.05 3x0.41 |  |  | 3.15 1.24 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 137x1.32 137x1.17 |  | 180.84 160.56 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 137x1.02 137x0.91 |  | 139.74 124.07 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x1.00 4x0.89 |  | 4.00 3.55 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.15 1.24 | 763.06 677.48 | 324.48 512.14 | 1190.86 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 3.47 1.36 | 839.37 745.23 | 356.93 563.36 | 1309.95 |

| Referencia: MH-B-02 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 203x1.08 203x0.96 |  | 219.24 194.65 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x40.56 4x64.02 | 162.24 256.07 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 203x1.08 203x0.96 |  | 219.24 194.65 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x40.56 4x64.02 | 162.24 256.07 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.05 3x0.41 |  |  | 3.15 1.24 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 137x1.02 137x0.91 |  | 139.74 124.07 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 137x1.02 137x0.91 |  | 139.74 124.07 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x1.00 4x0.89 |  | 4.00 3.55 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.15 1.24 | 721.96 640.99 | 324.48 512.14 | 1154.37 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 3.47 1.36 | 794.16 705.09 | 356.93 563.36 | 1269.81 |

| Referencia: MF-B-01d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.58 24x0.51 |  | 13.92 12.36 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x7.42 | 9.40 14.84 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.58 24x0.51 |  | 13.92 12.36 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x7.42 | 9.40 14.84 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 27.84 24.72 | 27.68 43.70 | 70.44 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 30.62 27.19 | 30.45 48.07 | 77.48 |

| Referencia: MF-B-01e |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.58 24x0.51 |  | 13.92 12.36 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x7.42 | 9.40 14.84 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.58 24x0.51 |  | 13.92 12.36 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x7.42 | 9.40 14.84 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 27.84 24.72 | 27.68 43.70 | 70.44 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 30.62 27.19 | 30.45 48.07 | 77.48 |

| Referencia: MF-B-01f |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.58 24x0.51 |  | 13.92 12.36 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x7.42 | 9.40 14.84 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.58 24x0.51 |  | 13.92 12.36 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x7.42 | 9.40 14.84 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 27.84 24.72 | 27.68 43.70 | 70.44 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 30.62 27.19 | 30.45 48.07 | 77.48 |

| Referencia: MF-B-01g |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.58 24x0.51 |  | 13.92 12.36 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x7.42 | 9.40 14.84 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.58 24x0.51 |  | 13.92 12.36 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x7.42 | 9.40 14.84 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 27.84 24.72 | 27.68 43.70 | 70.44 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 30.62 27.19 | 30.45 48.07 | 77.48 |

| Referencia: MF-B-01h |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 15x0.58 15x0.51 |  | 8.70 7.72 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.83 2x4.47 | 5.66 8.93 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 15x0.58 15x0.51 |  | 8.70 7.72 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.83 2x4.47 | 5.66 8.93 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 17.40 15.44 | 20.20 31.88 | 49.34 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 19.14 16.99 | 22.22 35.06 | 54.27 |

| Referencia: MF-B-01i |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 11x0.58 11x0.51 |  | 6.38 5.66 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.03 2x3.20 | 4.06 6.41 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 11x0.58 11x0.51 |  | 6.38 5.66 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.03 2x3.20 | 4.06 6.41 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.05 3x0.41 |  |  | 3.15 1.24 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x1.02 4x0.91 |  | 4.08 3.62 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.70 2.25 | 16.84 14.94 | 12.56 19.83 | 37.02 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 6.27 2.48 | 18.52 16.43 | 13.82 21.81 | 40.72 |

| Referencia: MF-B-03a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x0.58 12x0.51 |  | 6.96 6.18 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.27 2x3.58 | 4.54 7.17 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x0.58 12x0.51 |  | 6.96 6.18 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.27 2x3.58 | 4.54 7.17 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 2.55 1.01 | 13.92 12.36 | 13.52 21.35 | 34.72 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 2.81 1.11 | 15.31 13.60 | 14.87 23.48 | 38.19 |

| Referencia: MF-B-03b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 117x0.58 117x0.51 |  | 67.86 60.25 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x23.35 2x36.85 | 46.70 73.71 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 117x0.58 117x0.51 |  | 67.86 60.25 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x23.35 2x36.85 | 46.70 73.71 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 135.72 120.50 | 102.28 161.44 | 283.96 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 149.29 132.55 | 112.51 177.59 | 312.36 |

| Referencia: MF-B-03c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 20x0.58 20x0.51 |  | 11.60 10.30 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x3.92 2x6.19 | 7.84 12.37 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 20x0.58 20x0.51 |  | 11.60 10.30 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x3.92 2x6.19 | 7.84 12.37 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 23.20 20.60 | 24.56 38.76 | 61.38 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 25.52 22.66 | 27.02 42.64 | 67.52 |

| Referencia: MF-B-03d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 17x0.58 17x0.51 |  | 9.86 8.75 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x3.28 2x5.18 | 6.56 10.35 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 17x0.58 17x0.51 |  | 9.86 8.75 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x3.28 2x5.18 | 6.56 10.35 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 2.55 1.01 | 19.72 17.50 | 17.56 27.71 | 46.22 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 2.81 1.11 | 21.69 19.25 | 19.32 30.48 | 50.84 |

| Referencia: MH-CA-03b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 175x1.08 175x0.96 |  | 189.00 167.80 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x34.83 4x54.97 | 139.32 219.89 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 175x1.08 175x0.96 |  | 189.00 167.80 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x34.83 4x54.97 | 139.32 219.89 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 176x0.97 176x0.60 |  |  | 170.72 105.26 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 176x0.97 176x0.60 |  |  | 170.72 105.26 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.10 4x1.74 | 4.40 6.94 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 22.50 8.88 | 341.44 210.52 | 378.00 335.60 | 307.60 485.46 | 1040.46 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 24.75 9.77 | 375.58 231.57 | 415.80 369.16 | 338.36 534.01 | 1144.51 |

| Referencia: MH-A-07 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 163x1.13 163x1.00 |  | 184.19 163.53 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 5x32.55 5x51.37 | 162.75 256.87 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 163x1.13 163x1.00 |  | 184.19 163.53 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 5x32.55 5x51.37 | 162.75 256.87 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 164x0.97 164x0.60 |  |  | 159.08 98.08 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 164x0.97 164x0.60 |  |  | 159.08 98.08 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 30.00 11.84 | 318.16 196.16 | 368.38 327.06 | 365.82 577.34 | 1112.40 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 33.00 13.02 | 349.98 215.78 | 405.22 359.77 | 402.40 635.07 | 1223.64 |

| Referencia: MH-A-01 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 108x1.08 108x0.96 |  | 116.64 103.56 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x21.59 4x34.08 | 86.36 136.30 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 108x1.08 108x0.96 |  | 116.64 103.56 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x21.59 4x34.08 | 86.36 136.30 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 73x1.32 73x1.17 |  | 96.36 85.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 73x1.02 73x0.91 |  | 74.46 66.11 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 18.75 7.40 | 404.10 358.78 | 197.92 312.35 | 678.53 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 20.63 8.14 | 444.51 394.66 | 217.71 343.58 | 746.38 |

| Referencia: MH-A-02 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 163x1.08 163x0.96 |  | 176.04 156.29 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x32.55 4x51.37 | 130.20 205.50 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 163x1.08 163x0.96 |  | 176.04 156.29 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x32.55 4x51.37 | 130.20 205.50 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 110x1.32 110x1.17 |  | 145.20 128.91 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 110x1.02 110x0.91 |  | 112.20 99.62 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 30.00 11.84 | 609.48 541.11 | 300.72 474.60 | 1027.55 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 33.00 13.02 | 670.43 595.23 | 330.79 522.06 | 1130.31 |

| Referencia: MH-A-03 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 108x1.08 108x0.96 |  | 116.64 103.56 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x21.59 4x34.08 | 86.36 136.30 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 108x1.08 108x0.96 |  | 116.64 103.56 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x21.59 4x34.08 | 86.36 136.30 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 73x1.02 73x0.91 |  | 74.46 66.11 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 73x1.32 73x1.17 |  | 96.36 85.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.26 4x1.99 | 5.04 7.95 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 18.75 7.40 | 404.10 358.78 | 197.92 312.35 | 678.53 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 20.63 8.14 | 444.51 394.66 | 217.71 343.58 | 746.38 |

| Referencia: MF-B-02a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 10x0.88 10x0.78 |  | 8.80 7.81 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x2.27 3x2.02 |  | 6.81 6.05 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 13x0.97 13x0.60 |  |  | 12.61 7.77 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 13x0.97 13x0.60 |  |  | 12.61 7.77 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 2.55 1.01 | 25.22 15.54 | 15.61 13.86 | 4.44 7.01 | 37.42 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 2.81 1.11 | 27.74 17.10 | 17.17 15.24 | 4.88 7.71 | 41.16 |

| Referencia: MF-B-02c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.78 19x0.69 |  | 14.82 13.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x4.17 |  | 9.40 8.35 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 24.22 21.51 | 8.88 14.02 | 67.45 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 26.64 23.66 | 9.77 15.43 | 74.20 |

| Referencia: MF-B-02d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.78 19x0.69 |  | 14.82 13.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x4.17 |  | 9.40 8.35 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 24.22 21.51 | 8.88 14.02 | 67.45 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 26.64 23.66 | 9.77 15.43 | 74.20 |

| Referencia: MF-B-02e |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.78 19x0.69 |  | 14.82 13.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x4.17 |  | 9.40 8.35 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 24.22 21.51 | 8.88 14.02 | 67.45 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 26.64 23.66 | 9.77 15.43 | 74.20 |

| Referencia: MF-B-02f |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.78 19x0.69 |  | 14.82 13.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x4.17 |  | 9.40 8.35 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 24.22 21.51 | 8.88 14.02 | 67.45 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 26.64 23.66 | 9.77 15.43 | 74.20 |

| Referencia: MF-B-02g |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.78 19x0.69 |  | 14.82 13.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.70 2x4.17 |  | 9.40 8.35 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 24.22 21.51 | 8.88 14.02 | 67.45 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 26.64 23.66 | 9.77 15.43 | 74.20 |

| Referencia: MF-B-02h |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 12x0.78 12x0.69 |  | 9.36 8.31 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.83 2x2.51 |  | 5.66 5.03 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 16x0.97 16x0.60 |  |  | 15.52 9.57 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 16x0.97 16x0.60 |  |  | 15.52 9.57 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 31.04 19.14 | 15.02 13.34 | 8.88 14.02 | 48.52 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 34.14 21.06 | 16.52 14.67 | 9.77 15.42 | 53.37 |

| Referencia: MF-B-06g |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 24x0.78 24x0.69 |  | 18.72 16.62 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x5.99 2x5.32 |  | 11.98 10.64 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 31x0.97 31x0.60 |  |  | 30.07 18.54 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 31x0.97 31x0.60 |  |  | 30.07 18.54 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 60.14 37.08 | 30.70 27.26 | 8.88 14.02 | 80.38 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 66.15 40.79 | 33.77 29.99 | 9.77 15.42 | 88.42 |

| Referencia: MF-B-07f |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-07g |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 27x0.78 27x0.69 |  | 21.06 18.70 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x6.65 2x5.90 |  | 13.30 11.81 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 35x0.97 35x0.60 |  |  | 33.95 20.93 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 35x0.97 35x0.60 |  |  | 33.95 20.93 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 67.90 41.86 | 34.36 30.51 | 8.88 14.02 | 88.41 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 74.69 46.05 | 37.80 33.56 | 9.77 15.42 | 97.25 |

| Referencia: MF-B-08a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 17x0.83 17x0.74 |  | 14.11 12.53 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x4.06 3x3.60 |  | 12.18 10.81 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 22x0.97 22x0.60 |  |  | 21.34 13.16 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 22x0.97 22x0.60 |  |  | 21.34 13.16 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 42.68 26.32 | 26.29 23.34 | 8.88 14.02 | 65.70 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 46.95 28.95 | 28.92 25.68 | 9.77 15.42 | 72.27 |

| Referencia: MF-B-08f |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 25x0.83 25x0.74 |  | 20.75 18.42 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x6.22 3x5.52 |  | 18.66 16.57 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 32x0.97 32x0.60 |  |  | 31.04 19.14 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 32x0.97 32x0.60 |  |  | 31.04 19.14 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 62.08 38.28 | 39.41 34.99 | 8.88 14.02 | 89.31 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 68.29 42.11 | 43.35 38.49 | 9.77 15.42 | 98.24 |

| Referencia: MF-B-08g |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.83 19x0.74 |  | 15.77 14.00 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x4.54 3x4.03 |  | 13.62 12.09 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.97 24x0.60 |  |  | 23.28 14.35 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.97 24x0.60 |  |  | 23.28 14.35 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 46.56 28.70 | 29.39 26.09 | 8.88 14.02 | 70.83 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 51.22 31.57 | 32.33 28.70 | 9.77 15.42 | 77.91 |

| Referencia: MF-B-09e |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 26x0.83 26x0.74 |  | 21.58 19.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x6.29 3x5.58 |  | 18.87 16.75 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 33x0.97 33x0.60 |  |  | 32.01 19.74 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 33x0.97 33x0.60 |  |  | 32.01 19.74 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 64.02 39.48 | 40.45 35.91 | 8.88 14.02 | 91.43 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 70.42 43.43 | 44.50 39.50 | 9.77 15.42 | 100.57 |

| Referencia: MF-B-09f |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.83 19x0.74 |  | 15.77 14.00 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x4.54 3x4.03 |  | 13.62 12.09 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.97 24x0.60 |  |  | 23.28 14.35 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 24x0.97 24x0.60 |  |  | 23.28 14.35 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 46.56 28.70 | 29.39 26.09 | 8.88 14.02 | 70.83 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 51.22 31.57 | 32.33 28.70 | 9.77 15.42 | 77.91 |

| Referencia: MF-B-05f |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-05g |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-04f |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-04g |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-02b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 11x0.78 11x0.69 |  | 8.58 7.62 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.60 2x2.31 |  | 5.20 4.62 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 14x0.97 14x0.60 |  |  | 13.58 8.37 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 14x0.97 14x0.60 |  |  | 13.58 8.37 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 27.16 16.74 | 13.78 12.24 | 8.88 14.02 | 45.02 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 29.88 18.42 | 15.16 13.46 | 9.77 15.42 | 49.52 |

| Referencia: MF-B-02i |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 9x0.88 9x0.78 |  | 7.92 7.03 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x2.05 3x1.82 |  | 6.15 5.46 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x0.97 12x0.60 |  |  | 11.64 7.18 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x0.97 12x0.60 |  |  | 11.64 7.18 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 2.55 1.01 | 23.28 14.36 | 14.07 12.49 | 4.44 7.01 | 34.87 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 2.81 1.11 | 25.61 15.80 | 15.48 13.74 | 4.88 7.71 | 38.36 |

| Referencia: MF-B-04h |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 13x0.78 13x0.69 |  | 10.14 9.00 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x3.24 2x2.88 |  | 6.48 5.75 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 18x0.97 18x0.60 |  |  | 17.46 10.76 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 18x0.97 18x0.60 |  |  | 17.46 10.76 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 34.92 21.52 | 16.62 14.75 | 8.88 14.02 | 52.31 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 38.41 23.67 | 18.28 16.23 | 9.77 15.42 | 57.54 |

| Referencia: MF-B-05h |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 23x0.78 23x0.69 |  | 17.94 15.93 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x5.69 2x5.05 |  | 11.38 10.10 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 30x0.97 30x0.60 |  |  | 29.10 17.94 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 30x0.97 30x0.60 |  |  | 29.10 17.94 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 2.55 1.01 | 58.20 35.88 | 29.32 26.03 | 4.44 7.01 | 69.93 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 2.81 1.11 | 64.02 39.47 | 32.25 28.63 | 4.88 7.71 | 76.92 |

| Referencia: MF-B-06h |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 13x0.88 13x0.78 |  | 11.44 10.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x3.01 3x2.67 |  | 9.03 8.02 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 16x0.97 16x0.60 |  |  | 15.52 9.57 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 16x0.97 16x0.60 |  |  | 15.52 9.57 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 31.04 19.14 | 20.47 18.18 | 8.88 14.02 | 53.36 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 34.14 21.06 | 22.52 19.99 | 9.77 15.43 | 58.70 |

| Referencia: MF-B-07h |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.78 19x0.69 |  | 14.82 13.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.76 2x4.23 |  | 9.52 8.45 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 2.55 1.01 | 48.50 29.90 | 24.34 21.61 | 4.44 7.01 | 59.53 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 2.81 1.11 | 53.35 32.89 | 26.77 23.77 | 4.88 7.71 | 65.48 |

| Referencia: MF-B-08h |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.76 2x4.23 |  | 9.52 8.45 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 2.55 1.01 | 48.50 29.90 | 25.12 22.30 | 4.44 7.01 | 60.22 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 2.81 1.11 | 53.35 32.89 | 27.63 24.53 | 4.88 7.71 | 66.24 |

| Referencia: MF-B-09g |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.76 2x4.23 |  | 9.52 8.45 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 25.12 22.30 | 8.88 14.02 | 68.24 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 27.63 24.53 | 9.77 15.42 | 75.06 |

| Referencia: MF-B-06c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-06d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.78 19x0.69 |  | 14.82 13.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.64 2x4.12 |  | 9.28 8.24 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 24.10 21.40 | 8.88 14.02 | 67.34 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 26.51 23.54 | 9.77 15.42 | 74.07 |

| Referencia: MF-B-06e |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 22x0.78 22x0.69 |  | 17.16 15.24 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x5.34 2x4.74 |  | 10.68 9.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 28x0.97 28x0.60 |  |  | 27.16 16.75 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 28x0.97 28x0.60 |  |  | 27.16 16.75 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 54.32 33.50 | 27.84 24.72 | 8.88 14.02 | 74.26 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 59.75 36.85 | 30.62 27.19 | 9.77 15.43 | 81.69 |

| Referencia: MF-B-06f |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.78 19x0.69 |  | 14.82 13.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.64 2x4.12 |  | 9.28 8.24 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 24.10 21.40 | 8.88 14.02 | 67.34 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 26.51 23.54 | 9.77 15.42 | 74.07 |

| Referencia: MF-B-04c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-04d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.78 19x0.69 |  | 14.82 13.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.64 2x4.12 |  | 9.28 8.24 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 24.10 21.40 | 8.88 14.02 | 67.34 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 26.51 23.54 | 9.77 15.42 | 74.07 |

| Referencia: MF-B-04e |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-05c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-05d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-05e |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.78 19x0.69 |  | 14.82 13.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.64 2x4.12 |  | 9.28 8.24 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 24.10 21.40 | 8.88 14.02 | 67.34 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 26.51 23.54 | 9.77 15.42 | 74.07 |

| Referencia: MF-B-07c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-07d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-07e |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.78 19x0.69 |  | 14.82 13.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.64 2x4.12 |  | 9.28 8.24 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 24.10 21.40 | 8.88 14.02 | 67.34 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 26.51 23.54 | 9.77 15.42 | 74.07 |

| Referencia: MF-B-08b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 17x0.83 17x0.74 |  | 14.11 12.53 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x4.08 3x3.62 |  | 12.24 10.87 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 22x0.97 22x0.60 |  |  | 21.34 13.16 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 22x0.97 22x0.60 |  |  | 21.34 13.16 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 42.68 26.32 | 26.35 23.40 | 8.88 14.02 | 65.76 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 46.95 28.95 | 28.99 25.74 | 9.77 15.43 | 72.34 |

| Referencia: MF-B-08c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 11x0.83 11x0.74 |  | 9.13 8.11 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x2.54 3x2.26 |  | 7.62 6.77 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 14x0.97 14x0.60 |  |  | 13.58 8.37 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 14x0.97 14x0.60 |  |  | 13.58 8.37 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 27.16 16.74 | 16.75 14.88 | 8.88 14.02 | 47.66 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 29.88 18.42 | 18.43 16.36 | 9.77 15.43 | 52.43 |

| Referencia: MF-B-08d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 21x0.83 21x0.74 |  | 17.43 15.47 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x5.16 3x4.58 |  | 15.48 13.74 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 27x0.97 27x0.60 |  |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 27x0.97 27x0.60 |  |  | 26.19 16.15 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 52.38 32.30 | 32.91 29.21 | 8.88 14.02 | 77.55 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 57.62 35.53 | 36.20 32.13 | 9.77 15.43 | 85.31 |

| Referencia: MF-B-08e |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.83 19x0.74 |  | 15.77 14.00 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x4.75 3x4.22 |  | 14.25 12.65 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 30.02 26.65 | 8.88 14.02 | 72.59 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 33.02 29.32 | 9.77 15.42 | 79.85 |

| Referencia: MF-B-09c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 21x0.83 21x0.74 |  | 17.43 15.47 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x5.09 3x4.52 |  | 15.27 13.56 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 27x0.97 27x0.60 |  |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 27x0.97 27x0.60 |  |  | 26.19 16.15 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 52.38 32.30 | 32.70 29.03 | 8.88 14.02 | 77.37 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 57.62 35.53 | 35.97 31.94 | 9.77 15.42 | 85.11 |

| Referencia: MF-B-09d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 19x0.83 19x0.74 |  | 15.77 14.00 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x4.75 3x4.22 |  | 14.25 12.65 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 25x0.97 25x0.60 |  |  | 24.25 14.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 48.50 29.90 | 30.02 26.65 | 8.88 14.02 | 72.59 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 53.35 32.89 | 33.02 29.32 | 9.77 15.42 | 79.85 |

| Referencia: MF-B-09b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 11x0.83 11x0.74 |  | 9.13 8.11 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x2.54 3x2.26 |  | 7.62 6.77 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 14x0.97 14x0.60 |  |  | 13.58 8.37 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 14x0.97 14x0.60 |  |  | 13.58 8.37 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 27.16 16.74 | 16.75 14.88 | 8.88 14.02 | 47.66 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 29.88 18.42 | 18.43 16.36 | 9.77 15.43 | 52.43 |

| Referencia: MF-B-07b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 16x0.78 16x0.69 |  | 12.48 11.08 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x3.99 2x3.54 |  | 7.98 7.08 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.97 21x0.60 |  |  | 20.37 12.56 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.97 21x0.60 |  |  | 20.37 12.56 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 40.74 25.12 | 20.46 18.16 | 8.88 14.02 | 59.32 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 44.81 27.63 | 22.51 19.98 | 9.77 15.42 | 65.25 |

| Referencia: MF-B-06b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 24x0.78 24x0.69 |  | 18.72 16.62 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x5.99 2x5.32 |  | 11.98 10.64 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 31x0.97 31x0.60 |  |  | 30.07 18.54 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 31x0.97 31x0.60 |  |  | 30.07 18.54 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 60.14 37.08 | 30.70 27.26 | 8.88 14.02 | 80.38 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 66.15 40.79 | 33.77 29.99 | 9.77 15.42 | 88.42 |

| Referencia: MF-B-05a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x0.78 4x0.69 |  | 3.12 2.77 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x0.86 2x0.76 |  | 1.72 1.53 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 6x0.97 6x0.60 |  |  | 5.82 3.59 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 6x0.97 6x0.60 |  |  | 5.82 3.59 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 2.55 1.01 | 11.64 7.18 | 4.84 4.30 | 4.44 7.01 | 19.50 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 2.81 1.11 | 12.80 7.90 | 5.32 4.73 | 4.88 7.71 | 21.45 |

| Referencia: MF-B-05b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 20x0.78 20x0.69 |  | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.99 2x4.43 |  | 9.98 8.86 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 26x0.97 26x0.60 |  |  | 25.22 15.55 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 50.44 31.10 | 25.58 22.71 | 8.88 14.02 | 69.85 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 55.48 34.21 | 28.14 24.98 | 9.77 15.43 | 76.84 |

| Referencia: MF-B-04a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 10x0.78 10x0.69 |  | 7.80 6.93 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.28 2x2.02 |  | 4.56 4.05 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 13x0.97 13x0.60 |  |  | 12.61 7.77 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 13x0.97 13x0.60 |  |  | 12.61 7.77 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 25.22 15.54 | 12.36 10.98 | 8.88 14.02 | 42.56 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 27.74 17.10 | 13.60 12.07 | 9.77 15.43 | 46.82 |

| Referencia: MF-B-04b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 24x0.78 24x0.69 |  | 18.72 16.62 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x5.99 2x5.32 |  | 11.98 10.64 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 31x0.97 31x0.60 |  |  | 30.07 18.54 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 31x0.97 31x0.60 |  |  | 30.07 18.54 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 60.14 37.08 | 30.70 27.26 | 8.88 14.02 | 80.38 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 66.15 40.79 | 33.77 29.99 | 9.77 15.42 | 88.42 |

| Referencia: MF-B-06a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 7x0.78 7x0.69 |  | 5.46 4.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x1.53 2x1.36 |  | 3.06 2.72 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 9x0.97 9x0.60 |  |  | 8.73 5.38 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 9x0.97 9x0.60 |  |  | 8.73 5.38 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 2.55 1.01 | 17.46 10.76 | 8.52 7.57 | 4.44 7.01 | 26.35 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 2.81 1.11 | 19.21 11.84 | 9.37 8.32 | 4.88 7.72 | 28.99 |

| Referencia: MF-B-07a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 5x0.78 5x0.69 |  | 3.90 3.46 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x1.13 2x1.00 |  | 2.26 2.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 7x0.97 7x0.60 |  |  | 6.79 4.19 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 7x0.97 7x0.60 |  |  | 6.79 4.19 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 2.55 1.01 | 13.58 8.38 | 6.16 5.47 | 4.44 7.01 | 21.87 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 2.81 1.11 | 14.94 9.22 | 6.78 6.02 | 4.88 7.71 | 24.06 |

| Referencia: MF-B-09a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 33x0.83 33x0.74 |  | 27.39 24.32 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x8.07 3x7.16 |  | 24.21 21.49 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 42x0.97 42x0.60 |  |  | 40.74 25.12 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 42x0.97 42x0.60 |  |  | 40.74 25.12 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 2.55 1.01 | 81.48 50.24 | 51.60 45.81 | 4.44 7.01 | 104.07 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 2.81 1.11 | 89.63 55.27 | 56.76 50.39 | 4.88 7.71 | 114.48 |

| Referencia: MF-B-10a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 16x0.78 16x0.69 |  | 12.48 11.08 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x3.92 2x3.48 |  | 7.84 6.96 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.97 21x0.60 |  |  | 20.37 12.56 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.97 21x0.60 |  |  | 20.37 12.56 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 40.74 25.12 | 20.32 18.04 | 8.88 14.02 | 59.20 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 44.81 27.63 | 22.35 19.85 | 9.77 15.42 | 65.12 |

| Referencia: MF-B-10b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x0.78 6x0.69 |  | 4.68 4.16 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x1.30 2x1.15 |  | 2.60 2.31 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 8x0.97 8x0.60 |  |  | 7.76 4.78 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 8x0.97 8x0.60 |  |  | 7.76 4.78 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 2.55 1.01 | 15.52 9.56 | 7.28 6.47 | 4.44 7.01 | 24.05 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 2.81 1.11 | 17.07 10.52 | 8.01 7.11 | 4.88 7.72 | 26.46 |

| Referencia: MF-CB-01a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 17x0.78 17x0.69 |  | 13.26 11.77 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.12 2x3.66 |  | 8.24 7.32 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 22x0.97 22x0.60 |  |  | 21.34 13.16 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 22x0.97 22x0.60 |  |  | 21.34 13.16 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 42.68 26.32 | 21.50 19.09 | 5.08 8.02 | 54.91 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 46.95 28.95 | 23.65 21.00 | 5.59 8.82 | 60.40 |

| Referencia: MF-CB-01b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 18x0.78 18x0.69 | 14.04 12.47 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x4.39 2x3.90 | 8.78 7.80 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 23x0.97 23x0.60 |  | 22.31 13.75 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 23x0.97 23x0.60 |  | 22.31 13.75 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 44.62 27.50 | 22.82 20.27 | 47.77 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 49.08 30.25 | 25.10 22.30 | 52.55 |

| Referencia: MF-CB-01c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.78 21x0.69 | 16.38 14.54 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.09 2x4.52 | 10.18 9.04 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 52.38 32.30 | 26.56 23.58 | 55.88 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 57.62 35.53 | 29.22 25.94 | 61.47 |

| Referencia: MF-CB-01d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.78 21x0.69 | 16.38 14.54 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.09 2x4.52 | 10.18 9.04 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 52.38 32.30 | 26.56 23.58 | 55.88 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 57.62 35.53 | 29.22 25.94 | 61.47 |

| Referencia: MF-CB-01e |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 26x0.78 26x0.69 |  | 20.28 18.01 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x6.38 2x5.66 |  | 12.76 11.33 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 33x0.97 33x0.60 |  |  | 32.01 19.74 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 33x0.97 33x0.60 |  |  | 32.01 19.74 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 64.02 39.48 | 33.04 29.34 | 5.08 8.02 | 78.32 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 70.42 43.43 | 36.34 32.27 | 5.59 8.82 | 86.15 |

| Referencia: MF-CA-01a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 17x0.78 17x0.69 |  | 13.26 11.77 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.19 2x3.72 |  | 8.38 7.44 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 22x0.97 22x0.60 |  |  | 21.34 13.16 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 22x0.97 22x0.60 |  |  | 21.34 13.16 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 42.68 26.32 | 21.64 19.21 | 5.08 8.02 | 55.03 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 46.95 28.95 | 23.80 21.13 | 5.59 8.82 | 60.53 |

| Referencia: MF-CA-01b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 20x0.78 20x0.69 | 15.60 13.85 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x4.86 2x4.31 | 9.72 8.63 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 26x0.97 26x0.60 |  | 25.22 15.55 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 26x0.97 26x0.60 |  | 25.22 15.55 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 50.44 31.10 | 25.32 22.48 | 53.58 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 55.48 34.21 | 27.85 24.73 | 58.94 |

| Referencia: MF-CA-01c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.78 21x0.69 | 16.38 14.54 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.09 2x4.52 | 10.18 9.04 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 52.38 32.30 | 26.56 23.58 | 55.88 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 57.62 35.53 | 29.22 25.94 | 61.47 |

| Referencia: MF-CA-01d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.78 21x0.69 | 16.38 14.54 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.09 2x4.52 | 10.18 9.04 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 52.38 32.30 | 26.56 23.58 | 55.88 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 57.62 35.53 | 29.22 25.94 | 61.47 |

| Referencia: MF-CA-01e |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 15x0.78 15x0.69 | 11.70 10.39 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.55 2x3.15 | 7.10 6.30 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 19x0.97 19x0.60 |  | 18.43 11.36 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 19x0.97 19x0.60 |  | 18.43 11.36 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 36.86 22.72 | 18.80 16.69 | 39.41 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 40.55 24.99 | 20.68 18.36 | 43.35 |

| Referencia: MF-CA-01g |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 6x0.88 6x0.78 | 5.28 4.69 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 3x1.30 3x1.15 | 3.90 3.46 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 8x0.97 8x0.60 |  | 7.76 4.78 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 8x0.97 8x0.60 |  | 7.76 4.78 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 15.52 9.56 | 9.18 8.15 | 17.71 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 17.07 10.52 | 10.10 8.96 | 19.48 |

| Referencia: MF-CA-01i |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 5x0.78 5x0.69 | 3.90 3.46 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x1.11 2x0.99 | 2.22 1.97 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 5x0.78 5x0.69 | 3.90 3.46 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x1.11 2x0.99 | 2.22 1.97 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 7x0.97 7x0.60 |  | 6.79 4.19 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 7x0.97 7x0.60 |  | 6.79 4.19 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 13.58 8.38 | 12.24 10.86 | 19.24 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 14.94 9.22 | 13.46 11.94 | 21.16 |

| Referencia: MF-CB-02a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 17x0.78 17x0.69 |  | 13.26 11.77 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x4.12 2x3.66 |  | 8.24 7.32 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 22x0.97 22x0.60 |  |  | 21.34 13.16 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 22x0.97 22x0.60 |  |  | 21.34 13.16 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 42.68 26.32 | 21.50 19.09 | 5.08 8.02 | 54.91 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 46.95 28.95 | 23.65 21.00 | 5.59 8.82 | 60.40 |

| Referencia: MF-CB-02b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 18x0.78 18x0.69 | 14.04 12.47 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x4.39 2x3.90 | 8.78 7.80 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 23x0.97 23x0.60 |  | 22.31 13.75 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 23x0.97 23x0.60 |  | 22.31 13.75 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 44.62 27.50 | 22.82 20.27 | 47.77 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 49.08 30.25 | 25.10 22.30 | 52.55 |

| Referencia: MF-CB-02c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.78 21x0.69 | 16.38 14.54 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.09 2x4.52 | 10.18 9.04 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 52.38 32.30 | 26.56 23.58 | 55.88 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 57.62 35.53 | 29.22 25.94 | 61.47 |

| Referencia: MF-CB-02d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.78 21x0.69 | 16.38 14.54 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.09 2x4.52 | 10.18 9.04 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 52.38 32.30 | 26.56 23.58 | 55.88 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 57.62 35.53 | 29.22 25.94 | 61.47 |

| Referencia: MF-CB-02e |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 26x0.78 26x0.69 |  | 20.28 18.01 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x6.38 2x5.66 |  | 12.76 11.33 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 33x0.97 33x0.60 |  |  | 32.01 19.74 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 33x0.97 33x0.60 |  |  | 32.01 19.74 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 64.02 39.48 | 33.04 29.34 | 5.08 8.02 | 78.32 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 70.42 43.43 | 36.34 32.27 | 5.59 8.82 | 86.15 |

| Referencia: MF-CA-02a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 22x0.78 22x0.69 |  | 17.16 15.24 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x5.32 2x4.72 |  | 10.64 9.45 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 28x0.97 28x0.60 |  |  | 27.16 16.75 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 28x0.97 28x0.60 |  |  | 27.16 16.75 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 54.32 33.50 | 27.80 24.69 | 5.08 8.02 | 67.69 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 59.75 36.85 | 30.58 27.16 | 5.59 8.82 | 74.46 |

| Referencia: MF-CA-02b |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 15x0.78 15x0.69 | 11.70 10.39 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.73 2x3.31 | 7.46 6.62 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 20x0.97 20x0.60 |  | 19.40 11.96 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 20x0.97 20x0.60 |  | 19.40 11.96 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 38.80 23.92 | 19.16 17.01 | 40.93 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 42.68 26.31 | 21.08 18.71 | 45.02 |

| Referencia: MF-CA-02c |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.78 21x0.69 | 16.38 14.54 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.09 2x4.52 | 10.18 9.04 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 52.38 32.30 | 26.56 23.58 | 55.88 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 57.62 35.53 | 29.22 25.94 | 61.47 |

| Referencia: MF-CA-02d |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.78 21x0.69 | 16.38 14.54 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.09 2x4.52 | 10.18 9.04 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 52.38 32.30 | 26.56 23.58 | 55.88 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 57.62 35.53 | 29.22 25.94 | 61.47 |

| Referencia: MF-CA-02e |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 22x0.78 22x0.69 | 17.16 15.24 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.32 2x4.72 | 10.64 9.45 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 28x0.97 28x0.60 |  | 27.16 16.75 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 28x0.97 28x0.60 |  | 27.16 16.75 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 54.32 33.50 | 27.80 24.69 | 58.19 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 59.75 36.85 | 30.58 27.16 | 64.01 |

| Referencia: MF-CA-02f |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 13x0.78 13x0.69 | 10.14 9.00 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.10 2x2.75 | 6.20 5.50 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 17x0.97 17x0.60 |  | 16.49 10.17 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 17x0.97 17x0.60 |  | 16.49 10.17 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 32.98 20.34 | 16.34 14.50 | 34.84 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 36.28 22.37 | 17.97 15.95 | 38.32 |

| Referencia: MF-CA-02g |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 21x0.78 21x0.69 | 16.38 14.54 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.09 2x4.52 | 10.18 9.04 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 27x0.97 27x0.60 |  | 26.19 16.15 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 52.38 32.30 | 26.56 23.58 | 55.88 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 57.62 35.53 | 29.22 25.94 | 61.47 |

| Referencia: MF-CA-02h |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 22x0.88 22x0.78 |  | 19.36 17.19 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 3x5.30 3x4.71 |  | 15.90 14.12 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 28x0.97 28x0.60 |  |  | 27.16 16.75 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 28x0.97 28x0.60 |  |  | 27.16 16.75 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 54.32 33.50 | 35.26 31.31 | 5.08 8.02 | 74.31 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 59.75 36.85 | 38.79 34.44 | 5.59 8.82 | 81.74 |

| Referencia: MF-CB-04 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 30x0.78 30x0.69 |  | 23.40 20.78 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x7.33 2x6.51 |  | 14.66 13.02 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 38x0.97 38x0.60 |  |  | 36.86 22.73 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 38x0.97 38x0.60 |  |  | 36.86 22.73 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 73.72 45.46 | 38.06 33.80 | 4.44 7.01 | 87.75 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 81.09 50.00 | 41.87 37.18 | 4.88 7.72 | 96.53 |

| Referencia: MF-CB-03 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 16x0.78 16x0.69 | 12.48 11.08 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x4.00 2x3.55 | 8.00 7.10 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 16x0.78 16x0.69 | 12.48 11.08 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x4.00 2x3.55 | 8.00 7.10 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 21x0.97 21x0.60 |  | 20.37 12.56 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 21x0.97 21x0.60 |  | 20.37 12.56 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 40.74 25.12 | 40.96 36.36 | 61.48 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 44.81 27.63 | 45.06 40.00 | 67.63 |

| Referencia: MF-CA-04 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 30x0.78 30x0.69 |  | 23.40 20.78 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x7.33 2x6.51 |  | 14.66 13.02 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 38x0.97 38x0.60 |  |  | 36.86 22.73 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 38x0.97 38x0.60 |  |  | 36.86 22.73 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 73.72 45.46 | 38.06 33.80 | 4.44 7.01 | 87.75 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 81.09 50.00 | 41.87 37.18 | 4.88 7.72 | 96.53 |

| Referencia: MF-CA-03 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 16x0.78 16x0.69 | 12.48 11.08 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x4.00 2x3.55 | 8.00 7.10 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 16x0.78 16x0.69 | 12.48 11.08 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x4.00 2x3.55 | 8.00 7.10 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 21x0.97 21x0.60 |  | 20.37 12.56 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 21x0.97 21x0.60 |  | 20.37 12.56 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 40.74 25.12 | 40.96 36.36 | 61.48 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 44.81 27.63 | 45.06 40.00 | 67.63 |

| Referencia: MF-CA-07 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 25x0.78 25x0.69 |  | 19.50 17.31 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x6.08 2x5.40 |  | 12.16 10.80 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 32x0.97 32x0.60 |  |  | 31.04 19.14 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 32x0.97 32x0.60 |  |  | 31.04 19.14 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 62.08 38.28 | 31.66 28.11 | 4.44 7.01 | 74.88 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 68.29 42.11 | 34.83 30.92 | 4.88 7.71 | 82.37 |

| Referencia: MF-CA-05 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 30x0.78 30x0.69 |  | 23.40 20.78 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x7.33 2x6.51 |  | 14.66 13.02 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 38x0.97 38x0.60 |  |  | 36.86 22.73 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 38x0.97 38x0.60 |  |  | 36.86 22.73 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 3.75 1.48 | 73.72 45.46 | 38.06 33.80 | 4.44 7.01 | 87.75 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 4.13 1.63 | 81.09 50.00 | 41.87 37.18 | 4.88 7.72 | 96.53 |

| Referencia: MF-CA-06 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 17x0.78 17x0.69 | 13.26 11.77 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x4.07 2x3.61 | 8.14 7.23 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 22x0.97 22x0.60 |  | 21.34 13.16 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 22x0.97 22x0.60 |  | 21.34 13.16 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 42.68 26.32 | 21.40 19.00 | 45.32 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 46.95 28.95 | 23.54 20.90 | 49.85 |

| Referencia: MF-B-04i |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 21x0.78 21x0.69 |  | 16.38 14.54 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x5.12 2x4.55 |  | 10.24 9.09 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 27x0.97 27x0.60 |  |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 27x0.97 27x0.60 |  |  | 26.19 16.15 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 52.38 32.30 | 26.62 23.63 | 8.88 14.02 | 71.97 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 57.62 35.53 | 29.28 26.00 | 9.77 15.42 | 79.17 |

| Referencia: MF-B-09h |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 21x0.78 21x0.69 |  | 16.38 14.54 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x5.12 2x4.55 |  | 10.24 9.09 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 27x0.97 27x0.60 |  |  | 26.19 16.15 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 27x0.97 27x0.60 |  |  | 26.19 16.15 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.10 2.02 | 52.38 32.30 | 26.62 23.63 | 8.88 14.02 | 71.97 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 5.61 2.22 | 57.62 35.53 | 29.28 26.00 | 9.77 15.42 | 79.17 |

| Referencia: MF-CA-08a |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 11x0.78 11x0.69 | 8.58 7.62 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x2.68 2x2.38 | 5.36 4.76 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 15x0.97 15x0.60 |  | 14.55 8.97 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 15x0.97 15x0.60 |  | 14.55 8.97 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 29.10 17.94 | 13.94 12.38 | 30.32 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 32.01 19.73 | 15.33 13.62 | 33.35 |

| Referencia: MF-CA-01f |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 15x0.78 15x0.69 | 11.70 10.39 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.70 2x3.28 | 7.40 6.57 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 20x0.97 20x0.60 |  | 19.40 11.96 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 20x0.97 20x0.60 |  | 19.40 11.96 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 38.80 23.92 | 19.10 16.96 | 40.88 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 42.68 26.31 | 21.01 18.66 | 44.97 |

| Referencia: MF-CA-01h |  | B 500 S, Ys=1.15 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø10 | Ø12 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 10x0.78 10x0.69 | 7.80 6.93 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x2.38 2x2.11 | 4.76 4.23 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 13x0.97 13x0.60 |  | 12.61 7.77 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 13x0.97 13x0.60 |  | 12.61 7.77 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 25.22 15.54 | 12.56 11.16 | 26.70 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 27.74 17.09 | 13.82 12.28 | 29.37 |

| Referencia: MH-A-05 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 131x0.78 131x0.69 |  | 102.18 90.72 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x32.55 2x28.90 |  | 65.10 57.80 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 164x0.97 164x0.60 |  |  | 159.08 98.08 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 164x0.97 164x0.60 |  |  | 159.08 98.08 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 318.16 196.16 | 167.28 148.52 | 10.16 16.04 | 363.68 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 349.98 215.77 | 184.01 163.37 | 11.18 17.65 | 400.05 |

| Referencia: MH-A-06 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 131x0.78 131x0.69 |  | 102.18 90.72 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x32.55 2x28.90 |  | 65.10 57.80 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 164x0.97 164x0.60 |  |  | 159.08 98.08 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 164x0.97 164x0.60 |  |  | 159.08 98.08 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 318.16 196.16 | 167.28 148.52 | 10.16 16.04 | 363.68 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 349.98 215.77 | 184.01 163.37 | 11.18 17.65 | 400.05 |

| Referencia: MH-A-04 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 131x0.78 131x0.69 |  | 102.18 90.72 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x32.55 2x28.90 |  | 65.10 57.80 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.25 3x0.49 |  |  |  | 3.75 1.48 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) |  | 164x0.97 164x0.60 |  |  | 159.08 98.08 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) |  | 164x0.97 164x0.60 |  |  | 159.08 98.08 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  |  | 4x1.27 4x2.00 | 5.08 8.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 7.50 2.96 | 318.16 196.16 | 167.28 148.52 | 10.16 16.04 | 363.68 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 8.25 3.26 | 349.98 215.77 | 184.01 163.37 | 11.18 17.65 | 400.05 |

| Referencia: MF-B-2 |  | B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 | Ø16 |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x0.58 12x0.51 |  | 6.96 6.18 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.24 2x3.54 | 4.48 7.07 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x0.58 12x0.51 |  | 6.96 6.18 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 2x2.24 2x3.54 | 4.48 7.07 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x0.85 3x0.34 |  |  | 2.55 1.01 |
| Arranque - Estribos | Longitud (m) Peso (kg) | 3x1.05 3x0.41 |  |  | 3.15 1.24 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x1.11 4x1.75 | 4.44 7.01 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x1.02 4x0.91 |  | 4.08 3.62 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 5.70 2.25 | 18.00 15.98 | 13.40 21.15 | 39.38 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 6.27 2.48 | 19.80 17.57 | 14.74 23.27 | 43.32 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

|  | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |  |  |  |  | Hormigón (m³) |  | Encofrado (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Total | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |  |
| Referencia: MH-CC-07 | 8.14 |  | 568.84 | 573.94 | 1150.92 | 17.39 | 3.48 | 25.77 |
| Referencia: MH-CC-01 | 4.88 |  | 391.51 | 391.24 | 787.63 | 11.93 | 2.39 | 17.68 |
| Referencia: MH-CC-02 | 3.26 |  | 166.39 | 171.24 | 340.89 | 5.09 | 1.02 | 7.54 |
| Referencia: MH-CC-03 | 3.26 |  | 73.67 | 81.24 | 158.17 | 2.18 | 0.44 | 3.22 |
| Referencia: MH-CC-04 | 3.25 |  | 86.93 | 95.20 | 185.38 | 2.63 | 0.53 | 3.89 |
| Referencia: MH-CC-05 | 4.89 |  | 251.01 | 258.53 | 514.43 | 7.64 | 1.53 | 11.31 |
| Referencia: MH-CC-06 | 3.26 |  | 145.07 | 150.41 | 298.74 | 4.41 | 0.88 | 6.54 |
| Referencia: MF-CC-03a | 3.26 |  | 41.91 | 68.90 | 114.07 | 1.70 | 0.34 | 7.54 |
| Referencia: MF-CC-03b | 3.26 |  | 21.52 | 43.53 | 68.31 | 0.88 | 0.18 | 3.89 |
| Referencia: MF-CC-03c | 3.25 |  | 36.26 | 61.95 | 101.46 | 1.47 | 0.29 | 6.54 |
| Referencia: MF-CC-01a | 1.63 | 40.79 | 29.73 | 8.82 | 80.97 | 1.96 | 0.39 | 6.02 |
| Referencia: MF-CC-01b | 1.63 | 43.43 | 32.27 | 8.82 | 86.15 | 2.12 | 0.42 | 6.53 |
| Referencia: MF-CC-02a | 1.63 | 40.79 | 29.73 | 8.82 | 80.97 | 1.96 | 0.39 | 6.02 |
| Referencia: MF-CC-02b | 1.63 | 43.43 | 32.27 | 8.82 | 86.15 | 2.12 | 0.42 | 6.53 |
| Referencia: MH-CB-03 | 9.77 |  | 770.39 | 771.16 | 1551.32 | 23.54 | 4.71 | 34.87 |
| Referencia: MH-CA-03a | 6.51 |  | 452.55 | 453.96 | 913.02 | 13.79 | 2.76 | 20.43 |
| Referencia: MH-CA-04 | 3.25 |  | 381.14 | 373.96 | 758.35 | 11.66 | 2.33 | 17.27 |
| Referencia: MH-CA-01 | 17.90 |  | 1215.47 | 1235.73 | 2469.10 | 37.17 | 7.43 | 55.07 |
| Referencia: MH-CB-01 | 9.77 |  | 770.39 | 773.38 | 1553.54 | 23.54 | 4.71 | 34.87 |
| Referencia: MH-CB-02 | 6.51 | 114.46 | 181.41 | 271.52 | 573.90 | 8.20 | 1.64 | 17.27 |
| Referencia: MH-CA-02 | 6.51 | 114.46 | 181.41 | 271.52 | 573.90 | 8.20 | 1.64 | 17.27 |
| Referencia: MF-CB-05a | 3.26 |  | 41.91 | 68.90 | 114.07 | 1.70 | 0.34 | 7.54 |
| Referencia: MF-CB-05b | 3.26 |  | 21.52 | 43.53 | 68.31 | 0.88 | 0.18 | 3.89 |
| Referencia: MF-CB-05c | 3.25 |  | 36.26 | 61.95 | 101.46 | 1.47 | 0.29 | 6.54 |
| Referencia: MF-B-01b | 2.22 |  | 14.72 | 33.48 | 50.42 | 0.62 | 0.12 | 2.76 |
| Referencia: MF-B-01c | 2.22 |  | 27.19 | 48.07 | 77.48 | 1.09 | 0.22 | 4.86 |
| Referencia: MH-B-01 | 1.37 |  | 745.23 | 563.35 | 1309.95 | 19.34 | 3.87 | 40.72 |
| Referencia: MH-B-02 | 1.37 |  | 705.09 | 563.35 | 1269.81 | 19.34 | 3.87 | 40.72 |
| Referencia: MF-B-01d | 2.22 |  | 27.19 | 48.07 | 77.48 | 1.09 | 0.22 | 4.86 |
| Referencia: MF-B-01e | 2.22 |  | 27.19 | 48.07 | 77.48 | 1.09 | 0.22 | 4.86 |
| Referencia: MF-B-01f | 2.22 |  | 27.19 | 48.07 | 77.48 | 1.09 | 0.22 | 4.86 |
| Referencia: MF-B-01g | 2.22 |  | 27.19 | 48.07 | 77.48 | 1.09 | 0.22 | 4.86 |
| Referencia: MF-B-01h | 2.22 |  | 16.98 | 35.07 | 54.27 | 0.67 | 0.13 | 2.99 |
| Referencia: MF-B-01i | 2.47 |  | 16.43 | 21.82 | 40.72 | 0.49 | 0.10 | 2.18 |
| Referencia: MF-B-03a | 1.11 |  | 13.60 | 23.48 | 38.19 | 0.55 | 0.11 | 2.43 |
| Referencia: MF-B-03b | 2.23 |  | 132.55 | 177.58 | 312.36 | 5.29 | 1.06 | 23.51 |
| Referencia: MF-B-03c | 2.22 |  | 22.66 | 42.64 | 67.52 | 0.92 | 0.18 | 4.08 |
| Referencia: MF-B-03d | 1.11 |  | 19.25 | 30.48 | 50.84 | 0.77 | 0.15 | 3.44 |
| Referencia: MH-CA-03b | 9.76 | 231.58 | 369.16 | 534.01 | 1144.51 | 16.62 | 3.32 | 34.99 |
| Referencia: MH-A-07 | 13.02 | 215.78 | 359.77 | 635.07 | 1223.64 | 16.36 | 3.27 | 32.71 |
| Referencia: MH-A-01 | 8.14 |  | 394.66 | 343.58 | 746.38 | 10.33 | 2.07 | 21.75 |
| Referencia: MH-A-02 | 13.03 |  | 595.22 | 522.06 | 1130.31 | 15.54 | 3.11 | 32.71 |
| Referencia: MH-A-03 | 8.14 |  | 394.66 | 343.58 | 746.38 | 10.33 | 2.07 | 21.75 |
| Referencia: MF-B-02a | 1.11 | 17.09 | 15.25 | 7.71 | 41.16 | 0.91 | 0.18 | 2.43 |
| Referencia: MF-B-02c | 2.22 | 32.89 | 23.66 | 15.43 | 74.20 | 1.58 | 0.32 | 4.86 |
| Referencia: MF-B-02d | 2.22 | 32.89 | 23.66 | 15.43 | 74.20 | 1.58 | 0.32 | 4.86 |
| Referencia: MF-B-02e | 2.22 | 32.89 | 23.66 | 15.43 | 74.20 | 1.58 | 0.32 | 4.86 |
| Referencia: MF-B-02f | 2.22 | 32.89 | 23.66 | 15.43 | 74.20 | 1.58 | 0.32 | 4.86 |
| Referencia: MF-B-02g | 2.22 | 32.89 | 23.66 | 15.43 | 74.20 | 1.58 | 0.32 | 4.86 |
| Referencia: MF-B-02h | 2.23 | 21.05 | 14.67 | 15.42 | 53.37 | 0.97 | 0.19 | 2.99 |
| Referencia: MF-B-06g | 2.22 | 40.79 | 29.99 | 15.42 | 88.42 | 2.00 | 0.40 | 6.15 |
| Referencia: MF-B-07f | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-07g | 2.22 | 46.05 | 33.56 | 15.42 | 97.25 | 2.21 | 0.44 | 6.81 |
| Referencia: MF-B-08a | 2.23 | 28.95 | 25.67 | 15.42 | 72.27 | 1.48 | 0.30 | 4.22 |
| Referencia: MF-B-08f | 2.22 | 42.11 | 38.49 | 15.42 | 98.24 | 2.23 | 0.45 | 6.38 |
| Referencia: MF-B-08g | 2.22 | 31.57 | 28.70 | 15.42 | 77.91 | 1.65 | 0.33 | 4.70 |
| Referencia: MF-B-09e | 2.22 | 43.43 | 39.50 | 15.42 | 100.57 | 2.26 | 0.45 | 6.44 |
| Referencia: MF-B-09f | 2.22 | 31.57 | 28.70 | 15.42 | 77.91 | 1.65 | 0.33 | 4.70 |
| Referencia: MF-B-05f | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-05g | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-04f | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-04g | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-02b | 2.23 | 18.41 | 13.46 | 15.42 | 49.52 | 0.90 | 0.18 | 2.76 |
| Referencia: MF-B-02i | 1.11 | 15.80 | 13.74 | 7.71 | 38.36 | 0.83 | 0.17 | 2.21 |
| Referencia: MF-B-04h | 2.22 | 23.67 | 16.23 | 15.42 | 57.54 | 1.10 | 0.22 | 3.40 |
| Referencia: MF-B-05h | 1.11 | 39.47 | 28.63 | 7.71 | 76.92 | 1.90 | 0.38 | 5.85 |
| Referencia: MF-B-06h | 2.22 | 21.05 | 20.00 | 15.43 | 58.70 | 1.19 | 0.24 | 3.17 |
| Referencia: MF-B-07h | 1.11 | 32.89 | 23.77 | 7.71 | 65.48 | 1.60 | 0.32 | 4.92 |
| Referencia: MF-B-08h | 1.11 | 32.89 | 24.53 | 7.71 | 66.24 | 1.60 | 0.32 | 4.92 |
| Referencia: MF-B-09g | 2.22 | 32.89 | 24.53 | 15.42 | 75.06 | 1.60 | 0.32 | 4.92 |
| Referencia: MF-B-06c | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-06d | 2.22 | 32.89 | 23.54 | 15.42 | 74.07 | 1.56 | 0.31 | 4.80 |
| Referencia: MF-B-06e | 2.22 | 36.85 | 27.19 | 15.43 | 81.69 | 1.79 | 0.36 | 5.50 |
| Referencia: MF-B-06f | 2.22 | 32.89 | 23.54 | 15.42 | 74.07 | 1.56 | 0.31 | 4.80 |
| Referencia: MF-B-04c | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-04d | 2.22 | 32.89 | 23.54 | 15.42 | 74.07 | 1.56 | 0.31 | 4.80 |
| Referencia: MF-B-04e | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-05c | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-05d | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-05e | 2.22 | 32.89 | 23.54 | 15.42 | 74.07 | 1.56 | 0.31 | 4.80 |
| Referencia: MF-B-07c | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-07d | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-07e | 2.22 | 32.89 | 23.54 | 15.42 | 74.07 | 1.56 | 0.31 | 4.80 |
| Referencia: MF-B-08b | 2.22 | 28.95 | 25.74 | 15.43 | 72.34 | 1.48 | 0.30 | 4.24 |
| Referencia: MF-B-08c | 2.22 | 18.41 | 16.37 | 15.43 | 52.43 | 0.94 | 0.19 | 2.70 |
| Referencia: MF-B-08d | 2.22 | 35.53 | 32.13 | 15.43 | 85.31 | 1.86 | 0.37 | 5.32 |
| Referencia: MF-B-08e | 2.22 | 32.89 | 29.32 | 15.42 | 79.85 | 1.72 | 0.34 | 4.91 |
| Referencia: MF-B-09c | 2.23 | 35.53 | 31.93 | 15.42 | 85.11 | 1.84 | 0.37 | 5.25 |
| Referencia: MF-B-09d | 2.22 | 32.89 | 29.32 | 15.42 | 79.85 | 1.72 | 0.34 | 4.91 |
| Referencia: MF-B-09b | 2.22 | 18.41 | 16.37 | 15.43 | 52.43 | 0.94 | 0.19 | 2.70 |
| Referencia: MF-B-07b | 2.22 | 27.63 | 19.98 | 15.42 | 65.25 | 1.35 | 0.27 | 4.15 |
| Referencia: MF-B-06b | 2.22 | 40.79 | 29.99 | 15.42 | 88.42 | 2.00 | 0.40 | 6.15 |
| Referencia: MF-B-05a | 1.11 | 7.90 | 4.73 | 7.71 | 21.45 | 0.33 | 0.07 | 1.02 |
| Referencia: MF-B-05b | 2.22 | 34.21 | 24.98 | 15.43 | 76.84 | 1.67 | 0.33 | 5.15 |
| Referencia: MF-B-04a | 2.22 | 17.09 | 12.08 | 15.43 | 46.82 | 0.79 | 0.16 | 2.44 |
| Referencia: MF-B-04b | 2.22 | 40.79 | 29.99 | 15.42 | 88.42 | 2.00 | 0.40 | 6.15 |
| Referencia: MF-B-06a | 1.11 | 11.83 | 8.33 | 7.72 | 28.99 | 0.55 | 0.11 | 1.69 |
| Referencia: MF-B-07a | 1.11 | 9.22 | 6.02 | 7.71 | 24.06 | 0.42 | 0.08 | 1.29 |
| Referencia: MF-B-09a | 1.11 | 55.27 | 50.39 | 7.71 | 114.48 | 2.88 | 0.58 | 8.23 |
| Referencia: MF-B-10a | 2.23 | 27.63 | 19.84 | 15.42 | 65.12 | 1.33 | 0.27 | 4.08 |
| Referencia: MF-B-10b | 1.11 | 10.51 | 7.12 | 7.72 | 26.46 | 0.47 | 0.09 | 1.46 |
| Referencia: MF-CB-01a | 1.63 | 28.95 | 21.00 | 8.82 | 60.40 | 1.39 | 0.28 | 4.28 |
| Referencia: MF-CB-01b |  | 30.25 | 22.30 |  | 52.55 | 1.48 | 0.30 | 4.55 |
| Referencia: MF-CB-01c |  | 35.53 | 25.94 |  | 61.47 | 1.71 | 0.34 | 5.25 |
| Referencia: MF-CB-01d |  | 35.53 | 25.94 |  | 61.47 | 1.71 | 0.34 | 5.25 |
| Referencia: MF-CB-01e | 1.63 | 43.43 | 32.27 | 8.82 | 86.15 | 2.12 | 0.42 | 6.53 |
| Referencia: MF-CA-01a | 1.63 | 28.95 | 21.13 | 8.82 | 60.53 | 1.41 | 0.28 | 4.35 |
| Referencia: MF-CA-01b |  | 34.21 | 24.73 |  | 58.94 | 1.63 | 0.33 | 5.02 |
| Referencia: MF-CA-01c |  | 35.53 | 25.94 |  | 61.47 | 1.71 | 0.34 | 5.25 |
| Referencia: MF-CA-01d |  | 35.53 | 25.94 |  | 61.47 | 1.71 | 0.34 | 5.25 |
| Referencia: MF-CA-01e |  | 24.99 | 18.36 |  | 43.35 | 1.21 | 0.24 | 3.71 |
| Referencia: MF-CA-01g |  | 10.51 | 8.97 |  | 19.48 | 0.55 | 0.11 | 1.46 |
| Referencia: MF-CA-01i |  | 9.21 | 11.95 |  | 21.16 | 0.41 | 0.08 | 1.27 |
| Referencia: MF-CB-02a | 1.63 | 28.95 | 21.00 | 8.82 | 60.40 | 1.39 | 0.28 | 4.28 |
| Referencia: MF-CB-02b |  | 30.25 | 22.30 |  | 52.55 | 1.48 | 0.30 | 4.55 |
| Referencia: MF-CB-02c |  | 35.53 | 25.94 |  | 61.47 | 1.71 | 0.34 | 5.25 |
| Referencia: MF-CB-02d |  | 35.53 | 25.94 |  | 61.47 | 1.71 | 0.34 | 5.25 |
| Referencia: MF-CB-02e | 1.63 | 43.43 | 32.27 | 8.82 | 86.15 | 2.12 | 0.42 | 6.53 |
| Referencia: MF-CA-02a | 1.63 | 36.85 | 27.16 | 8.82 | 74.46 | 1.78 | 0.36 | 5.48 |
| Referencia: MF-CA-02b |  | 26.31 | 18.71 |  | 45.02 | 1.26 | 0.25 | 3.89 |
| Referencia: MF-CA-02c |  | 35.53 | 25.94 |  | 61.47 | 1.71 | 0.34 | 5.25 |
| Referencia: MF-CA-02d |  | 35.53 | 25.94 |  | 61.47 | 1.71 | 0.34 | 5.25 |
| Referencia: MF-CA-02e |  | 36.85 | 27.16 |  | 64.01 | 1.78 | 0.36 | 5.48 |
| Referencia: MF-CA-02f |  | 22.37 | 15.95 |  | 38.32 | 1.06 | 0.21 | 3.26 |
| Referencia: MF-CA-02g |  | 35.53 | 25.94 |  | 61.47 | 1.71 | 0.34 | 5.25 |
| Referencia: MF-CA-02h | 1.63 | 36.85 | 34.44 | 8.82 | 81.74 | 2.05 | 0.41 | 5.46 |
| Referencia: MF-CB-04 | 1.63 | 50.00 | 37.18 | 7.72 | 96.53 | 2.43 | 0.49 | 7.49 |
| Referencia: MF-CB-03 |  | 27.63 | 40.00 |  | 67.63 | 1.35 | 0.27 | 4.16 |
| Referencia: MF-CA-04 | 1.63 | 50.00 | 37.18 | 7.72 | 96.53 | 2.43 | 0.49 | 7.49 |
| Referencia: MF-CA-03 |  | 27.63 | 40.00 |  | 67.63 | 1.35 | 0.27 | 4.16 |
| Referencia: MF-CA-07 | 1.63 | 42.11 | 30.92 | 7.71 | 82.37 | 2.03 | 0.41 | 6.24 |
| Referencia: MF-CA-05 | 1.63 | 50.00 | 37.18 | 7.72 | 96.53 | 2.43 | 0.49 | 7.49 |
| Referencia: MF-CA-06 |  | 28.95 | 20.90 |  | 49.85 | 1.37 | 0.27 | 4.23 |
| Referencia: MF-B-04i | 2.23 | 35.53 | 25.99 | 15.42 | 79.17 | 1.72 | 0.34 | 5.28 |
| Referencia: MF-B-09h | 2.23 | 35.53 | 25.99 | 15.42 | 79.17 | 1.72 | 0.34 | 5.28 |
| Referencia: MF-CA-08a |  | 19.73 | 13.62 |  | 33.35 | 0.92 | 0.18 | 2.84 |
| Referencia: MF-CA-01f |  | 26.31 | 18.66 |  | 44.97 | 1.25 | 0.25 | 3.86 |
| Referencia: MF-CA-01h |  | 17.09 | 12.28 |  | 29.37 | 0.82 | 0.16 | 2.54 |
| Referencia: MH-A-05 | 3.26 | 215.77 | 163.37 | 17.65 | 400.05 | 10.63 | 2.13 | 32.71 |
| Referencia: MH-A-06 | 3.26 | 215.77 | 163.37 | 17.65 | 400.05 | 10.63 | 2.13 | 32.71 |
| Referencia: MH-A-04 | 3.26 | 215.77 | 163.37 | 17.65 | 400.05 | 10.63 | 2.13 | 32.71 |
| Referencia: MF-B-2 | 2.48 |  | 17.58 | 23.26 | 43.32 | 0.54 | 0.11 | 2.40 |
| Totales | 349.09 | 4476.10 | 12713.24 | 11384.16 | 28922.59 | 494.98 | 99.00 | 1168.53 |

2.3. Comprobación

| Referencia: MH-CC-07 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 135 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.166378 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.163435 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.174324 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 5073.2 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 74044.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 1044.32 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 930.48 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 389.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-01:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-02:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-03:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-04:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-05:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CC-07:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0007. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 31 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CC-01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 135 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.152055 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.160492 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.16108 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1703.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 62605.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 668.82 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 591.05 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 774.8 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-15:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-16:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-17:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CC-01:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0007. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 31 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CC-02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 135 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0719073 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.111344 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.142343 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 109.2 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 37814.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 184.69 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 188.74 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 304.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-11:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-15:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CC-02:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0005. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 31 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CC-03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 135 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.161571 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.210523 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.218763 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 376.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 97440.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 167.10 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 49.25 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 395.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-11:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-12:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CC-03:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0009. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 15 cm. Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 28 cm. Calculado: 31 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CC-04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 135 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.178542 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.193944 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.217292 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 776.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 137293.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 128.12 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 100.75 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 438.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-12:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-08:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CC-04:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0006. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 31 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CC-05 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 135 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.141755 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.155979 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.167751 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 816.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 71023.3 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 381.18 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 343.74 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 435.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-06:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-07:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-08:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CC-05:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0006. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 31 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CC-06 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 135 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.070632 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0809325 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.118701 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 129.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 37960.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 144.66 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 209.15 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 235.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-01:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-06:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CC-06:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 31 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CC-03a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0823059 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.092214 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.104967 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 697.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 75482.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 684.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-14:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-17:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CC-03a:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CC-03b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.120074 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.139596 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.173147 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 295.2 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 74922.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 663.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-10:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-14:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CC-03b:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CC-03c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0760275 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.100553 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.117131 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 324.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 109446.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 573.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-05:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CC-10:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CC-03c:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CC-01a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.232301 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.345116 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.347961 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 377.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 77244.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 112.87 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 354.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-08:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CC-01a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CC-01b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.270462 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.328733 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.335012 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 521.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 81037.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 111.85 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 401.6 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-10:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CC-01b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0003. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CC-02a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.261437 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.403485 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.406625 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 339.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 63823.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 113.03 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 401.8 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CC-12:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CC-02a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CB-03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 135 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.162552 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.166378 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.172264 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2168.2 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 70490.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 1423.03 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 1312.68 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 423.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CB-01:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-02:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-03:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-04:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-05:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-06:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CB-03:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0007. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 31 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CA-03a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 135 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.161473 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.179033 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.188843 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 827.2 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 71000.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 797.85 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 770.77 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 417.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CA-01:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-02:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-03:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-04:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CA-03a:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0007. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 31 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CA-04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 135 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0579771 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0884862 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0999639 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 181.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 30961.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 354.78 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 216.51 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 249.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CA-28:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-39:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CA-04:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 31 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CA-01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 135 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.165299 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.165397 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.170007 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 3698.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 68419.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 2172.67 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 2001.53 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 681.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CA-29:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-30:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-31:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-32:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-33:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-34:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-35:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-36:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-37:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-38:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-39:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CA-01:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0007. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 31 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CB-01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 135 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.159118 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.158137 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.161669 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4686.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 66963.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 1370.36 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 1241.85 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 647.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CB-19:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-20:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-21:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-22:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-23:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-24:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CB-01:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0007. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 31 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CB-02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 95 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.13734 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.160884 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.185605 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 469.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 204.54 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 490.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CB-01:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-07:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-13:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-19:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CB-02:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CA-02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 95 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.15284 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.185605 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.206893 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 483.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 254.47 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 553.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CA-01:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-11:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-20:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-29:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CA-02:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CB-05a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0813249 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0921159 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.112128 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 470.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 72138.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 695.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CB-18:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-24:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-05a:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CB-05b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.121938 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.134888 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.187077 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 184.2 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 76835.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 677.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CB-12:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-18:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-05b:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CB-05c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.076518 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.10379 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.129983 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 231.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 92070.3 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 626.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CB-06:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CB-12:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-05c:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-01b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.193649 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.371014 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.387691 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 154.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 136328.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 708.6 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-12:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-10:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-01b:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-01c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.197573 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.361302 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.37072 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1535.0 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 248.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 7.03 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 774.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-12:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-21:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-01c:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 15 cm. Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-B-01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 95 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0400248 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0432621 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0433602 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 360.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 5881.3 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 825.87 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 134 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Mínimo: 20 cm. |  |
| -; B-00:.. | Calculado: 43 cm. | Cumple |
| -; MH-B-01:.. | Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-B-02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 95 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0389457 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0491481 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0496386 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 160.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 5397.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 542.30 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 125.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Mínimo: 20 cm. |  |
| -; B-62:.. | Calculado: 43 cm. | Cumple |
| -; MH-B-02:.. | Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08.. | Calculado: 0.0012. |  |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Mínimo: 0.0003. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Mínimo: 0.0002. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-01d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.20552 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.345999 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.359929 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 6485.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 281.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 8.27 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 774.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-21:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-30:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-01d:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 15 cm. Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-01e |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.204539 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.360518 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.372388 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 5398.0 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 238.3 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 6.66 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 771.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-30:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-32:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-01e:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 15 cm. Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-01f |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.206304 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.361793 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.375821 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 5611.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 239.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 6.73 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 771.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-32:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-41:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-01f:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 15 cm. Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-01g |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.19571 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.35267 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.371309 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1353.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 280.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 7.16 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 767.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-41:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-51:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-01g:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 15 cm. Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-01h |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.167064 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.311075 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.332069 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 180.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 123895.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 637.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-51:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-61:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-01h:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-01i |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.20601 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.25663 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.25712 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 979.2 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 12.26 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 201.6 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-61:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-62:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| -; MF-B-01i:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 15 cm. Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-03a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0688662 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.10585 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.105948 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 441.0 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 32.8 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-01:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-03a:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-03b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0347274 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0358065 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0360027 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 7298.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 83.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-42:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-01:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-03b:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-03c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0585657 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0719073 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0751446 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 806.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 142.8 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-42:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-52:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-03c:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-03d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0554265 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.107125 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.111049 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 148.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 142.8 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-52:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-03d:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-CA-03b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 95 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.232497 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.281253 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.298813 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 844.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 947.65 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 944.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CA-04:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-05:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-06:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-08:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-09:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; CA-07:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-CA-03b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-A-07 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 100 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.146954 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.132337 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.149406 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 6280.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 52063.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 109.61 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 1242.73 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 566.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; A-15:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-16:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-17:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-18:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-19:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-20:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-21:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-22:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-A-07:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 15 cm. Calculado: 36 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-A-01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 95 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.095157 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0900558 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.105752 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 992.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 26711.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 526.88 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 152.8 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; A-15:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-01:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-09:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-11:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-13:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-A-01:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0005. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-A-02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 95 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.153723 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.137046 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.153723 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 14055.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 19574.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 1516.14 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 240.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; A-08:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-07:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-06:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-05:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-04:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-03:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-02:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-01:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-A-02:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0008. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-A-03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 95 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0947646 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0896634 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.105752 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 978.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 26692.3 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 526.98 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 151.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; A-14:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-12:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-10:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-08:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-22:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-A-03:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0005. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-02a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 75 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.325496 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.354141 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.355613 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2491.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 117.75 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 194.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-09:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-02a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0009. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-02c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.190314 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.222883 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.224649 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1061.0 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 70269.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 85.19 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 227.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-20:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-11:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-02c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-02d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.200615 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.279487 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.283705 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 506.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 54002.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 106.56 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 245.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-29:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-20:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-02d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-02e |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.200615 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.240541 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.240737 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1163.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 52460.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 40.82 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 246.6 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-31:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-29:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-02e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-02f |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.202871 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.221117 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.222098 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2078.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 73583.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 98.46 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 243.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-40:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-31:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-02f:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-02g |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.208659 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.258199 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.263006 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 831.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 81452.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 82.91 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 251.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-50:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-40:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-02g:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-02h |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.208561 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.234361 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.239462 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1536.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 72419.2 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 39.74 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 263 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-60:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-50:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-02h:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0003. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-06g |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.198554 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.28861 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.290376 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1633.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 587.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 65.35 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 245.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-27:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-28:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-06g:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-07f |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.205421 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.254373 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.254668 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1910.0 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1719.3 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 48.80 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 252.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-38:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-37:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-07f:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-07g |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.197181 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.238481 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.238874 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 7723.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1081.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 64.97 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 242.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-39:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-38:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-07g:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-08a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.140774 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.147641 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.147935 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 3951.0 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 291009.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 34.51 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 186.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-43:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-42:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-08a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-08f |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.185998 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.211896 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.213564 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 10374.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1953.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 66.38 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 245.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-48:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-47:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-08f:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-08g |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.200124 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.229848 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.232889 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 3651.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2049.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 52.26 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 265.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-49:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-48:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-08g:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-09e |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.154115 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.21376 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.214741 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 30082.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 555.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 65.50 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 199.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-58:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-57:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-09e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-09f |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.167162 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.256826 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.259278 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4549.0 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 402.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 56.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 218.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-59:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-58:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-09f:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0003. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-05f |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.194532 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.216016 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.216311 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 19514.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1864.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 45.63 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 238.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-18:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-17:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-05f:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-05g |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.19257 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.223962 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.225041 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 6382.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1613.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 45.80 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 235.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-19:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-18:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-05g:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-04f |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.166378 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.271148 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.271933 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 11521.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 318.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 53.07 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 199.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-06:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-07:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-04f:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-04g |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.170498 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.336581 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.338053 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 6743.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 182.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 65.01 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 207.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-07:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-08:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-04g:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0003. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-02b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.223766 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.243386 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.247801 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1649.0 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 49776.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 44.49 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 284.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-11:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-09:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-02b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0003. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-02i |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 75 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.332461 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.360419 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.365717 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2488.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 107.60 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 192.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-60:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-02i:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0009. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-04h |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.183643 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.189235 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.19002 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 5571.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 51842.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 30.22 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 229.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-08:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-09:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-04h:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-05h |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.179131 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.237206 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.237402 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 581.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 72457.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 71.32 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 266 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-19:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-05h:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0003. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-06h |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 75 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.211602 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.221019 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.222098 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4875.2 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 32.81 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 288.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-28:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-29:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-06h:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-07h |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.177071 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.241522 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.242111 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 519.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 41.83 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 256.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-39:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-07h:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-08h |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.154998 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.218469 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.219155 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 451.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 237870.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 39.45 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 223.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-49:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-08h:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-09g |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.152153 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.160001 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.160099 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4126.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 71051.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 16.02 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 186 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-60:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-59:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-09g:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-06c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.203263 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.257316 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.257414 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 3241.2 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 882.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 52.40 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 246.8 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-23:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-24:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-06c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-06d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.199535 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.230731 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.231222 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 7340.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1763.2 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 44.05 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 245 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-24:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-25:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-06d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-06e |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.209934 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.258003 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.258297 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 34363.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 945.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 57.35 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 261 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-25:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-26:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-06e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-06f |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.20807 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.246918 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.248193 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2631.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2088.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 45.35 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 255.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-26:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-27:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-06f:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-04c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.169223 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.281743 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.282038 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2096.0 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 357.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 52.54 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 203.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-03:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-04:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-04c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-04d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.163435 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.260357 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.260652 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 7390.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 357.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 47.15 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 196.6 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-04:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-05:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-04d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-04e |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.162846 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.261927 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.262123 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4939.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 356.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 50.41 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 195.6 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-05:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-06:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-04e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-05c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.190903 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.210228 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.210425 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4523.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 5799.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 42.34 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 232 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-15:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-14:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-05c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-05d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.191687 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.192963 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.193159 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 35184.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 97539.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 41.22 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 234.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-16:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-15:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-05d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-05e |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.204342 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.262712 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.263399 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 3711.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 902.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 48.67 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 252.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-17:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-16:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-05e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-07c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.188646 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.230535 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.230633 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2744.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1517.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 44.98 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 226.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-35:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-34:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-07c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-07d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.214152 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.273012 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.273307 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 2407.0 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1250.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 52.75 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 262.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-36:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-35:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-07d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-07e |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.200615 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.229064 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.229554 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 11460.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1673.7 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 44.52 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 246.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-37:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-36:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-07e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-08b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.169026 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.206501 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.206599 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1136.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 42.70 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 224.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-44:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-43:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-08b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-08c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.171479 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.201694 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.203852 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1758.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 3704.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 24.29 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 209.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-45:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-44:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-08c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-08d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.192865 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.221117 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.222197 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 7117.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2072.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 57.24 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 254.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-46:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-45:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-08d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-08e |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.196004 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.226317 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.227886 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 5168.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 2106.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 53.57 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 259.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-47:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-46:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-08e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-09c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.158235 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.216899 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.217684 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 25377.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 585.2 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 54.44 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 205 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-56:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-55:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-09c:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-09d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.165102 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.234753 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.235832 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 3748.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 596.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 52.79 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 214.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-57:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-56:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-09d:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-09b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.154213 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.242798 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.244269 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1523.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 535.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 27.66 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 186.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-55:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-54:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-09b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-07b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.1962 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.231908 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.232497 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1481.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 5408.2 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 35.11 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 241.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-34:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-33:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-07b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-06b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.198358 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.265262 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.265557 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 959.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1793.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 55.92 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 243 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-22:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-23:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-06b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-05a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.151859 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.15127 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.151859 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 839.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 4.66 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 217 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-13:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-05a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-05b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.193257 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.309604 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.31029 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 778.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 557.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 53.53 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 240.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-14:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-13:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-05b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-04b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.164219 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.318629 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.319217 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 11972.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 194.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 73.86 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 198.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-02:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-03:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-04b:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0003. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-06a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.189725 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.201301 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.20189 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 3399.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 13.27 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 281.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-22:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-06a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-07a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.179229 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.216703 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.217193 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1162.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 9.54 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 263.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-33:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-07a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-09a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 70 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.120369 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.170105 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.170792 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 468.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 61177.3 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 55.59 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 171.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-54:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-09a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-10a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.117524 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.136457 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.139694 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1232.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 19.01 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 135.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-43:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-53:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-10a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CB-01a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.235636 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.32942 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.330891 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 210.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 65439.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 9.87 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 356.6 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CB-07:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-01a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CB-01b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.281841 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.36915 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.375821 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 3063.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 837.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 79.93 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 316.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CB-01b:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CB-01c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.287433 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.375723 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.376802 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 5518.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 927.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 84.08 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 323 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CB-01c:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0003. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CB-01d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.303129 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.395049 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.39652 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 3410.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1039.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 109.87 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 341.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CB-01d:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CB-01e |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.279781 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.330989 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.342271 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 369.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 78326.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 117.37 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 410.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CB-12:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-01e:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-01a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.240345 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.325692 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.326869 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 163.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 62511.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 6.14 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 362.1 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CA-11:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-01a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-01b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.287433 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.365815 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.373074 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 10706.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 881.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 88.37 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 322.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CA-01b:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-01c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.289395 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.372682 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.37435 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 9917.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 971.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 84.36 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 325.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CA-01c:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0003. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-01d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.291357 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.382394 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.383865 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4618.2 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 938.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 85.40 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 327.6 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CA-01d:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0003. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-01e |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.337562 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.414571 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.416238 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 18255.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 1159.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 69.07 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 381.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CA-01e:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-01i |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.151172 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.14872 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.154802 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1570.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 77057.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 162.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CA-01i:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CB-02a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.262712 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.343939 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.362087 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 347.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 155708.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 17.67 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 392.8 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CB-13:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-02a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-02a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.274778 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.363362 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.372682 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 417.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 154966.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 32.58 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 407.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CA-20:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02a:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-02h |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 75 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.2117 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.371309 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.375134 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 224.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 60355.1 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 98.96 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 373.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CA-28:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-02h:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CB-04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.117426 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.214054 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.234851 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 101.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 325.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CB-20:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CB-04:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CB-03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0774009 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.10222 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.102809 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 327.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 58049.2 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: -12.56 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 77.2 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CB-03:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado superior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.114287 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.203263 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.228671 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 76.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 290.6 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CA-30:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-04:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0780876 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.0982962 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.100749 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 206.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 57036.9 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: -5.16 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 77.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CA-03:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado superior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-07 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.184624 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.244269 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.275857 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 382.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 48.45 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 349.4 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CA-37:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-07:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-05 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0899577 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.159314 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.165299 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 149.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 26.39 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 261.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; CA-36:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-CA-05:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-06 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.0900558 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.103299 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.107616 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1174.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 66314.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 3.73 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 91.6 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CA-06:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-04i |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.133808 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.132729 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.136359 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4754.7 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 32.35 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 160.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-09:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-10:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-04i:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0002. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-09h |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.117131 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.11929 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.121154 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4573.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 100000.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 25.77 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 136.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-60:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-61:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MF-B-09h:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-08a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.179817 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.339328 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.359929 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 157.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 226913.4 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 54.42 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 142.5 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CA-08a:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0004. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-CA-01h |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.293613 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.408881 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.409862 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 584.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 42527.5 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 84.44 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 329.9 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; MF-CA-01h:... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 43 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0006. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-A-05 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.154508 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.154311 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.157745 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 5079.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 229013.6 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 170.87 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 192.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; A-12:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-11:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-A-05:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-A-06 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.166476 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.165887 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.169026 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4468.4 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 83443.0 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 208.6 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; A-14:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-13:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-A-06:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MH-A-04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 65 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.166476 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.165887 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.168928 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 4554.9 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 79189.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 781.48 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 208.7 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; A-10:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; A-09:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; MH-A-04:.. | Mínimo: 17 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0009. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0005. Calculado: 0.001. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)... | Mínimo: 12 mm. Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 15 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: MF-B-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 45 x 50 |  |  |
| Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø12c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 0.343 MPa. Calculado: 0.118309 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.130473 MPa. | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:.. | Máximo: 0.428697 MPa. Calculado: 0.13322 MPa. | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 1600.2 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 174334.8 %. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 kN·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 2.47 kN·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.00 kN. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. -; Situaciones persistentes:... Criterio de CYPE... | Máximo: 5000 kN/m². Calculado: 215.3 kN/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08... | Mínimo: 25 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:. | Calculado: 43 cm. |  |
| -; B-10:.. | Mínimo: 27 cm. | Cumple |
| -; B-00:.. | Mínimo: 20 cm. | Cumple |
| -; MF-B-2:.. | Mínimo: 0 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08.. | Mínimo: 0.0009. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.002. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0011. | Cumple |
| Cuantía mínima necesaria por flexión:.. -; Armado inferior dirección Y:... Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08... | Mínimo: 0.0001. Calculado: 0.0012. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08).. | Mínimo: 12 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 0 cm. Calculado: 0 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 15 cm. Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 12 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 15 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

3. LISTADO DE PLACAS DE ANCLAJE

3.1. Descripción

| Referencias | Placa base | Disposición | Rigidizadores | Pernos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-10a, B-12a, B-21a, B-30a, B-32a, B-41a, B-51a, B-61a, B-00a, B-62a | Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm | Posición X: Por vuelo final 40.0 mm Posición Y: Centrada | Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) | 8Ø12 mm L=30 cm Patilla a 90 grados |
| B-09a, B-11a, B-20a, B-29a, B-31a, B-40a, B-50a, B-60a | Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm | Posición X: Centrada Posición Y: Centrada | Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) | 8Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados |
| B-59a, B-49a, B-48a, B-58a, B-47a, B-57a, B-46a, B-56a, B-45a, B-55a, B-54a, B-44a, B-53a, B-43a, B-42a, B-52a, B-02a, B-13a, B-22a, B-14a, B-33a, B-34a, B-23a, B-03a, B-15a, B-35a, B-24a, B-04a, B-36a, B-25a, B-16a, B-17a, B-37a, B-05a, B-06a, B-18a, B-38a, B-26a, B-08a, B-07a, B-19a, B-39a, B-27a, B-28a | Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm | Posición X: Centrada Posición Y: Centrada | Paralelos X: - Paralelos Y: - | 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados |
| CC-01a, CC-02a, CC-03a, CC-04a, CC-05a, CC-06a, CC-07a, CC-08a, CC-12a, CC-10a, CC-14a, CC-17a, CC-15a, CA-09a, CA-08a, CA-06a, CA-38a, CB-19a, CB-20a, CB-13a, CA-29a, CA-30a, CA-36a, CA-37a, CB-18a, CA-20a, CB-23a, CB-22a, CB-01a, CB-02a, CB-03a, CB-04a, CA-01a, CB-06a, CA-02a, CA-03a, CA-04a, CA-05a, CA-31a, CA-32a, CA-33a, CA-34a, CA-35a, CA-39a, CA-28a, CA-18a, CB-12a, CA-11a, CB-07a, CB-05a, CB-24a, CC-11a, CB-21a, CA-07a | Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm | Posición X: Centrada Posición Y: Centrada | Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) | 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados |
| CC-09a, CC-13a, CA-26a, CB-15a, CB-14a, CA-27a, CA-17a, CA-25a, CA-16a, CA-15a, CA-24a, CA-14a, CA-23a, CA-13a, CA-22a, CA-21a, CA-12a, CB-11a, CB-17a, CB-16a, CB-10a, CB-09a, CB-08a | Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm | Posición X: Centrada Posición Y: Centrada | Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) | 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados |
| CC-16a | Ancho X: 350 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm | Posición X: Centrada Posición Y: Centrada | Paralelos X: 2(100x35x10.0) Paralelos Y: 2(100x35x10.0) | 10Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados |

3.2. Medición

3.2.1. Medición de pernos de placas de anclaje

| Pilares | Pernos | Acero | Longitud m | Peso kp | Totales m | Totales kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-10a, B-12a, B-21a, B-30a, B-32a, B-41a, B-51a, B-61a, B-00a, B-62a | 80Ø12 mm L=46 cm | B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) | 80 x 0.46 | 80 x 0.41 |  |  |
| B-09a, B-11a, B-20a, B-29a, B-31a, B-40a, B-50a, B-60a | 64Ø12 mm L=51 cm | B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) | 64 x 0.51 | 64 x 0.46 |  |  |
| B-59a, B-49a, B-48a, B-58a, B-47a, B-57a, B-46a, B-56a, B-45a, B-55a, B-54a, B-44a, B-53a, B-43a, B-42a, B-52a, B-02a, B-13a, B-22a, B-14a, B-33a, B-34a, B-23a, B-03a, B-15a, B-35a, B-24a, B-04a, B-36a, B-25a, B-16a, B-17a, B-37a, B-05a, B-06a, B-18a, B-38a, B-26a, B-08a, B-07a, B-19a, B-39a, B-27a, B-28a | 176Ø12 mm L=51 cm | B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) | 176 x 0.51 | 176 x 0.46 |  |  |
| CC-01a, CC-02a, CC-03a, CC-04a, CC-05a, CC-06a, CC-07a, CC-08a, CC-12a, CC-10a, CC-14a, CC-17a, CC-15a, CA-09a, CA-08a, CA-06a, CA-38a, CB-19a, CB-20a, CB-13a, CA-29a, CA-30a, CA-36a, CA-37a, CB-18a, CA-20a, CB-23a, CB-22a, CB-01a, CB-02a, CB-03a, CB-04a, CA-01a, CB-06a, CA-02a, CA-03a, CA-04a, CA-05a, CA-31a, CA-32a, CA-33a, CA-34a, CA-35a, CA-39a, CA-28a, CA-18a, CB-12a, CA-11a, CB-07a, CB-05a, CB-24a, CC-11a, CB-21a, CA-07a | 432Ø16 mm L=51 cm | B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) | 432 x 0.51 | 432 x 0.80 |  |  |
| CC-09a, CC-13a, CA-26a, CB-15a, CB-14a, CA-27a, CA-17a, CA-25a, CA-16a, CA-15a, CA-24a, CA-14a, CA-23a, CA-13a, CA-22a, CA-21a, CA-12a, CB-11a, CB-17a, CB-16a, CB-10a, CB-09a, CB-08a | 184Ø16 mm L=51 cm | B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) | 184 x 0.51 | 184 x 0.80 |  |  |
| CC-16a | 10Ø16 mm L=51 cm | B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) | 10 x 0.51 | 10 x 0.80 |  |  |
|  |  |  |  |  | 477.34 | 642.69 |
| Totales |  |  |  |  | 477.34 | 642.69 |

3.2.2. Medición de placas de anclaje

| Pilares | Acero | Peso kp | Totales kp |
| --- | --- | --- | --- |
| B-10a, B-12a, B-21a, B-30a, B-32a, B-41a, B-51a, B-61a, B-00a, B-62a | S275 | 10 x 11.19 |  |
| B-09a, B-11a, B-20a, B-29a, B-31a, B-40a, B-50a, B-60a | S275 | 8 x 11.14 |  |
| B-59a, B-49a, B-48a, B-58a, B-47a, B-57a, B-46a, B-56a, B-45a, B-55a, B-54a, B-44a, B-53a, B-43a, B-42a, B-52a, B-02a, B-13a, B-22a, B-14a, B-33a, B-34a, B-23a, B-03a, B-15a, B-35a, B-24a, B-04a, B-36a, B-25a, B-16a, B-17a, B-37a, B-05a, B-06a, B-18a, B-38a, B-26a, B-08a, B-07a, B-19a, B-39a, B-27a, B-28a | S275 | 44 x 7.36 |  |
| CC-01a, CC-02a, CC-03a, CC-04a, CC-05a, CC-06a, CC-07a, CC-08a, CC-12a, CC-10a, CC-14a, CC-17a, CC-15a, CA-09a, CA-08a, CA-06a, CA-38a, CB-19a, CB-20a, CB-13a, CA-29a, CA-30a, CA-36a, CA-37a, CB-18a, CA-20a, CB-23a, CB-22a, CB-01a, CB-02a, CB-03a, CB-04a, CA-01a, CB-06a, CA-02a, CA-03a, CA-04a, CA-05a, CA-31a, CA-32a, CA-33a, CA-34a, CA-35a, CA-39a, CA-28a, CA-18a, CB-12a, CA-11a, CB-07a, CB-05a, CB-24a, CC-11a, CB-21a, CA-07a | S275 | 54 x 20.59 |  |
| CC-09a, CC-13a, CA-26a, CB-15a, CB-14a, CA-27a, CA-17a, CA-25a, CA-16a, CA-15a, CA-24a, CA-14a, CA-23a, CA-13a, CA-22a, CA-21a, CA-12a, CB-11a, CB-17a, CB-16a, CB-10a, CB-09a, CB-08a | S275 | 23 x 22.80 |  |
| CC-16a | S275 | 1 x 22.79 |  |
|  |  |  | 2183.81 |
| Totales |  |  | 2183.81 |

3.3. Comprobación

| Referencia: B-10a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Por vuelo final 40.0 mm Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 27.7. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 2.02 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 28 kN. Calculado: 0.61 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 2.89 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 2.94 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 26.8 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.61 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 26.3771 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 53.8829 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 26.8223 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 31.1765 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 23517. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 11.6038 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-12a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Por vuelo final 40.0 mm Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 27.7. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 1.44 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 28 kN. Calculado: 0.64 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 2.36 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 2.22 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 20.8259 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.64 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 29.6561 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 57.2181 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 29.3199 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 35.9776 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 22101.1. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 93891.8. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 8.75039 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-21a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Por vuelo final 40.0 mm Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 27.7. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 28 kN. Calculado: 0.63 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0.9 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0.29 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 10.7884 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.63 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 31.2527 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 68.5341 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 37.5351 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 37.4861 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 18677.9. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 84816. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 88217.6. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 1.16408 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-30a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Por vuelo final 40.0 mm Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 27.7. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 28 kN. Calculado: 0.67 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0.96 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0.16 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 11.4906 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.67 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 29.0301 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 65.5344 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 35.8731 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 36.0352 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 19513.1. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 88810.1. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 89745.5. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0.630894 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-32a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Por vuelo final 40.0 mm Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 27.7. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 28 kN. Calculado: 0.66 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0.94 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 11.1998 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.66 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 29.6847 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 67.3285 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 36.6747 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 36.0236 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 18806.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 86983.7. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 89393.6. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-41a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Por vuelo final 40.0 mm Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 27.7. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 28 kN. Calculado: 0.71 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 1.01 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 12.0614 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.71 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 30.4555 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 65.1886 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 36.8227 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 36.8583 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 19293.8. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 87355.9. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 87020.1. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-51a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Por vuelo final 40.0 mm Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 27.7. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 28 kN. Calculado: 0.59 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0.84 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0.28 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 10.0249 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.59 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 25.6703 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 51.1146 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 32.5047 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 29.7486 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 25075.8. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 99099.6. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 1.11926 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-61a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Por vuelo final 40.0 mm Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 27.7. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0.79 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 28 kN. Calculado: 0.55 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 1.57 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 1.56 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 15.004 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.55 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 19.0182 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 42.4969 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 23.9167 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 25.7431 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 29583. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 6.14654 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-09a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 25.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.54 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.77 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 9.1709 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.54 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 97.5778 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 80.3639 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 65.0616 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 66.3517 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 16026.8. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 19901.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 48438.1. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 49767.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-11a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 25.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.55 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.79 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 9.39122 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.55 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 57.5102 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 49.7802 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 38.0995 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 46.5463 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 28561. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 31954.3. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 83318.6. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 70282. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-20a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 25.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.46 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.65 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 7.75096 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.46 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 92.2763 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 78.5361 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 61.256 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 68.1557 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 17176. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 19722.4. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 51054.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 47462.5. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-29a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 25.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.55 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.78 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 9.33961 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.55 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 83.1592 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 62.7002 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 54.095 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 61.4589 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 19137.7. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 24964. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 58993. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 53412.9. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-31a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 25.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.48 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.68 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 8.11904 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.48 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 86.4105 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 71.0809 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 57.8625 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 64.6145 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 18224.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 21831.7. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 54904.8. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 50080.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-40a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 25.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.45 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.65 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 7.71982 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.45 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 88.399 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 75.7838 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 60.1265 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 66.6643 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 17744.5. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 20470.5. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 52772.6. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 48133.8. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-50a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 25.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.39 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.55 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 6.5697 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.39 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 55.9578 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 48.6247 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 42.5967 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 44.2969 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 28127.2. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 31812. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 74130. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 72034.9. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-60a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 25.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.66 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.94 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 11.1751 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.66 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 91.8564 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 80.9523 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 57.6334 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 72.8531 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 17301.6. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 19521.5. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 54585.8. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 43731.1. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-59a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.57 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.82 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 9.79209 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.57 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 190.618 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 183.397 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 117.923 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 136.101 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 619.366. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 621.405. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1644.62. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1421.35. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-49a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.59 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.84 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 10.0059 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.59 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 202.979 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 204.364 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 139.744 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 130.129 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 566.388. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 573.134. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1412.52. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1497.67. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-46a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.51 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.73 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 8.69878 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.51 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 232.831 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 246.136 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 154.84 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 132.318 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 492.518. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 482.349. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1272.57. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1461.31. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-56a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.35 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.5 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 5.95707 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.35 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 209.65 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 226.628 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 126.823 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 137.756 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 556.312. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 498.675. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1581.94. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1370.78. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-45a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.44 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.63 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 7.48442 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.44 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 211.539 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 180.041 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 127.133 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 102.443 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 547.689. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 698.93. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1487.58. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 2080.46. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-55a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.46 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.66 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 7.83654 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.46 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 187.1 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 155.957 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 92.5346 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 111.846 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 636.486. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 737.14. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 2104.64. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1828.77. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-54a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.5 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.71 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 8.43443 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.5 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 152.109 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 186.529 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 84.775 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 114.366 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 839.957. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 633.615. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 2549.41. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1698.76. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-44a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.48 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.68 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 8.11327 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.48 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 133.071 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 147.143 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 93.876 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 67.4209 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 894.08. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 866.51. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 2111.56. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 2945.42. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-53a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.35 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.5 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 6.00545 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.35 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 205.956 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 214.619 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 108.506 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 135.512 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 585.63. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 546.885. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1794.76. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1411.67. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-43a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.47 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.68 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 8.05025 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.47 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 185.175 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 189.491 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 125.457 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 88.5144 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 651.419. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 662.553. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1508.67. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 2194. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-42a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.28 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.39 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.69246 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.28 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 127.025 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 86.4609 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 98.5717 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 75.9863 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 938.648. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1509.93. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1522.14. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 2145.42. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-52a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.23 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.33 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0.04 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 3.98217 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.23 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 65.3688 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 37.1469 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 37.3177 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 40.16 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1736.31. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 3276.59. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 4133.78. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 3832.74. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-02a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.57 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.81 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 9.651 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.57 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 144.317 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 129.183 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 123.562 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 159.101 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1273.73. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1461.68. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1446.57. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1075.04. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-13a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.65 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.93 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 11.0901 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.65 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 62.2551 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 71.9408 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 50.2532 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 98.424 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 3261.46. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 2959.27. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 3545.51. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1768.39. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-22a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.52 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.75 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 8.88252 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.52 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 123.576 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 123.986 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 105.495 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 144.317 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1535.34. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1531.77. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1634.26. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1171.3. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-14a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.3 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.43 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 5.15946 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.3 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 176.741 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 185.816 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 186.353 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 176.343 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 981.646. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 929.987. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 911.595. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 982.599. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-33a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.32 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.46 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 5.42922 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.32 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 102.118 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 103.255 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 93.6279 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 113.649 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1778.48. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1761.93. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1820.62. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1497.65. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-34a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.22 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.31 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 3.67325 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.22 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 173.269 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 176.407 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 171.36 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 178.198 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 994.712. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 975.853. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 999.51. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 958.707. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-23a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.27 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.39 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.5983 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.27 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 200.599 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 202.828 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 206.337 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 196.884 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 861.199. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 850.964. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 826.078. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 868.186. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-03a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.39 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.56 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 6.63336 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.39 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 198.063 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 183.771 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 196.48 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 186.824 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 870.214. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 943.175. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 889.352. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 913.187. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-15a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.3 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.42 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 5.05238 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.3 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 159.691 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 164.914 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 159.432 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 166.571 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1084.21. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1047.41. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1071.06. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1031.15. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-35a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.2 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.28 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 3.37806 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.2 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 175.302 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 176.986 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 174.49 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 177.746 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 976.126. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 966.307. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 978.061. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 959.04. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-24a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.3 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.43 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 5.1459 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.3 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 153.849 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 151.137 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 144.828 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 160.115 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1131.81. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1164.79. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1188.67. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1065.43. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-04a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.28 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.4 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.80888 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.28 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 151.768 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 145.458 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 152.103 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 152.997 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1124.53. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1176.4. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1158.31. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1121.77. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-36a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.26 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.38 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.47304 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.26 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 159.452 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 171.608 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 166.195 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 165.213 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1071.13. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 990.931. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1040.48. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1054.58. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-25a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.34 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.48 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 5.7519 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.34 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 165.273 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 167.943 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 157.94 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 174.812 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1050.14. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1046. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1086.35. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 975.222. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-16a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.25 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.36 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.30626 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.25 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 161.934 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 158.597 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 161.056 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 161.424 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1052.52. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1076. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1073.21. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1061. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-17a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.27 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.39 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.65455 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.27 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 151.69 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 145.479 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 147.284 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 153.592 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1140.88. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1193.61. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1198.11. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1111.63. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-37a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.25 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.36 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.31975 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.25 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 151.751 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 155.328 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 150.94 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 156.089 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1133.86. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1106.09. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1136.53. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1096.54. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-05a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.32 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.45 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 5.3762 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.32 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 158.062 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 152.029 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 154.367 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 162.78 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1098.59. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1145.96. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1149.13. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1056.03. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-06a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.3 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.43 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 5.17884 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.3 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 167.96 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 169.748 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 169.449 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 172.54 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1021.1. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1009.71. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1024.47. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 997.223. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-18a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.28 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.4 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.74223 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.28 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 161.365 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 165.008 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 165.159 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 163.308 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1057.23. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1030.99. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1043.49. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1052.59. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-38a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.44 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.63 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 7.47825 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.44 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 199.774 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 217.791 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 199.217 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 218.304 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 872.384. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 801.787. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 875.586. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 798.386. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-26a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.29 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.42 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.95635 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.29 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 158.376 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 162.449 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 156.794 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 163.937 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1090.52. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1061.3. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1094.55. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1044.45. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-08a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.46 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.66 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 7.8772 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.46 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 121.172 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 117.699 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 122.512 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 119.85 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1431.6. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1532.93. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1467.1. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1471.48. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-07a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.31 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.44 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 5.25558 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.31 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 172.545 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 168.153 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 170.283 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 174.387 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 996.141. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1029.2. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1030.41. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 989.854. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-19a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.37 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.53 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 6.35016 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.37 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 158.911 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 171.593 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 163.934 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 166.534 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1078.11. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 996.69. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1044.03. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1046.39. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-39a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.39 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.55 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 6.60458 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.39 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 186.169 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 193.722 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 201.141 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 178.209 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 952.436. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 887.297. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 853.535. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 971.839. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-27a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.46 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.66 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 7.90961 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.46 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 188.909 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 201.662 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 182.468 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 207.637 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 913.531. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 876.841. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 943.693. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 832.979. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-28a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 4Ø12 mm L=35 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 32.67 kN. Calculado: 0.36 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 46.67 kN. Calculado: 0.51 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 6.09971 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.36 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 130.585 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 141.467 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 140.147 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 128.86 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1348.46. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1218.97. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 1227.96. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 1366.3. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-01a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.14 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.59 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.98 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 2.38 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 13.0547 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.59 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 26.5513 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 41.0151 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 39.3212 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 35.1199 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 75263.4. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 80720.7. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 84628.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 10.5499 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-02a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.59 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.85 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 5.68893 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.59 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 62.37 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 53.8239 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 58.2029 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 62.838 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 47924.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 57254.3. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 52523.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 48457.1. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-03a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.52 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.74 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.95126 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.52 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 68.4656 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 58.5964 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 68.0826 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 64.1632 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 43815. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 52499. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 44822.9. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 47700.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-04a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.42 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.6 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.02002 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.42 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 68.6659 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 57.2741 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 66.6002 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 66.388 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 42998.1. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 52597.1. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 46029. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 46219.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-05a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.84 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.19 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0.68 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 8.00136 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.84 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 31.917 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 37.3586 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 44.2862 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 28.7628 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 83612.1. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 65791.2. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 2.81183 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-06a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.1 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.87 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 3.34 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 5.41 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 27.6456 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.87 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 52.8307 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 57.0347 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 47.2331 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 68.0826 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 65581.7. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 60129.2. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 62000.8. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 43289.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 23.8917 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-07a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.33 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.9 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 12.7118 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.33 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 95.8957 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 76.6904 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 95.2747 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 98.1921 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 31187.9. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 38858.2. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 31757.7. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 30884.9. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-08a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.43 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 9.58373 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 94.2231 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 101.719 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 102.296 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 103.38 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 31567. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 29314.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 29069.1. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 28833.8. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-09a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 3.31 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 4.72 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 31.6638 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 3.31 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 131.478 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 158.136 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 85.1209 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 87 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 22149.1. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 18808.7. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 25204.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 24673.4. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-13a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 3.7 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 5.28 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 35.4178 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 3.7 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 152.549 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 176.826 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 100.954 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 97.5496 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 19338.7. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 17085.3. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 21147. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 21932.5. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-12a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.55 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.22 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 14.8661 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.55 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 96.8287 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 116.248 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 114.981 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 110.367 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 30854.6. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 25805.7. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 26478.8. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 27552.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-10a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.76 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.09 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0.6 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 7.2883 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.76 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 64.3848 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 49.8592 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 56.0261 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 67.9307 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 48201.9. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 66318. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 55252.6. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 44726.9. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 2.46601 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-14a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.87 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.24 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 8.31645 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.87 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 74.6559 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 57.614 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 77.716 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 64.9115 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 41473.2. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 56453.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 39063. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 47805.4. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-17a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.19 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.69 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 11.3527 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.19 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 61.1072 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 56.0198 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 69.5249 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 50.732 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 51486.1. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 60551.7. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 42166. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 58029.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-15a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.94 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.35 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 9.03902 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.94 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 72.3783 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 60.9082 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 70.0723 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 71.5099 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 41479.3. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 51468.1. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 41909.5. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 41595.4. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-16a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 10Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x35x10.0) Paralelos Y: 2(100x35x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 114 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 21.1. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 2.05 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.94 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 19.675 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 2.05 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 94.1641 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 91.5427 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 226.029 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 200.234 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 22819.9. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 23301.1. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 7801.95. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 8766.89. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-09a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.57 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.81 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 5.41359 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.57 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 72.4614 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 77.8867 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 79.463 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 68.4961 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 42271.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 39096.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 37926.9. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 44080. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-08a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.4 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 13.4212 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.4 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 87.8343 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 95.6265 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 101.662 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 74.776 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 35730.8. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 32761. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 29699.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 40610.4. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-06a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.45 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.07 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 13.8411 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.45 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 96.5401 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 103.316 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 109.426 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 81.5492 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 32296.9. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 30263.4. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 27601. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 37038.4. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-38a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 2.78 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 3.97 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 26.6213 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 2.78 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 85.771 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 79.7443 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 153.61 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 102.629 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 25917.5. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 27653.9. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 19825.6. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 29176.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-19a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 10.88 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 5.79 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 19.16 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 15.97 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 88.0091 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 5.79 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 44.2358 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 47.2209 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 71.8937 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 46.7218 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 43684.5. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 65639.3. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 77.3947 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-20a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 4.92 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 7.03 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 1.55 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 47.1336 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 4.92 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 58.1375 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 57.7539 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 74.2817 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 73.8477 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 59207.2. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 59597. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 42378.2. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 41338.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 7.53493 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-13a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 3.1 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 4.44 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 29.725 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 3.1 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 90.0756 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 96.7372 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 117.191 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 77.2688 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 39107. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 35235. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 25700.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 38233.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-29a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 10.74 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 5.73 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 18.92 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 16.3 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 92.0731 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 5.73 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 47.8869 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 51.2069 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 73.1137 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 55.5368 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 91779.8. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 84503.3. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 43251.2. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 55755.1. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 79.742 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-30a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.97 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 4.69 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 7.66 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 3.09 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 44.8743 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 4.69 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 48.0566 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 47.002 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 61.6611 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 62.1098 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 74588.9. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 77330.3. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 51524. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 50086.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 13.5505 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-36a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.98 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.83 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 18.9497 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.98 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 35.3578 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 36.1222 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 37.683 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 45.1472 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 99132.6. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 93363.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 84575.1. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 67215.9. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-37a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.82 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.59 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 17.5727 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.84 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 48.2076 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 47.095 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 50.9201 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 55.2474 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 63029.3. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 64433. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 60659.6. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 54854. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-26a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 21.1. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.92 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.74 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 18.3742 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.92 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 172.877 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 217.778 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 154.824 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 145.836 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 10333.2. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 8139.53. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 19396. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 20544.1. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-18a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.99 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.41 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 1.58 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 10.2691 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.99 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 76.5037 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 62.1492 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 84.3087 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 64.7852 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 42095.3. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 54961. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 35675.9. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 46983.4. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 6.54232 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-20a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 3.29 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 4.71 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 31.5411 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 3.29 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 116.818 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 126.399 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 144.995 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 101.234 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 29661.1. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 26336.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 20919.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 29300.3. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-23a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.63 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.33 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 15.5922 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.63 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 131.779 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 127.086 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 114.896 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 136.406 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 23226.8. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 24016.2. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 26008.5. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 22013. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-22a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.79 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.12 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 7.53861 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.79 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 110.806 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 106.027 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 113.027 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 101.719 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 27231.5. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 28645.1. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 26449.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 29560.3. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-15a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.13 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.61 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 10.8086 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.13 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 134.594 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 142.802 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 86.4157 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 88.2161 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 21894.2. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 20700.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 24536.2. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 24049.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-14a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.49 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.13 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 14.3017 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.49 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 153.509 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 141.813 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 93.6818 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 93.8312 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 19230. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 20961.9. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 22761.5. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 22626.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-01a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.43 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.62 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0.36 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.15713 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.43 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 39.6949 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 51.4025 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 45.559 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 48.2098 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 76910.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 57951.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 68480.6. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 64199.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 1.50313 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-02a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.05 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.49 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 10.0111 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.05 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 77.763 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 72.7683 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 79.688 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 68.2052 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 39107. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 42283.2. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 38125.8. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 43883.1. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-03a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.34 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.48 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 3.22747 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.34 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 65.8629 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 55.1947 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 59.0823 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 64.5134 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 45489.2. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 55565. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 52124.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 47384.3. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-04a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.25 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.35 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 2.34925 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.25 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 67.067 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 56.0546 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 61.8391 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 65.0003 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 44396.1. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 54322.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 49754.7. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 47075.3. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-01a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.47 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.67 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 1.12 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 6.32397 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.47 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 41.8236 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 56.0916 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 48.4876 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 52.7347 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 73536.2. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 53290. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 64682. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 59549. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 4.63791 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-06a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.03 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.34 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.51 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 2.92 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 14.8093 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.34 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 26.3841 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 40.213 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 35.7766 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 35.1554 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 73073.4. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 88283.5. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 91592.1. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 12.1081 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-02a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.42 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 9.52811 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 78.5725 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 73.0501 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 80.7625 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 66.9232 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 38845.1. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 42316.9. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 37581. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 44928.8. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-03a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.24 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.35 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 2.31951 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.24 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 66.6554 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 55.2761 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 63.2462 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 61.9198 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 44493.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 54495.2. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 48666.9. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 49624. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-04a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.28 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.83 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 12.264 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.28 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 89.939 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 85.4179 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 76.0917 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 94.4615 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 34196.9. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 36266.4. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 39211.3. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 32010.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-05a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.45 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.64 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.26732 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.45 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 109.354 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 114.149 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 111.149 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 111.496 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 27324.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 26087.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 27163.2. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 26860.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-31a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.62 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.31 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 15.4917 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.62 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 78.5926 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 73.8789 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 64.7855 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 83.8035 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 38966.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 43966.2. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 48485.7. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 35633.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-32a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.16 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.66 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 11.11 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.16 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 105.635 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 102.954 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 97.0349 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 110.026 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 28390.9. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 30063.9. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 31308.7. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 27128.4. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-33a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.62 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.88 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 5.91343 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.62 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 115.044 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 108.759 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 115.096 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 110.348 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 26239.7. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 27562.4. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 26221.5. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 26977.5. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-34a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.93 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.76 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 18.5252 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.93 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 107.359 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 98.3622 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 116.48 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 81.0857 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 29667.2. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 31770.7. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 25981.9. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 36855. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-35a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.18 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.68 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 11.2791 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.18 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 81.7188 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 70.9009 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 85.5486 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 68.1927 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 38297.7. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 42966.9. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 35547.1. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 44026.5. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-39a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.66 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.94 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 6.30291 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.66 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 54.6842 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 49.5581 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 58.2929 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 42.6087 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 57339. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 63650.8. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 51357.5. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 71114.8. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-28a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.66 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.95 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 6.33923 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.66 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 61.7393 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 49.2545 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 61.3373 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 52.3224 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 49358.9. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 63279.7. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 49902.1. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 59664.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-27a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.8 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.15 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 7.68553 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.8 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 147.845 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 144.719 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 88.8467 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 84.4493 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 19916.3. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 20698.8. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 23731.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 24961.4. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-18a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.64 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.92 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 6.16845 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.64 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 73.6106 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 84.8303 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 73.6369 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 84.9813 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 41659.9. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 35937.2. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 41425.7. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 35714.9. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-17a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.9 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.28 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 8.5734 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.9 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 114.935 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 98.7386 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 60.8093 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 67.5367 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 26229.1. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 30453.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 34911.5. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 31668.4. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-25a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.51 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.16 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 14.4593 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.51 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 148.94 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 123.619 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 83.6259 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 83.1546 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 20021.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 24429.3. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 25540.8. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 25830.4. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-16a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.99 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.41 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 9.44054 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.99 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 114.097 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 128.32 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 72.1083 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 76.7244 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 26646. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 23321.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 29549.5. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 27777. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-15a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 2.04 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.91 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 19.5252 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 2.04 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 137.088 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 101.26 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 71.395 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 79.1583 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 22271.3. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 30515.5. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 30234.7. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 27462. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-24a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.98 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.4 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 9.38057 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.98 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 144.147 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 140.712 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 87.9464 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 85.6151 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 20752.8. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 21607.4. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 24052.9. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 24707.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-14a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.86 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.22 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 8.19232 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.86 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 128.243 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 127.138 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 75.1351 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 81.5741 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 23952.7. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 23827. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 28021.2. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 25940.8. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-23a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.86 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.23 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 8.23534 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.86 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 149.368 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 141.276 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 88.4585 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 89.3364 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 20170.1. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 21401.5. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 23870.5. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 23750.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-13a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.07 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.54 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 10.2898 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.07 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 117.101 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 124.753 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 72.1158 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 79.0165 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 26637. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 24473.8. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 29529.1. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 26940. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-22a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 2.24 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 3.2 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 21.4374 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 2.24 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 112.032 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 147.402 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 82.1813 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 83.0678 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 27776.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 20499. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 26389.6. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 25940.5. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-21a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 3.28 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 4.68 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 31.3603 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 3.28 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 173.391 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 120.47 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 95.8812 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 96.7518 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 17493.7. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 26773.4. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 22594.6. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 22436.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-12a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.15 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.64 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 10.9946 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.15 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 125.284 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 123.273 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 74.4699 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 81.612 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 24933.2. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 24941.2. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 28508.2. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 26008.3. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-12a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.99 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.9 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 3.27 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 4.85 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 25.093 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.9 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 70.3318 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 56.9654 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 57.72 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 77.6905 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 46410.3. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 60076.4. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 52756.1. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 38695.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 20.0961 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-11a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.24 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 2.41 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 5.68 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 6.74 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 34.8385 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 2.41 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 64.5552 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 71.065 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 52.0547 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 91.2242 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 60558.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 52090.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 57273.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 32676.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 29.4923 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-11a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 2.65 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 3.79 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 25.3946 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 2.65 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 121.741 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 158.923 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 88.7117 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 92.1725 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 24811. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 18730.7. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 24336.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 23391.1. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-17a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 2.84 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 4.05 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 27.1498 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 2.84 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 139.558 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 176.41 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 101.632 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 100.283 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 21728.9. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 17018. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 20994.9. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 21323.8. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-16a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.28 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.83 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 12.2795 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.28 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 152.555 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 135.238 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 91.3746 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 91.1931 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 19271.3. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 21844.5. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 23324.2. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 23352.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-10a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.3 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.86 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 12.4936 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.3 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 137.772 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 122.09 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 79.0502 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 84.8301 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 21615.9. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 24510.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 26920.7. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 25203.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-09a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.39 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.98 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 13.2883 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.39 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 115.31 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 127.838 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 73.1778 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 80.2912 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 26038.5. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 23437.7. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 29124.8. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 26628.9. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-08a -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 20.2. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.83 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.61 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 17.4944 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.83 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 117.914 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 113.152 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 68.2888 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 78.9778 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 25805. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 27181. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 31137.9. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 27174.6. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-07a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.64 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 2.45 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 5.14 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 2.75 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 23.4315 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 2.45 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 64.0486 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 69.1722 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 48.8566 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 89.9587 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 61266.6. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 54159.4. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 60675. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 33070.9. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 11.8435 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-05a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.44 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0.62 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 4.18176 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.44 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 71.98 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 60.135 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 62.9457 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 70.3683 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 41785.8. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 50980.5. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 48946.1. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 43465.5. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-24a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.81 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 1.16 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 7.74664 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.81 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 63.53 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 51.3214 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 64.0856 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 47.9393 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 48527.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 62726.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 48222.6. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 66025.5. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CC-11a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 4.66 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 0.78 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 5.78 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 8.19 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 40.9911 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 0.78 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 34.1756 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 33.7601 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 45.1678 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 28.2816 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 64345.6. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 38.9719 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CB-21a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 3.01 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 4.29 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 28.7858 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 3.01 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 138.691 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 133.853 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 151.311 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 92.6193 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 23051. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 24225.9. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 20066.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 32906.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-00a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Por vuelo final 40.0 mm Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 27.7. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0.01 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 28 kN. Calculado: 0.35 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0.51 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0.56 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 6.22241 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.35 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 22.6197 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 43.668 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 27.1964 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 26.7429 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 29895.1. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 2.2255 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: B-62a -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Por vuelo final 40.0 mm Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x45x8.0) Paralelos Y: 2(100x45x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 95 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 27.7. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 23.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0.05 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 28 kN. Calculado: 0.46 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 40 kN. Calculado: 0.71 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 0.55 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 7.85356 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 0.46 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 23.6224 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 35.8645 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 26.165 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 25.5782 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 36443. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 100000. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 2.17308 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: CA-07a -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x50x10.0) Paralelos Y: 2(100x50x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 146 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 19.8. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 37.34 kN. Calculado: 1.47 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 53.34 kN. Calculado: 2.09 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 0 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 14.0331 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 125.71 kN. Calculado: 1.47 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 86.7267 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 88.4997 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 68.5143 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 96.7275 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 36534.2. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 35480. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 43985.1. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 30932.3. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 0 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |