- h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

- Distorsión:

Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior

Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta

- Origen:

G: Sólo gravitatorias

GV: Gravitatorias + viento

- Nota:

Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión total (desplome) del edificio.

El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la altura total.

| Situaciones persistentes o transitorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Planta | Cota (m) | h (m) | Distorsión X |  |  | Distorsión Y |  |  |
|  |  |  |  | Absoluta (m) | Relativa | Origen | Absoluta (m) | Relativa | Origen |
| A-01 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-02 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-03 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-04 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-05 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-06 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-07 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-08 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-09 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-10 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-11 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-12 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-13 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-14 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-15 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-16 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-17 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-18 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-19 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-20 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-21 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| A-22 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-00 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-00a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0022 | h / 1794 | GV | 0.0019 | h / 2077 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0022 | h / 1794 | GV | 0.0019 | h / 2077 | GV |
| B-01 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-02 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-02a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0003 | ---- | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0003 | ---- | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
| B-03 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-03a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0005 | h / 7890 | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0005 | h / 7890 | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
| B-04 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-04a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0008 | h / 4932 | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0008 | h / 4932 | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
| B-05 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-05a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0010 | h / 3945 | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0010 | h / 3945 | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
| B-06 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-06a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0013 | h / 3035 | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0013 | h / 3035 | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
| B-07 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-07a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0015 | h / 2630 | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0015 | h / 2630 | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
| B-08 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-08a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0017 | h / 2321 | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0017 | h / 2321 | GV | 0.0018 | h / 2192 | GV |
| B-09 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-09a | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0018 | h / 2075 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0018 | h / 2075 | GV |
| B-10 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-10a | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.73 | 0.0022 | h / 1698 | GV | 0.0018 | h / 2075 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.73 | 0.0022 | h / 1698 | GV | 0.0018 | h / 2075 | GV |
| B-11 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-11a | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0017 | h / 2198 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0017 | h / 2198 | GV |
| B-12 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-12a | Forjado Suelo P1 | 3.52 | 3.67 | 0.0022 | h / 1669 | GV | 0.0017 | h / 2159 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.67 | 0.0022 | h / 1669 | GV | 0.0017 | h / 2159 | GV |
| B-13 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-13a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
| B-14 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-14a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0004 | h / 9863 | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0004 | h / 9863 | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
| B-15 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-15a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0007 | h / 5636 | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0007 | h / 5636 | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
| B-16 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-16a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0009 | h / 4384 | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0009 | h / 4384 | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
| B-17 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-17a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0011 | h / 3587 | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0011 | h / 3587 | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
| B-18 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-18a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0014 | h / 2818 | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0014 | h / 2818 | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
| B-19 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-19a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0016 | h / 2466 | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0016 | h / 2466 | GV | 0.0015 | h / 2630 | GV |
| B-20 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-20a | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0015 | h / 2490 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0015 | h / 2490 | GV |
| B-21 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-21a | Forjado Suelo P1 | 3.52 | 3.67 | 0.0022 | h / 1669 | GV | 0.0015 | h / 2447 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.67 | 0.0022 | h / 1669 | GV | 0.0015 | h / 2447 | GV |
| B-22 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-22a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0003 | ---- | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0003 | ---- | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
| B-23 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-23a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0005 | h / 7890 | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0005 | h / 7890 | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
| B-24 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-24a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0007 | h / 5636 | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0007 | h / 5636 | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
| B-25 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-25a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0010 | h / 3945 | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0010 | h / 3945 | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
| B-26 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-26a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0012 | h / 3288 | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0012 | h / 3288 | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
| B-27 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-27a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0015 | h / 2630 | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0015 | h / 2630 | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
| B-28 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-28a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0018 | h / 2192 | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0018 | h / 2192 | GV | 0.0012 | h / 3288 | GV |
| B-29 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-29a | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0012 | h / 3113 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0012 | h / 3113 | GV |
| B-30 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-30a | Forjado Suelo P1 | 3.52 | 3.67 | 0.0022 | h / 1669 | GV | 0.0012 | h / 3059 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.67 | 0.0022 | h / 1669 | GV | 0.0012 | h / 3059 | GV |
| B-31 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-31a | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0011 | h / 3396 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0011 | h / 3396 | GV |
| B-32 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-32a | Forjado Suelo P1 | 3.52 | 3.67 | 0.0022 | h / 1669 | GV | 0.0011 | h / 3337 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.67 | 0.0022 | h / 1669 | GV | 0.0011 | h / 3337 | GV |
| B-33 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-33a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
| B-34 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-34a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0004 | h / 9863 | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0004 | h / 9863 | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
| B-35 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-35a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0006 | h / 6575 | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0006 | h / 6575 | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
| B-36 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-36a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0009 | h / 4384 | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0009 | h / 4384 | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
| B-37 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-37a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0011 | h / 3587 | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0011 | h / 3587 | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
| B-38 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-38a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0013 | h / 3035 | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0013 | h / 3035 | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
| B-39 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-39a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0017 | h / 2321 | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0017 | h / 2321 | GV | 0.0010 | h / 3945 | GV |
| B-40 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-40a | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0009 | h / 4150 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0009 | h / 4150 | GV |
| B-41 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-41a | Forjado Suelo P1 | 3.52 | 3.67 | 0.0022 | h / 1669 | GV | 0.0009 | h / 4078 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.67 | 0.0022 | h / 1669 | GV | 0.0009 | h / 4078 | GV |
| B-42 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-42a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
| B-43 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-43a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0003 | ---- | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0003 | ---- | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
| B-44 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-44a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0005 | h / 7890 | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0005 | h / 7890 | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
| B-45 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-45a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0007 | h / 5636 | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0007 | h / 5636 | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
| B-46 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-46a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0009 | h / 4384 | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0009 | h / 4384 | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
| B-47 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-47a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0011 | h / 3587 | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0011 | h / 3587 | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
| B-48 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-48a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0014 | h / 2818 | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0014 | h / 2818 | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
| B-49 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-49a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0017 | h / 2321 | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0017 | h / 2321 | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
| B-50 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-50a | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0008 | h / 4669 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0008 | h / 4669 | GV |
| B-51 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-51a | Forjado Suelo P1 | 3.52 | 3.67 | 0.0022 | h / 1669 | GV | 0.0008 | h / 4588 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.67 | 0.0022 | h / 1669 | GV | 0.0008 | h / 4588 | GV |
| B-52 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-52a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
| B-53 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-53a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0003 | ---- | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0003 | ---- | GV | 0.0008 | h / 4932 | GV |
| B-54 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-54a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0005 | h / 7890 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0005 | h / 7890 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
| B-55 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-55a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0007 | h / 5636 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0007 | h / 5636 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
| B-56 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-56a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0009 | h / 4384 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0009 | h / 4384 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
| B-57 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-57a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0011 | h / 3587 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0011 | h / 3587 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
| B-58 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-58a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0014 | h / 2818 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0014 | h / 2818 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
| B-59 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-59a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0017 | h / 2321 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0017 | h / 2321 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
| B-60 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-60a | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0007 | h / 5336 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.73 | 0.0019 | h / 1966 | GV | 0.0007 | h / 5336 | GV |
| B-61 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-61a | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.73 | 0.0022 | h / 1698 | GV | 0.0007 | h / 5336 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.73 | 0.0022 | h / 1698 | GV | 0.0007 | h / 5336 | GV |
| B-62 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| B-62a | Forjado Suelo P1 | 3.79 | 3.94 | 0.0022 | h / 1794 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.94 | 0.0022 | h / 1794 | GV | 0.0007 | h / 5636 | GV |
| CA10p | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0015 | h / 2667 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 3.70 | 0.0004 | h / 9238 | GV | 0.0011 | h / 3360 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 7.70 | 0.0008 | h / 9619 | GV | 0.0027 | h / 2850 | GV |
| CA-01 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-01a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0029 | h / 1380 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0028 | h / 1429 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0030 | h / 1249 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0010 | ---- | GV | 0.0080 | h / 1469 | GV |
| CA-02 | Forjado Suelo PBaja | 2.15 | 2.42 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0008 | h / 3032 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 4.12 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0008 | h / 5150 | GV |
| CA-02a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0002 | h / 7025 | GV | 0.0010 | h / 1405 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0019 | h / 1361 | GV |
|  |  | 7.62 | 1.42 | 0.0002 | h / 7075 | GV | 0.0012 | h / 1180 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.58 | 0.0003 | h / 8617 | GV | 0.0017 | h / 1521 | GV |
|  |  | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0026 | h / 1449 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0010 | ---- | GV | 0.0066 | h / 1782 | GV |
| CA-03 | Forjado Suelo PBaja | 2.15 | 2.42 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0011 | h / 2205 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 4.12 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0011 | h / 3746 | GV |
| CA-03a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0002 | h / 7025 | GV | 0.0007 | h / 2008 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0018 | h / 1437 | GV |
|  |  | 7.62 | 1.42 | 0.0002 | h / 7075 | GV | 0.0012 | h / 1180 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.58 | 0.0003 | h / 8617 | GV | 0.0016 | h / 1616 | GV |
|  |  | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0024 | h / 1569 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0010 | ---- | GV | 0.0056 | h / 2100 | GV |
| CA-04 | Forjado Suelo PBaja | 2.15 | 2.42 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0007 | h / 3465 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 4.12 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0007 | h / 5886 | GV |
| CA-04a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0002 | h / 7025 | GV | 0.0006 | h / 2342 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0016 | h / 1616 | GV |
|  |  | 7.62 | 1.42 | 0.0002 | h / 7075 | GV | 0.0010 | h / 1415 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.58 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0014 | h / 1847 | GV |
|  |  | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0020 | h / 1883 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0010 | ---- | GV | 0.0050 | h / 2351 | GV |
| CA-05 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-05a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0005 | h / 2810 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0014 | h / 1847 | GV |
|  |  | 7.62 | 1.42 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0008 | h / 1769 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.58 | 0.0003 | h / 8617 | GV | 0.0012 | h / 2155 | GV |
|  |  | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0017 | h / 2215 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0010 | ---- | GV | 0.0048 | h / 2449 | GV |
| CA-06 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-06a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0007 | h / 2008 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0003 | h / 8617 | GV | 0.0013 | h / 1989 | GV |
|  |  | 7.62 | 1.42 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0006 | h / 2359 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.58 | 0.0003 | h / 8617 | GV | 0.0009 | h / 2873 | GV |
|  |  | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0013 | h / 2897 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0010 | ---- | GV | 0.0039 | h / 3015 | GV |
| CA-07 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-07a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0002 | h / 7025 | GV | 0.0007 | h / 2008 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0011 | h / 2350 | GV |
|  |  | 7.62 | 1.42 | 0.0002 | h / 7075 | GV | 0.0006 | h / 2359 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.58 | 0.0003 | h / 8617 | GV | 0.0008 | h / 3232 | GV |
|  |  | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0011 | h / 3423 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0010 | ---- | GV | 0.0037 | h / 3178 | GV |
| CA-08 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-08a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0003 | h / 4684 | GV | 0.0009 | h / 1562 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0006 | h / 4309 | GV | 0.0011 | h / 2350 | GV |
|  |  | 7.62 | 1.42 | 0.0004 | h / 3538 | GV | 0.0006 | h / 2359 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.58 | 0.0007 | h / 3693 | GV | 0.0009 | h / 2873 | GV |
|  |  | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0008 | h / 4707 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0010 | ---- | GV | 0.0035 | h / 3359 | GV |
| CA-09 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-09a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0003 | h / 4684 | GV | 0.0008 | h / 1757 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0006 | h / 4309 | GV | 0.0010 | h / 2585 | GV |
|  |  | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0012 | h / 3334 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0007 | h / 5379 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0010 | ---- | GV | 0.0033 | h / 3563 | GV |
| CA-11 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-11a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0029 | h / 1380 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0028 | h / 1429 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0030 | h / 1249 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0008 | ---- | GV | 0.0080 | h / 1469 | GV |
| CA-12 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-12a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0027 | h / 1478 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0026 | h / 1539 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0028 | h / 1345 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0008 | ---- | GV | 0.0073 | h / 1611 | GV |
| CA-13 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-13a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0024 | h / 1663 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0023 | h / 1740 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0024 | h / 1569 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0008 | ---- | GV | 0.0065 | h / 1809 | GV |
| CA-14 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-14a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0021 | h / 1900 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0020 | h / 2000 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0020 | h / 1883 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0008 | ---- | GV | 0.0056 | h / 2100 | GV |
| CA-15 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-15a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0018 | h / 2217 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0017 | h / 2215 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0008 | ---- | GV | 0.0048 | h / 2449 | GV |
| CA-16 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-16a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0015 | h / 2660 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0015 | h / 2667 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0014 | h / 2690 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0008 | ---- | GV | 0.0041 | h / 2868 | GV |
| CA-17 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-17a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0014 | h / 2850 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0012 | h / 3334 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0008 | h / 4707 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0008 | ---- | GV | 0.0035 | h / 3359 | GV |
| CA-18 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-18a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0015 | h / 2667 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0012 | h / 3334 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0007 | h / 5350 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0008 | ---- | GV | 0.0033 | h / 3560 | GV |
| CA-19 | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0015 | h / 2667 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 3.70 | 0.0004 | h / 9238 | GV | 0.0011 | h / 3360 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 7.70 | 0.0006 | ---- | GV | 0.0027 | h / 2850 | GV |
| CA-20 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-20a | Forjado Casetón | 14.90 | 3.30 | 0.0035 | h / 945 | GV | 0.0028 | h / 1181 | GV |
|  | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0029 | h / 1380 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0028 | h / 1429 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0004 | h / 9363 | GV | 0.0030 | h / 1249 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 15.05 | 0.0035 | h / 4300 | GV | 0.0107 | h / 1407 | GV |
| CA-21 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-21a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0026 | h / 1535 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0026 | h / 1539 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0004 | h / 9413 | GV | 0.0027 | h / 1395 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0009 | ---- | GV | 0.0072 | h / 1633 | GV |
| CA-22 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-22a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0024 | h / 1663 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0023 | h / 1740 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0004 | h / 9413 | GV | 0.0024 | h / 1569 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0009 | ---- | GV | 0.0065 | h / 1809 | GV |
| CA-23 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-23a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0021 | h / 1900 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0020 | h / 2000 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0004 | h / 9413 | GV | 0.0020 | h / 1883 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0009 | ---- | GV | 0.0056 | h / 2100 | GV |
| CA-24 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-24a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0018 | h / 2217 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0004 | h / 9413 | GV | 0.0017 | h / 2215 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0009 | ---- | GV | 0.0048 | h / 2449 | GV |
| CA-25 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-25a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0015 | h / 2660 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0014 | h / 2858 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0004 | h / 9413 | GV | 0.0013 | h / 2897 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0009 | ---- | GV | 0.0039 | h / 3015 | GV |
| CA-26 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-26a | Forjado Casetón | 14.90 | 3.29 | 0.0007 | h / 4708 | GV | 0.0015 | h / 2197 | GV |
|  | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0013 | h / 3070 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0014 | h / 2858 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0004 | h / 9413 | GV | 0.0011 | h / 3423 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 15.05 | 0.0014 | ---- | GV | 0.0049 | h / 3072 | GV |
| CA-27 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-27a | Forjado Cubierta | 11.61 | 4.01 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0014 | h / 2865 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0012 | h / 3334 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0004 | h / 9363 | GV | 0.0008 | h / 4682 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0009 | ---- | GV | 0.0035 | h / 3359 | GV |
| CA-28 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-28a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.02 | 0.0002 | ---- | GV | 0.0015 | h / 2680 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.58 | 4.00 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0011 | h / 3637 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.58 | 3.73 | 0.0004 | h / 9313 | GV | 0.0007 | h / 5322 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0009 | ---- | GV | 0.0033 | h / 3560 | GV |
| CA-29 | Forjado Suelo PBaja | 1.21 | 1.49 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0008 | h / 1857 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.18 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0008 | h / 3975 | GV |
| CA-29a | Forjado Casetón | 14.90 | 1.50 | 0.0004 | h / 3750 | GV | 0.0016 | h / 938 | GV |
|  |  | 13.40 | 1.00 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0008 | h / 1250 | GV |
|  |  | 12.40 | 0.76 | 0.0001 | h / 7550 | GV | 0.0004 | h / 1888 | GV |
|  | Forjado Cubierta | 11.65 | 0.74 | 0.0001 | h / 7450 | GV | 0.0007 | h / 1065 | GV |
|  |  | 10.90 | 1.00 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0007 | h / 1429 | GV |
|  |  | 9.90 | 0.42 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0002 | h / 2100 | GV |
|  |  | 9.48 | 0.58 | 0.0001 | h / 5800 | GV | 0.0005 | h / 1160 | GV |
|  |  | 8.90 | 0.50 | 0.0001 | h / 5000 | GV | 0.0004 | h / 1250 | GV |
|  |  | 8.40 | 0.75 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0004 | h / 1888 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.65 | 0.75 | 0.0001 | h / 7450 | GV | 0.0007 | h / 1065 | GV |
|  |  | 6.90 | 1.00 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0007 | h / 1429 | GV |
|  |  | 5.90 | 0.47 | 0.0001 | h / 4700 | GV | 0.0002 | h / 2350 | GV |
|  |  | 5.43 | 0.53 | 0.0001 | h / 5300 | GV | 0.0005 | h / 1060 | GV |
|  |  | 4.90 | 0.50 | 0.0001 | h / 5000 | GV | 0.0004 | h / 1250 | GV |
|  |  | 4.40 | 0.76 | 0.0002 | h / 3775 | GV | 0.0004 | h / 1888 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.64 | 0.74 | 0.0004 | h / 1863 | GV | 0.0008 | h / 932 | GV |
|  |  | 2.90 | 1.15 | 0.0003 | h / 3817 | GV | 0.0009 | h / 1273 | GV |
|  |  | 1.75 | 0.35 | 0.0001 | h / 3550 | GV | 0.0004 | h / 888 | GV |
|  |  | 1.40 | 1.55 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0002 | h / 7750 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 15.05 | 0.0016 | h / 9407 | GV | 0.0101 | h / 1491 | GV |
| CA-30 | Forjado Suelo PBaja | 1.21 | 1.49 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0006 | h / 2475 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.18 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0006 | h / 5300 | GV |
| CA-30a | Forjado Casetón | 14.90 | 1.50 | 0.0006 | h / 2500 | GV | 0.0027 | h / 556 | GV |
|  |  | 13.40 | 1.00 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0010 | h / 1000 | GV |
|  |  | 12.40 | 0.79 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0005 | h / 1590 | GV |
|  | Forjado Cubierta | 11.61 | 0.71 | 0.0001 | h / 7050 | GV | 0.0008 | h / 882 | GV |
|  |  | 10.90 | 1.00 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0007 | h / 1429 | GV |
|  |  | 9.90 | 0.42 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0002 | h / 2100 | GV |
|  |  | 9.48 | 0.58 | 0.0001 | h / 5800 | GV | 0.0005 | h / 1160 | GV |
|  |  | 8.90 | 0.50 | 0.0001 | h / 5000 | GV | 0.0003 | h / 1667 | GV |
|  |  | 8.40 | 0.79 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0003 | h / 2617 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 0.71 | 0.0001 | h / 7150 | GV | 0.0007 | h / 1022 | GV |
|  |  | 6.90 | 1.00 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0007 | h / 1429 | GV |
|  |  | 5.90 | 0.47 | 0.0001 | h / 4700 | GV | 0.0002 | h / 2350 | GV |
|  |  | 5.43 | 0.53 | 0.0001 | h / 5300 | GV | 0.0004 | h / 1325 | GV |
|  |  | 4.90 | 0.50 | 0.0001 | h / 5000 | GV | 0.0004 | h / 1250 | GV |
|  |  | 4.40 | 0.79 | 0.0002 | h / 3925 | GV | 0.0004 | h / 1963 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 0.72 | 0.0004 | h / 1788 | GV | 0.0008 | h / 894 | GV |
|  |  | 2.90 | 1.15 | 0.0003 | h / 3817 | GV | 0.0009 | h / 1273 | GV |
|  |  | 1.75 | 0.35 | 0.0001 | h / 3550 | GV | 0.0005 | h / 710 | GV |
|  |  | 1.40 | 1.55 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0002 | h / 7750 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 15.05 | 0.0016 | h / 9407 | GV | 0.0112 | h / 1344 | GV |
| CA-31 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-31a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0004 | h / 9975 | GV | 0.0027 | h / 1478 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0007 | h / 5715 | GV | 0.0026 | h / 1539 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0007 | h / 5379 | GV | 0.0027 | h / 1395 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0015 | h / 7837 | GV | 0.0072 | h / 1633 | GV |
| CA-32 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-32a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0004 | h / 9975 | GV | 0.0024 | h / 1663 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0007 | h / 5715 | GV | 0.0023 | h / 1740 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0007 | h / 5379 | GV | 0.0024 | h / 1569 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0015 | h / 7837 | GV | 0.0065 | h / 1809 | GV |
| CA-33 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-33a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0004 | h / 9975 | GV | 0.0021 | h / 1900 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0007 | h / 5715 | GV | 0.0020 | h / 2000 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0007 | h / 5379 | GV | 0.0020 | h / 1883 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0015 | h / 7837 | GV | 0.0056 | h / 2100 | GV |
| CA-34 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-34a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0004 | h / 9975 | GV | 0.0018 | h / 2217 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0007 | h / 5715 | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0007 | h / 5379 | GV | 0.0017 | h / 2215 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0015 | h / 7837 | GV | 0.0048 | h / 2449 | GV |
| CA-35 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-35a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0004 | h / 9975 | GV | 0.0015 | h / 2660 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0007 | h / 5715 | GV | 0.0015 | h / 2667 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0007 | h / 5379 | GV | 0.0014 | h / 2690 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0015 | h / 7837 | GV | 0.0041 | h / 2868 | GV |
| CA-36 | Forjado Suelo PBaja | 1.21 | 1.49 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0004 | h / 3713 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.18 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0004 | h / 7950 | GV |
| CA-36a | Forjado Casetón | 14.90 | 1.50 | 0.0002 | h / 7500 | GV | 0.0010 | h / 1500 | GV |
|  |  | 13.40 | 1.00 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0004 | h / 2500 | GV |
|  |  | 12.40 | 0.79 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0002 | h / 3975 | GV |
|  | Forjado Cubierta | 11.61 | 0.71 | 0.0001 | h / 7050 | GV | 0.0004 | h / 1763 | GV |
|  |  | 10.90 | 1.00 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0004 | h / 2500 | GV |
|  |  | 9.90 | 1.00 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0003 | h / 3334 | GV |
|  |  | 8.90 | 0.50 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0002 | h / 2500 | GV |
|  |  | 8.40 | 0.79 | 0.0001 | h / 7850 | GV | 0.0002 | h / 3925 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 0.71 | 0.0001 | h / 7150 | GV | 0.0004 | h / 1788 | GV |
|  |  | 6.90 | 1.00 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0003 | h / 3334 | GV |
|  |  | 5.90 | 0.47 | 0.0001 | h / 4700 | GV | 0.0001 | h / 4700 | GV |
|  |  | 5.43 | 0.53 | 0.0001 | h / 5300 | GV | 0.0002 | h / 2650 | GV |
|  |  | 4.90 | 0.50 | 0.0001 | h / 5000 | GV | 0.0002 | h / 2500 | GV |
|  |  | 4.40 | 0.79 | 0.0002 | h / 3925 | GV | 0.0002 | h / 3925 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 0.72 | 0.0003 | h / 2384 | GV | 0.0004 | h / 1788 | GV |
|  |  | 2.90 | 1.15 | 0.0003 | h / 3817 | GV | 0.0004 | h / 2863 | GV |
|  |  | 1.75 | 0.35 | 0.0001 | h / 3550 | GV | 0.0002 | h / 1775 | GV |
|  |  | 1.40 | 1.55 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0001 | ---- | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 15.05 | 0.0017 | h / 8853 | GV | 0.0050 | h / 3010 | GV |
| CA-37 | Forjado Suelo PBaja | 1.21 | 1.49 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0004 | h / 3713 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.18 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0004 | h / 7950 | GV |
| CA-37a | Forjado Casetón | 14.90 | 1.50 | 0.0002 | h / 7500 | GV | 0.0009 | h / 1667 | GV |
|  |  | 13.40 | 1.00 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0004 | h / 2500 | GV |
|  |  | 12.40 | 0.79 | 0.0001 | h / 7950 | GV | 0.0002 | h / 3975 | GV |
|  | Forjado Cubierta | 11.61 | 0.71 | 0.0002 | h / 3525 | GV | 0.0004 | h / 1763 | GV |
|  |  | 10.90 | 1.00 | 0.0002 | h / 5000 | GV | 0.0003 | h / 3334 | GV |
|  |  | 9.90 | 1.00 | 0.0002 | h / 5000 | GV | 0.0004 | h / 2500 | GV |
|  |  | 8.90 | 0.50 | 0.0001 | h / 5000 | GV | 0.0002 | h / 2500 | GV |
|  |  | 8.40 | 0.80 | 0.0001 | h / 8050 | GV | 0.0002 | h / 4025 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 0.70 | 0.0002 | h / 3475 | GV | 0.0003 | h / 2317 | GV |
|  |  | 6.90 | 1.00 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0003 | h / 3334 | GV |
|  |  | 5.90 | 0.47 | 0.0001 | h / 4700 | GV | 0.0001 | h / 4700 | GV |
|  |  | 5.43 | 0.53 | 0.0001 | h / 5300 | GV | 0.0002 | h / 2650 | GV |
|  |  | 4.90 | 0.50 | 0.0001 | h / 5000 | GV | 0.0002 | h / 2500 | GV |
|  |  | 4.40 | 0.81 | 0.0002 | h / 4025 | GV | 0.0002 | h / 4025 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 0.69 | 0.0004 | h / 1738 | GV | 0.0003 | h / 2317 | GV |
|  |  | 2.90 | 1.15 | 0.0002 | h / 5725 | GV | 0.0004 | h / 2863 | GV |
|  |  | 1.75 | 0.35 | 0.0001 | h / 3550 | GV | 0.0002 | h / 1775 | GV |
|  |  | 1.40 | 1.55 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0001 | ---- | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 15.05 | 0.0017 | h / 8853 | GV | 0.0045 | h / 3345 | GV |
| CA-38 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-38a | Forjado Cubierta | 11.61 | 4.01 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0014 | h / 2865 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0007 | h / 5715 | GV | 0.0012 | h / 3334 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0007 | h / 5350 | GV | 0.0008 | h / 4682 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0015 | h / 7837 | GV | 0.0035 | h / 3359 | GV |
| CA-39 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CA-39a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.02 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0015 | h / 2680 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.58 | 4.00 | 0.0007 | h / 5715 | GV | 0.0011 | h / 3637 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.58 | 3.73 | 0.0007 | h / 5322 | GV | 0.0007 | h / 5322 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0015 | h / 7830 | GV | 0.0033 | h / 3560 | GV |
| CAP-1 | Forjado Casetón | 14.90 | 3.00 | 0.0035 | h / 858 | GV | 0.0042 | h / 715 | GV |
|  | Forjado Cubierta | 11.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.00 | 0.0035 | h / 858 | GV | 0.0042 | h / 715 | GV |
| CAP-2 | Forjado Casetón | 14.90 | 3.00 | 0.0007 | h / 4286 | GV | 0.0016 | h / 1875 | GV |
|  | Forjado Cubierta | 11.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.00 | 0.0007 | h / 4286 | GV | 0.0016 | h / 1875 | GV |
| CB-01 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-01a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0012 | h / 3334 | GV | 0.0018 | h / 2223 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0009 | h / 4445 | GV | 0.0024 | h / 1667 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0008 | h / 4682 | GV | 0.0030 | h / 1249 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0029 | h / 4050 | GV | 0.0067 | h / 1753 | GV |
| CB-02 | Forjado Suelo PBaja | 2.15 | 2.42 | 0.0004 | h / 6063 | GV | 0.0008 | h / 3032 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 4.12 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0008 | h / 5150 | GV |
| CB-02a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0003 | h / 4684 | GV | 0.0009 | h / 1562 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0009 | h / 2873 | GV | 0.0017 | h / 1521 | GV |
|  |  | 7.62 | 1.42 | 0.0003 | h / 4717 | GV | 0.0010 | h / 1415 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.58 | 0.0006 | h / 4309 | GV | 0.0017 | h / 1521 | GV |
|  |  | 3.62 | 3.77 | 0.0005 | h / 7530 | GV | 0.0027 | h / 1395 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0025 | h / 4702 | GV | 0.0062 | h / 1896 | GV |
| CB-03 | Forjado Suelo PBaja | 2.15 | 2.42 | 0.0004 | h / 6063 | GV | 0.0011 | h / 2205 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 4.12 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0011 | h / 3746 | GV |
| CB-03a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0003 | h / 4684 | GV | 0.0006 | h / 2342 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0009 | h / 2873 | GV | 0.0015 | h / 1724 | GV |
|  |  | 7.62 | 1.42 | 0.0003 | h / 4717 | GV | 0.0010 | h / 1415 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.58 | 0.0006 | h / 4309 | GV | 0.0017 | h / 1521 | GV |
|  |  | 3.62 | 3.77 | 0.0004 | h / 9413 | GV | 0.0026 | h / 1449 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0025 | h / 4702 | GV | 0.0059 | h / 1993 | GV |
| CB-04 | Forjado Suelo PBaja | 2.15 | 2.42 | 0.0004 | h / 6063 | GV | 0.0012 | h / 2021 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 4.12 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0012 | h / 3434 | GV |
| CB-04a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0003 | h / 4684 | GV | 0.0005 | h / 2810 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0009 | h / 2873 | GV | 0.0014 | h / 1847 | GV |
|  |  | 7.62 | 1.42 | 0.0003 | h / 4717 | GV | 0.0011 | h / 1287 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.58 | 0.0006 | h / 4309 | GV | 0.0017 | h / 1521 | GV |
|  |  | 3.62 | 3.77 | 0.0004 | h / 9413 | GV | 0.0026 | h / 1449 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0026 | h / 4522 | GV | 0.0059 | h / 1993 | GV |
| CB-05 | Forjado Suelo PBaja | 2.15 | 2.42 | 0.0004 | h / 6063 | GV | 0.0014 | h / 1733 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 4.12 | 0.0004 | ---- | GV | 0.0014 | h / 2943 | GV |
| CB-05a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0003 | h / 4684 | GV | 0.0006 | h / 2342 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.60 | 0.0009 | h / 2895 | GV | 0.0014 | h / 1861 | GV |
|  |  | 7.60 | 1.40 | 0.0003 | h / 4650 | GV | 0.0011 | h / 1269 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.60 | 0.0006 | h / 4342 | GV | 0.0018 | h / 1448 | GV |
|  |  | 3.59 | 3.74 | 0.0004 | h / 9363 | GV | 0.0025 | h / 1498 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0026 | h / 4522 | GV | 0.0059 | h / 1993 | GV |
| CB-06 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-06a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0012 | h / 3334 | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0009 | h / 4445 | GV | 0.0026 | h / 1539 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0008 | h / 4682 | GV | 0.0027 | h / 1388 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0029 | h / 4050 | GV | 0.0070 | h / 1678 | GV |
| CB-07 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-07a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0012 | h / 3334 | GV | 0.0018 | h / 2223 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0009 | h / 4445 | GV | 0.0024 | h / 1667 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0009 | h / 4162 | GV | 0.0030 | h / 1249 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0030 | h / 3915 | GV | 0.0067 | h / 1753 | GV |
| CB-08 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-08a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0012 | h / 3325 | GV | 0.0018 | h / 2217 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0009 | h / 4445 | GV | 0.0023 | h / 1740 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0009 | h / 4184 | GV | 0.0029 | h / 1299 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0030 | h / 3919 | GV | 0.0064 | h / 1837 | GV |
| CB-09 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-09a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0012 | h / 3325 | GV | 0.0017 | h / 2348 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0009 | h / 4445 | GV | 0.0023 | h / 1740 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0009 | h / 4184 | GV | 0.0027 | h / 1395 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0030 | h / 3919 | GV | 0.0061 | h / 1928 | GV |
| CB-10 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-10a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0012 | h / 3325 | GV | 0.0017 | h / 2348 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0009 | h / 4445 | GV | 0.0023 | h / 1740 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0009 | h / 4184 | GV | 0.0026 | h / 1449 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0030 | h / 3919 | GV | 0.0060 | h / 1960 | GV |
| CB-11 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-11a | Forjado Cubierta | 11.61 | 4.01 | 0.0012 | h / 3342 | GV | 0.0017 | h / 2359 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0009 | h / 4445 | GV | 0.0024 | h / 1667 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0009 | h / 4162 | GV | 0.0026 | h / 1441 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0030 | h / 3919 | GV | 0.0065 | h / 1809 | GV |
| CB-12 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-12a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0012 | h / 3334 | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0009 | h / 4445 | GV | 0.0026 | h / 1539 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0009 | h / 4162 | GV | 0.0027 | h / 1388 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0030 | h / 3915 | GV | 0.0070 | h / 1678 | GV |
| CB-13 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-13a | Forjado Casetón | 14.90 | 3.30 | 0.0011 | h / 3005 | GV | 0.0016 | h / 2066 | GV |
|  | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0012 | h / 3334 | GV | 0.0018 | h / 2223 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0010 | h / 4000 | GV | 0.0024 | h / 1667 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0009 | h / 4162 | GV | 0.0030 | h / 1249 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 15.05 | 0.0042 | h / 3584 | GV | 0.0072 | h / 2091 | GV |
| CB-14 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-14a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0012 | h / 3325 | GV | 0.0018 | h / 2217 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0010 | h / 4000 | GV | 0.0023 | h / 1740 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0009 | h / 4184 | GV | 0.0029 | h / 1299 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0031 | h / 3792 | GV | 0.0064 | h / 1837 | GV |
| CB-15 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-15a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0012 | h / 3325 | GV | 0.0017 | h / 2348 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0010 | h / 4000 | GV | 0.0023 | h / 1740 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0009 | h / 4184 | GV | 0.0027 | h / 1395 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0031 | h / 3792 | GV | 0.0061 | h / 1928 | GV |
| CB-16 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-16a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0012 | h / 3325 | GV | 0.0017 | h / 2348 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0010 | h / 4000 | GV | 0.0023 | h / 1740 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0009 | h / 4184 | GV | 0.0026 | h / 1449 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0031 | h / 3792 | GV | 0.0060 | h / 1960 | GV |
| CB-17 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-17a | Forjado Cubierta | 11.61 | 4.01 | 0.0012 | h / 3342 | GV | 0.0017 | h / 2359 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0010 | h / 4000 | GV | 0.0024 | h / 1667 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0009 | h / 4162 | GV | 0.0026 | h / 1441 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0031 | h / 3792 | GV | 0.0065 | h / 1809 | GV |
| CB-18 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-18a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0012 | h / 3334 | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0010 | h / 4000 | GV | 0.0026 | h / 1539 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0009 | h / 4162 | GV | 0.0027 | h / 1388 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0031 | h / 3789 | GV | 0.0070 | h / 1678 | GV |
| CB-19 | Forjado Suelo PBaja | 1.21 | 1.49 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0009 | h / 1650 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.18 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0009 | h / 3534 | GV |
| CB-19a | Forjado Casetón | 14.90 | 1.50 | 0.0004 | h / 3750 | GV | 0.0009 | h / 1667 | GV |
|  |  | 13.40 | 1.00 | 0.0006 | h / 1667 | GV | 0.0005 | h / 2000 | GV |
|  |  | 12.40 | 0.76 | 0.0003 | h / 2517 | GV | 0.0002 | h / 3775 | GV |
|  | Forjado Cubierta | 11.65 | 0.74 | 0.0005 | h / 1490 | GV | 0.0005 | h / 1490 | GV |
|  |  | 10.90 | 1.00 | 0.0004 | h / 2500 | GV | 0.0005 | h / 2000 | GV |
|  |  | 9.90 | 1.00 | 0.0002 | h / 5000 | GV | 0.0005 | h / 2000 | GV |
|  |  | 8.90 | 0.50 | 0.0001 | h / 5000 | GV | 0.0002 | h / 2500 | GV |
|  |  | 8.40 | 0.75 | 0.0001 | h / 7550 | GV | 0.0002 | h / 3775 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.65 | 0.75 | 0.0001 | h / 7450 | GV | 0.0005 | h / 1490 | GV |
|  |  | 6.90 | 1.00 | 0.0002 | h / 5000 | GV | 0.0006 | h / 1667 | GV |
|  |  | 5.90 | 0.47 | 0.0001 | h / 4700 | GV | 0.0002 | h / 2350 | GV |
|  |  | 5.43 | 0.53 | 0.0002 | h / 2650 | GV | 0.0004 | h / 1325 | GV |
|  |  | 4.90 | 0.50 | 0.0002 | h / 2500 | GV | 0.0003 | h / 1667 | GV |
|  |  | 4.40 | 0.76 | 0.0002 | h / 3775 | GV | 0.0004 | h / 1888 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.64 | 0.74 | 0.0005 | h / 1490 | GV | 0.0007 | h / 1065 | GV |
|  |  | 2.90 | 1.15 | 0.0004 | h / 2863 | GV | 0.0008 | h / 1432 | GV |
|  |  | 1.75 | 0.35 | 0.0001 | h / 3550 | GV | 0.0004 | h / 888 | GV |
|  |  | 1.40 | 1.55 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0002 | h / 7750 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 15.05 | 0.0046 | h / 3272 | GV | 0.0067 | h / 2247 | GV |
| CB-20 | Forjado Suelo PBaja | 1.21 | 1.49 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0007 | h / 2122 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.18 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0007 | h / 4543 | GV |
| CB-20a | Forjado Casetón | 14.90 | 1.50 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0011 | h / 1364 | GV |
|  |  | 13.40 | 1.00 | 0.0006 | h / 1667 | GV | 0.0005 | h / 2000 | GV |
|  |  | 12.40 | 0.79 | 0.0008 | h / 994 | GV | 0.0002 | h / 3975 | GV |
|  | Forjado Cubierta | 11.61 | 0.71 | 0.0020 | h / 353 | GV | 0.0005 | h / 1410 | GV |
|  |  | 10.90 | 1.00 | 0.0003 | h / 3334 | GV | 0.0004 | h / 2500 | GV |
|  |  | 9.90 | 1.00 | 0.0007 | h / 1429 | GV | 0.0004 | h / 2500 | GV |
|  |  | 8.90 | 0.50 | 0.0004 | h / 1250 | GV | 0.0002 | h / 2500 | GV |
|  |  | 8.40 | 0.80 | 0.0003 | h / 2684 | GV | 0.0002 | h / 4025 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 0.70 | 0.0003 | h / 2317 | GV | 0.0005 | h / 1390 | GV |
|  |  | 6.90 | 1.00 | 0.0002 | h / 5000 | GV | 0.0005 | h / 2000 | GV |
|  |  | 5.90 | 0.47 | 0.0001 | h / 4700 | GV | 0.0002 | h / 2350 | GV |
|  |  | 5.43 | 0.53 | 0.0002 | h / 2650 | GV | 0.0004 | h / 1325 | GV |
|  |  | 4.90 | 0.50 | 0.0002 | h / 2500 | GV | 0.0003 | h / 1667 | GV |
|  |  | 4.40 | 0.81 | 0.0003 | h / 2684 | GV | 0.0004 | h / 2013 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 0.69 | 0.0006 | h / 1159 | GV | 0.0008 | h / 869 | GV |
|  |  | 2.90 | 1.15 | 0.0003 | h / 3817 | GV | 0.0009 | h / 1273 | GV |
|  |  | 1.75 | 0.35 | 0.0001 | h / 3550 | GV | 0.0005 | h / 710 | GV |
|  |  | 1.40 | 1.55 | 0.0001 | ---- | GV | 0.0002 | h / 7750 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 15.05 | 0.0046 | h / 3272 | GV | 0.0068 | h / 2214 | GV |
| CB-21 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-21a | Forjado Cubierta | 11.61 | 4.01 | 0.0012 | h / 3342 | GV | 0.0017 | h / 2359 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0010 | h / 4000 | GV | 0.0023 | h / 1740 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0011 | h / 3405 | GV | 0.0027 | h / 1388 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0033 | h / 3563 | GV | 0.0061 | h / 1928 | GV |
| CB-22 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-22a | Forjado Cubierta | 11.61 | 4.01 | 0.0012 | h / 3342 | GV | 0.0017 | h / 2359 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0010 | h / 4000 | GV | 0.0023 | h / 1740 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0011 | h / 3405 | GV | 0.0026 | h / 1441 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0033 | h / 3563 | GV | 0.0060 | h / 1960 | GV |
| CB-23 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-23a | Forjado Cubierta | 11.61 | 4.01 | 0.0012 | h / 3342 | GV | 0.0017 | h / 2359 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0010 | h / 4000 | GV | 0.0024 | h / 1667 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0011 | h / 3405 | GV | 0.0026 | h / 1441 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0033 | h / 3563 | GV | 0.0065 | h / 1809 | GV |
| CB-24 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CB-24a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0012 | h / 3334 | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0010 | h / 4000 | GV | 0.0026 | h / 1539 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0011 | h / 3405 | GV | 0.0027 | h / 1388 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0033 | h / 3560 | GV | 0.0070 | h / 1678 | GV |
| CBP-1 | Forjado Casetón | 14.90 | 3.00 | 0.0011 | h / 2728 | GV | 0.0019 | h / 1579 | GV |
|  | Forjado Cubierta | 11.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 3.00 | 0.0011 | h / 2728 | GV | 0.0019 | h / 1579 | GV |
| CC-01 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-01a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0017 | h / 2353 | GV | 0.0014 | h / 2858 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0022 | h / 1819 | GV | 0.0025 | h / 1600 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0023 | h / 1629 | GV | 0.0026 | h / 1441 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0062 | h / 1895 | GV | 0.0064 | h / 1836 | GV |
| CC-02 | Forjado Suelo PBaja | 2.15 | 2.42 | 0.0008 | h / 3032 | GV | 0.0012 | h / 2021 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 4.12 | 0.0008 | h / 5150 | GV | 0.0012 | h / 3434 | GV |
| CC-02a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0006 | h / 2342 | GV | 0.0007 | h / 2008 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0011 | h / 2350 | GV | 0.0012 | h / 2155 | GV |
|  |  | 7.62 | 1.42 | 0.0007 | h / 2022 | GV | 0.0010 | h / 1415 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.58 | 0.0015 | h / 1724 | GV | 0.0016 | h / 1616 | GV |
|  |  | 3.62 | 3.77 | 0.0015 | h / 2510 | GV | 0.0023 | h / 1637 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0054 | h / 2177 | GV | 0.0059 | h / 1993 | GV |
| CC-03 | Forjado Suelo PBaja | 2.15 | 2.42 | 0.0008 | h / 3032 | GV | 0.0012 | h / 2021 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 4.12 | 0.0008 | h / 5150 | GV | 0.0012 | h / 3434 | GV |
| CC-03a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0005 | h / 2810 | GV | 0.0005 | h / 2810 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.58 | 0.0012 | h / 2155 | GV | 0.0009 | h / 2873 | GV |
|  |  | 7.62 | 1.42 | 0.0007 | h / 2022 | GV | 0.0009 | h / 1573 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.58 | 0.0015 | h / 1724 | GV | 0.0014 | h / 1847 | GV |
|  |  | 3.62 | 3.77 | 0.0015 | h / 2510 | GV | 0.0021 | h / 1793 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0054 | h / 2177 | GV | 0.0051 | h / 2305 | GV |
| CC-04 | Forjado Suelo PBaja | 2.15 | 2.42 | 0.0008 | h / 3032 | GV | 0.0013 | h / 1866 | GV |
|  |  | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 4.12 | 0.0008 | h / 5150 | GV | 0.0013 | h / 3170 | GV |
| CC-04a | Forjado Cubierta | 11.61 | 1.41 | 0.0005 | h / 2810 | GV | 0.0006 | h / 2342 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 10.20 | 2.60 | 0.0012 | h / 2171 | GV | 0.0010 | h / 2605 | GV |
|  |  | 7.60 | 1.40 | 0.0007 | h / 1993 | GV | 0.0009 | h / 1550 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 6.20 | 2.60 | 0.0015 | h / 1737 | GV | 0.0013 | h / 2004 | GV |
|  |  | 3.59 | 3.74 | 0.0015 | h / 2497 | GV | 0.0019 | h / 1972 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0054 | h / 2177 | GV | 0.0045 | h / 2613 | GV |
| CC-05 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-05a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0017 | h / 2353 | GV | 0.0009 | h / 4445 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0022 | h / 1819 | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0023 | h / 1629 | GV | 0.0019 | h / 1972 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0062 | h / 1895 | GV | 0.0045 | h / 2610 | GV |
| CC-06 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-06a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0018 | h / 2223 | GV | 0.0014 | h / 2858 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0024 | h / 1667 | GV | 0.0025 | h / 1600 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0024 | h / 1561 | GV | 0.0026 | h / 1441 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0065 | h / 1807 | GV | 0.0064 | h / 1836 | GV |
| CC-07 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-07a | Forjado Cubierta | 11.61 | 3.99 | 0.0018 | h / 2217 | GV | 0.0012 | h / 3325 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.62 | 4.00 | 0.0024 | h / 1667 | GV | 0.0022 | h / 1819 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.62 | 3.77 | 0.0024 | h / 1569 | GV | 0.0024 | h / 1569 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0065 | h / 1809 | GV | 0.0057 | h / 2063 | GV |
| CC-08 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-08a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0018 | h / 2223 | GV | 0.0011 | h / 3637 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0024 | h / 1667 | GV | 0.0019 | h / 2106 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0024 | h / 1561 | GV | 0.0021 | h / 1784 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0065 | h / 1807 | GV | 0.0051 | h / 2303 | GV |
| CC-09 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-09a | Forjado Cubierta | 11.61 | 4.01 | 0.0018 | h / 2228 | GV | 0.0009 | h / 4456 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0024 | h / 1667 | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0024 | h / 1561 | GV | 0.0020 | h / 1873 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0065 | h / 1809 | GV | 0.0046 | h / 2556 | GV |
| CC-10 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-10a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0018 | h / 2223 | GV | 0.0009 | h / 4445 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0024 | h / 1667 | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0024 | h / 1561 | GV | 0.0019 | h / 1972 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0065 | h / 1807 | GV | 0.0045 | h / 2610 | GV |
| CC-11 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-11a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.02 | 0.0018 | h / 2234 | GV | 0.0012 | h / 3350 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.58 | 4.00 | 0.0024 | h / 1667 | GV | 0.0021 | h / 1905 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.58 | 3.73 | 0.0024 | h / 1553 | GV | 0.0023 | h / 1620 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0067 | h / 1753 | GV | 0.0054 | h / 2175 | GV |
| CC-12 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-12a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0018 | h / 2223 | GV | 0.0011 | h / 3637 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0024 | h / 1667 | GV | 0.0019 | h / 2106 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0024 | h / 1561 | GV | 0.0021 | h / 1784 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0067 | h / 1753 | GV | 0.0051 | h / 2303 | GV |
| CC-13 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-13a | Forjado Cubierta | 11.61 | 4.01 | 0.0018 | h / 2228 | GV | 0.0009 | h / 4456 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0024 | h / 1667 | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0024 | h / 1561 | GV | 0.0020 | h / 1873 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.76 | 0.0067 | h / 1755 | GV | 0.0046 | h / 2556 | GV |
| CC-14 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-14a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.00 | 0.0018 | h / 2223 | GV | 0.0009 | h / 4445 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.60 | 4.00 | 0.0024 | h / 1667 | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.59 | 3.74 | 0.0024 | h / 1561 | GV | 0.0019 | h / 1972 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0067 | h / 1753 | GV | 0.0045 | h / 2610 | GV |
| CC-15 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-15a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.02 | 0.0020 | h / 2010 | GV | 0.0012 | h / 3350 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.58 | 4.00 | 0.0026 | h / 1539 | GV | 0.0021 | h / 1905 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.58 | 3.73 | 0.0026 | h / 1433 | GV | 0.0023 | h / 1620 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0071 | h / 1655 | GV | 0.0054 | h / 2175 | GV |
| CC-16 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-16a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.02 | 0.0020 | h / 2010 | GV | 0.0010 | h / 4020 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.58 | 4.00 | 0.0026 | h / 1539 | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.58 | 3.73 | 0.0026 | h / 1433 | GV | 0.0020 | h / 1863 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0071 | h / 1655 | GV | 0.0046 | h / 2554 | GV |
| CC-17 | Forjado Suelo PBaja | -0.27 | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.70 | 0.0000 | ---- | GV | 0.0000 | ---- | GV |
| CC-17a | Forjado Cubierta | 11.60 | 4.02 | 0.0020 | h / 2010 | GV | 0.0009 | h / 4467 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.58 | 4.00 | 0.0026 | h / 1539 | GV | 0.0017 | h / 2353 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.58 | 3.73 | 0.0026 | h / 1433 | GV | 0.0019 | h / 1961 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 11.75 | 0.0071 | h / 1655 | GV | 0.0045 | h / 2610 | GV |
| ASC | Forjado Cubierta | 11.90 | 4.00 | 0.2438 | h / 17 | GV | 0.4735 | h / 9 | GV |
|  | Forjado Suelo P2 | 7.90 | 4.00 | 0.4082 | h / 10 | GV | 0.7951 | h / 6 | GV |
|  | Forjado Suelo P1 | 3.90 | 4.05 | 1.1056 | h / 4 | GV | 2.1769 | h / 2 | GV |
|  | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.3375 | h / 2 | GV | 2.6285 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 13.87 | 0.3685 | h / 38 | GV | 0.7202 | h / 20 | GV |
| MH-CC-07 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0055 | h / 333 | GV | 0.0040 | h / 453 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0055 | h / 333 | GV | 0.0040 | h / 453 | GV |
| MH-CC-01 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0045 | h / 406 | GV | 0.0043 | h / 428 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0045 | h / 406 | GV | 0.0043 | h / 428 | GV |
| MH-CC-02 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0047 | h / 388 | GV | 0.0037 | h / 486 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0047 | h / 388 | GV | 0.0037 | h / 486 | GV |
| MH-CC-03 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0049 | h / 371 | GV | 0.0038 | h / 476 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0049 | h / 371 | GV | 0.0038 | h / 476 | GV |
| MH-CC-04 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0050 | h / 364 | GV | 0.0039 | h / 465 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0050 | h / 364 | GV | 0.0039 | h / 465 | GV |
| MH-CC-05 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0051 | h / 356 | GV | 0.0036 | h / 507 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0051 | h / 356 | GV | 0.0036 | h / 507 | GV |
| MH-CC-06 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0053 | h / 344 | GV | 0.0033 | h / 556 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0053 | h / 344 | GV | 0.0033 | h / 556 | GV |
| MF-CC-03a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0047 | h / 388 | GV | 0.0048 | h / 382 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0047 | h / 388 | GV | 0.0048 | h / 382 | GV |
| MF-CC-03b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0050 | h / 364 | GV | 0.0048 | h / 382 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0050 | h / 364 | GV | 0.0048 | h / 382 | GV |
| MF-CC-03c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0053 | h / 344 | GV | 0.0048 | h / 382 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0053 | h / 344 | GV | 0.0048 | h / 382 | GV |
| MF-CC-01a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0051 | h / 356 | GV | 0.0041 | h / 442 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0051 | h / 356 | GV | 0.0041 | h / 442 | GV |
| MF-CC-01b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0051 | h / 356 | GV | 0.0045 | h / 401 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0051 | h / 356 | GV | 0.0045 | h / 401 | GV |
| MF-CC-02a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0049 | h / 371 | GV | 0.0041 | h / 442 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0049 | h / 371 | GV | 0.0041 | h / 442 | GV |
| MF-CC-02b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0049 | h / 371 | GV | 0.0045 | h / 401 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0049 | h / 371 | GV | 0.0045 | h / 401 | GV |
| MH-CB-03 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0072 | h / 254 | GV | 0.0086 | h / 212 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0072 | h / 254 | GV | 0.0086 | h / 212 | GV |
| MH-CA-03a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.4175 | h / 2 | GV | 2.1065 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.4175 | h / 2 | GV | 2.1065 | h / 1 | GV |
| MH-CA-04 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2812 | h / 2 | GV | 2.8418 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2812 | h / 2 | GV | 2.8418 | h / 1 | GV |
| MH-CA-01 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.1391 | h / 2 | GV | 2.3916 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.1391 | h / 2 | GV | 2.3916 | h / 1 | GV |
| MH-CB-01 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0057 | h / 320 | GV | 0.0086 | h / 212 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0057 | h / 320 | GV | 0.0086 | h / 212 | GV |
| MH-CB-02 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0064 | h / 283 | GV | 0.0071 | h / 256 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0064 | h / 283 | GV | 0.0071 | h / 256 | GV |
| MH-CA-02 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2783 | h / 2 | GV | 1.9413 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2783 | h / 2 | GV | 1.9413 | h / 1 | GV |
| MF-CB-05a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0060 | h / 303 | GV | 0.0101 | h / 180 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0060 | h / 303 | GV | 0.0101 | h / 180 | GV |
| MF-CB-05b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0065 | h / 282 | GV | 0.0101 | h / 180 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0065 | h / 282 | GV | 0.0101 | h / 180 | GV |
| MF-CB-05c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0069 | h / 264 | GV | 0.0101 | h / 180 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0069 | h / 264 | GV | 0.0101 | h / 180 | GV |
| MF-B-01b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0675 | h / 27 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0675 | h / 27 | GV |
| MF-B-01c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0691 | h / 27 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0691 | h / 27 | GV |
| MH-B-01 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0496 | h / 37 | GV | 0.0658 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0496 | h / 37 | GV | 0.0658 | h / 28 | GV |
| MH-B-02 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0496 | h / 37 | GV | 0.0811 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0496 | h / 37 | GV | 0.0811 | h / 23 | GV |
| MF-B-01d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0713 | h / 26 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0713 | h / 26 | GV |
| MF-B-01e | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0735 | h / 25 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0735 | h / 25 | GV |
| MF-B-01f | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0757 | h / 25 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0757 | h / 25 | GV |
| MF-B-01g | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
| MF-B-01h | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0796 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0796 | h / 23 | GV |
| MF-B-01i | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0807 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0807 | h / 23 | GV |
| MF-B-03a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0401 | h / 46 | GV | 0.0663 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0401 | h / 46 | GV | 0.0663 | h / 28 | GV |
| MF-B-03b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0401 | h / 46 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0401 | h / 46 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
| MF-B-03c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0401 | h / 46 | GV | 0.0787 | h / 24 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0401 | h / 46 | GV | 0.0787 | h / 24 | GV |
| MF-B-03d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0401 | h / 46 | GV | 0.0805 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0401 | h / 46 | GV | 0.0805 | h / 23 | GV |
| MH-CA-03b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.4175 | h / 2 | GV | 2.5597 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.4175 | h / 2 | GV | 2.5597 | h / 1 | GV |
| MH-A-07 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.8681 | h / 3 | GV | 1.0033 | h / 2 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.8681 | h / 3 | GV | 1.0033 | h / 2 | GV |
| MH-A-01 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.9408 | h / 2 | GV | 0.8933 | h / 3 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.9408 | h / 2 | GV | 0.8933 | h / 3 | GV |
| MH-A-02 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.0136 | h / 2 | GV | 1.0033 | h / 2 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.0136 | h / 2 | GV | 1.0033 | h / 2 | GV |
| MH-A-03 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.9408 | h / 2 | GV | 1.1132 | h / 2 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.9408 | h / 2 | GV | 1.1132 | h / 2 | GV |
| MF-B-02a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0663 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0663 | h / 28 | GV |
| MF-B-02c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0691 | h / 27 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0691 | h / 27 | GV |
| MF-B-02d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0713 | h / 26 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0713 | h / 26 | GV |
| MF-B-02e | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0735 | h / 25 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0735 | h / 25 | GV |
| MF-B-02f | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0757 | h / 25 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0757 | h / 25 | GV |
| MF-B-02g | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
| MF-B-02h | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0796 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0796 | h / 23 | GV |
| MF-B-06g | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0540 | h / 34 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0540 | h / 34 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
| MF-B-07f | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0504 | h / 37 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0504 | h / 37 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
| MF-B-07g | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0531 | h / 35 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0531 | h / 35 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
| MF-B-08a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0411 | h / 45 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0411 | h / 45 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
| MF-B-08f | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0511 | h / 36 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0511 | h / 36 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
| MF-B-08g | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0536 | h / 34 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0536 | h / 34 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
| MF-B-09e | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0510 | h / 36 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0510 | h / 36 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
| MF-B-09f | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0536 | h / 34 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0536 | h / 34 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
| MF-B-05f | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0507 | h / 36 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0507 | h / 36 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
| MF-B-05g | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0530 | h / 35 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0530 | h / 35 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
| MF-B-04f | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0519 | h / 36 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0519 | h / 36 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
| MF-B-04g | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0542 | h / 34 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0542 | h / 34 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
| MF-B-02b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0675 | h / 27 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0675 | h / 27 | GV |
| MF-B-02i | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0807 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0568 | h / 33 | GV | 0.0807 | h / 23 | GV |
| MF-B-04h | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0561 | h / 33 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0561 | h / 33 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
| MF-B-05h | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0555 | h / 33 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0555 | h / 33 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
| MF-B-06h | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0561 | h / 33 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0561 | h / 33 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
| MF-B-07h | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0558 | h / 33 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0558 | h / 33 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
| MF-B-08h | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0558 | h / 33 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0558 | h / 33 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
| MF-B-09g | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0557 | h / 33 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0557 | h / 33 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
| MF-B-06c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0447 | h / 41 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0447 | h / 41 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
| MF-B-06d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0470 | h / 39 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0470 | h / 39 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
| MF-B-06e | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0493 | h / 37 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0493 | h / 37 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
| MF-B-06f | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0516 | h / 36 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0516 | h / 36 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
| MF-B-04c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0451 | h / 41 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0451 | h / 41 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
| MF-B-04d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0473 | h / 39 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0473 | h / 39 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
| MF-B-04e | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0495 | h / 37 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0495 | h / 37 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
| MF-B-05c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0439 | h / 42 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0439 | h / 42 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
| MF-B-05d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0462 | h / 40 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0462 | h / 40 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
| MF-B-05e | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0485 | h / 38 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0485 | h / 38 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
| MF-B-07c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0436 | h / 42 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0436 | h / 42 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
| MF-B-07d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0459 | h / 40 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0459 | h / 40 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
| MF-B-07e | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0481 | h / 38 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0481 | h / 38 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
| MF-B-08b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0429 | h / 43 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0429 | h / 43 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
| MF-B-08c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0444 | h / 41 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0444 | h / 41 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
| MF-B-08d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0462 | h / 40 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0462 | h / 40 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
| MF-B-08e | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0485 | h / 38 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0485 | h / 38 | GV | 0.0778 | h / 24 | GV |
| MF-B-09c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0462 | h / 40 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0462 | h / 40 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
| MF-B-09d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0485 | h / 38 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0485 | h / 38 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
| MF-B-09b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0444 | h / 41 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0444 | h / 41 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
| MF-B-07b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0415 | h / 44 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0415 | h / 44 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
| MF-B-06b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0422 | h / 44 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0422 | h / 44 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
| MF-B-05a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0402 | h / 46 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0402 | h / 46 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
| MF-B-05b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0416 | h / 44 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0416 | h / 44 | GV | 0.0696 | h / 27 | GV |
| MF-B-04a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0406 | h / 45 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0406 | h / 45 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
| MF-B-04b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0425 | h / 43 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0425 | h / 43 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
| MF-B-06a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0404 | h / 46 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0404 | h / 46 | GV | 0.0724 | h / 26 | GV |
| MF-B-07a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0403 | h / 46 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0403 | h / 46 | GV | 0.0751 | h / 25 | GV |
| MF-B-09a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0419 | h / 44 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0419 | h / 44 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
| MF-B-10a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0420 | h / 44 | GV | 0.0787 | h / 24 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0420 | h / 44 | GV | 0.0787 | h / 24 | GV |
| MF-B-10b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0420 | h / 44 | GV | 0.0800 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0420 | h / 44 | GV | 0.0800 | h / 23 | GV |
| MF-CB-01a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0066 | h / 275 | GV | 0.0073 | h / 249 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0066 | h / 275 | GV | 0.0073 | h / 249 | GV |
| MF-CB-01b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0066 | h / 275 | GV | 0.0079 | h / 232 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0066 | h / 275 | GV | 0.0079 | h / 232 | GV |
| MF-CB-01c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0066 | h / 275 | GV | 0.0085 | h / 215 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0066 | h / 275 | GV | 0.0085 | h / 215 | GV |
| MF-CB-01d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0066 | h / 275 | GV | 0.0091 | h / 200 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0066 | h / 275 | GV | 0.0091 | h / 200 | GV |
| MF-CB-01e | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0066 | h / 275 | GV | 0.0098 | h / 186 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0066 | h / 275 | GV | 0.0098 | h / 186 | GV |
| MF-CA-01a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 1.9848 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 1.9848 | h / 1 | GV |
| MF-CA-01b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.0885 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.0885 | h / 1 | GV |
| MF-CA-01c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.2100 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.2100 | h / 1 | GV |
| MF-CA-01d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.3334 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.3334 | h / 1 | GV |
| MF-CA-01e | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.4442 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.4442 | h / 1 | GV |
| MF-CA-01g | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.7135 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.7135 | h / 1 | GV |
| MF-CA-01i | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.8289 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.8289 | h / 1 | GV |
| MF-CB-02a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0063 | h / 288 | GV | 0.0073 | h / 249 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0063 | h / 288 | GV | 0.0073 | h / 249 | GV |
| MF-CB-02b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0063 | h / 288 | GV | 0.0079 | h / 232 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0063 | h / 288 | GV | 0.0079 | h / 232 | GV |
| MF-CB-02c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0063 | h / 288 | GV | 0.0085 | h / 215 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0063 | h / 288 | GV | 0.0085 | h / 215 | GV |
| MF-CB-02d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0063 | h / 288 | GV | 0.0091 | h / 200 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0063 | h / 288 | GV | 0.0091 | h / 200 | GV |
| MF-CB-02e | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0063 | h / 288 | GV | 0.0098 | h / 186 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0063 | h / 288 | GV | 0.0098 | h / 186 | GV |
| MF-CA-02a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 1.9941 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 1.9941 | h / 1 | GV |
| MF-CA-02b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.0977 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.0977 | h / 1 | GV |
| MF-CA-02c | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.2100 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.2100 | h / 1 | GV |
| MF-CA-02d | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.3334 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.3334 | h / 1 | GV |
| MF-CA-02e | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.4587 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.4587 | h / 1 | GV |
| MF-CA-02f | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.5676 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.5676 | h / 1 | GV |
| MF-CA-02g | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.6747 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.6747 | h / 1 | GV |
| MF-CA-02h | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.7893 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2574 | h / 2 | GV | 2.7893 | h / 1 | GV |
| MF-CB-04 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0060 | h / 303 | GV | 0.0074 | h / 245 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0060 | h / 303 | GV | 0.0074 | h / 245 | GV |
| MF-CB-03 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0059 | h / 307 | GV | 0.0073 | h / 251 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0059 | h / 307 | GV | 0.0073 | h / 251 | GV |
| MF-CA-04 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2007 | h / 2 | GV | 2.0049 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2007 | h / 2 | GV | 2.0049 | h / 1 | GV |
| MF-CA-03 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.1850 | h / 2 | GV | 1.9727 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.1850 | h / 2 | GV | 1.9727 | h / 1 | GV |
| MF-CA-07 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.1982 | h / 2 | GV | 2.6130 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.1982 | h / 2 | GV | 2.6130 | h / 1 | GV |
| MF-CA-05 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2007 | h / 2 | GV | 2.5475 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2007 | h / 2 | GV | 2.5475 | h / 1 | GV |
| MF-CA-06 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.1850 | h / 2 | GV | 2.5802 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.1850 | h / 2 | GV | 2.5802 | h / 1 | GV |
| MF-B-04i | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0580 | h / 32 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0580 | h / 32 | GV | 0.0669 | h / 28 | GV |
| MF-B-09h | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0580 | h / 32 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0580 | h / 32 | GV | 0.0802 | h / 23 | GV |
| MF-CA-08a | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.2841 | h / 2 | GV | 2.8102 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.2841 | h / 2 | GV | 2.8102 | h / 1 | GV |
| MF-CA-08b | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.3666 | h / 2 | GV | 2.8102 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.3666 | h / 2 | GV | 2.8102 | h / 1 | GV |
| MF-CA-01f | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.5359 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.5359 | h / 1 | GV |
| MF-CA-01h | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.7735 | h / 1 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 1.3157 | h / 2 | GV | 2.7735 | h / 1 | GV |
| MH-A-05 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.9408 | h / 2 | GV | 1.0033 | h / 2 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.9408 | h / 2 | GV | 1.0033 | h / 2 | GV |
| MH-A-06 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.9062 | h / 3 | GV | 1.0033 | h / 2 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.9062 | h / 3 | GV | 1.0033 | h / 2 | GV |
| MH-A-04 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.9755 | h / 2 | GV | 1.0033 | h / 2 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.9755 | h / 2 | GV | 1.0033 | h / 2 | GV |
| MF-B-2 | Forjado Suelo PBaja | -0.15 | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0664 | h / 28 | GV |
|  | Cimentación | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 1.82 | 0.0592 | h / 31 | GV | 0.0664 | h / 28 | GV |

Valores máximos

| Desplome local máximo de los pilares (d / h) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planta | Situaciones persistentes o transitorias |  |
|  | Dirección X | Dirección Y |
| Forjado Casetón | 1 / 858 (CAP-1) | 1 / 556 (CA-30a) |
| Forjado Cubierta | 1 / 353 (CB-20a) | 1 / 882 (CA-30a) |
| Forjado Suelo P2 | 1 / 1539 (CC-15a, ...) | 1 / 1022 (CA-30a) |
| Forjado Suelo P1 | 1 / 1159 (CB-20a) | 1 / 710 (CA-30a, CB-20a) |
| Forjado Suelo PBaja | 1 / 3032 (CC-02, ...) | 1 / 1650 (CB-19) |

| Desplome total máximo de los pilares (D / H) |  |
| --- | --- |
| Situaciones persistentes o transitorias |  |
| Dirección X | Dirección Y |
| 1 / 858 (CAP-1) | 1 / 715 (CAP-1) |

| Desplome local máximo de las pantallas (d / h) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planta | Situaciones persistentes o transitorias |  |
|  | Dirección X | Dirección Y |
| Forjado Cubierta | 1 / 17 (ASC) | 1 / 9 (ASC) |
| Forjado Suelo P2 | 1 / 10 (ASC) | 1 / 6 (ASC) |
| Forjado Suelo P1 | 1 / 4 (ASC) | 1 / 2 (ASC) |
| Forjado Suelo PBaja | 1 / 2 (ASC) | 1 / 1 (ASC) |

| Desplome total máximo de las pantallas (D / H) |  |
| --- | --- |
| Situaciones persistentes o transitorias |  |
| Dirección X | Dirección Y |
| 1 / 38 (ASC) | 1 / 20 (ASC) |

| Desplome local máximo de los muros (d / h) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planta | Situaciones persistentes o transitorias |  |
|  | Dirección X | Dirección Y |
| Forjado Suelo PBaja | 1 / 2 (MH-CA-03a, ...) | 1 / 1 (MH-CA-03a, ...) |

| Desplome total máximo de los muros (D / H) |  |
| --- | --- |
| Situaciones persistentes o transitorias |  |
| Dirección X | Dirección Y |
| 1 / 2 (MH-CA-03a, ...) | 1 / 1 (MH-CA-03a, ...) |