S  E  G  U  R  I  D  A  D    E  S  T  R  U  C  T  U  R  A  L

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

- El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:

|  | - apartado |  | - Procede | - No procede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - DB-SE | - 3.1.1 | - Seguridad estructural: |  |  |
| - DB-SE-AE | - 3.1.2. | - Acciones en la edificación |  |  |
| - DB-SE-C | - 3.1.3. | - Cimentaciones |  |  |
| - DB-SE-A | - 3.1.7. | - Estructuras de acero |  |  |
| - DB-SE-F | - 3.1.8. | - Estructuras de fábrica |  |  |
| - DB-SE-M | - 3.1.9. | - Estructuras de madera |  |  |

- Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

|  | - apartado |  | - Procede | - No procede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - NCSE | - 3.1.4. | - Norma de construcción sismorresistente |  |  |
| - EHE | - 3.1.5. | - Instrucción de hormigón estructural |  |  |
| - EFHE | - 3.1.6 | - Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados |  |  |

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006)

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).

- El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.

- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

- Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural.

- Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

3.1.1 Seguridad estructural (SE)

| Análisis estructural y dimensionado |  |
| --- | --- |
| Proceso | -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO -ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES -ANALISIS ESTRUCTURAL -DIMENSIONADO |

| Situaciones de dimensionado | PERSISTENTES | Condiciones normales de uso |
| --- | --- | --- |
|  | TRANSITORIAS | Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. |
|  | EXTRAORDINARIAS | Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. |

| Periodo de servicio | 50 Años |
| --- | --- |

| Método de comprobación | Estados límites |
| --- | --- |

| Definición estado limite | Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido |
| --- | --- |

| Resistencia y estabilidad | ESTADO LIMITE ÚLTIMO: Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: - perdida de equilibrio - deformación excesiva - transformación estructura en mecanismo - rotura de elementos estructurales o sus uniones - inestabilidad de elementos estructurales |
| --- | --- |

| Aptitud de servicio | ESTADO LIMITE DE SERVICIO Situación que de ser superada se afecta: - el nivel de confort y bienestar de los usuarios - correcto funcionamiento del edificio - apariencia de la construcción |
| --- | --- |

| Acciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Clasificación de las acciones | # PERMANENTES | # Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas |
|  | # VARIABLES | # Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas |
|  | # ACCIDENTALES | # Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. |
| # Valores característicos de las acciones | # Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE |  |
| # Datos geométricos de la estructura | # La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto |  |
| # Características de los materiales | # Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB correspondiente. |  |
| # Modelo análisis estructural | # Programas De Cálculo de CYPE Ingenieros S.A CYPE CAD, METAL 3 VERSIÓN 2.015 H CESPLA 5.0 # Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. |  |

| # Verificación de la estabilidad |  |
| --- | --- |
| Ed,dst Ed,stb | # Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras # Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras |

| # Verificación de la resistencia de la estructura |  |
| --- | --- |
| Ed Rd | Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente |

# Combinación de acciones

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.

# Verificación de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.

| Flechas | La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz |
| --- | --- |
| desplazamientos horizontales | El desplome total limite es 1/500 de la altura total |

3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE)

| Sobrecargas de uso | Categoría de Uso | Subcategoría de Uso | Carga Uniforme (kN/m2) | Carga Concentrada (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C- ZONAS DE ACCESO AL PÚBLICO (CON LA EXCEPCIÓN DE LAS SUPERFICIES PERTENECIENTES A LAS CATEGORIAS A, B y D) | C1-ZONAS DE MESAS Y SILLAS | 3,00 | 4,00 |
|  | C3-ZONAS SIN OBSTÁCULOS (ZONAS QUE NO IMPIDAN EL LIBRE MOVIMIENTO DE LAS PERSONAS COMO VESTÍBULOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELES; SALAS DE EXPOSICIÓN EN MUSEOS; ETC) |  | 5,00 | 4,00 |
|  | F-CUBIERTAS TRANSITABLES (ACCESIBLES SOLO PRIVADAMENTE, SI SON DE ACCESO PÚBLICO SE LE ASIGNA LA CARGA CORRESPONDIENTE AL USO)(2) |  | 1,00 | 2,00 |
|  | F-CUBIERTAS ACCESIBLES (SOLO PARA CONSERVACIÓN) |  | 1,00 | 2,00 |
|  | · (2) ACCIÓN NO CONCOMITANTE CON EL RESTO DE ACCIONES VARIABLES · PORCHES ACERAS Y ESPACIOS DE TRÁNSITO: al ser espacio privado se considerará una sobrecarga de uso de 1kN/m², al ser espacio público se considerará una sobrecarga de uso de 3kN/m² · BARANDILLAS: fuerza horizontal 1,6 kN/m · ELEMENTOS DIVISORIOS: muros y tabiques, fuerza horizontal 0,8 kN/m · IMPACTO DE VEHICULOS: (vehículos de hasta 30kN) petos y barandillas deberán resistir una fuerza horizontal de 50kN aplicada sobre 1,00m de su longitud a una altura de 1,20m · INSTALACIONES: se considera una sobrecarga de uso de 5kN/m2, excepto en la zona de depósito de agua de BIES donde se considera una sobrecarga de 25kN/m2. |  |  |  |

| Tabiquería | Tabiquería =1,00 kN/m² |
| --- | --- |

| Acciones Térmicas | · No se han considerado acciones térmicas pues el edificio no dispone de elementos estructurales continuos de más de 40m. |
| --- | --- |

| Viento | · ZONA EÓLICA: A velocidad básica 26 m/s · GRADO DE ASPEREZA: IV zona urbana, industrial o forestal |
| --- | --- |

| Nieve | Cubiertas planas de edificios situados en localidades de altitud inferior a 1.000m consideramos sobrecarga de nieve de 1,00 kN/m2. |
| --- | --- |

| Cargas Permanentes | CARGAS SUPERFICIALES (kN/m2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLANTA | · forjado · falso techo · pavimento · tabiquería | 5,30 0,15 1,10 1,00 | FORJADO CUBIERTA (inclinada) | · forjado · falso techo · recub. e imp | 5,30 0,15 3,00 |
|  | Total |  | 7,55 | Total |  | 8,45 |
|  | ESCALERA | · forjado · falso techo · peldañeado y relleno | 3,00 0,15 1,10 | FORJADO CUBIERTA (plana) | · forjado · falso techo · recub. e imp | 5,30 0,15 3,00 |
|  | Total |  | 4,25 | Total |  | 8,45 |
|  | CARGAS LINEALES (kN/m) |  |  |  |  |  |
|  | FACHADA (cara vista) | · ½pie Ladrillo cara vista · enfoscado interior · tabiquería LHD · revestimiento interior | 2,10 0,20 1,00 0,15 3,45 | FACHADA (cara vista/cara vista int) | · ½pie Ladrillo cara vista · enfoscado interior · ½pie Ladrillo cara vista | 2,10 0,20 2,10 4,40 |
|  | Total (H=3,60m) |  | 12,42 | Total (H=3,60m) |  | 15,84 |
|  | PETO CUBIERTA 1 PIE(cara vista) | · ½pie Ladrillo cara vista · enfoscado interior | 4,20 0,20 4,40 | PETO CUBIERTA 1/2 PIE(cara vista) | · ½pie Ladrillo cara vista · enfoscado interior | 2,10 0,20 2,30 |
|  | Total (H=1,60m) |  | 7,04 | Total (H=1,60m) |  | 3,68 |
|  | MEDIANERÍA | · tabiquería LHD · enfoscado interior · trasdosado de Pladur /LHD · revestimiento interior | 1,00 0,20 1,00 0,15 2,35 |  |  |  |
|  | Total (H=3,60m) |  | 8,46 |  |  |  |

3.1.3. Cimentaciones (SE-C)

| Bases de cálculo |  |
| --- | --- |
| Método de cálculo: | El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. |
| Verificaciones: | Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. |
| Acciones: | Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). |

| Valores límite basados en la distorsión angular |  |
| --- | --- |
| Tipo de estructura | Límite |
| Estructuras isostáticas y muros de contención | 1/300 |
| Estructura reticuladas con tabiquería de separación | 1/500 |
| Estructura de paneles prefabricados | 1/700 |
| Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia arriba | 1/1000 |
| Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia abajo | 1/2000 |

| Valores límite basados en la distorsión horizontal |  |
| --- | --- |
| Tipo de estructura | Límite |
| Muros de carga | 1/2000 |

| Características del estudio geotécnico |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programación: | Tipo de construcción: | C-1 otras construcciones de menos de 4 plantas |
|  | Grupo de terreno: | T-3 |
|  | Profundidad de prospección: | Hasta la obtención de estrato firme |

| Estudio geotécnico realizado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Generalidades: | El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. |  |
| Empresa: | GEONOC CONSULTORES SL c/ Cerro de la Carrasqueta 63J 28.035 Madrid CIF B-86987898 |  |
| Nombre del autor/es firmantes: | D. José A. Grao del Pueyo – Lcdo. En Ciencias Geológicas Col 1.155 |  |
| Número de Sondeos: | 4+3 sondeos mecánicos a rotación con extracción de testigo continuo 6+3 ensayos de penetración dinámica continua |  |
| Descripción de los terrenos: | CAPA 1: Capa de rellenos heterogéneos poco compactos y tierra negruzca floja desde la superficie hasta los 1,50-3,20m CAPA 2: arcillas verdosas con intercalaciones limosas blanquecinas yesíferas en ocasiones cementadas, lentejones limoarenosos intercalados. Arcillas plásticas con potencial expansivo medio alto desde 1,50-3,20m hasta 10,50-18,80 CAPA 3: margas yesiferas muy duras de color verdoso o negruzco, con yeso rocoso blanquecino intercalado La cimentación quedará apoyada sobre el nivel 3, empotrando dentro del según cuadro de pilotes, se armarán en toda su longitud para evitar posibles efectos de segundo orden producidos por posibles presiones del terreno. |  |
| Resumen parámetros geotécnicos: | Cota de cimentación | a partir de nivel 3 Empotrar en nivel 3 (COTA TOPOGRÁFICO 596,70) |
|  | Estrato previsto para cimentar | Deberá alcanzarse el nivel 3 para empotrar según cuadro de pilotes |
|  | Nivel freático | presencia de agua a partir de 8,00-15,00m, según zonas |
|  | Tensión admisible considerada | Rp = 40,00 kg/cm² Rf2 =0,60 kg/cm² Rf3 =0,90 kg/cm² |
|  | Características del terreno | T/m² T/m³ capa 1- Φ=28º C=0,0 γ=1,75 capa 2- Φ=18-33º C=0,30-1,0 γ=1,96 capa 3- Φ=22-30º C=0,1-2,00 γ=2,07 |
|  | Contenidos de sulfatos y expansividad | El suelo contiene sulfatos El suelo presenta un alto índice de expansividad |
|  | NOTAS · Las excavaciones se realizarán con una pendiente del talud manteniendo la relación 2H/1V · Durante los trabajos de vaciado y excavación quedan prohibidos los cortes verticales del terreno, al igual que el vaciado junto a medianeras y vías sin entibaciones que aseguren la estabilidad del terreno, cualquier orden contraria dada por la Dirección Facultativa carecerá de validez si no aparece reflejada en el Libro de Órdenes, siendo responsable la contrata de cualquier actuación que realice por su cuenta y riesgo. |  |

| Cimentación: |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Pilotes: atados entre sí con vigas de atado, creando un conjunto rígido. |
| Material adoptado: | Hormigón armado.(Las características se indican en los planos de estructuras) |
| Dimensiones y armado: | Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. |
| Condiciones de ejecución: | Se ejecutará excavación hasta encontrar firme de cimentación y se empotrarán en el firme un mínimo de 7 diámetros |

    - Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural  EHE

(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural)

3.1.1.3. Estructura

| Descripción del sistema estructural: | Cimentación: - Zapatas corridas bajo muros Pilares: - Metálicos Vigas: - Metálicas Forjados: - Placas alveolares |
| --- | --- |

3.1.1.4. Programa de cálculo:

| Nombre comercial: | Cypecad |
| --- | --- |
| Empresa | Cype Ingenieros Avenida Eusebio Sempere nº5 Alicante. |
| Descripción del programa: idealización de la estructura: simplificaciones efectuadas. | El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. |

| Memoria de cálculo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Método de cálculo | El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. |  |  |
| Redistribución de esfuerzos: | Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el artículo 24.1 de la EHE. |  |  |
| Deformaciones | Lím. flecha total | Lím. flecha activa | Máx. recomendada |
|  | L/500 | L/400 | 1cm. |
|  | Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE. Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de Branson. Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. |  |  |
| Cuantías geométricas | Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. |  |  |

3.1.1.5. Estado de cargas  consideradas:

| Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de: | NORMA ESPAÑOLA EHE DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) |
| --- | --- |
| Los valores de las acciones serán los recogidos en: | DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en la norma EHE Norma Básica Española AE/88. |

3.1.1.5. Características de los materiales:

| -Hormigón | HA-25 (consistencias, ambientes y tamaño del árido descrito en los planos) HA-35 en cimentación |
| --- | --- |
| -tipo de cemento | CEM I y CEM I (SR) |
| -tamaño máximo de árido | 20 mm. |
| -máxima relación agua/cemento | 0.60 |
| -mínimo contenido de cemento | 275 kg/m3 |
| -FCK | 16,6 N/mm2 |
| -tipo de acero | B-500S |
| -FYK | 434 N/mm2 |

| Coeficientes de seguridad y niveles de control |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente |  |  |  |  |
| Hormigón | Coeficiente de minoración |  |  | 1.50 |
|  | Nivel de control |  |  | ESTADISTICO |
| Acero | Coeficiente de minoración |  |  | 1.15 |
|  | Nivel de control |  |  | NORMAL |
| Ejecución | Coeficiente de mayoración |  |  |  |
|  | Cargas Permanentes | 1.5 | Cargas variables | 1.5 |
|  | Nivel de control |  |  | NORMAL |

| Durabilidad |  |
| --- | --- |
| Recubrimientos exigidos: | Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. |
| Recubrimientos: | A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores sometidos a humedad alta (>65%) - ambiente IIa: recubrimiento mínimo de 25 mm, (recubrimiento nominal de 35 mm). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. |
| Cantidad mínima de cemento: | Para el ambiente considerado II, la cantidad mínima de cemento requerida es de 275 kg/m3. |
| Cantidad máxima de cemento: | Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m3. |
| Resistencia mínima recomendada: | Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. |
| Relación agua cemento: | la cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c 0.60 |

    - Características de los forjados.

RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba la instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados  con elementos prefabricados

3.1.5.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales (placas alveolares).

| Material adoptado: | Forjados unidireccionales compuestos de losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, con armadura de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de juntas laterales entre losas y formación de la losa superior (capa de compresión). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de unidades adoptado: | Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de AUTORIZACIÓN de USO de las losas alveolares a emplear. |  |  |  |
| Dimensiones y armado: | Canto Total | 35 cm | Hormigón placa alveolar | HA-40 |
|  | Capa de Compresión | 5 cm | Hormigón “in situ” | HA-25 |
|  | Arm. c. compresión | #20x20 Ø6 | Ancho de placa alveolar | 120 cm |
|  | Tipo de Placa alveolar | HORVITEN 30+5/120 AEH-500 | Acero refuerzos | B-500-S |
|  | Peso Propio Total | 5,29kN/m2 |  |  |

| Observaciones: | El hormigón de las placas alveolares pretensadas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instrucción EHE. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las placas alveolares cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE. El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de placa alveolar definitiva (según fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación de flecha establecida por la referida EFHE en el artículo 15.2.1. En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el vuelo. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Límite de flecha total a plazo infinito | Límite relativo de flecha activa |
|  | flecha L/250 f L / 500 + 1 cm | flecha L/500 f L / 1000 + 0.5 cm |

3.1.7. Estructuras de acero (SE-A)

3.1.8.1. Bases de cálculo

| #### Criterios de verificación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: |  |  |  |  |  |  |
|  | Manualmente |  | Toda la estructura: |  |  |  |
|  |  |  | Parte de la estructura: |  |  |  |
|  | Mediante programa informático |  | Toda la estructura | Nombre del programa: |  | Cypecad CESPLA 5.0 |
|  |  |  |  | Empresa: |  | Cype Ingenieros |
|  |  |  |  | Domicilio: |  | Avenida Eusebio Sempere nº5 Alicante. |
|  |  |  | Parte de la estructura: | Identificar los elementos de la estructura: |  |  |
|  |  |  |  | Nombre del programa: |  |  |
|  |  |  |  | Empresa: |  |  |
|  |  |  |  | Domicilio: |  |  |
| Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los siguientes estados límites: |  |  |  |  |  |  |
|  | Estado límite último |  | Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad y la resistencia. |  |  |  |
|  | Estado límite de servicio |  | Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. |  |  |  |

| Modelado y análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento de la misma. Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la estructura está formada por pilares y vigas |  | existen juntas de dilatación |  | separación máxima entre juntas de dilatación | d>40 metros | ¿Se han tenido en cuenta las acciones térmicas y reológicas en el cálculo? |  | si |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | no |  |
|  |  |  | no existen juntas de dilatación |  |  |  | ¿Se han tenido en cuenta las acciones térmicas y reológicas en el cálculo? |  | si |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | no | Dadas las dimensiones de la edificación |

|  | La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso constructivo |
| --- | --- |
|  | Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio |

| Estados límite últimos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de estabilidad, en donde: |  |  |  |
|  |  |  | siendo: el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras |  |
|  | y para el estado límite último de resistencia, en donde |  |  |  |
|  |  |  | siendo: el valor de cálculo del efecto de las acciones el valor de cálculo de la resistencia correspondiente |  |
|  | Al evaluar y , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el Documento Básico. |  |  |  |

| Estados límite de servicio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: |  |  |  |
|  |  |  | siendo: el efecto de las acciones de cálculo; Valor límite para el mismo efecto. |  |

| Geometría |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de proyecto. |  |

3.1.8.2. Durabilidad

|  | Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. |
| --- | --- |

3.1.8.3. Materiales

|  | El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: |  |
| --- | --- | --- |

| Designación | Espesor nominal t (mm) |  | Temperatura del ensayo Charpy ºC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fy (N/mm²) | fu (N/mm²) |  |
|  | t 16 16 < t 40 40 < t 63 | 3 t 100 |  |
| S235JR S235J0 S235J2 | 235 225 215 | 360 | 20 0 -20 |
| S275JR S275J0 S275J2 | 275 265 255 | 410 | 2 0 -20 |
| S355JR S355J0 S355J2 S355K2 | 355 345 335 | 470 | 20 0 -20 -20(1) |
| S450J0 | 450 430 410 | 550 | 0 |
| (1) Se le exige una energía mínima de 40J. fy tensión de límite elástico del material fu tensión de rotura |  |  |  |

3.1.8.4. Análisis estructural

|  | La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. |
| --- | --- |

3.1.8.5. Estados límite últimos

|  | La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: |
| --- | --- |
|  | - Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: - Resistencia de las secciones a tracción - Resistencia de las secciones a corte - Resistencia de las secciones a compresión - Resistencia de las secciones a flexión - Interacción de esfuerzos: - Flexión compuesta sin cortante - Flexión y cortante - Flexión, axil y cortante - Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: - Tracción - Compresión La estructura es intraslacional - Flexión - Interacción de esfuerzos: - Elementos flectados y traccionados - Elementos comprimidos y flectados |

3.1.8.6. Estados límite de servicio

|  | Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. |
| --- | --- |