- MEMORIA DESCRIPTIVA

MD1 DATOS BÁSICOS

A.1 Objeto del Encargo

| Encargo: | El objeto del mencionado encargo es la redacción del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DE 2 AULAS DE ESO, 2 DE BACHILLERATO, UN AULA ESPECÍFICA Y 4 AULAS DE PEQUEÑO GRUPO EN LA SECCIÓN IES HUMANES DE CUBAS DE LA SAGRA (MADRID). |
| --- | --- |
| Emplazamiento: | Calle de los Almendros S/N en Cubas de la Sagra (Comunidad de Madrid) - 28978 |

A.2 Promotor, autor del proyecto y colaboradores

Promotor:

- Dirección General de Infraestructuras y Servicios. Consejería de Educación e Investigación.

- CIF: S-7800001-E

- C/ Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid

Autor:

- David Benito Martín y Carlos Martín Calderón S.C.P.

- Arquitectos: David Benito Martín y Carlos Martín Calderón

- NIF: 0.3892915G y 78966499R, respectivamente.

- Colegiado COAM: nº 15606 y 14691, respectivamente.

A.3 Declaración de obra completa

El presente proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA que, una vez ejecutada con arreglo al mismo, será susceptible de ser entregada al uso que se destina, que comprende la descripción de todas y cada una de las obras e instalaciones necesarias para su buen funcionamiento.

Lo que se hace constar por el autor del Proyecto a los efectos del artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001.

Madrid, Febrero 2.019

Los Arquitectos

Fdo.: David Benito Martín y Carlos Martín Calderón

A.4 Coordinación de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto

Según se establece en el artículo 8 del R.D. 1627/1997 sobre los principios generales aplicables al proyecto de obra. El proyectista tomará en consideración los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la Ley 31/1995 de PRL en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra, y en particular:

“Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fase de trabajo que se desarrollarán simultáneamente y sucesivamente”.

“Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo”.

MD2  INFORMACIÓN PREVIA

B.1 Situación y emplazamiento

| Situación | La edificación se sitúa dentro del casco urbano de la localidad de Cubas de la Sagra. Centro urbano al sur de la capital, limitando con la provincia de Toledo. |
| --- | --- |
| Emplazamiento | El emplazamiento se encuentra dentro de una parcela de uso docente. Esta parcela está parcialmente construida, albergando un instituto de educación secundaria. |

B.2 Datos del solar

Descripción física. Estado actual

| Descripción general | El proyecto se ubica en el interior de una parcela de uso dotacional de aproximadamente 11.745,45 m2 y cuya referencia catastral es la siguiente: Parte de la 8300001VK2580S0001ZD (pendiente de segregación catastral). Se trata de la última construcción programada en el plan de construcción de un centro docente, y que consiste en la ampliación de la edificación ya existente mediante el aprovechamiento de los soportales existentes. Se cerrarán los mismos. La parcela donde se pretende ejecutar la edificación se encuentran edificada en parte por las construcciones anteriores de ejecución del IES HUMANES de Cubas de la Sagra, y que comprende en la actualidad con: - 6+3 específicas (informática, taller de tecnología y laboratorio) y una pista pequeña. - Ampliación de la edificación ya existente mediante 4 aulas en planta primera, el soportal que esta nueva parte de la planta primera produce en planta baja, y una pista polideportiva a escasos metros del edificio principal. - Ampliación de la edificación ya existente mediante el aprovechamiento de los soportales existentes. - Ampliación de la edificación ya existente mediante 3 aulas, biblioteca, aula de música, sala de profesores, aseos y 2 APG en planta primera y el soportal que esta nueva parte de la planta primera produce en planta baja. - Pista cubierta y vestuarios, así como dos pistas deportivas exteriores. |
| --- | --- |
| Lideros: | Al Norte linda con el CEI “Sol y Luna”, al este con la carretera M-417. En su lado Sur linda con la calle Almendros, zona de acceso del centro. En la zona oeste linda con una parcela sin edificar que, según catastro, es parte de esta misma parcela conformando las dos una única parcela. |

VISTA SUPERIOR  DE LA PARCELA

VISTA DESDE LA CARRETERA M-417

Accesos y servicios

| Accesos | La entrada a la parcela se realizará por la calle de los Almendros. Actualmente ya se encuentra desarrollada la zona de acceso al edificio principal. La entrada a la zona de ampliación se realizará desde el interior del edificio principal. |
| --- | --- |
| Servicios | La edificación principal cuenta con todos los servicios necesarios ya implementados. El suministro a la zona de ampliación objeto de este proyecto partirá de las instalaciones ya existentes en esta edificación. |

Servidumbres

No se han detectado e informado de servidumbres en la parcela.

Datos urbanísticos

| Planeamiento de aplicación: |  |
| --- | --- |
| Ordenación urbanística | Normas Subsidiarias de Cubas de la Sagra (Marzo 2003) |
|  | Plan Parcial de Ordenación (Marzo 2003) |
| Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo |  |
| Clasificación del Suelo | Urbano |
| Categoría | Uso Dotacional EQ.10 |
| Normativa Básica y Sectorial de aplicación |  |
|  | Instrucciones de diseño de Centro Publicos |
|  | BOMEC 1991 |

| Adecuación a la Normativa Urbanística: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ordenanza zonal |  | planeamiento |  | proyecto |  |
|  |  | Referencia a | Parámetro / Valor |  | Parámetro / Valor |
|  |  | Normas Subsidiarias |  |  |  |
| Parcela |  |  | No se determina |  | 11.745,45 m2 |
| Retranqueos |  |  | Retranqueos de ≥ 3,00m |  | cumple |
| Frente mínimo |  |  | No se determina |  | - |
| Ocupación Máxima de Parcela |  |  | 60,00% |  | 2.445,59 m2 (total 7.047,27 m2) |
| Edificabilidad |  |  | 1,0m2/m2 |  | 4.048,47m2 existentes + 315,76 m2 nuevos = 4.364,23 m2 (total 11.745,45 m2) |
| Altura Máxima Edificable |  |  | No se determina |  | Baja + 1 |
| Dotación de Aparcamiento |  | Art. 9.5.4 | Como norma general se establece para el Uso Dotacional una dotación mínima de aparcamiento de una plaza por cada cien metros cuadrados construidos dedicados a la actividad dotacional |  | Total plazas existentes: 41 plazas. Se añaden en esta fase, 3 nuevas plazas. TOTAL PLAZAS: 44 |

Criterios de diseño de la CAM para centros de enseñlanza

A continuación se recogen los criterios de diseño de la CAM, que darían cumplimiento a las diferentes normativas de aplicación para Centros que imparten las enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria. Quedando con ello justificados los mínimos exigidos al proyecto.

- NORMATIVA

Será de aplicación la legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público y, como normativa específica de obligado cumplimiento, el R.D 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que imparten las enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria.

En los Centros de Educación Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa de Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones (aulas de informática, sin viviendas de conserje, gimnasio).

Se deberán cumplir las demás normativas sectoriales de obligado cumplimiento (CTE, accesibilidad, etc).

Altura libre

La altura libre de los espacios interiores y circulaciones será como mínimo de 3,00 m, recordando que los conductos de ventilación no implicarán una reducción en la altura libre de los espacios docentes. Se estudiará la compatibilidad de los conductos de ventilación y la estructura (aproximadamente 3,85 m entre forjados).

En seminarios, despachos, administración, aseos y demás locales de reducidas dimensiones, se admite una altura mínima de 2,80 m.

El diseño del edificio se adapta a estas indicaciones.

Urbanización

Los espacios exteriores, al igual que los interiores han de cumplir accesibilidad, de modo que exista al menos un itinerario exterior accesible.

Tanto en el edificio como en los espacios exteriores se procurará evitar el diseño de soluciones y elementos que puedan dar lugar a accidentes escolares. En cualquier caso, si ello no es posible, los elementos potencialmente peligrosos estarán debidamente protegidos y señalizados.

Se incluirá el cerramiento según normativa urbanística de la parte de parcela correspondiente al ámbito de actuación. En caso de que se prevea un vallado provisional que separe de fases posteriores, éste deberá ser correctamente recibido, evitando soluciones en las que los tacones queden expuestos.

Los aparcamientos se deben disponer alejados de la entrada peatonal, arbolados y sin pavimento asfáltico (preferentemente bloques ecológicos, adoquines…)

El diseño de  nuestro edificio se adapta a estas indicaciones.

Anchura

La profundidad del aula, medida en perpendicular a la fachada, estará comprendida entre los 6 y 7 m.

La anchura mínima de los pasillos de uso docente será de 2,80 m cuando existan aulas a ambos lados, y de 2,40 m si tienen aulas a un solo lado.

Ventanas

Las aulas dispondrán de ventanas desde el pasillo, para obtener luz natural, desde una altura del dintel de la puerta, que permita un mejor amueblamiento en el aula. Se debe disponer de un punto de contacto visual con los ocupantes del aula desde el pasillo localizado en la puerta o su entorno, a modo de fijo (bien en la hoja, bien junto a ella). Preferentemente se utilizarán carpinterías de madera, DM, melamina o similar.

Para las ventanas exteriores se recomienda una altura aproximada de 1,5 m, si bien debe valorarse la orientación de cada fachada. Preferentemente se utilizarán carpinterías de PVC o aluminio con RPT y persianas del mismo material.

Materiales e instalaciones:

Suelos de gres porcelánico compacto monococción,

En los pasillos y aulas se proyectarán zócalos de PVC con moldura de remate. La altura de los mismos será de 1 m en aulas y de 2 m en circulaciones.

La carpintería interior será preferiblemente de madera,

En las aulas, comedor y resto de estancias de uso del alumnado se proyectarán falsos techos registrables y acústicos de fibra mineral.

MD3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto cumple con:

- Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (BOE 28-marzo-2066). Y sus posteriores modificaciones.

- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid

Artículo 5.5. de la Ley 2/1999 de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999).

- Reglamento Electrónico de Baja Tensión

Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 (B.O.E. nº 224). Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC-BT. Normas UNE asociadas al R.E.B.T. Guía Técnica de Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- Reglamento de las Instalaciones Térmicasde los Edificios (RITE)

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE RD 1027/2.007.

- Reglamento Técnico de desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. Decreto 13/2007 de 15 de marzo

C.1 Descripción funcional

El nuevo edificio proyectado responde a las necesidades de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid y se ajusta a la normativa docente vigente, para este tipo de centros, a saber:

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero y publicado en B.O.E. de 12 de Marzo de 2010. De acuerdo con el programa de necesidades redactado con fecha 28 de mayo de 2.015 y la guía para la redacción de los proyectos de construcción de Centros Públicos, de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, con fecha de junio de 2.015.

Se trata de la última construcción programada en el plan de construcción de un centro docente, y que consiste en la ampliación de la edificación ya existente mediante el aprovechamiento de los soportales existentes. Se cerrarán los mismos.

Se trata de una ampliación en planta baja compuesta por un pasillo de dimensiones suficientes para albergar el flujo de personas del centro, proveniente del hall del edificio principal y que sirve de zona común dando acceso a las diferentes estancias. Este núcleo de comunicación divide longitudinalmente el área de actuación quedando repartidas las aulas proyectadas y las diferentes aulas específicas y aseos a ambos lados.

Todos los locales independientemente de la planta donde se sitúan tienen luz y ventilación natural.

La altura libre de los espacios interiores es de 3,00 m, siendo de 2,80 m para la zona de circulación. La profundidad de las aulas se sitúa siempre entre 6,00m y 7,00m.

Se procura una buena integración de los espacios, creando una buena comunicación visual en todo el centro. Las aulas dispondrán de ventana de control desde el pasillo.

C.2 Descripción formal

El porche existente que se proyecta cerrar es de planta rectangular y el único espacio cerrado está compuesto por la escalera de bajada de la planta primera, que abre directamente al exterior.

Con el cerramiento proyectado, esta nueva ala del centro se comunicará directamente con el vestíbulo de acceso a través de su corredor central, y con la escalera de bajada de la primera planta, en el extremo contrario. La carpintería de salida de esta escalera se avanzará al nuevo cerramiento de planta baja, de manera que exista una única puerta de salida al patio exterior para ambos niveles.

Los aseos de planta se ubicarán bajo el núcleo de aseos de planta primera, con la misma disposición funcional interior.

Con la distribución planteada se ha pretendido mantener la misma composición de ventanas de la primera planta, en esta planta baja. Sólo, por los requerimientos dimensionales del programa funcional, no se han podido igualar los huecos en el Aula 3 a los inmediatamente superiores de la primera planta.

C.3 Solución proyectada. Programa de necesidades. Superficies

Con la solución propuesta se intentan resolver las necesidades de los espacios descritos anteriormente. Su distribución busca la mejor integración de las diferentes actividades que debe albergar un centro educativo, para el desarrollo de los alumnos en su proceso de aprendizaje y para los docentes y trabajadores en el desarrollo de su labor profesional.

Los accesos secundarios no sólo cumplen su función como elemento de evacuación, sino que se encuentran orientados a una mejor comunicación con los espacios exteriores con los que cuenta el Centro, así como con los edificios actuales.

La organización interior de los espacios responde a las necesidades de la Consejería de Educación  e Investigación de la Comunidad de Madrid y se ajusta a la normativa docente vigente, de acuerdo con los programas aportados por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.

En base a lo anterior, las dotaciones que se pretenden instalar, con indicación de sus superficies, quedan expresadas en la siguiente tabla:

| FASE VI |  |  |
| --- | --- | --- |
| USO | SUPERFICIE ÚTIL (m2) | TOTALES (m2) |
| Aula 1 | 50,59 |  |
| Aula 2 | 50,59 |  |
| Aula 3 | 65,39 |  |
| Aula 4 | 65,27 |  |
| APG 1 | 25,26 |  |
| APG 2 | 25,22 |  |
| APG 3 | 30,05 |  |
| APG 4 | 30,05 |  |
| Aula de informática | 60,36 |  |
| Aseo hombres | 23,66 |  |
| Aseo mujeres | 23,66 |  |
| Pasillo | 110,80 |  |
| Escalera | 38,68 |  |
| Acceso | 3,60 |  |
| SUPERFICIE ÚTIL TOTAL |  | 603,18 |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA |  | 663,06 |
| SUPERFICIE COMPUTADA EN FASE IV |  | 347,30 |
| TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE EN ESTA FASE |  | 315,76 |

C.5 Certificado de viabilidad geométrica

D. DAVID BENITO MARTÍN y D. CARLOS MARTÍN CALDERÓN, Arquitectos redactores del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE ESO, 2 DE BACHILLERATO, UN AULA ESPECÍFICA Y 4 AULAS DE PEQUEÑO GRUPO EN LA SECCIÓN IES HUMANES DE CUBAS DE LA SAGRA, Madrid.

CERTIFICAMOS

Que el proyecto, es VIABLE GEOMÉTRICAMENTE, lo cual queda acreditado por su previo replanteo sobre el terreno.

Y para que conste, de conformidad con lo prescrito en el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. nº 74, de 29 de marzo de 1999), expido el presente documento.

C.4 Descripción económica, datos económicos y calendario de obras e inversiones

Descripción económica

El proyecto ha tenido en cienta la economía de mantenimiento, tanto en el diseño como en las soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantiza la durabiliadad con los menores gastos de conservación, sin detrimento de una buena calidad arquitectónica.

Datos económicos

| Edificación | 305.283,22 € |
| --- | --- |
| Urbanización | 989,94 € |
| Gestión de Residuos | 6.085,12 € |
| Seguridad y Salud | 7.970,30 € |
| Total Ejecución Material: | 320.328,58 € |
| 13% Gastos Generales: | 41.642,72 € |
| 6% Beneficio Industrial: | 19.219,71 € |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: | 381.191,01 € |
| 21% IVA: | 80.050,11 € |
| TOTAL: | 461.241,12 € |

Repercusión en Edificación

REPERCUSIÓN €/M2 EDIFICACIÓN (PEM Edificación+GG+BI+IVA): 662,95  €/m2

Cuadro de costes

Se ha tomado como referencia la Base de precios de la Comunidad de Madrid  2019 v.00

Calendario de obras

El plazo óptimo para la ejecución de las obras contempladas en este proyecto se establece en 3 meses, en función de las obras proyectadas y la necesidad de mantener la prestación de los servicios durante su ejecución.

Madrid, Febrero 2.019

Los Arquitectos

Fdo.: David Benito Martín y Carlos Martín Calderón