E.5 DB-HR

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

ÍNDICE

- 4.5.1	CUMPLIMIENTO DB-HR

- 4.5.2	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

- 4.5.3	ESTUDIO ACÚSTICO

4.5.1 CUMPLIMIENTO DB-HR

ÍNDICE

- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL MÉTODO GENERAL DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y DE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA.

1.- Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.

| Elementos de separación verticales entre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto emisor | Recinto receptor | Tipo | Características |  |  | Aislamiento acústico |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente | Protegido | Elemento base | m (kg/m²)= |  | 52.7 | DnT,A = | 61 dBA |  |  | 50 dBA |
| a la unidad de uso(1) |  | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | RA (dBA)= |  | 62.0 |  |  |  |  |  |
| (si los recintos no comparten |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| puertas ni ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente |  | Puerta o ventana |  |  |  | RA = | 33 dBA |  |  | 30 dBA |
| a la unidad de uso(1) |  | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos comparten puertas |  | Cerramiento |  |  |  | RA = | 62 dBA |  |  | 50 dBA |
| o ventanas) |  | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Elemento base |  |  |  | No procede |  |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Elemento base |  |  |  | No procede |  |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente | Habitable | Elemento base | m (kg/m²)= |  | 52.7 | DnT,A = | 63 dBA |  |  | 45 dBA |
| a la unidad de uso(1) |  | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | RA (dBA)= |  | 62.0 |  |  |  |  |  |
| (si los recintos no comparten |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| puertas ni ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente |  | Puerta o ventana |  |  |  | No procede |  |  |  |  |
| a la unidad de uso(1)(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos comparten puertas |  | Cerramiento |  |  |  | No procede |  |  |  |  |
| o ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Elemento base | m (kg/m²)= |  | 185.9 | DnT,A = | 52 dBA |  |  | 45 dBA |
|  |  | TABIQUE C.INSTALACIONES-COLEGIO |  | RA (dBA)= |  | 49.0 |  |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Puerta o ventana |  |  |  |  | No procede |  |  |  |
| (si los recintos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| comparten puertas |  | Cerramiento |  |  |  |  | No procede |  |  |  |
| o ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Elemento base |  |  |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De actividad (si |  | Puerta o ventana |  |  |  |  | No procede |  |  |  |
| los recintos comparten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| puertas o ventanas) |  | Cerramiento |  |  |  |  | No procede |  |  |  |
| (1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elementos de separación horizontales entre: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto emisor | Recinto receptor | Tipo | Características |  | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Cualquier recinto | Protegido | Forjado | m (kg/m²)= | 728.5 | DnT,A = | 61 dBA |  | 50 dBA |
| no perteneciente a |  | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | RA (dBA)= | 62.3 |  |  |  |  |
| la unidad de uso(1) |  |  | Ln,w (dB)= | 36.7 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante | RA (dBA)= | 0 |  |  |  |  |
|  |  | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | Lw (dB)= | 0 | L'nT,w = | 29 dB |  | 65 dB |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto | Habitable | Forjado | m (kg/m²)= | 728.5 | DnT,A = | 63 dBA |  | 45 dBA |
| no perteneciente a |  | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | RA (dBA)= | 62.3 |  |  |  |  |
| la unidad de uso(1) |  | Suelo flotante | RA (dBA)= | 0 |  |  |  |  |
|  |  | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Forjado | m (kg/m²)= | 625.0 | L'nT,w = | 33 dB |  | 60 dB |
|  |  | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Ln,w (dB)= | 40.0 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| (1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruido exterior |  | Recinto receptor | Tipo | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Ld = | 60 dBA | Protegido (Aula) | Parte ciega: | D2m,nT,Atr = | 36 dBA |  | 30 dBA |
|  |  |  | FACHADA e=30 cm - TRASDOSADO 15+15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Huecos: |  |  |  |  |
|  |  |  | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar |  |  |  |  |

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.

| Tipo de cálculo | Emisor | Recinto receptor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo | Planta | Nombre del recinto |
| Ruido aéreo interior | Recinto fuera de la unidad de uso | Protegido | Planta baja | AULA-3 (Aula) |
| entre elementos de separación | Recinto fuera de la unidad de uso | Habitable | Planta baja | LABORATORIO (Laboratorio) |
| verticales | De instalaciones |  | Planta baja | BAÑO-2-PB (Aseo de planta) |
| Ruido aéreo interior entre elementos | Recinto fuera de la unidad de uso | Protegido | Planta 1ª | INFORMATICA (Aula) |
| de separación horizontales | Recinto fuera de la unidad de uso | Habitable | Planta baja | LABORATORIO (Laboratorio) |
| Ruido de impactos en elementos | Recinto fuera de la unidad de uso | Protegido | Planta 1ª | INFORMATICA (Aula) |
| de separación horizontales | De instalaciones | Habitable | Planta baja | BAÑO-1-PB (Aseo de planta) |
| Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior |  | Protegido | Planta 1ª | AULA DE DESDOBLE (Aula) |

2.- Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberación y de la absorción acústica

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de tiempo de reverberación y de absorción acústica, calculados mediante el método de cálculo general recogido en el punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de absorción acústica medios de cada paramento.

| Tipo de recinto: | AULA DE APOYO 1 PL-B (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 81.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 26.99 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.54 |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 26.89 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 18.01 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 24.17 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.97 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 30.81 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.23 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 11.05 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.33 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 82-P02 | 1.93 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 22.23 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | AULA DE APOYO 2 PL-B (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 76.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 25.23 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.50 |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 25.28 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 16.94 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 6.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.24 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 49.88 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.00 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 6.13 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.74 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 82-P02 | 1.93 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 20.57 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | AULA-3 (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 175.87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 58.11 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.16 |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 58.10 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 38.93 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 16.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.64 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 63.11 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.52 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 14.90 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.79 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 45.05 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | AULA-2 (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 176.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 58.18 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.16 |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 58.30 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 39.06 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 16.10 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.64 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 59.93 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.40 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 14.90 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.79 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 2.94 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 45.29 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | AULA-1 (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 175.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 57.94 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.16 |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 58.05 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 38.90 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 15.98 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.64 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 61.74 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.47 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 13.03 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.56 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 2.94 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 44.96 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | CAFETERIA (Cafetería), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 158.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 52.23 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.04 |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 50.56 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 33.87 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 9.14 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.37 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 61.27 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.45 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 18.95 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.27 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 2.94 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 40.24 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.9 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | CIRCULACION - PB, ESCALERA-2-PB, ESCALERA-1-PB (Zona de circulación, Escaleras), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 706.85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 233.72 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4.67 |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 230.32 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 154.31 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 49.55 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.98 |
| TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 86.26 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3.45 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 161.99 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 6.48 |
| TABIQUE C.INSTALACIONES-COLEGIO | YESO | 40.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.60 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 49.07 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 5.89 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 82-P02 | 9.66 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.77 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 11.76 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.94 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 2H- 0.75 | 3.15 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.25 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| Sí, V > 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | 16.96 |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 197.32 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  | 197.32 |  | 141.37 | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  |  |  |  | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | CIRCULACION - PB, ESCALERA-2-PB, ESCALERA-1-PB (Zona de circulación, Escaleras), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 706.85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 233.72 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4.67 |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 230.32 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 154.31 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 49.55 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.98 |
| TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 86.26 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3.45 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 161.99 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 6.48 |
| TABIQUE C.INSTALACIONES-COLEGIO | YESO | 40.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.60 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 49.07 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 5.89 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 82-P02 | 9.66 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.77 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 11.76 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.94 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 2H- 0.75 | 3.15 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.25 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| Sí, V > 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | 16.96 |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 197.32 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  | 197.32 |  | 141.37 | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  |  |  |  | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | CIRCULACION - PB, ESCALERA-2-PB, ESCALERA-1-PB (Zona de circulación, Escaleras), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 706.85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 233.72 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4.67 |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 230.32 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 154.31 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 49.55 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.98 |
| TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 86.26 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3.45 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 161.99 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 6.48 |
| TABIQUE C.INSTALACIONES-COLEGIO | YESO | 40.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.60 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 49.07 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 5.89 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 82-P02 | 9.66 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.77 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 11.76 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.94 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 2H- 0.75 | 3.15 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.25 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| Sí, V > 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | 16.96 |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 197.32 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  | 197.32 |  | 141.37 | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  |  |  |  | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | AULA DE DESDOBLE-1 (Aula), Planta 1ª |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 91.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 30.73 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.61 |
| FORJADO BAJO CUBIERTA | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 31.67 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 21.22 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 24.90 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.00 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 31.60 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.26 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 11.05 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.33 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 82-P02 | 1.93 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 25.57 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | AULA DE DESDOBLE (Aula), Planta 1ª |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 84.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 27.53 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.55 |
| FORJADO BAJO CUBIERTA | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 29.43 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 19.72 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 22.92 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.92 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 25.89 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.04 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 14.34 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.72 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 82-P02 | 1.93 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 24.10 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | AULA-4 (Aula), Planta 1ª |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 167.37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 58.10 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.16 |
| FORJADO BAJO CUBIERTA | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 58.10 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 38.93 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 14.79 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.59 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 56.95 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.28 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 14.90 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.79 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 2.94 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 44.98 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | AULA-5 (Aula), Planta 1ª |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 167.93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 58.30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.17 |
| FORJADO BAJO CUBIERTA | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 58.30 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 39.06 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 14.90 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.60 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 56.78 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.27 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 14.90 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.79 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 2.94 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 45.12 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de recinto: | AULA-6 (Aula), Planta 1ª |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 167.22 |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 58.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.16 |
| FORJADO BAJO CUBIERTA | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 58.05 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 38.90 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 14.79 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.59 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 56.73 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.27 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 14.90 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.79 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 2.94 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 44.94 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | AULA-7 (Aula), Planta 1ª |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 167.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 57.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.14 |
| FORJADO BAJO CUBIERTA | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 58.06 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 38.90 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 14.83 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.59 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 56.77 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.27 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 14.90 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.79 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 2.94 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 44.93 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | AULA-8 (Aula), Planta 1ª |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 167.68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 56.24 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.12 |
| FORJADO BAJO CUBIERTA | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 58.21 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 39.00 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 14.86 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.59 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 58.67 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.35 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 13.03 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.56 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 2.94 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 44.87 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | INFORMATICA (Aula), Planta 1ª |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 190.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 65.95 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.32 |
| FORJADO BAJO CUBIERTA | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 66.07 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 44.27 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 28.75 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.15 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 44.95 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.80 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 19.20 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.30 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 2.94 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 51.07 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  | ³ |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 | £ | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | ZONA CIRCULACION P1, ESCALERA 2, ESCALERA 1 (Zona de circulación, Escaleras), Planta 1ª |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 664.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 224.28 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4.49 |
| FORJADO BAJO CUBIERTA | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 230.52 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 154.45 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 79.14 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3.17 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 160.79 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 6.43 |
| TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 70.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.80 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 59.85 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 7.18 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 17.64 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 1.41 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 82-P02 | 11.59 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.93 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| Sí, V > 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | 15.94 |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 196.79 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  | 196.79 |  | 132.80 | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  |  |  |  | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | ZONA CIRCULACION P1, ESCALERA 2, ESCALERA 1 (Zona de circulación, Escaleras), Planta 1ª |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 664.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 224.28 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4.49 |
| FORJADO BAJO CUBIERTA | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 230.52 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 154.45 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 79.14 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3.17 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 160.79 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 6.43 |
| TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 70.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.80 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 59.85 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 7.18 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 17.64 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 1.41 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 82-P02 | 11.59 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.93 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| Sí, V > 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | 15.94 |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 196.79 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  | 196.79 |  | 132.80 | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  |  |  |  | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | ZONA CIRCULACION P1, ESCALERA 2, ESCALERA 1 (Zona de circulación, Escaleras), Planta 1ª |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 664.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 224.28 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4.49 |
| FORJADO BAJO CUBIERTA | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 230.52 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 154.45 |
| FACHADA e=30 cm | PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm | 79.14 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3.17 |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 160.79 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 6.43 |
| TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600 | PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm | 70.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.80 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 59.85 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 7.18 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 92+45-P01 | 17.64 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 1.41 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, 82-P02 | 11.59 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.93 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| Sí, V > 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | 15.94 |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 196.79 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  | 196.79 |  | 132.80 | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  |  |  |  | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |