4.5.3 ESTUDIO ACÚSTICO

ÍNDICE

1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO

1.1 REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL EDIFICIO

1.2 RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

1.3 JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

2.- NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE

2.1 NIVEL DE PRESIÓN SONORA CONTINUO EQUIVALENTE PONDERADO A

2.2 FICHAS DE CÁLCULO DETALLADO DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA CONTINUO EQUIVALENTE

1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO

El presente estudio del aislamiento acústico del edificio es el resultado del cálculo de todas las posibles combinaciones de parejas de emisores y receptores acústicos presentes en el edificio, conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de cálculo para la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3.

1.1.- Representación estadística de los resultados del aislamiento acústico del edificio

Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separación verticales

Se han contabilizado 13 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el edificio, dando lugar a 26 parejas de recintos emisor y receptor separadas por elementos constructivos verticales. El aislamiento acústico medio a ruido aéreo entre estas parejas es de 61.5 dB, con una desviación estándar de 3.0 dB. Se muestra a continuación la distribución frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (DnT,A):

Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separación horizontales

Se han contabilizado 10 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el edificio, dando lugar a 15 parejas de recintos emisor y receptor separadas por elementos constructivos horizontales. El aislamiento acústico medio a ruido aéreo entre estas parejas es de 63.6 dB, con una desviación estándar de 3.6 dB. Se muestra a continuación la distribución frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (DnT,A):

Resumen del aislamiento a ruido de impactos

Se han contabilizado 12 recintos receptores a ruido de impactos (protegidos y habitables), dando lugar a 48 parejas de recintos emisor y receptor. El nivel de presión medio de ruido de impactos en estos recintos es de 24.4 dB, con una desviación estándar de 2.9 dB. Se muestra a continuación la distribución frecuencial de los resultados obtenidos para el nivel global de presión de ruido de impactos (L'nT,w):

Resumen del aislamiento a ruido aéreo exterior

Se han contabilizado 17 recintos protegidos del edificio, con superficies expuestas al exterior. El aislamiento acústico medio a ruido aéreo frente al ruido procedente del exterior en estos recintos es de 39.3 dB, con una desviación estándar de 1.4 dB. Se muestra a continuación la distribución frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (D2m,nT,Atr):

1.2.- Resultados de la estimación del aislamiento acústico

Se presentan aquí los resultados más desfavorables de aislamiento acústico calculados en el edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aquí el cumplimiento de las exigencias acústicas descritas en el Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo interior y exterior, y de aislamiento acústico a ruido de impactos, para los recintos habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompañan de los valores intermedios más significativos, presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capítulo de justificación de resultados de este mismo documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separación verticales

| Id | Recinto receptor | Recinto emisor | RA,Dd | R'A | SS | V | DnT,A (dBA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (dBA) | (dBA) | (m²) | (m³) | exigido | proyecto |
|  | Protegido - Otra unidad de uso |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AULA-3 (Planta baja) | LABORATORIO | 62.0 | 56.6 | 18.61 | 175.9 | 50 | 61 |
|  | Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AULA-8 (Planta 1ª) | ASEO PERSONAL | 62.0 | 58.9 | 10.01 | 167.7 | 50 | 66 |
|  | Habitable - Otra unidad de uso |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LABORATORIO (Planta baja) | AULA-3 | 62.0 | 57.1 | 21.69 | 256.5 | 45 | 63 |
|  | Habitable (Zona común) - De instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BAÑO-2-PB (Planta baja) | CUARTO CALDERAS | 49.0 | 47.7 | 8.90 | 82.8 | 45 | 52 |
| Notas: Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla RA,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa R'A: Índice de reducción acústica aparente SS: Área compartida del elemento de separación V: Volumen del recinto receptor DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separación horizontales

| Id | Recinto receptor | Recinto emisor | RA,Dd | R'A | SS | V | DnT,A (dBA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (dBA) | (dBA) | (m²) | (m³) | exigido | proyecto |
|  | Protegido - Otra unidad de uso |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | INFORMATICA (Planta 1ª) | LABORATORIO | 62.3 | 61.7 | 65.95 | 190.3 | 50 | 61 |
|  | Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AULA-8 (Planta 1ª) | CIRCULACION - PB | 62.3 | 56.6 | 10.32 | 167.7 | 50 | 64 |
|  | Habitable - Otra unidad de uso |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LABORATORIO (Planta baja) | INFORMATICA | 62.3 | 61.7 | 65.95 | 256.5 | 45 | 63 |
|  | Habitable - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LABORATORIO (Planta baja) | ZONA CIRCULACION P1 | 62.3 | 56.3 | 1.41 | 256.5 | 45 | 74 |
| Notas: Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla RA,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa R'A: Índice de reducción acústica aparente SS: Área compartida del elemento de separación V: Volumen del recinto receptor DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nivel de ruido de impactos

| Id | Recinto receptor | Recinto emisor | Ln,w,Dd | Ln,w,Df | L'n,w | V | L'nT,w (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (dB) | (dB) | (dB) | (m³) | exigido | proyecto |
|  | Protegido - Otra unidad de uso |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | INFORMATICA (Planta 1ª) | AULA DE DESDOBLE-1 | --- | 36.4 |  | 190.3 | 65 | 29 |
|  | Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AULA-8 (Planta 1ª) | ASEO PERSONAL | --- | 35.1 |  | 167.7 | 65 | 28 |
|  | Habitable (Zona común) - De instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BAÑO-1-PB (Planta baja) | C. ELECTRICIDAD | --- | 37.5 |  | 94.7 | 60 | 33 |
| Notas: Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla Ln,w,Dd: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión directa Ln,w,Df: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión indirecta L'n,w: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado V: Volumen del recinto receptor L'nT,w: Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aislamiento a ruido aéreo exterior

| Id | Recinto receptor | % | RAtr,Dd | R'Atr | SS | V | D2m,nT,Atr (dBA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | huecos | (dBA) | (dBA) | (m²) | (m³) | exigido | proyecto |
| 1 | AULA DE DESDOBLE (Aula), Planta 1ª | 36.4 | 37.4 | 37.3 | 36.05 | 84.8 | 30 | 36 |
| Notas: Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla % huecos: Porcentaje de área hueca respecto al área total RAtr,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa R'Atr: Índice de reducción acústica aparente SS: Área total en contacto con el exterior V: Volumen del recinto receptor D2m,nT,Atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.- Justificación de resultados del cálculo del aislamiento acústico

1.3.1.- Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la predicción del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados.

1.- Diferencia de niveles estandarizada, Ponderada A, DNT,A

| Recinto receptor: | AULA-3 (Aula) |  | Protegido |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta baja, unidad de uso AULA-3 |  |  |
| Recinto emisor: | LABORATORIO (Laboratorio) |  | Otra unidad de uso |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 18.6 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 175.9 m³ |

|  | = 61 dBA ³ 50 dBA |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 56.6 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento separador

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | DRD,A | Revestimiento recinto receptor | DRd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  | 0 | 18.61 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | DRA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 3.5 | 18.6 |  |
| f1 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | FACHADA e=30 cm | 142 | 59.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 | 3.5 | 18.6 |  |
| f2 | FACHADA e=30 cm | 142 | 59.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 6.1 | 18.6 |  |
| f3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 |  |  |  |
| F4 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 | 6.2 | 18.6 |  |
| f4 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con perfilería vista | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | DRD,A | DRd,A | SS | RDd,A | tDd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 62.0 | 0 | 0 | 18.6 | 62.0 | 6.30957e-007 |
|  |  |  |  |  | 62.0 | 6.30957e-007 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | DRFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·tFf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.5 | 18.6 | 79.2 | 1.20226e-008 |
| 2 | 59.0 | 59.0 | 4.5 | 0.7 | 3.5 | 18.6 | 71.4 | 7.24436e-008 |
| 3 | 62.3 | 62.3 | 0 | -5.7 | 6.1 | 18.6 | 61.4 | 7.24436e-007 |
| 4 | 62.3 | 62.3 | 0 | -5.7 | 6.2 | 18.6 | 61.4 | 7.24436e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58.1 | 1.53334e-006 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | DRFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·tFd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.5 | 18.6 | 79.2 | 1.20226e-008 |
| 2 | 59.0 | 62.0 | 3 | 14.3 | 3.5 | 18.6 | 85.0 | 3.16228e-009 |
| 3 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 6.1 | 18.6 | 88.4 | 1.44544e-009 |
| 4 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 6.2 | 18.6 | 88.4 | 1.44544e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 77.4 | 1.80758e-008 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | DRDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.5 | 18.6 | 79.2 | 1.20226e-008 |
| 2 | 62.0 | 59.0 | 3 | 14.3 | 3.5 | 18.6 | 85.0 | 3.16228e-009 |
| 3 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 6.1 | 18.6 | 88.4 | 1.44544e-009 |
| 4 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 6.2 | 18.6 | 88.4 | 1.44544e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 77.4 | 1.80758e-008 |

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A | t |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,A | 62.0 | 6.30957e-007 |
| RFf,A | 58.1 | 1.53334e-006 |
| RFd,A | 77.4 | 1.80758e-008 |
| RDf,A | 77.4 | 1.80758e-008 |
|  | 56.6 | 2.20045e-006 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 56.6 | 175.9 | 0.5 | 18.6 | 61 |

2.- Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A

| Recinto receptor: | AULA-8 (Aula) |  | Protegido |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1ª, unidad de uso AULA-8 |  |  |
| Recinto emisor: | ASEO PERSONAL (Aseo de planta) |  | Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 10.0 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 167.7 m³ |
| = 66 dBA ³ 50 dBA. |

|  | = 58.9 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | DRD,A | Revestimiento recinto receptor | DRd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  | 0 | 10.01 |

Elemento separador

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | DRA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 3.4 | 10.0 |  |
| f1 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 3.4 | 10.0 |  |
| f2 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 2.0 | 10.0 |  |
| f3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |
| F4 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 1.1 | 10.0 |  |
| f4 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |
| F5 | FORJADO BAJO CUBIERTA | 636 | 64.0 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con perfilería vista | 0 | 3.3 | 10.0 |  |
| f5 | FORJADO BAJO CUBIERTA | 636 | 64.0 |  | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | DRD,A | DRd,A | SS | RDd,A | tDd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 62.0 | 0 | 0 | 10.0 | 62.0 | 6.30957e-007 |
|  |  |  |  |  | 62.0 | 6.30957e-007 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | DRFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·tFf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.4 | 10.0 | 76.7 | 2.13796e-008 |
| 2 | 62.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.4 | 10.0 | 76.7 | 2.13796e-008 |
| 3 | 62.3 | 62.3 | 0 | -0.6* | 2.0 | 10.0 | 68.6 | 1.38038e-007 |
| 4 | 62.3 | 62.3 | 0 | 0.8* | 1.1 | 10.0 | 72.6 | 5.49541e-008 |
| 5 | 64.0 | 64.0 | 0 | -4.0* | 3.3 | 10.0 | 64.8 | 3.31131e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 62.5 | 5.66883e-007 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | DRFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·tFd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.4 | 10.0 | 76.7 | 2.13796e-008 |
| 2 | 62.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.4 | 10.0 | 76.7 | 2.13796e-008 |
| 3 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 2.0 | 10.0 | 90.5 | 8.91251e-010 |
| 4 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 1.1 | 10.0 | 93.0 | 5.01187e-010 |
| 5 | 64.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 3.3 | 10.0 | 88.6 | 1.38038e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 73.4 | 4.55321e-008 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | DRDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.4 | 10.0 | 76.7 | 2.13796e-008 |
| 2 | 62.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.4 | 10.0 | 76.7 | 2.13796e-008 |
| 3 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 2.0 | 10.0 | 90.5 | 8.91251e-010 |
| 4 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 1.1 | 10.0 | 93.0 | 5.01187e-010 |
| 5 | 62.0 | 64.0 | 0 | 20.8 | 3.3 | 10.0 | 88.6 | 1.38038e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 73.4 | 4.55321e-008 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Transmisión aérea indirecta, Dn,s,A*:

| Recinto intermedio | RG,F,A | SF | RG,f,A | Sf | A | A0 | SS | Cpos | Dn,s,A | tS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (m²) | (dBA) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (dBA) |  |
| ZONA CIRCULACION P1 | 43.7 | 18.1 | 41.3 | 27.0 | 212.1 | 10 | 10.0 | 0 | 91.4 | 7.23502e-010 |
| Dn,s,A* = |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.4 | 7.23502e-010 |

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A | t |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,A | 62.0 | 6.30957e-007 |
| RFf,A | 62.5 | 5.66883e-007 |
| RFd,A | 73.4 | 4.55321e-008 |
| RDf,A | 73.4 | 4.55321e-008 |
| Dn,s,A* | 91.4 | 7.23502e-010 |
|  | 58.9 | 1.28963e-006 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 58.9 | 167.7 | 0.5 | 10.0 | 66 |

| Recinto receptor: | LABORATORIO (Laboratorio) |  | Habitable |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta baja, unidad de uso LABORATORIO |  |  |
| Recinto emisor: | AULA-3 (Aula) |  | Otra unidad de uso |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 21.7 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 256.5 m³ |
| = 63 dBA ³ 45 dBA. |

3.- Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A

= 57.1 dBA

Datos de entrada para el cálculo

Elemento separador

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | DRD,A | Revestimiento recinto receptor | DRd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  | 0 | 21.69 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | DRA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | FACHADA e=30 cm | 142 | 59.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 | 3.5 | 21.7 |  |
| f1 | FACHADA e=30 cm | 142 | 59.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F2 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 3.5 | 21.7 |  |
| f2 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 6.1 | 21.7 |  |
| f3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 |  |  |  |
| F4 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con perfilería vista | 0 | 6.2 | 21.7 |  |
| f4 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | DRD,A | DRd,A | SS | RDd,A | tDd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 62.0 | 0 | 0 | 21.7 | 62.0 | 6.30957e-007 |
|  |  |  |  |  | 62.0 | 6.30957e-007 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | DRFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·tFf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 59.0 | 59.0 | 4.5 | 0.7 | 3.5 | 21.7 | 72.1 | 6.16595e-008 |
| 2 | 62.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.5 | 21.7 | 79.9 | 1.02329e-008 |
| 3 | 62.3 | 62.3 | 0 | -5.7 | 6.1 | 21.7 | 62.1 | 6.16595e-007 |
| 4 | 62.3 | 62.3 | 0 | -5.7 | 6.2 | 21.7 | 62.1 | 6.16595e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58.8 | 1.30508e-006 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | DRFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·tFd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 59.0 | 62.0 | 3 | 14.3 | 3.5 | 21.7 | 85.7 | 2.69153e-009 |
| 2 | 62.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.5 | 21.7 | 79.9 | 1.02329e-008 |
| 3 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 6.1 | 21.7 | 89.0 | 1.25893e-009 |
| 4 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 6.2 | 21.7 | 89.0 | 1.25893e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 78.1 | 1.54423e-008 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | DRDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.0 | 59.0 | 3 | 14.3 | 3.5 | 21.7 | 85.7 | 2.69153e-009 |
| 2 | 62.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.5 | 21.7 | 79.9 | 1.02329e-008 |
| 3 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 6.1 | 21.7 | 89.0 | 1.25893e-009 |
| 4 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 6.2 | 21.7 | 89.0 | 1.25893e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 78.1 | 1.54423e-008 |

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A | t |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,A | 62.0 | 6.30957e-007 |
| RFf,A | 58.8 | 1.30508e-006 |
| RFd,A | 78.1 | 1.54423e-008 |
| RDf,A | 78.1 | 1.54423e-008 |
|  | 57.1 | 1.96692e-006 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 57.1 | 256.5 | 0.5 | 21.7 | 63 |

| Recinto receptor: | BAÑO-2-PB (Aseo de planta) |  | Habitable (Zona común) |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta baja |  |  |
| Recinto emisor: | CUARTO CALDERAS (Cuarto técnico) |  | De instalaciones |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 8.9 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 82.8 m³ |

|  | = 52 dBA ³ 45 dBA |  |
| --- | --- | --- |

4.- Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A

|  | = 47.7 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento separador

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | DRD,A | Revestimiento recinto receptor | DRd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| TABIQUE C.INSTALACIONES-COLEGIO | 186 | 49.0 |  | 0 |  | 0 | 8.90 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | DRA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | FACHADA C.INSTALACIONES | 245 | 48.7 |  | 0 | 2.6 | 8.9 |  |
| f1 | FACHADA C.INSTALACIONES | 245 | 48.7 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | TABIQUE C.INSTALACIONES-COLEGIO | 161 | 49.0 |  | 0 | 3.5 | 8.9 |  |
| f2 | TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 625 | 59.0 |  | 0 | 3.1 | 8.9 |  |
| f3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 |  |  |  |
| F4 | TEJA CERAMICA SOBRE RASTRELES (FORJADO PL-1ª-INTERIOR) | 625 | 59.0 |  | 0 | 3.3 | 8.9 |  |
| f4 | TEJA CERAMICA SOBRE RASTRELES (FORJADO PL-1ª-INTERIOR) | 625 | 59.0 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con perfilería vista | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | DRD,A | DRd,A | SS | RDd,A | tDd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| TABIQUE C.INSTALACIONES-COLEGIO | 49.0 | 0 | 0 | 8.9 | 49.0 | 1.25893e-005 |
|  |  |  |  |  | 49.0 | 1.25893e-005 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | DRFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·tFf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 48.7 | 48.7 | 0 | 30.0 | 2.6 | 8.9 | 84.0 | 3.98107e-009 |
| 2 | 49.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.5 | 8.9 | 69.5 | 1.12202e-007 |
| 3 | 59.0 | 62.3 | 0 | -0.6 | 3.1 | 8.9 | 64.7 | 3.38844e-007 |
| 4 | 59.0 | 59.0 | 0 | -0.6 | 3.3 | 8.9 | 62.7 | 5.37032e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 9.92059e-007 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | DRFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·tFd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 48.7 | 49.0 | 0 | 31.2 | 2.6 | 8.9 | 85.4 | 2.88403e-009 |
| 2 | 49.0 | 49.0 | 0 | 3.0 | 3.5 | 8.9 | 56.0 | 2.51189e-006 |
| 3 | 59.0 | 49.0 | 0 | 7.7 | 3.1 | 8.9 | 66.3 | 2.34423e-007 |
| 4 | 59.0 | 49.0 | 0 | 7.7 | 3.3 | 8.9 | 66.0 | 2.51189e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 55.2 | 3.00038e-006 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | DRDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 49.0 | 48.7 | 0 | 31.2 | 2.6 | 8.9 | 85.4 | 2.88403e-009 |
| 2 | 49.0 | 62.0 | 0 | 14.9 | 3.5 | 8.9 | 74.4 | 3.63078e-008 |
| 3 | 49.0 | 62.3 | 0 | 8.1 | 3.1 | 8.9 | 68.4 | 1.44544e-007 |
| 4 | 49.0 | 59.0 | 0 | 7.7 | 3.3 | 8.9 | 66.0 | 2.51189e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63.6 | 4.34924e-007 |

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A | t |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,A | 49.0 | 1.25893e-005 |
| RFf,A | 60.0 | 9.92059e-007 |
| RFd,A | 55.2 | 3.00038e-006 |
| RDf,A | 63.6 | 4.34924e-007 |
|  | 47.7 | 1.70166e-005 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 47.7 | 82.8 | 0.5 | 8.9 | 52 |

5.- Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A

| Recinto receptor: | INFORMATICA (Aula) |  | Protegido |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1ª, unidad de uso INFORMATICA |  |  |
| Recinto emisor: | LABORATORIO (Laboratorio) |  | Otra unidad de uso |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 65.9 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 190.3 m³ |
| = 61 dBA ³ 50 dBA. |

|  | = 61.7 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento separador

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | DRD,A | Revestimiento recinto receptor | DRd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 65.95 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | DRA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | FACHADA e=30 cm | 142 | 59.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 | 8.9 | 65.9 |  |
| f1 | FACHADA e=30 cm | 142 | 59.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F2 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 | 1.8 | 65.9 |  |
| f2 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F3 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 0.6 | 65.9 |  |
| f3 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F4 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 6.2 | 65.9 |  |
| f4 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F5 | FACHADA e=30 cm | 142 | 59.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 | 7.8 | 65.9 |  |
| f5 | FACHADA e=30 cm | 142 | 59.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F6 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 0.6 | 65.9 |  |
| f6 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F7 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 | 6.3 | 65.9 |  |
| f7 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F8 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 | 0.5 | 65.9 |  |
| f8 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | DRD,A | DRd,A | SS | RDd,A | tDd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 62.3 | 0 | 0 | 65.9 | 62.3 | 5.8513e-007 |
|  |  |  |  |  | 62.3 | 5.8513e-007 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | DRFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·tFf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 59.0 | 59.0 | 4.5 | 18.6 | 8.9 | 65.9 | 90.8 | 8.31764e-010 |
| 2 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 1.8 | 65.9 | 99.3 | 1.1749e-010 |
| 3 | 62.0 | 62.0 | 0 | 32.8 | 0.6 | 65.9 | 114.9 | 3.23594e-012 |
| 4 | 62.0 | 62.0 | 0 | 32.8 | 6.2 | 65.9 | 105.1 | 3.0903e-011 |
| 5 | 59.0 | 59.0 | 4.5 | 18.6 | 7.8 | 65.9 | 91.4 | 7.24436e-010 |
| 6 | 62.0 | 62.0 | 0 | 32.8 | 0.6 | 65.9 | 114.9 | 3.23594e-012 |
| 7 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 6.3 | 65.9 | 93.8 | 4.16869e-010 |
| 8 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 0.5 | 65.9 | 104.4 | 3.63078e-011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 86.6 | 2.16424e-009 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | DRFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·tFd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 59.0 | 62.3 | 3 | 8.6 | 8.9 | 65.9 | 81.0 | 7.94328e-009 |
| 2 | 62.3 | 62.3 | 0 | 1.1* | 1.8 | 65.9 | 79.2 | 1.20226e-008 |
| 3 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 0.6 | 65.9 | 103.6 | 4.36516e-011 |
| 4 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 6.2 | 65.9 | 93.9 | 4.0738e-010 |
| 5 | 59.0 | 62.3 | 3 | 8.6 | 7.8 | 65.9 | 81.6 | 6.91831e-009 |
| 6 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 0.6 | 65.9 | 103.6 | 4.36516e-011 |
| 7 | 62.3 | 62.3 | 0 | 2.1* | 6.3 | 65.9 | 74.7 | 3.38844e-008 |
| 8 | 62.3 | 62.3 | 0 | -0.6* | 0.5 | 65.9 | 82.5 | 5.62341e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 71.7 | 6.68867e-008 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | DRDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.3 | 59.0 | 3 | 8.6 | 8.9 | 65.9 | 81.0 | 7.94328e-009 |
| 2 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 1.8 | 65.9 | 99.3 | 1.1749e-010 |
| 3 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 0.6 | 65.9 | 103.6 | 4.36516e-011 |
| 4 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 6.2 | 65.9 | 93.9 | 4.0738e-010 |
| 5 | 62.3 | 59.0 | 3 | 8.6 | 7.8 | 65.9 | 81.6 | 6.91831e-009 |
| 6 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 0.6 | 65.9 | 103.6 | 4.36516e-011 |
| 7 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 6.3 | 65.9 | 93.8 | 4.16869e-010 |
| 8 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 0.5 | 65.9 | 104.4 | 3.63078e-011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 78.0 | 1.59269e-008 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A | t |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,A | 62.3 | 5.8513e-007 |
| RFf,A | 86.6 | 2.16424e-009 |
| RFd,A | 71.7 | 6.68867e-008 |
| RDf,A | 78.0 | 1.59269e-008 |
|  | 61.7 | 6.70108e-007 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 61.7 | 190.3 | 0.5 | 65.9 | 61 |

| Recinto receptor: | AULA-8 (Aula) |  | Protegido |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1ª, unidad de uso AULA-8 |  |  |
| Recinto emisor: | CIRCULACION - PB (Zona de circulación) |  | Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 10.3 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 167.7 m³ |
| = 64 dBA ³ 50 dBA. |

|  | = 56.6 dBA |  |
| --- | --- | --- |

6.- Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A

Datos de entrada para el cálculo:

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | DRD,A | Revestimiento recinto receptor | DRd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con perfilería vista | 0 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 10.32 |

Elemento separador

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | DRA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con perfilería vista | 0 | 2.0 | 10.3 |  |
| f1 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 2.0 | 10.3 |  |
| f2 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |
| F3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con perfilería vista | 0 | 5.0 | 10.3 |  |
| f3 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F4 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 5.0 | 10.3 |  |
| f4 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | DRD,A | DRd,A | SS | RDd,A | tDd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 62.3 | 0 | 0 | 10.3 | 62.3 | 5.8513e-007 |
|  |  |  |  |  | 62.3 | 5.8513e-007 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | DRFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·tFf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 2.0 | 10.3 | 90.6 | 8.70964e-010 |
| 2 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 2.0 | 10.3 | 90.6 | 8.70964e-010 |
| 3 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 5.0 | 10.3 | 86.7 | 2.13796e-009 |
| 4 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 5.0 | 10.3 | 86.7 | 2.13796e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 82.2 | 6.01785e-009 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | DRFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·tFd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.3 | 62.3 | 0 | -2.7* | 2.0 | 10.3 | 66.6 | 2.18776e-007 |
| 2 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 2.0 | 10.3 | 90.6 | 8.70964e-010 |
| 3 | 62.3 | 62.3 | 0 | -2.9* | 5.0 | 10.3 | 62.5 | 5.62341e-007 |
| 4 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 5.0 | 10.3 | 86.7 | 2.13796e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 61.1 | 7.84126e-007 |

x

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | DRDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 2.0 | 10.3 | 90.6 | 8.70964e-010 |
| 2 | 62.3 | 62.3 | 0 | -5.0* | 2.0 | 10.3 | 64.4 | 3.63078e-007 |
| 3 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 5.0 | 10.3 | 86.7 | 2.13796e-009 |
| 4 | 62.3 | 62.3 | 0 | -1.8* | 5.0 | 10.3 | 63.6 | 4.36516e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 61.0 | 8.02603e-007 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A |  | t |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |  |
| RDd,A | 62.3 |  | 5.8513e-007 |
| RFf,A | 82.2 |  | 6.01785e-009 |
| RFd,A | 61.1 |  | 7.84126e-007 |
| RDf,A | 61.0 |  | 8.02603e-007 |
|  | 56.6 |  | 2.17788e-006 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 56.6 | 167.7 | 0.5 | 10.3 | 64 |

| Recinto receptor: | LABORATORIO (Laboratorio) |  | Habitable |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta baja, unidad de uso LABORATORIO |  |  |
| Recinto emisor: | INFORMATICA (Aula) |  | Otra unidad de uso |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 65.9 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 256.5 m³ |
| = 63 dBA ³ 45 dBA. |

7.- Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A

|  | = 61.7 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | DRD,A | Revestimiento recinto receptor | DRd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  | 0 | 65.95 |

Elemento separador

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | DRA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | FACHADA e=30 cm | 142 | 59.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 | 8.9 | 65.9 |  |
| f1 | FACHADA e=30 cm | 142 | 59.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F2 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 1.8 | 65.9 |  |
| f2 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 |  |  |  |
| F3 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 0.6 | 65.9 |  |
| f3 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F4 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 6.2 | 65.9 |  |
| f4 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F5 | FACHADA e=30 cm | 142 | 59.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 | 7.8 | 65.9 |  |
| f5 | FACHADA e=30 cm | 142 | 59.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F6 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 0.6 | 65.9 |  |
| f6 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F7 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 6.3 | 65.9 |  |
| f7 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 |  |  |  |
| F8 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 0.5 | 65.9 |  |
| f8 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | DRD,A | DRd,A | SS | RDd,A | tDd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 62.3 | 0 | 0 | 65.9 | 62.3 | 5.8513e-007 |
|  |  |  |  |  | 62.3 | 5.8513e-007 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | DRFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·tFf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 59.0 | 59.0 | 4.5 | 18.6 | 8.9 | 65.9 | 90.8 | 8.31764e-010 |
| 2 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 1.8 | 65.9 | 99.3 | 1.1749e-010 |
| 3 | 62.0 | 62.0 | 0 | 32.8 | 0.6 | 65.9 | 114.9 | 3.23594e-012 |
| 4 | 62.0 | 62.0 | 0 | 32.8 | 6.2 | 65.9 | 105.1 | 3.0903e-011 |
| 5 | 59.0 | 59.0 | 4.5 | 18.6 | 7.8 | 65.9 | 91.4 | 7.24436e-010 |
| 6 | 62.0 | 62.0 | 0 | 32.8 | 0.6 | 65.9 | 114.9 | 3.23594e-012 |
| 7 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 6.3 | 65.9 | 93.8 | 4.16869e-010 |
| 8 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 0.5 | 65.9 | 104.4 | 3.63078e-011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 86.6 | 2.16424e-009 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | DRFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·tFd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 59.0 | 62.3 | 3 | 8.6 | 8.9 | 65.9 | 81.0 | 7.94328e-009 |
| 2 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 1.8 | 65.9 | 99.3 | 1.1749e-010 |
| 3 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 0.6 | 65.9 | 103.6 | 4.36516e-011 |
| 4 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 6.2 | 65.9 | 93.9 | 4.0738e-010 |
| 5 | 59.0 | 62.3 | 3 | 8.6 | 7.8 | 65.9 | 81.6 | 6.91831e-009 |
| 6 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 0.6 | 65.9 | 103.6 | 4.36516e-011 |
| 7 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 6.3 | 65.9 | 93.8 | 4.16869e-010 |
| 8 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 0.5 | 65.9 | 104.4 | 3.63078e-011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 78.0 | 1.59269e-008 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | DRDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.3 | 59.0 | 3 | 8.6 | 8.9 | 65.9 | 81.0 | 7.94328e-009 |
| 2 | 62.3 | 62.3 | 0 | 1.1* | 1.8 | 65.9 | 79.2 | 1.20226e-008 |
| 3 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 0.6 | 65.9 | 103.6 | 4.36516e-011 |
| 4 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 6.2 | 65.9 | 93.9 | 4.0738e-010 |
| 5 | 62.3 | 59.0 | 3 | 8.6 | 7.8 | 65.9 | 81.6 | 6.91831e-009 |
| 6 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 0.6 | 65.9 | 103.6 | 4.36516e-011 |
| 7 | 62.3 | 62.3 | 0 | 2.1* | 6.3 | 65.9 | 74.7 | 3.38844e-008 |
| 8 | 62.3 | 62.3 | 0 | -0.6* | 0.5 | 65.9 | 82.5 | 5.62341e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 71.7 | 6.68867e-008 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A | t |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,A | 62.3 | 5.8513e-007 |
| RFf,A | 86.6 | 2.16424e-009 |
| RFd,A | 78.0 | 1.59269e-008 |
| RDf,A | 71.7 | 6.68867e-008 |
|  | 61.7 | 6.70108e-007 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 61.7 | 256.5 | 0.5 | 65.9 | 63 |

| Recinto receptor: | LABORATORIO (Laboratorio) |  | Habitable |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta baja, unidad de uso LABORATORIO |  |  |
| Recinto emisor: | ZONA CIRCULACION P1 (Zona de circulación) |  | Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 1.4 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 256.5 m³ |
| = 74 dBA ³ 45 dBA. |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A

= 56.3 Dba

Datos de entrada para el cálculo:

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | DRD,A | Revestimiento recinto receptor | DRd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  | 0 | 1.41 |

Elemento separador

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | DRA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 1.8 | 1.4 |  |
| f1 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 0.7 | 1.4 |  |
| f2 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 |  |  |  |
| F3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 2.6 | 1.4 |  |
| f3 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F4 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 0.5 | 1.4 |  |
| f4 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F5 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 62.0 |  | 0 | 0.5 | 1.4 |  |
| f5 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 62.3 |  | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | DRD,A | DRd,A | SS | RDd,A | tDd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 62.3 | 0 | 0 | 1.4 | 62.3 | 5.8513e-007 |
|  |  |  |  |  | 62.3 | 5.8513e-007 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | DRFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·tFf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 1.8 | 1.4 | 82.6 | 5.49541e-009 |
| 2 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 0.7 | 1.4 | 86.9 | 2.04174e-009 |
| 3 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 2.6 | 1.4 | 81.0 | 7.94328e-009 |
| 4 | 62.0 | 62.0 | 0 | 32.8 | 0.5 | 1.4 | 98.9 | 1.28825e-010 |
| 5 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 0.5 | 1.4 | 87.6 | 1.7378e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 77.6 | 1.73471e-008 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | DRFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·tFd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 1.8 | 1.4 | 82.6 | 5.49541e-009 |
| 2 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 0.7 | 1.4 | 86.9 | 2.04174e-009 |
| 3 | 62.3 | 62.3 | 0 | 2.6* | 2.6 | 1.4 | 62.3 | 5.88844e-007 |
| 4 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 0.5 | 1.4 | 87.6 | 1.7378e-009 |
| 5 | 62.0 | 62.3 | 0 | 21.4 | 0.5 | 1.4 | 87.6 | 1.7378e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 5.99856e-007 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | DRDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 62.3 | 62.3 | 0 | 2.4* | 1.8 | 1.4 | 63.8 | 4.16869e-007 |
| 2 | 62.3 | 62.3 | 0 | 3.6* | 0.7 | 1.4 | 69.3 | 1.1749e-007 |
| 3 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 2.6 | 1.4 | 81.0 | 7.94328e-009 |
| 4 | 62.3 | 62.0 | 0 | 21.4 | 0.5 | 1.4 | 87.6 | 1.7378e-009 |
| 5 | 62.3 | 62.3 | 0 | -4.0* | 0.5 | 1.4 | 62.4 | 5.7544e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 59.5 | 1.11948e-006 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A | t |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,A | 62.3 | 5.8513e-007 |
| RFf,A | 77.6 | 1.73471e-008 |
| RFd,A | 62.2 | 5.99856e-007 |
| RDf,A | 59.5 | 1.11948e-006 |
|  | 56.3 | 2.32181e-006 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 56.3 | 256.5 | 0.5 | 1.4 | 74 |

1.3.2.- Aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido de impacto entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000, utilizando para la predicción del índice de nivel de presión acústica ponderada de impactos, los índices ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma EN ISO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados

Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w

| Recinto receptor: | INFORMATICA (Aula) |  | Protegido |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1ª, unidad de uso INFORMATICA |  |  |
| Recinto emisor: | AULA DE DESDOBLE-1 (Aula) |  | Otra unidad de uso |
| Área total del elemento excitado, SS: |  |  | 4.1 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 190.3 m³ |

|  | = 29 dB £ 65 dB |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 36.4 dB |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

| Elemento estructural básico | m | Ln,w | Rw | Suelo recinto emisor | DLD,w | Revestimiento recinto emisor | DLd,w | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dB) | (dB) |  | (dB) |  | (dB) | (m²) |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 36.7 | 63.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  | 0 | 4.08 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | Rw | Revestimiento | DLD,w | DRf,w | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dB) |  | (dB) | (dB) | (m) | (m²) |  |
| D1 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 63.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | --- | 6.3 | 4.1 |  |
| f1 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 63.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | --- | 0 |  |  |  |
| D2 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 63.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | --- | 6.3 | 4.1 |  |
| f2 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 65.0 |  | --- | 0 |  |  |  |

Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos:

Contribución de Directo a flanco, Ln,w,Df:

| Flanco |  | Ln,w | DLD,w | RD,w | Rf,w | DRf,w | KDf | Lf | Si | Ln,w,Df | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (m) | (m²) | (dB) |  |
| 1 |  | 36.7 | 0 | 63.3 | 63.3 | 0 | 2.1* | 6.3 | 4.1 | 36.4 | 4365.16 |
| 2 |  | 36.7 | 0 | 63.3 | 65.0 | 0 | 21.4 | 6.3 | 4.1 | 16.3 | 42.658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.4 | 4407.82 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L'n,w:

|  | L'n,w | t |
| --- | --- | --- |
|  | (dB) |  |
| Ln,w,Df | 36.4 | 4407.82 |
|  | 36.4 | 4407.82 |

Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w:

| L'n,w | V | A0 | T0 | L'nT,w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dB) | (m³) | (m²) | (s) | (dB) |
| 36.4 | 190.3 | 10 | 0.5 | 29 |

| Recinto receptor: | AULA-8 (Aula) |  | Protegido |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1ª, unidad de uso AULA-8 |  |  |
| Recinto emisor: | ASEO PERSONAL (Aseo de planta) |  | Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) |
| Área total del elemento excitado, SS: |  |  | 9.2 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 167.7 m³ |
| = 28 dB £ 65 dB. = 35.1 dB. |

Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w

Datos de entrada para el cálculo:

| Elemento estructural básico | m | Ln,w | Rw | Suelo recinto emisor | DLD,w | Revestimiento recinto emisor | DLd,w | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dB) | (dB) |  | (dB) |  | (dB) | (m²) |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 36.7 | 63.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  | 0 | 6.14 |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 36.7 | 63.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  | 0 | 3.09 |

Elemento excitado a ruido de impactos

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | Rw | Revestimiento | DLD,w | DRf,w | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dB) |  | (dB) | (dB) | (m) | (m²) |  |
| D1 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 63.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | --- | 2.0 | 6.1 |  |
| f1 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 63.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | --- | 0 |  |  |  |
| D2 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 63.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | --- | 2.0 | 6.1 |  |
| f2 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 65.0 |  | --- | 0 |  |  |  |
| D3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 63.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | --- | 1.1 | 3.1 |  |
| f3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 63.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | --- | 0 |  |  |  |
| D4 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 63.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | --- | 1.1 | 3.1 |  |
| f4 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 65.0 |  | --- | 0 |  |  |  |

Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos:

Contribución de Directo a flanco, Ln,w,Df:

| Flanco | Ln,w | DLD,w | RD,w | Rf,w | DRf,w | KDf | Lf | Si | Ln,w,Df | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (m) | (m²) | (dB) |  |
| 1 | 36.7 | 0 | 63.3 | 63.3 | 0 | -0.6* | 2.0 | 6.1 | 32.5 | 1183.27 |
| 2 | 36.7 | 0 | 63.3 | 65.0 | 0 | 21.4 | 2.0 | 6.1 | 9.7 | 6.20986 |
| 3 | 36.7 | 0 | 63.3 | 63.3 | 0 | 0.8* | 1.1 | 3.1 | 31.5 | 472.637 |
| 4 | 36.7 | 0 | 63.3 | 65.0 | 0 | 21.4 | 1.1 | 3.1 | 10.1 | 3.42395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.1 | 1665.54 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L'n,w:

|  | L'n,w | t |
| --- | --- | --- |
|  | (dB) |  |
| Ln,w,Df | 35.1 | 1665.54 |
|  | 35.1 | 1665.54 |

| L'n,w | V | A0 | T0 | L'nT,w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dB) | (m³) | (m²) | (s) | (dB) |
| 35.1 | 167.7 | 10 | 0.5 | 28 |

| Recinto receptor: | BAÑO-1-PB (Aseo de planta) |  | Habitable (Zona común) |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta baja |  |  |
| Recinto emisor: | C. ELECTRICIDAD (Cuarto técnico) |  | De instalaciones |
| Área total del elemento excitado, SS: |  |  | 7.3 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 94.7 m³ |

|  | = 33 dB £ 60 dB |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 37.5 dB |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

| Elemento estructural básico |  | m | Ln,w | Rw | Suelo recinto emisor | DLD,w | Revestimiento recinto emisor | DLd,w | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dB) | (dB) |  | (dB) |  | (dB) | (m²) |
| FORJADO PL-1ª-INTERIOR |  | 625 | 40.0 | 60.0 |  | 0 |  | 0 | 7.31 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | Rw | Revestimiento | DLD,w | DRf,w | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dB) |  | (dB) | (dB) | (m) | (m²) |  |
| D1 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 625 | 60.0 |  | 0 | --- | 3.1 | 7.3 |  |
| f1 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 63.3 |  | --- | 0 |  |  |  |
| D2 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 625 | 60.0 |  | 0 | --- | 3.1 | 7.3 |  |
| f2 | TABIQUE C.INSTALACIONES-COLEGIO | 186 | 50.0 |  | --- | 0 |  |  |  |

Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos:

Contribución de Directo a flanco, Ln,w,Df:

| Flanco | Ln,w | DLD,w | RD,w | Rf,w | DRf,w | KDf | Lf | Si | Ln,w,Df | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (m) | (m²) | (dB) |  |
| 1 | 40.0 | 0 | 60.0 | 63.3 | 0 | -0.6 | 3.1 | 7.3 | 35.2 | 3311.31 |
| 2 | 40.0 | 0 | 60.0 | 50.0 | 0 | 7.7 | 3.1 | 7.3 | 33.6 | 2290.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 | 5602.18 |

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L'n,w:

|  | L'n,w | t |
| --- | --- | --- |
|  | (dB) |  |
| Ln,w,Df | 37.5 | 5602.18 |
|  | 37.5 | 5602.18 |

Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w:

| L'n,w | V | A0 | T0 | L'nT,w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dB) | (m³) | (m²) | (s) | (dB) |
| 37.5 | 94.7 | 10 | 0.5 | 33 |

1.3.3.- Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior, para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la predicción del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr

| Tipo de recinto receptor: | AULA DE DESDOBLE (Aula) | Protegido (Aula) |
| --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1ª |  |
| Índice de ruido día considerado, Ld: |  | 60 dBA |
| Tipo de ruido exterior: |  | Automóviles |
| Área total en contacto con el exterior, SS: |  | 36.1 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  | 84.8 m³ |

|  | = 36 dBA ³ 30 dBA |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 37.3 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Fachada

| Elemento estructural básico | m | RAtr | Revestimiento interior | DRd,Atr | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 | 2.13 |
| FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 | 0.86 |
| FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 | 7.06 |
| FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 | 3.50 |
| FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 | 9.37 |

Huecos en fachada

| Huecos en fachada | Rw | Ctr | RAtr | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dB) | (dB) | (dBA) | (m²) |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 35.0 | -2 | 33.0 | 3.29 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 35.0 | -2 | 33.0 | 4.92 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 35.0 | -2 | 33.0 | 4.92 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RAtr | Revestimiento | DRAtr | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 |  | 0 | 3.4 | 5.4 |  |
| f1 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 63.0 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 3.4 | 5.4 |  |
| f2 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F3 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 |  | 0 | 1.9 | 5.4 |  |
| f3 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 60.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |
| F4 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 3.4 | 0.9 |  |
| f4 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F5 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 3.4 | 0.9 |  |
| f5 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F6 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 3.4 | 7.1 |  |
| f6 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F7 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 2.9 | 7.1 |  |
| f7 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F8 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 2.2 | 7.1 |  |
| f8 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 60.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |
| F9 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 2.9 | 3.5 |  |
| f9 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F10 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 |  | 0 | 3.4 | 3.5 |  |
| f10 | TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=130mm./600 | 53 | 63.0 |  | 0 |  |  |  |
| F11 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 |  | 0 | 0.8 | 3.5 |  |
| f11 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 60.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |
| F12 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 2.9 | 19.2 |  |
| f12 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F13 | Antepecho de fábrica | 408 | 48.9 |  | 0 | 0.5 | 19.2 |  |
| f13 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F14 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 2.9 | 19.2 |  |
| f14 | FACHADA e=30 cm | 142 | 57.0 | TRASDOSADO 15+15 | 3 |  |  |  |
| F15 | Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO PL-1ª- EXTERIOR) | 625 | 58.5 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con perfilería vista | 0 | 1.2 | 19.2 |  |
| f15 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 60.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |
| F16 | Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO PL-1ª- EXTERIOR) | 625 | 58.5 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con perfilería vista | 0 | 5.3 | 19.2 |  |
| f16 | FORJADO PL-1ª-INTERIOR | 729 | 60.3 | BASE SOLADO. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Contribución directa, RDd,Atr:

| Elemento separador | RD,Atr | DRDd,Atr | RDd,Atr | SS | Si | RDd,m,Atr | tDd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (m²) | (dBA) |  |
| FACHADA e=30 cm | 57.0 | 3 | 60.0 | 36.1 | 2.1 | 72.3 | 5.90864e-008 |
| FACHADA e=30 cm | 57.0 | 3 | 60.0 | 36.1 | 0.9 | 76.2 | 2.39383e-008 |
| FACHADA e=30 cm | 57.0 | 3 | 60.0 | 36.1 | 7.1 | 67.1 | 1.95757e-007 |
| FACHADA e=30 cm | 57.0 | 3 | 60.0 | 36.1 | 3.5 | 70.1 | 9.70077e-008 |
| FACHADA e=30 cm | 57.0 | 3 | 60.0 | 36.1 | 9.4 | 65.9 | 2.59864e-007 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 33.0 |  | 33.0 | 36.1 | 3.3 | 43.4 | 4.578e-005 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 33.0 |  | 33.0 | 36.1 | 4.9 | 41.6 | 6.84128e-005 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar | 33.0 |  | 33.0 | 36.1 | 4.9 | 41.6 | 6.84128e-005 |
|  |  |  |  |  |  | 37.4 | 0.000183241 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,Atr:

| Flanco | RF,Atr | Rf,Atr | DRFf,Atr | KFf | Lf | Si | RFf,Atr | Si/SS·tFf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 57.0 | 63.0 | 0 | 14.3 | 3.4 | 5.4 | 76.4 | 3.44614e-009 |
| 3 | 57.0 | 60.3 | 0 | 8.6 | 1.9 | 5.4 | 71.9 | 9.71254e-009 |
| 10 | 57.0 | 63.0 | 0 | 14.3 | 3.4 | 3.5 | 74.4 | 3.52214e-009 |
| 11 | 57.0 | 60.3 | 0 | 8.6 | 0.8 | 3.5 | 73.9 | 3.9519e-009 |
| 13 | 48.9 | 57.0 | 3 | 7.6* | 0.5 | 19.2 | 79.2 | 6.40647e-009 |
| 15 | 58.5 | 60.3 | 0 | 4.6* | 1.2 | 19.2 | 76.1 | 1.30803e-008 |
| 16 | 58.5 | 60.3 | 0 | 1.0* | 5.3 | 19.2 | 66.0 | 1.3385e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 67.6 | 1.7397e-007 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,Atr:

| Flanco | RF,Atr | Rd,Atr | DRFd,Atr | KFd | Lf | Si | RFd,Atr | Si/SS·tFd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 57.0 | 57.0 | 3 | 0.7 | 3.4 | 5.4 | 62.8 | 7.89465e-008 |
| 3 | 57.0 | 57.0 | 3 | 18.6 | 1.9 | 5.4 | 83.2 | 7.20001e-010 |
| 10 | 57.0 | 57.0 | 3 | 5.7 | 3.4 | 3.5 | 65.8 | 2.55156e-008 |
| 11 | 57.0 | 57.0 | 3 | 18.6 | 0.8 | 3.5 | 85.2 | 2.92959e-010 |
| 13 | 48.9 | 57.0 | 3 | 7.0* | 0.5 | 19.2 | 78.6 | 7.35562e-009 |
| 15 | 58.5 | 57.0 | 3 | 8.1 | 1.2 | 19.2 | 80.9 | 4.33131e-009 |
| 16 | 58.5 | 57.0 | 3 | 8.1 | 5.3 | 19.2 | 74.4 | 1.93472e-008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 68.6 | 1.36509e-007 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,Atr:

| Flanco | RD,Atr | Rf,Atr | DRDf,Atr | KDf | Lf | Si | RDf,Atr | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 57.0 | 63.0 | 0 | 14.3 | 3.4 | 5.4 | 76.4 | 3.44614e-009 |
| 2 | 57.0 | 57.0 | 3 | 6.7* | 3.4 | 5.4 | 68.8 | 1.98305e-008 |
| 3 | 57.0 | 60.3 | 0 | 8.6 | 1.9 | 5.4 | 71.9 | 9.71254e-009 |
| 4 | 57.0 | 57.0 | 3 | 6.7* | 3.4 | 0.9 | 60.8 | 1.9911e-008 |
| 5 | 57.0 | 57.0 | 3 | 6.5* | 3.4 | 0.9 | 60.6 | 2.08494e-008 |
| 6 | 57.0 | 57.0 | 3 | 6.5* | 3.4 | 7.1 | 69.7 | 2.09758e-008 |
| 7 | 57.0 | 57.0 | 3 | -1.7* | 2.9 | 7.1 | 62.2 | 1.17955e-007 |
| 8 | 57.0 | 60.3 | 0 | 8.6 | 2.2 | 7.1 | 72.4 | 1.12647e-008 |
| 9 | 57.0 | 57.0 | 3 | 0.7* | 2.9 | 3.5 | 61.6 | 6.71129e-008 |
| 10 | 57.0 | 63.0 | 0 | 10.0 | 3.4 | 3.5 | 70.1 | 9.47995e-009 |
| 11 | 57.0 | 60.3 | 0 | 8.6 | 0.8 | 3.5 | 73.9 | 3.9519e-009 |
| 12 | 57.0 | 57.0 | 3 | -1.7* | 2.9 | 19.2 | 66.6 | 1.16579e-007 |
| 13 | 57.0 | 57.0 | 3 | 5.7 | 0.5 | 19.2 | 81.4 | 3.86028e-009 |
| 14 | 57.0 | 57.0 | 3 | 0.7* | 2.9 | 19.2 | 69.0 | 6.7084e-008 |
| 15 | 57.0 | 60.3 | 0 | 8.6 | 1.2 | 19.2 | 79.3 | 6.26064e-009 |
| 16 | 57.0 | 60.3 | 0 | 8.6 | 5.3 | 19.2 | 72.8 | 2.79653e-008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 5.26239e-007 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'Atr:

|  | R'Atr | t |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,Atr | 37.4 | 0.000183241 |
| RFf,Atr | 67.6 | 1.7397e-007 |
| RFd,Atr | 68.6 | 1.36509e-007 |
| RDf,Atr | 62.8 | 5.26239e-007 |
|  | 37.3 | 0.000184078 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr:

| R'Atr | DLfs | V | T0 | SS | D2m,nT,Atr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 37.3 | 0 | 84.8 | 0.5 | 36.1 | 36 |

2.- NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE

En los recintos habitables y protegidos del edificio, se limitan los niveles de ruido y vibraciones que las instalaciones del edificio pueden transmitir a los mismos, de acuerdo a los límites fijados por los objetivos de calidad acústica expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

Para estimar los niveles de inmisión sonora de los recintos sensibles del edificio, producidos por las instalaciones del edificio, se procede a calcular los niveles de presión sonora de cada equipo o abertura del sistema de climatización, para, seguidamente, combinar los equipos según sus tiempos de funcionamiento para hallar el nivel sonoro continuo equivalente que soporta, en cada tramo horario, cada recinto receptor.

Cálculo del nivel de presión sonora continuo equivalente producido por cada equipo

El cálculo del nivel de presión sonora, Lp, producido por cada equipo en funcionamiento, con independencia del perfil de uso horario del mismo, se calcula atendiendo a la siguiente formulación:

La expresión depende de la potencia sonora de la fuente, Lw, de la directividad de la fuente y su distancia al receptor, de la reverberación que se produce en el recinto donde se produce la emisión sonora, si la fuente está confinada en un espacio cerrado, y del aislamiento acústico del elemento de separación entre recintos, cuando la fuente no se encuentra en el recinto receptor. La presencia del término logarítmico en la resta del aislamiento acústico responde a la necesidad de deshacer la estandarización (subíndice nT) de la diferencia de niveles calculada (DnT,A ó D2m,nT,A).

Cálculo del nivel de presión sonora producido por el sistema de climatización

Para las aberturas del sistema de climatización, se procesa cada camino sonoro desde cada uno de los equipos productores de ruido hasta cada abertura, calculando la atenuación sonora de cada tramo de la red, para cada una de las bandas centrales de octava, de 125Hz a 4kHz, según el método de cálculo expuesto en la Norma EN 12354-5. De esta forma, se calcula la potencia sonora resultante de cada elemento productor de ruido para cada frecuencia a la salida de cada abertura, según la expresión:

Cada potencia sonora resultante se suma a la salida, y se corrige con la atenuación producida en el recinto receptor, estimando así los niveles de presión sonora producidos por cada abertura, en bandas de octava y en variables globales ponderadas A, obteniendo también la clasificación según curvas NR de evaluación del ruido provocado por cada abertura.

Cálculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

Se muestra en este apartado la composición de niveles de presión sonora continua equivalente de cada equipo y abertura de aire para los intervalos de uso horario establecidos, agrupados conforme a los periodos temporales de evaluación definidos en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, calculados según:

donde ti representa las horas de funcionamiento del equipo en cada intervalo T considerado, siendo estos de 12 h para el día (T = d, de 7 h a 19 h), 4 h para la tarde (T = e, de 19 h a 23 h) y 8 h para la noche (T = n, de 23 h a 7 h).

Se muestra también el índice de ruido día-tarde-noche, Lden, asociado a la molestia global producida a lo largo del día por cada equipo y por el conjunto de los mismos, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. La formulación utilizada para calcularlo, que realza el ruido producido en el periodo nocturno, es la siguiente:

La composición de niveles sonoros continuos equivalentes de varias fuentes se realiza como suma de niveles sonoros, y los resultados finales para el recinto receptor se comparan, si es necesario, con los valores límite Ld, Le y Ln fijados como objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable (tabla B, Anexo II, RD 1367/2007), o bien con los valores límite LK,d, LK,e y LK,n, para el ruido transmitido a locales colindantes por actividades (tabla B2, Anexo III, RD 1367/2007).

2.1.- Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A

Se presenta a continuación una tabla con los recintos con resultados más desfavorables de nivel de inmisión sonora producido por los equipos e instalaciones del edificio, clasificados de acuerdo a la normativa vigente.

En la tabla se presentan los niveles alcanzados de inmisión sonora continuos equivalentes para los intervalos horarios de día, tarde y noche, junto con los valores exigidos donde proceda, y el índice de ruido día-tarde-noche, Lden.

Nivel de inmisión sonora producido por las instalaciones del edificio

| Id | Recinto receptor | Tipo de recinto receptor | LAeq,d (dBA) |  | LAeq,e (dBA) |  | LAeq,n (dBA) |  | Lden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | exigido | proyecto | exigido | proyecto | exigido | proyecto | (dB) |
| 1 | CUARTO CALDERAS | De instalaciones | --- | 54.0 | --- | 54.0 | --- | --- | 54.1 |
| 2 | BAÑO-2-P1 | Habitable (Zona común) | --- | 30.0 | --- | 30.0 | --- | --- | 30.1 |
| Notas: LAeq,T: Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA. Lden: Índice de ruido día-tarde-noche, dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.- Fichas de cálculo detallado del nivel de presión sonora continuo equivalente

Se muestran a continuación las fichas detalladas del cálculo del nivel de inmisión sonora producido por la maquinaria y equipos del edificio, para los recintos receptores sensibles, según Ley del Ruido y sus desarrollos posteriores.

Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, LAeq,T

| Tipo de recinto: | CUARTO CALDERAS (Cuarto técnico) |  | De instalaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta baja |  |  |
| Volumen del recinto, V: |  |  | 45.4 m³ |
| Absorción acústica equivalente del recinto receptor, A: |  |  | 2.1 m² |

Cálculo del nivel de presión sonora continuo equivalente producido por cada equipo

| Recinto emisor | Referencia | Lw | D | r | Si | am | R | DnT,A | Lp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (dBA) |  | (m) | (m²) |  | (m²) | (dBA) | (dBA) |
| CUARTO CALDERAS* | A2 | 40 | 4 | 2.1 | 75.99 | 0.03 | 2.13 | --- | 42.9 |
|  | ADI CD 175 | 50 | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 53.3 |
| BAÑO-2-PB | U2 | 35 | 1 | 1.4 | 123.14 | 0.17 | 26.06 | 49.0 | < 20 |
|  | VCL-2 | 28 | 2 | 1.2 |  |  |  |  | < 20 |
| Notas: Lw: Nivel de potencia sonora de la máquina, dBA. D: Factor de directividad de la fuente. r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia mínima del equipo al cerramiento exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m. Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m². am: Coeficiente de absorción acústica medio del recinto emisor. R: Componente del campo reverberante, m². DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB. Lp: Nivel de presión sonora, dBA. * Equipamiento situado en el recinto receptor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

| Referencia | Lp | Funcionamiento (h) |  |  | LAeq,d | LAeq,e | LAeq,n | Lden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | día | tarde | noche | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) |
| A2 | 42.9 | 13 | 3 | --- | 42.9 | 42.9 | --- | 43.0 |
| ADI CD 175 | 53.3 | 13 | 3 | --- | 53.3 | 53.3 | --- | 53.4 |
|  |  |  |  |  | 54 | 54 | -- | 54 |
| Notas: Lp: Nivel de presión sonora, dBA. LAeq,T: Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA. Lden: Índice de ruido día-tarde-noche, dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, LAeq,T

| Tipo de recinto: | BAÑO-2-P1 (Aseo de planta) |  | Habitable (Zona común) |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1ª |  |  |
| Volumen del recinto, V: |  |  | 61.1 m³ |
| Absorción acústica equivalente del recinto receptor, A: |  |  | 17.1 m² |

Cálculo del nivel de presión sonora continuo equivalente producido por cada equipo

| Recinto emisor | Referencia | Lw | D | r | Si | am | R | DnT,A | Lp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (dBA) |  | (m) | (m²) |  | (m²) | (dBA) | (dBA) |
| BAÑO-2-P1* | U4 | 35 | 1 | 1.4 | 98.03 | 0.17 | 20.73 | --- | 28.7 |
|  | Extrac-4 | 28 | 2 | 1.2 |  |  |  |  | 22.8 |
| BAÑO-2-PB | U2 | 35 | 1 | 1.4 | 123.14 | 0.17 | 26.06 | 61.0 | < 20 |
|  | VCL-2 | 28 | 2 | 1.2 |  |  |  |  | < 20 |
| Notas: Lw: Nivel de potencia sonora de la máquina, dBA. D: Factor de directividad de la fuente. r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia mínima del equipo al cerramiento exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m. Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m². am: Coeficiente de absorción acústica medio del recinto emisor. R: Componente del campo reverberante, m². DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB. Lp: Nivel de presión sonora, dBA. * Equipamiento situado en el recinto receptor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo del nivel sonoro continúo equivalente por intervalo horario

| Referencia | Lp | Funcionamiento (h) |  |  | LAeq,d | LAeq,e | LAeq,n | Lden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | día | tarde | noche | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) |
| U4 | 28.7 | 13 | 3 | --- | 28.7 | 28.7 | --- | 28.8 |
| Extrac-4 | 22.8 | 13 | 3 | --- | 22.8 | 22.8 | --- | 22.9 |
|  |  |  |  |  | 30 | 30 | -- | 30 |
| Notas: Lp: Nivel de presión sonora, dBA. LAeq,T: Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA. Lden: Índice de ruido día-tarde-noche, dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |