MD-MEMORIA DESCRIPTIVA

MD1 DATOS BÁSICOS

A.1 Objeto del Encargo

El objeto del mencionado encargo es la redacción del

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 2 AULAS DE DESDOBLE Y 1 SEMINARIO EN EL IES EL OLIVO

Se desarrolla el proyecto para la construcción de la ampliación del IES EL Olivo en un edificio independiente, así como para la urbanización y acondicionamiento de los espacios exteriores afectados por dicha ampliación.

A.2 Autores del proyecto. Colaboradores

Promotor:

- Dirección General de Infraestructuras y Servicios. Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

- CIF: S-7800001-E

- C/ Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid

Autor:

- Oficina Técnica Arquitectura e Ingeniería 4 Real

- Arquitecto: D. Martín Collantes Sauca

- NIF: 02610650N

- Colegiado COAM nº 11.259

A.3 Declaración de obra completa

El presente proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA que, una vez ejecutada con arreglo al mismo, será susceptible de ser entregada al uso que se destina, que comprende la descripción de todas y cada una de las obras e instalaciones necesarias para su buen funcionamiento.

Lo que se hace constar por el autor del Proyecto a los efectos del artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001.

Madrid, noviembre 2.018

El Arquitecto

Fdo.: D. Martín Collantes Sauca Oficina Técnica Arquitectura e Ingeniería 4Real

A.4 Cumplimiento del art. 99 de la Ley 9/2017

El proyecto básico y de ejecución de ampliación de 6 aulas de educación secundaria, 2 aulas de desdoble y 1 seminario en el IES El Olivo reúne todos los requisitos exigidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 20104. En lo referente al articulo 99 punto 3b y debido a la naturaleza del objeto del contrato, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en él, dificulta la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico y de coordinación de la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que imposibilita la división en lotes del objeto del contrato.

MD2  INFORMACIÓN PREVIA

B.1 Situación y emplazamiento

La parcela donde se pretende ejecutar la edificación se encuentra edificada en parte por el actual edificio del IES El Olivo. Cuenta, además de con el edificio principal del instituto, con zona de pistas deportivas y zona de aparcamiento, así como de una amplía zona de espacios libres en las que encontramos un depósito de gas y una antigua central meteorológica en desuso (a desmontar). La esquina noroeste de la parcela cuenta con unas construcciones detinadas a aljibe, electricidad y generador eléctrico.

Así mismo, la parcela cuenta con accesos peatonales y rodados independientes. El acceso peatonal se encuentra en la calle Felipe II, junto al cuál se encuentra el acceso rodado al parking del instituto. En la calle Milán se ubica un acceso rodadosecundario, usado prinicpalmente para el acceso de autobuses a la parcela.

La futura ampliación proyectada se emplaza en el espacio libre de dicha parcela ubicado entre el edificio principal del instituto y los límites de la parcela que lindan con la calle Gobernador esquina con la calle Isla Trinidad.  Es una zona de la parcela con forma triangular y con terreno en pendiente.

B.2 Datos del solar

B.2.1. Descripción física. Estado actual

El solar en el que se ubica el IES El Olivo se encuentra situado en Parla - Madrid, en la parcela que da frente a la C/ Felipe II, 11.

Se trata de una parcela en forma irregular, siendo sus linderos:

Norte: Línea recta de aproximadamente 159,00 metros con la calle Milán.

Oeste: Línea recta de aproximadamente 64,00 metros con la calle Felipe II, 11.

Sur: Línea recta de aproximadamente 131,00 metros con la calle Gobernador.

Este: Línea recta de aproximadamente 140,00 metros con la calle Isla Trinidad.

Estos linderos determinan una superficie total de parcela, de 13.901,00 m2.

La topografía de la zona de actuación de la parcela presenta una pendiente en su diagonal en sentido noroeste-sureste.

La parcela cuenta actualmente con acometidas a los servicios urbanos de alcantarillado, electricidad, agua y telefonía.

El edificio de la ampliación, objeto del presente proyecto, se ubica en la zona Sur.

B.2.2. Accesos y servicios

El acceso principal existente en la parcela se realiza desde la calle Felipe II. Hay un acceso secundario, para tráfico rodado, en la calle Milán.

Se plantea un nuevo acceso secundario en la calle Gobernador, muy próximo a la esquina con la calle Isla Trinidad, principalmente por motivos de accesibilidad y evacuación.

B.2.3. Servidumbres

No se han detectado e informado de servidumbres en la parcela.

B.2.4. Datos urbanísticos

Las condiciones urbanísticas de aplicación de la parcela vienen establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Parla de 2010.

B.3 Cumplimiento normativa municipal

DATOS GENERALES DE LA PARCELA:

DESCRIPCIÓN:

Parcela en el término Municipal de Parla, ubicadad en la Calle Felipe II, 11. Tiene forma trapezoidal y ocupa una superficie de 13.901,00 m2

• Cuyos linderos son: Norte: Línea recta de aproximadamente 159,00 metros con la calle Milán. Oeste: Línea recta de aproximadamente 64,00 metros con la calle Felipe II, 11. Sur: Línea recta de aproximadamente 131,00 metros con la calle Gobernador. Este: Línea recta de aproximadamente 140,00 metros con la calle Isla Trinidad.

SITUACION: C/ Felipe II, 11

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 13.901m2

NORMATIVA DE APLICACIÓN: PLAN GENERAL DE PARLA.

La parcela está calificada de Dotacional, Equipamiento, Grado 1, según la Ordenanza 7 del PGOU de Parla.

NORMATIVA Y JUSTIFICACION

LIBRO A_NORMAS URBANÍSTICAS

Capítulo A-47, Sección A-741- Ordenanza 7-Equipamientos

Artículo A-741-2 Condiciones para la edificación:

- Coeficiente máximo de edificabilidad:

  - Equipamientos no deportivos: La edificabilidad será de 3m2/m2 sobre parcela neta edificable, salvo para el equipamiento ya existente, en el que se mantendrá la edificabilidad actual, salvo que sea inferior a dicho coeficiente, en cuyo caso se aplicará éste.

Con la ampliación objeto de la presente memoria no se supera la edificabilidad máxima permitida.

- Condiciones de uso:

  - Usos pormenorizados permitidos:

Grado 1: Equipamiento de titularidad pública.

La parcela está calificada de Dotacional, Equipamiento, Grado 1.

- Condiciones particulares:

  - Plazas de aparcamiento: Según el tipo de equipamiento de que se trate, los nuevos equipamientos que se implanten con posterioridad al Plan deben cumplir:

    - Escolar: Espacio para un autobús por cada 250 plazas escolares o fracción superior a 125.

Se ubica, en la zona de aparcamiento, espacio detinado a una plaza de autobús, que cubre las necesidades de la ampliación objeto de la presente memoria.

Título C-8 Equipamiento

Artículo C-811-2 Condiciones particulares de los equipamientos:

- Equipamiento escolar: sólo se admitirá su localización en edificio exclusivo.

La parcela dón de se ubica el IES El Olivo es de uso exclusivo para el mismo.

Artículo C-811-3 Condiciones generales que deben cumplir los equipamientos donde se concentre un número superior a 10 personas:

- Las escaleras tendrán el ancho minimo previsto en la NBE-CPI aplicable.

- Dispondrán de las salidas de emergencia, accesos especiales para extinción, aparatos, instalaciones y útiles qué en cada caso, y de acuerdo con el tipo de uso e instalación, estime necesarios el Servicio Municipal de Incendios.

- A efectos de resistencia al fuego se considerará como mínimas las disposiciones exigidas en materia de incendios por la Norma NBE-CPI aplicable.

- Los locales cuya ventilación no sea natural, estarán acondicionados mediante medios mecánicos de extracción y depuración del aire.

- Se exigirán las instalaciones y medidas necesarias para garantizar a los vecinos la inexistencia de molestias por ruidos.

- Se atenderá a lo dispuesto por la Norma Básica NBE-CA vigente.

- A excepción de los equipamientos religiosos, los establecimientos de hasta 100 m2 edificados, deberán disponer, como mínimo, de un retrete y un lavabo, y por cada 200 m2 adicionales o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo, diferenciados para cada sexo.

Se cumplen las exigencias para equipamientos en los que se concentre un número superior a 10 personas. La dotación de aseos es suficiente.

LIBRO D_NORMAS DE EDIFICACIÓN

Título D-3 Condiciones de posición

Artículo D-311-1 Aplicación

- Las condiciones de posición se aplicarán a todos los tipos de “obras de nueva edificación”, así como a todas las “obras en los edificios” o cualquier otra que impique modificación de los parámetros.

Artículo D-311-2 Alineaciones

- Alineación de parcela o pública: es la línea señalada por el planeamiento o, en su defecto, por el Organsmo administrativo actuante, para establecer el límite que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público, de otras parcelas (privadas o públicas, edificables o no edificables).

La alineación exterior definida por el planeamiento se considerará obligatoria.

No se modifica la alineación de la parcela, por lo que se mantiene la establecida en el PGOU de Parla.

Artículo D-311-4 Modalidades de edificación

- Edificación aislada, con retranqueos obligatorios a fachada y a tosos sus linderos.

Se considera un retranqueo a linderos de entre 5 y 6 m.

Artículo D-311-5 Separación entre edificios y de edificios a obstáculos que impidan la vista recta

- En las zonas en que se permita la edificación aislada, la separación entre edificios será igual a la semisuma de sus alturas de coronación con un mínimo de 12 m.

- La separación mínima entre los huecos de fachada del edificio. Y un muro de contención o cualquier otro obstálulo que impida la vista recta será la resultante de: 5,5 +0,25h (siendo h la altura del onstáculo).

Se cumplen las distancias tanto a la edificación existente (actual edificio del IES El Olivo) como a los linderos de parcela.

Título D-4 Condiciones de ocupación, edificacbilidad y aprovechamiento

Artículo D-411-2 Ocupación

- Las condiciones de ocupación obeceden a las siguientes definiciones:

  - Superficie ocupada es la comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los planos de fachada de un edificio sobre el plano horizontal, descontando, en su caso, los patios de parcela y los salientes permitidos (vuelos, aleros, cornisas, etc) sobre la alineación de la parcela pública. Computarán al 50% de ocupación, los porches, marquesinas, pérgolas y cualquier otro elemento similar, que resulte ser una caja semiderrada (tres lados, incluidos techo y pisos).

  - Coegiciente de ocupación es la relación entre la superficie ocupable por un edificio y la superficie neta de la parcela correspondiente. Se establecerá en su caso como ocupación máxima, salvo que de las condiciones de posición se deduzca una ocupación menor.

Artículo D-411-3 Edificabilidad máxima o coeficiente de edificabilidad

- Se entiende por edificabilidad máxima o coeficiente de edificabilidad la relaciónentre la superficie edificable y la superficie neta, medida en proyección horizontal, del terreno de referencia.

- La “superficie neta” es la del terreno de referencia, excluyendo las superficies no edificables públicas (viales y espacios libres).

- La determinación de un coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de una edificabilidad máxima salvo cuando de la conjunción de este parámetro con otros derivados de condiciones de posición, ocupación, forma o volumen, se concluya una superficie edificable menor, siendo ésta última -en estos casos-el valor de aplicación.

No se supera la edificabilidad máxima permitida para uso dotacional, establecida por el Plan General de Parla en 3 m2/ m2.

Edificabilidad permitida: 13.901 m2 x 3 m2/m2= 41.703 m2

Edificabilidad consumida:

EDIFICACIÓN EXISTENTE= 7324 m2 const. Edif. x 3 m2/ m2= 21972 m2

AMPLIACIÓN= 956,32 m2 const. Edif. + 411,68 m2 en porches= 1368,00 m2 x 3 m2/ m2= 4104,00 m2

TOTAL: 26.076,00 m2/m2 (menor que la permitida)

Para el cómputo de la superficie edificada se ha seguido lo indicado en el Articulo D-411-4 del PGOU de Parla.

Título D-5 Condiciones de volumen y forma de los edificios

Artículo D-511-1 Aplicación

- Las condiciones de volumen y forma se aplicarán a todos los tipos de “obras de nueva edificación”, así como a todas las “obras en los edificios” o cualquier otra que implique la alteración de las características volumétricas o formales del edificio existente.

Artículo D-511-2 Altura máxima

- Se entiende por altura máxima la señalada en el planeamiento como valor límite de la altura de la edificación.

Artículo D-511-16 Alturas libres

- En obras de acondicionamiento, reestructuración, de nueva planta o de ampliación, las alturas libres se ajustarán a los mínimos siguientes:

  - Plantasinferiores a la baja: 2,20 m

  - Plantas bajas: 3,00 m

  - Plantas de piso: 2,50 m

Admitiendo una reducción máxima de 20 cm por descuelgue de vigas o paso de instalaciones.

La altura libre, tando de planta baja como de planta sótano -1, es e 3,00 m.

Artículo D-511-23 Cuartos de calderas y cuartos de basuras

- Cuartos de calderas:

  - Las calderas, cambiadores, etc, se instalarán en locales especiales para este uso, con ventilación natural y vestíbulo estanco. Se entiende por vestíbulo estanco el acceso a través de doble puerta metálica, con resortes de retención. No se premitirán por debajo de la primera planta inferior a la baja, salvo cuando se cuente con dos accesos independientes, opuestos y alejados, en cuyo caso se permitirá su instalación en segunda planta inferior a la baja.

La sala de calderas se ubica en la planta sótano -1 (inmediatamente inferior a la baja), y cuenta con vestíbulo estanco.

CUADRO RESUMEN NORMATIVA – PROYECTO

|  |  |  | PGOUM y APE 16.11 | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso característico |  |  | Dotacional, Equipamiento | Equipamiento Educativo |
| Coeficiente edificabilidad |  |  | 3 m2/m2 | <1,4 m2/m2 |
| Superficie edificada |  |  | Superficie máxima edificable = 41.703 m2 | EDIFICACIÓN EXISTENTE 7324 m2 const. Edif. x 3m2/m2= 21972 m2 AMPLIACIÓN 956,32 m2 const. Edif. + 411,68 m2 en porches= 1368,00 m2 x 3m2/m2= 4104,00 m2 TOTAL: 26.076,00 m2/m2 |
| Retranqueos | A calle |  | 5 m | 5-6 m |
| Retranqueos | A edificio colindante |  | 12 metros | 12 m |

B.4 Criterios de diseño de la CAM para centros de enseñanza

A continuación, se recogen los criterios de diseño de la CAM, que darían cumplimiento a las diferentes normativas de aplicación para Centros que imparten las enseñanzas de Educación Secundaria. Quedando con ello justificados los mínimos exigidos al proyecto.

- NORMATIVA

Será de aplicación la legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público y, como normativa específica de obligado cumplimiento, el R.D 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que imparten las enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria.

Se deberán cumplir las demás normativas sectoriales de obligado cumplimiento (CTE, accesibilidad, etc).

- ZONA DE AULAS

PLANTEAMIENTO GENERAL

Se va a realizar un edificio independiente, que amplíe la dotación presente en el edificio existente, recogiendo en esta ampliación del IES El Olivo en Parla, 6 Aulas de Educación Secundaria + 2 Aulas de Desdoble.

Alturas

El programa de Educación Secundaria se desarrollará en planta baja y planta sótano -1.

Se aprovecha la pendiente natural del terreno para generar los diferentes niveles del edificio. Todos los locales deberán tener luz y ventilación natural, salvo, si fuera necesario, almacenes, cuartos de limpieza, basuras etc…

El diseño del edificio se adapta a estas indicaciones.

Altura libre

La altura libre de los espacios interiores y circulaciones será como mínimo de 3,00 m, recordando que los conductos de ventilación no implicarán una reducción en la altura libre de los espacios docentes. Se estudiará la compatibilidad de los conductos de ventilación y la estructura (aproximadamente 3,85 m entre forjados).

En seminarios, despachos, administración, aseos y demás locales de reducidas dimensiones, se admite una altura mínima de 2,80 m.

La altura libre mínima de los comedores será de 4 m y la de los gimnasios será de 5,50 m, éstos, además, se proyectarán con iluminación perimetral amplia.

El diseño del edificio se adapta a estas indicaciones. No se proyecta ningún comedor ni gimnasio.

Anchura

La profundidad del aula, medida en perpendicular a la fachada, estará comprendida entre los 6 y 7 m.

La anchura mínima de los pasillos de uso docente será de 2,80 m cuando existan aulas a ambos lados, y de 2,40 m si tienen aulas a un solo lado.

El diseño de nuestro edificio se adapta a estas indicaciones.

Ventanas

Las aulas dispondrán de ventanas desde el pasillo, como mínimo desde el zócalo de 1m de altura y hasta la altura del dintel de la puerta y tendrán al menos el 80% de la longitud del aula. Preferentemente se utilizarán carpinterías de madera, DM, melamina o similar.

Para las ventanas exteriores se recomienda una altura aproximada de 1,5 m, si bien debe valorarse la orientación de cada fachada. Preferentemente se utilizarán carpinterías de PVC o aluminio con RPT y persianas del mismo material.

El diseño de nuestro edificio se adapta a estas indicaciones.

Aulas específicas

La superficie de las aulas responderá a lo especificado en el R.D. 123/2010 con una ratio de 5m2/alumno en espacios diferentes a las aulas como:

- Aula de pequeño grupo: 25 m2. Se preveen 6 APG de 25 m2 casa una.

- Aula Específica-Recursos: 50 m2.

- Aula Polivalente + Música: 120 m2.

Se seguirán los programas mínimos que serán facilitados para la redacción del proyecto.

Hay espacios que requieren de instalaciones singulares: Oficio, Gimnasio, Aula de informática, Aula de tecnología y Laboratorios.

Todos ellos se proyectarán cumpliendo las especificaciones de la normativa o instrucciones específicas.

Nuestro edificio no cuenta con aulas específicas.

Núcleos de aseos

En Educación Infantil, la dotación de los servicios sanitarios será de dos inodoros y dos lavabos de tamaño infantil. Se proyectarán aseos compartidos para cada dos aulas manteniendo la proporción de lavabos e inodoros. Estos núcleos sanitarios dispondrán de ventana de control desde el aula, situada a 1,00 m de altura desde el suelo. En primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años se incorporará una pileta de 50 x 70 cm, encastrada en encimera-cambiador de 200x60 cm, con grifo de flexo. En las aulas de 0-1 años se debe prever un espacio para biberonería, adecuadamente separado de la zona de cambio, correctamente ventilado y dotado de pileta y toma de agua, espacio para instalación de frigorífico y tres tomas de corriente.

En Educación Primaria y Secundaria se distribuirán de forma que en cada planta existan núcleos masculinos y femeninos distribuidos al 50% con una dotación de dos inodoros y dos lavabos por aula. En los masculinos se sustituirá un inodoro por dos urinarios murales. Es conveniente situar en planta baja el 40 % de la dotación total cuando el edificio sea de tres plantas y el 60% cuando sea de dos plantas. Cada aparato llevará su llave de corriente.

El diseño de nuestro edificio se adapta a estas indicaciones. Se trata de un edificio de Secundaria.

- ESPACIOS EXTRERIORES

Urbanización

Los espacios exteriores, al igual que los interiores han de cumplir accesibilidad, de modo que exista al menos un itinerario exterior accesible.

Tanto en el edificio como en los espacios exteriores se procurará evitar el diseño de soluciones y elementos que puedan dar lugar a accidentes escolares. En cualquier caso, si ello no es posible, los elementos potencialmente peligrosos estarán debidamente protegidos y señalizados.

Se incluirá el cerramiento según normativa urbanística de la parte de parcela correspondiente al ámbito de actuación. En caso de que se prevea un vallado provisional que separe de fases posteriores, éste deberá ser correctamente recibido, evitando soluciones en las que los tacones queden expuestos.

Los aparcamientos se deben disponer alejados de la entrada peatonal, arbolados y sin pavimento asfáltico (preferentemente bloques ecológicos, adoquines…).

El diseño de nuestro edificio se adapta a estas indicaciones. Se realiza un nuevo acceso desde la vía pública en la calle Gobernador, en la zona próxima a la esquina con la calle Isla Trinidad, para generar un acceso accesible desde el exterior a la planta sótano -1.

- BASES DE DISEÑO PARA COMEDORES

Los comedores serán, en general, edificios exentos, conectados con los edificios principales prioritariamente con pasillos interiores y, si no fuese posible, porches cubiertos o marquesinas.

Tendrán dos zonas claramente diferenciadas y funcionalmente distintas. Una sala y los espacios que sirven para darle servicio (sala de preparación de comidas, vestuarios, almacenes etc...). En ningún caso se cruzarán las circulaciones de docentes con las del personal de servicio, que tendrán accesos independientes. Sí debe contemplarse la posible presencia de personal de apoyo a los más pequeños durante la comida, que acceden por la puerta de personal y, desde ahí, a la sala.

El edificio proyectado no cuenta con ningún comedor.

Instalaciones:

- Renovación de aire con recuperación de calor (es decir, sistemas que renueven rápidamente una gran cantidad de aire en poco tiempo, ya que son salas que se usan poco tiempo pero en la que se concentran muchas personas, olores, etc...)

- En sala y vestuarios, calefacción por radiadores. El resto no tiene calefacción.

- En sala, tomas de corriente con protección contra contacto intencionado. El resto de tomas de corriente y luminarias con grado de protección IP-54 (catering como zona húmeda).

- Todas las tomas de corriente, agua y desagües del equipamiento del catering (lavamanos, fregadero de gran capacidad, refrigeración, regeneración, mantenimiento, prelavado, lavavajillas de capota, lavavajillas frontal y mata-insectos son específicos. Deben consultarse previamente sus características, posición etc..

- La rejilla de desagüe de la zona de lavado no debe colocarse estrictamente al pie del fregadero de prelavado, por ser una molestia para el trabajador.

- Si el cuarto basuras tiene una superficie superior a 5m2 es necesaria la puerta RF.

- El resto de sistemas, lo que dicte la normativa vigente.

El diseño de nuestro edificio se adapta a estas indicaciones.

Sala.

Será un espacio volumétricamente amplio, evitándose, en lo posible, pilares intermedios. La altura que se pide de 4 metros, es mínima, recomendándose no hacer un techo horizontal, empleo de lucernarios etc...

El acceso se producirá de manera independiente, mediante un vestíbulo, directamente desde las zonas de circulación del resto de edificios de uso docente o mediante porches si esta conexión no fuera posible. Debe haber unos aseos para el alumnado (femenino, masculino y accesible). Además se instalarán un par de lavabos para el uso directo en la sala o en el vestíbulo de los aseos y un fregadero con grifo de caño alto para rellenar jarras de agua.

El edificio proyectado no dipone de ningún espacio de este tipo.

Materiales:

- Suelos de Gres compacto, porcelánico

- Paramentos con zócalo de PVC de 2 mm hasta una altura de 2 metros

- Techos de alta absorción acústica (lana mineral de 40 mm).

El diseño de nuestro edificio se adapta a estas indicaciones.

Zona de servicios

En general, no se proyectarán cocinas (ni se mencionará esta palabra en los proyectos). En estos espacios no se cocinará, ni se manipularán alimentos más allá del reparto de la comida, ya preparada, a los comensales. Es decir, se contratará un servicio de catering, que suministrará la comida ya preparada para ser servida.

La zona de servicios contará con los siguientes espacios:

- Vestíbulo de acceso para el personal de servicio, desde el que se accederá a vestuarios masculinos y femeninos, zona de taquillas para el personal de apoyo al comedor, y la sala de preparación de comidas.

- una sala con dos zonas separadas por un tabique de aproximadamente 1,90 m de altura en la que se distinguen dos zonas:

a) zona de catering, en la que se prepararán las raciones, adecuando su temperatura para su consumo (por lo que debe estar contempladas las instalaciones correspondientes a refrigeración, regeneración y mantenimiento, así como lavamanos de pedal, fregadero de gran capacidad, mesa de trabajo etc... Encima de todas las puertas de esta sala se instalarán tomas de corriente en el techo o cerca de él para mata insectos.

b) zona de limpieza, donde se friega la vajilla y cubertería. Contiene una mesa de desbrasado (eliminación de restos de los platos), prelavado (limpieza previa de la vajilla), lavavajillas de capota y mesa de salida. Debe preverse a continuación toma de corriente, agua y desagüe para un lavavajillas frontal. Enfrente de la mesa de salida debe haber espacio para las estanterías donde se colocará la vajilla y cubertería ya limpia.

Además tendrán:

- un almacén de productos no comestibles (productos de limpieza, detergentes, lavavajillas, etc...).

- un almacén de productos comestibles, con una toma de corriente, por si fuera necesario instalar un arcón refrigerador.

- un cuarto de basuras, no comunicado con la sala donde se preparan las raciones y se limpia la vajilla, únicamente con acceso desde el exterior. Si esta solución no fuera posible, se prescribirá una puerta estanca a olores (incompatible con RF). Tendrá una rejilla de desagüe en el suelo, grifo y la instalación de toma de corriente para el mata insectos, así como luminaria protegida. Ventanas con mosquitera y extractor.

Se respetará la circulación separada del ciclo limpio y sucio. Eso implica que siempre debe haber dos puertas entre la sala y el comedor. Por una sale la comida ya preparada para su consumo, por la otra entran las bandejas una vez se han consumido los alimentos. Una de estas puertas debe tener una anchura de paso libre de, al menos, 100 cm, para poder meter o, si fuera el caso, sacar los regeneradores.

La zona de servicios ya existe y no forma parte por tanto de este proyecto.

Materiales

- Suelos de Gres compacto, porcelánico y resbaladicidad de clase 2.

- Paramentos alicatados blanco brillo hasta el techo, con escocia, en todas las salas excepto vestíbulo y pasillo.

- Techos continuos, de escayola o cartón yeso y luminarias empotradas y protegidas.

- Carpinterías de aluminio con persiana y mosquitera.

El diseño de nuestro edificio se adapta a estas indicaciones.

- GIMNASIOS

Los gimnasios serán, en general, edificios exentos, asociados a las pistas polideportivas.

Al igual que los comedores, tendrán dos zonas claramente diferenciadas y funcionalmente distintas. Una sala deportiva y los espacios que sirven para darle servicio (aseos, vestuarios, almacén y despacho del profesor etc...).

Sala.

La sala se planteará como un espacio volumétricamente amplio y diáfano (sin obstáculos en sus pareces (pilastras, extintores etc..). La altura que se pide de 4,50 metros diáfanos, es decir, no deben plantearse en la sala elementos que puedan dañarse durante la práctica deportiva (luminarias colgadas, falsos techos simplemente apoyados, detectores etc ...)

Debe plantearse una iluminación natural amplia, preferiblemente perimetral, evitándose la radiación solar directa de la sala durante el horario lectivo (es decir, sureste, sur y suroeste) para evitar el efecto invernadero. Igualmente es importante plantear una ventilación natural cruzada, al nivel de las personas.

El acceso a la sala se producirá a través de la zona del vestíbulo. Es probable que deba plantearse una salida de emergencia.

Debe preverse la futura instalación de espalderas y el anclaje de canastas a paramento horizontal, a paramento vertical o a estructura de cubierta (en los últimos casos canastas abatibles) que no forman parte del proyecto.

Materiales e instalaciones:

Suelos de PVC, caucho o linóleo para instalaciones deportivas (4 mm o más)

Paramentos interiores de medio pie de ladrillo macizo, con zócalo de PVC de 2 mm hasta una altura de 2 metros.

Techos, si son registrables, atornillados a subestructura, siendo aconsejable que sean además de alta absorción acústica (lana mineral de 20 mm, virutas de madera, etc.)

La calefacción será por aire, debiendo ser un sistema de funcionamiento independiente.

Se podrá diseñar una estructura singular de cubierta.

No se realiza ningún edificio para gimnasio, por lo que no es objeto del presente proyecto.

Espacios anexos.

El resto de espacios del programa suelen concentrarse en un edificio de menor altura (2,80 m libre). Aseos, vestuarios, almacén de material deportivo, despacho del profesor etc...

El programa mínimo es:

Vestuarios masculino y femenino con accesibilidad

Duchas inodoros y lavabos

Despacho del profesor con aseo y ducha

Almacén de material

El edificio objeto del presente proyecto no cuenta con ningún espacio de este tipo.

Materiales:

Suelos de gres compacto

Paramentos alicatados en toda su altura en aseos y vestuarios. Pintado en despacho del profesor y almacén.

Techos, similares al del resto del Centro Educativo.

MD3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto cumple con:

- Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (BOE 28-marzo-2066). Y sus posteriores modificaciones.

- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid

Artículo 5.5. de la Ley 2/1999 de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999).

- Reglamento Electrónico de Baja Tensión

Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 (B.O.E. nº 224). Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC-BT. Normas UNE asociadas al R.E.B.T. Guía Técnica de Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- Reglamento de las Instalaciones Térmicasde los Edificios (RITE)

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE RD 1027/2.007.

- Reglamento Técnico de desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. Decreto 13/2007 de 15 de marzo

C.1 Descripción funcional

El nuevo edificio proyectado responden a las necesidades de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y se ajusta a la normativa docente vigente, para este tipo de centros, a saber:

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero y publicado en B.O.E. de 12 de Marzo de 2010. De acuerdo con el programa de necesidades redactado con fecha 28 de mayo de 2.015 y la guía para la redacción de los proyectos de construcción de Centros Públicos, de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, con fecha de junio de 2.015.

La ampliación que se proyectan se ha resuelto con ayuda de la creación de varias plataformas de manera que tanto la planta baja como la planta sótano -1 del edificio proyectado tienen salida directa al exterior, debido a la pendiente existente en la zona de actuación.

En base a lo anterior, la ampliación proyectada se agrupa en un edificio aislado que albergará 6 Aulas de Educación Secundaria + 2 Aulas de desdoble como apoyo y complemento de la dotación presente en el edificio existente. Las aulas se desarrollan en planta baja, destinándose la planta sótano -1 a nucleo de comunicación y zonas de instalaciones, contando ambas plantas con iluminación natural.

La planta sótano -1 está ocupada en una pequeña parte, siendo el resto de la misma, un porhe coincidente con el desarrollo de la planta superior (planta baja).Este porche se queda en previsión futura de la ejecución de más aulas para educación secuandaria, u otras aulas necesarias por el centro, en este nivel.

Por otra parte, se proyecta en la Zona de Aparcamiento una plaza de autobús que dará servicio a la dotación prevista para la ampliación objetop del presente proyecto.

Finalmente, en esta Fase de construcción se urbanizarán los espacios libres en torno al edificio de ampliación, completando la urbanización de la parcela. Se proyectarán rampas y escaleras que conectarán las diferentes plataformas – niveles de la parecela, así como se ejecutará una rampa accesible de conexión entre el nivel de la planta sótano -1 y el nivel de la calle, generando una entrada accesible desde la Calle Gobernador.

C.2 Descripción formal

Edificio de ampliación de secundaria

El nuevo edificio de ampliación de aulas de secundaria consta de dos plantas constituyendo un volumen iondependeiente y situado en forma paralela al edificio existente. La planta baja se encontará al mismo nivel que la planta baja del edificio existente. Laplanta sótano-1 se desarrollará aprovechando el desnivel existente en la parcela, de manera que también tendrá acceso directo desde el exterior. Los materiales y carpinterías de este edificio se proyectan siguiendo las pautas de la Consejería de educación, utilizando el paneles de hormigón en sus acabados exteriores, carpintería de PVC y cubierta planta no transitable de grava.

C.3 Solución proyectada. Programa de necesidades. Superficies

Con el edificio que se han proyectado, se intenta resolver las necesidades de ampliación del IES El Olivo. Su distribución busca la mejor integración de las diferentes actividades que debe albergar un centro educativo, para el desarrollo de los alumnos en su proceso de aprendizaje y para los docentes y trabajadores en el desarrollo de su labor profesional.

Los accesos secundarios no sólo cumplen su función como elemento de evacuación, sino que se encuentran orientados a una mejor comunicación con los espacios exteriores con los que cuenta el Centro, así como con los edificios actuales.

En las fachadas del edificio proyectado se abren huecos de manera que las circulaciones y aulas se configuren como espacios luminosos y alegres para el aprendizaje.

Se dispone un patio articulando el espacio de intersección entre los edificios.

El nuevo edificio proyectado responde a las necesidades de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y se ajusta a la normativa docente vigente, de acuerdo con los programas aportados por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.

En base a lo anterior, la dotación que se pretende instalar en el nuevo edificio, con indicación de sus superficies, queda expresada en la siguiente tabla:

| AMPLIACIÓN IES EL OLIVO_P. BAJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| USO | SUPERFICIE ÚTIL (m2) | TOTALES (m2) |
| Vestíbulo de acceso | 10,20 |  |
| Distribuidor planta baja | 168,34 |  |
| Acceso a cubierta | 4,10 |  |
| Aula Secundaria 1 | 60,03 |  |
| Aula Secundaria 2 | 60,15 |  |
| Aula Secundaria 3 | 60,30 |  |
| Aula Secundaria 4 | 60,27 |  |
| Aula Secundaria 5 | 60,15 |  |
| Aula Secundaria 6 | 60,30 |  |
| Seminario | 19,39 |  |
| Aula Desdoble 1 | 19,62 |  |
| Aula Desdoble 2 | 19,87 |  |
| Aseos Femeninos | 21,27 |  |
| Aseos Masculinos | 21,76 |  |
| Aseos Profesores | 17,44 |  |
| S. ÚTIL AMPLIACIÓN P. BAJA |  | 663,19 |
| S. CONST. AMPLIACIÓN P. BAJA |  | 776,10 |
| S. PORCHE PLANTA BAJA |  | 222,27 |
| S.COMPUTABLE PORCHE P.BAJA (50%) |  | 111,14 |

| AMPLIACIÓN IES EL OLIVO P.SÓTANO-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USO | SUPERFICIE ÚTIL (m2) | TOTALES (m2) |
| Distribuidor y escalera P-1 | 43,59 |  |
| Distribuidor servicios comunes 1 | 2,75 |  |
| Distribuidor servicios comunes 2 | 3,86 |  |
| Cuarto de limpieza | 5,02 |  |
| Sala calefacción | 24,81 |  |
| Almacén | 24,18 |  |
| Cuarto telecomunicaciones | 10,46 |  |
| S. ÚTIL AMPLIACIÓN P. -1 |  | 114,68 |
| S. CONST. AMPLIACIÓN P. -1 |  | 180,22 |
| S. PORCHE P.-1 |  | 601,08 |
| S. COMPUTABLE PORCHE P. -1 (50%) |  | 300,54 |

| AMPLIACIÓN IES EL OLIVO P. CUBIERTAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| USO | SUPERFICIE ÚTIL (m2) | TOTALES (m2) |
| Cubierta |  | 730,17 |
| S. CUBIERTA |  | 730,17 |

| RESUMEN SUPERFICIES CONSTRUIDAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| S. CONSTRUIDA TOTAL |  | 956,32 |
| S. COMPUTABLE PORCHES TOTAL |  | 411,68 |

C.4 Descripción económica

El proyecto ha tenido en cuenta la economía de mantenimiento, tanto en el diseño como en las soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantiza la durabiliadad con los menores gastos de conservación, sin detrimento de una buena calidad arquitectónica.

C.5 Datos económicos

| Ampliación IES El Olivo | 1.241.755,69 € |
| --- | --- |
| Total Ejecución Material: | 1.241.755,69 € |
| 13% Gastos Generales: | 161.428,24 € |
| 6% Beneficio Industrial: | 74.505,34 € |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: | 1.477.689,27 € |
| 21% IVA: | 310.314,75 € |
| TOTAL: | 1.788.004,02 € |

Cuadro de costes

Se ha tomado como referencia la Base de precios de la Comunidad de Madrid 2018 v.01

Firma de la Memoria Descriptiva

| Madrid, Diciembre 2.018 |  |
| --- | --- |
| El Arquitecto |  |
| Fdo.: D. Martín Collantes Sauca Oficina Técnica Arquitectura e Ingeniería 4Real |  |

C.6 Calendario de obras e Inversiones

El plazo óptimo para la ejecución de las obras contempladas en este proyecto se establece en 6 meses, en función de las obras proyectadas y la necesidad de mantener la prestación de los servicios durante su ejecución.

Madrid, Diciembre 2.018

El Arquitecto

Fdo.: D. Martín Collantes Sauca Oficina Técnica Arquitectura e Ingeniería 4Real

C.7 Certificado de viabilidad geométrica

D. Martín Collantes Sauca, Arquitectos redactor del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 2 AULAS DE DESDOBLE EN EL IES EL OLIVO, en Parla (Madrid).

CERTIFICA

Que el proyecto, es VIABLE GEOMÉTRICAMENTE, lo cual queda acreditado por su previo replanteo sobre el terreno.

Y para que conste, de conformidad con lo prescrito en el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. nº 74, de 29 de marzo de 1999), expido el presente documento.

Madrid, Diciembre 2.018

El Arquitecto

Fdo.: D. Martín Collantes Sauca Oficina Técnica Arquitectura e Ingeniería 4Real