MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

E.1 – SEGURIDAD ESTRUCTURAL

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

E.1.- Seguridad Estructural DB SE

El objetivo del requisito básico de “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsible a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la parte I del CTE).

Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada a las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:

|  | apartado |  | Procede | No procede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-SE | 3.1.1 | Seguridad estructural: |  |  |
| DB-SE-AE | 3.1.2. | Acciones en la edificación |  |  |
| DB-SE-C | 3.1.3. | Cimentaciones |  |  |
| DB-SE-A | 3.1.6. | Estructuras de acero |  |  |
| DB-SE-F | 3.1.7. | Estructuras de fábrica |  |  |
| DB-SE-M | 3.1.8. | Estructuras de madera |  |  |

- Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

|  | apartado |  | Procede | No procede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NCSE | 3.1.4. | Norma de construcción sismorresistente |  |  |
| EHE | 3.1.5. | Instrucción de hormigón estructural (*) |  |  |

(*) La nueva norma EHE-08 incluye la antigua EFHE.

SEGURIDAD ESTRUCTURAl (se)

EXIGENCIA BÁSICA SE-1: La resistencia y la estabilidad serán adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos del edificio, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

EXIGENCIA BÁSICA SE-2: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

- Análisis estructural y dimensionado

| Proceso | -DETERMINACION DEL ESQUEMA ESTRUCTURAL. AJUSTE CON LOS HUECOS DE INSTALACIONES PRINCIPALES (superiores a 50x50cm). -ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES Y UN PRIMER DIMENSIONADO A CARGA VERTICAL Y EMPUJES DEL TERRENO. -ANALISIS ESTRUCTURAL Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES RESISTENTES Y DE DEFORMABILIDAD. AJUSTE DEL DIMENSIONADO. -CALCULO CON TODAS LAS ACCIONES E HIPÓTESIS DE CÁLCULO. VERIFICACIÓN FINAL DE CÁLCULO. -AJUSTES CON LA PUESTA EN OBRA Y LOS HUECOS DE INSTALACIONES MENORES. |
| --- | --- |

| Situaciones de dimensionado | PERSISTENTES | condiciones normales de uso |
| --- | --- | --- |
|  | TRANSITORIAS | condiciones aplicables durante un tiempo limitado. |
|  | EXTRAORDINARIAS | condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. |

| Periodo de servicio | 50 Años |
| --- | --- |

| Método de comprobación | Estados límites |
| --- | --- |

| Definición estado limite | Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido |
| --- | --- |

| Resistencia y estabilidad | ESTADO LIMITE ÚLTIMO: Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: - perdida de equilibrio - deformación excesiva - transformación estructura en mecanismo - rotura de elementos estructurales o sus uniones - inestabilidad de elementos estructurales |
| --- | --- |

| Aptitud de servicio |  | ESTADO LIMITE DE SERVICIO: Situación que de ser superada se afecta: - el nivel de confort y bienestar de los usuarios - correcto funcionamiento del edificio - apariencia de la construcción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Acciones |  |  |  |
| # Clasificación de las acciones | # PERMANENTES |  | # Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas |
|  | # VARIABLES |  | # Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas |
|  | # ACCIDENTALES |  | # Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. |
| # Valores característicos de las acciones | # Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE |  |  |
| # Datos geométricos de la estructura | # La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. Tras el cálculo de estructura se ha efectuado la obligatoria coordinación con arquitectura para la elaboración de planos que incluyan ejes de replanteo comunes. Los planos se han organizado por plantas de forma que cada plano contenga la planta de estructura, sus correspondientes despieces de vigas y los detalles que les afecten. Se han incluido en todos los planos los cuadros definitorios de la estructura y el cómputo de cargas. |  |  |
| # Características de los materiales | # Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. |  |  |

| # Modelo análisis estructural | Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura (en este caso, pilares y vigas de hormigón bajo rasante y pórticos metálicos sobre rasante). Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. Además, en este esquema general, se ha incluido el cálculo de los muros de contención perimetrales considerando, para ello, la fase final de construcción. Es decir, con los forjados de planta baja construidos. Para el cálculo se han tomado los datos del terreno considerados en el estudio geotécnico realizado. |
| --- | --- |

| # Verificación de la estabilidad |  |
| --- | --- |
| Ed,dst Ed,stb | # Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras # Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras |

# Verificación de la resistencia de la estructura

| Ed Rd | Ed : valor de calculo del efecto de las acciones Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente |  |
| --- | --- | --- |
| # Combinación de acciones |  |  |

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.

# Verificación de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.

| Flechas | Se han considerado las limitaciones de flecha exigidas por le CTE para garantizar la integridad de los elementos constructivos, confort y apariencia de la obra. Se verifica, asimismo, las deformaciones de las placas de forjado en todas las plantas, especialmente en la punta de voladizos, limitando la misma a un máximo de 1 cm. |
| --- | --- |
| desplazamientos horizontales | El desplome total limite es 1/500 de la altura total |

SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

| Acciones Permanentes (G): | Peso Propio de la estructura: | Forjado unidireccional de placas alveolares 25+5: A efectos de cálculo se han considerado un peso uniforme total de 480 Kg/m2. Es importante verificar que no se sobrepasa este valor en caso de modificar el tipo y/o las características del forjado En los elementos de hormigón armado, el peso corresponde con la sección bruta multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado), en pilares, muros y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Cargas Muertas: | Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Se corresponde con pavimentos, peldañeados de escaleras y falsos techos. Se han estimado 200 kg/m2 entre pavimentos, falsos techos e instalaciones colgadas. A éstas se añade la tabiquería como una media de 100 kg/m2, entendiendo por tabiquería las particiones interiores habituales (quedan fuera los muros de medio pie en adelante y, por supuesto, los muros de carga). En total, 300 kg/m2. Se incluyen las cargas correspondientes al peso de las instalaciones que discurren ancladas al forjado, las correspondientes a los rellenos (en su caso) y las de formación de pendiente en las cubiertas. |
|  | Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: | Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería por no situarse dentro la horquilla antes indicada (hasta medio pie). Corresponderían a la separación entre zonas de diferente uso, las fachadas propiamente dichas y los petos de cubierta. En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos. |
|  | Acciones del terreno | Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. |
| Acciones Variables (Q): | La sobrecarga de uso: | Se ha considerado 300 kg/m2 para uso de colegio, 500 kg/m2 en las zonas susceptibles de aglomeración tales como pasillos y vestíbulos y 100 kg/m2 de sobrecarga de mantenimiento en cubiertas. Asimismo, se ha considerado una sobrecarga de nieve de 60 kg/m2 de acuerdo a CTE. |
|  | Las acciones climáticas: | El viento: Se ha tenido en cuenta conforme a lo indicado en el CTE aunque dada la escasa altura del edificio y la propia configuración del mismo no tiene influencia significativa. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrían despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. La carga de viento depende de la zona a la que corresponda el emplazamiento y de la rugosidad del terreno Zona A. Grado de aspereza IV. La temperatura: En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros. Al superar esa distancia, se ha previsto la formación de una junta de dilatación que divide al conjunto del edificio en dos partes con una distancia, en cada una de ellas, inferior a 30 m. La nieve: Se han considerado 60 kg/m2 de acuerdo a las indicaciones del CTE. Tabla 3.8 del SE-AE |
|  | Las acciones químicas, físicas y biológicas: | Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de factores ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, temperatura, la humedad relativa, el viento, la radicación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. |
|  | Acciones accidentales (A): | - Sismo: Dada la zona donde se encuentra no es de aplicación según la norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. - Fuego: En el caso de estructuras de hormigón, se cumplirán los requisitos indicados en la EHE (dimensiones y recubrimientos mínimos). En el caso de la estructura de acero, todos los elementos deberán ir revestidos para alcanzar la resistencia al fuego establecida en el DB SI. En el caso de los pilares metálicos, a efectos de cálculo, se han considerado trasdosados de doble placa de cartón yeso específicos para fuego. En el caso de las vigas metálicas, se ha previsto el revestimiento mediante pintura ignífuga. - Impactos: No han sido tenidos en cuenta. - Explosiones: No han sido tenidas en cuenta. |

Cargas gravitatorias por niveles.

| Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Elementos ##### Estructurales | Permanentes |  |  |  |  | Sobrecargas |  |  | Totales kg/m2 |
|  | P.P. est kg/m2 | Acabados kg/m2 | Tabiquería kg/m2 | Rellenos kg/m2 | - Σ kg/m2 | Uso kg/m2 | Nieve kg/m2 | Σ kg/m2 |  |
| Planta sótano-1. (Forjado sanitario). | 480 | 200 | 100 | 0 | 780 | 500 | ---- | 500 | 1280 |
| Planta baja. | 480 | 200 | 100 | 0 | 780 | 300 | ---- | 300 (***) | 1080 |
| Planta cubierta (**) | 480 | 150 | ---- | 250 | 880 | 100 (*) | 60 (*) | 100 | 980 |
| Pérgola. (losa) | 625 | 150 |  | 250 | 1.025 | 500 |  | 500 | 500 |
| Pérgola. (cubierta) | 100 |  |  |  | 100 (4) | 100 (*) | 60 (*) |  |  |
| Escaleras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Común | 450 | 150 | ----- | 150 | 850 | 500 | ---- | 500 | 1350 |
| Cerramientos | Kg/ml |  |  |  | Kg/ml |  |  |  | Kg/ml |
| Fachada | 1350 | ---- | ---- | ---- | 1350 |  |  | -------- | 1350 |
| Macizados en arriostr | 600 | ---- | ---- | ---- | 600 |  |  | ------- | 600 |
| Cerramiento pasillo | 200 | ---- | ---- | ---- | 200 |  |  | ------- | 200 |
| Cerram. terrazas | 500 | ---- | ---- | ---- | 500 |  |  | -------- | 500 |
| Observaciones:; (*) Nunca concomitantes (**) Carga de equipos: No se han computado en cubierta al no tener previsto ningún equipo en arquitectura. En caso necesario, es obligatorio verificar la posición y pesos de los equipos a colocar. Carga de instalaciones. Aplicada en cada forjado. Estimado en 20 kg/m2 (***) Sobrecarga de uso de 500 Kg/m2 en pasillos y vestíbulos. (*4). Carga estimada para panel sándwich.. |

SE-C CIMENTACIONES

| - Bases de cálculo |  |
| --- | --- |
| Método de cálculo: | El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación se comprueba frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. |
| Verificaciones: | Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. |
| Acciones: | Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3, 4.4 y 4.5). |

| - Estudio geotécnico realizado: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Generalidades: | El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción, motivo por el cual se ha realizado el obligatorio estudio geotécnico. |  |  |
| Empresa: | gmc |  |  |
| Nombre del autor/es firmantes: | David Barreno y Negia María Millán Rodriguez |  |  |
| Titulación/es: | Geólogo y Directora técnica, respectivamente. |  |  |
| Tipo de reconocimiento: | Trabajos de campo (aplicados a esta Fase de obra) | Sondeos: 2 con rotación mecánica. Penetros: 4 ensayo de penetración dinámica superpesada DPSH. |  |
|  | Ensayos de laboratorio | Granulométrico, límites de Atterberg, humedad natural, densidad seca, y contenido en sulfatos en suelo y agua. Corte directo y presión de hinchamiento |  |
| Descripción de los terrenos: | Nivel 1 (de 0.00 a -0.80 m): Terreno removilizado areno limoso con algún canto disperso. Nivel 2 (-0.80 a -2.30 m): limos arenosos. Consistencia media/firme. Compacidad floja/media. Nivel 3 (-2.30 a -8.40 m): limos arcillosos. Consistencia muy firme-dura. |  |  |
| Nivel de apoyo de la cimentación | En Nivel 3. |  |  |
| Resumen Parámetros Geotécnicos tenidos en cuenta para el cálculo de las zapatas | Cota General de cimentación |  | N.S.Z. cota 641.30 aproximadamente |
|  | Estrato previsto para cimentar |  | Nivel 3 |
|  | Nivel freático |  | A 7.90 m de profundidad |
|  | Tensión admisible considerada |  | 0,20 N/mm² |
|  | agresividad |  | No se detectaron sulfatos |

| Resumen Parámetros Geotécnicos tenidos en cuenta para el cálculo de muros | Relleno trasdós | Peso especifico del terreno | = 1.90Tn/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Angulo de rozamiento interno del terreno | =32º |  |
|  |  | Cohesión | 0.5 T/m2 |  |
|  |  | Nivel freático | NO |  |
|  |  | Coeficiente de empuje en reposo | 0 |  |
|  |  | Valor de empuje al reposo | 0 |  |

| - Cimentación: |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Superficial por zapatas corridas bajo muros de contención y zapatas aisladas bajo los pilares. Puntualmente, ha sido necesario disponer una losa-zapata combinada para la formación del foso del ascensor y bajo los pilares de junta de dilatación. Se han previsto vigas de atado en dirección de los pórticos principales. Se ha previsto una única cota de cimentación a partir del nivel 641.30. En todos los casos, es necesario garantizar el apoyo de todos los elementos en el estrato 3 (limos arcillosos) empotrados un mínimo de 30 cm. La cimentación de la pérgola, se ha previsto mediante la ejecución de una losa de hormigón armado de 25 cm de espesor sobre una capa de terreno de aporte, compactado al 100% P.N. En todos los casos, se debe gfarantizar la total independidencia de dicha cimentación respecto a los muros de urbanización y edificaciones colindantes. |
| Cálculo | Se incluye dentro del cálculo tridimensional realizado con Tricalc 11.0 |
| Material adoptado: | Hormigón armado HA-25/B/20/IIb y acero B-500 S |
| Dimensiones y armado: | Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas exigidas en la normativa en vigor (EHE) atendiendo al elemento estructural considerado. |
| Condiciones de ejecución: | Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm (hormigón de limpieza). Se deberá comprobar en obra que se ha alcanzado el firme. Asimismo se pondrá especial cuidado en tener la excavación abierta el menor tiempo posible para evitar variaciones de humedad en el terreno. Además, teniendo en cuenta la naturaleza expansiva del terreno es necesario. - Hacer aceras perimetrales. - Se aconseja reducir en lo posible la disposición de zonas ajardinadas en las inmediaciones de la edificación - Controlar las conducciones enterradas de saneamiento y fontanería con el fin de que no alteren las condiciones de humedad del terreno |

| - Sistema de contenciones: |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Muros de hormigón tradicionales de 30, 35 y 45 cm de espesor, según especificaciones de cálculo, ejecutados con encofrado a dos caras. |
| Cálculo | Se han calculado integrados en esquema de Tricalc 11.0 y programa Cype par el caso de los muros de urbanización. |
| Material adoptado: | Hormigón armado HA-25/B/20/IIb y acero B 500 S |
| Dimensiones y armado: | Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. |
| Condiciones de ejecución: | Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm (hormigón de limpieza). El drenaje y posterior relleno del trasdós se hará con posterioridad a la ejecución de la losa de planta baja ya que no han sido calculados en voladizo. Se deberá comprobar en obra que se ha alcanzado el firme. Asimismo se pondrá especial cuidado en tener la excavación abierta el menor tiempo posible para evitar variaciones de humedad en el terreno. En el caso de los muros de contención interiores, se ha de garantizar en obra, la ejecución de sistema de drenaje perimetral por el trasdós de los muros así como la limpieza y manteniendo de los mismos, con el fin de evitar la carga de agua no computada en el cálculo. En todos los casos, la cimentación de los muros de urbanización debe quedar empotrada en el nivel 2 del estudio geotécnico (unos 80 cm por debajo de la cota de terreno actual) y todo ello, sobre macizos de hormión en masa de espesor variable (ver planos) hasta alcanzar el nivel 3 del estudio geotécnico con un empotramiento mínimo de 40 cm. En el caso de la losa de cimentación de la pérgola se debe garantizar el apoyo de la misma ebn terreno homogéneo. |

| Cargas en el trasdós | 300 kg/m2 |
| --- | --- |

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).

no procedE

No es obligatoria la aplicación para esta edificación, por ello, no se han evaluado las acciones sísmicas, no se han comprobado los estados límites últimos con las combinaciones de acciones incluyendo las sísmicas, ni se ha realizado el análisis espectral de la estructura.

Clasificación de la construcción: centro docente. Construcción de importancia normal.

Tipo de estructura: Pórticos de acero y forjados unidireccionales.

Aceleración sísmica Básica (ab): < 0.04 g (siendo g la aceleración de la gravedad).

Coeficiente de contribución (K): K=1.

Coeficiente adimensional de riesgo (p): p=1 (construcción de importancia normal).

Coeficiente de amplificación del terreno (S):  S=C/1.25

Coeficiente de tipo de terreno (c). Terreno tipo III. C=1.6. Suelo granular de compacidad media.

Aceleración sísmica de cálculo (Ac): Ac= S.p.ab= 0.0512 g

EHE-08 INSTRUCCIONES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta.

1. Estructura

| Descripción del sistema estructural: | El sistema estructural bajo rasante está formado por un forjado sanitario unidireccional de placas alveolares (25+5), apoyado en vigas de gran canto de hormigón armado. Todo ello apoyado en pilares de hormigón (enanos) de dimensión 50x50 que a su vez sirven de arranque para los pilares metálicos sobre rasante sobre las correspondientes placas de anclaje La estructura sobre rasante se forma mediante pórticos metálicos formados por perfiles HEB en acero S275 JR y forjados unidireccionales de placas alveolares de espesor total 25+5 (30 cm). En planos se especifican los momentos, cortantes y armado de negativos. Queda a discreción del DF la posibilidad de modificar el forjado propuesto en función de los esfuerzos resultantes del cálculo. En planos se fija la situación y características de los planos de arrostramiento que han sido necesario diseñar para equilibrar la estructura. Se ha atendido a la arquitectura prevista, buscando planos perpendiculares. Dicho arrostramiento se ha previsto mediante el uso de cruces de san Andrés mediante perfiles metálicos o macizados del paño mediante fábricas de ladrillo de 1 pie de espesor como mínimo. Para la formación del hueco del ascensor se ha previsto un muro de hormigón armado de 25 cm de espesor con armado uniforme en las dos plantas. La formación de la escalera no se ha incluido en el cálculo tridimensional realizado como tal, pero se ha previsto su carga sobre la estructura calculada suponiendo zancas metálicas IPE apoyadas a nivel de forjados y en una viga quebrada a nivel de meseta intermedia. El cálculo de la misma se ha hecho de forma manual obteniendo como resultado una losa de hormigón armado de 18 cm de espesor apoyada sobre las zancas metálicas comentadas anteriormente. Teniendo en cuenta la longitud total de la ampliación del colegio, se ha tenido que prever la formación de junta de dilatación que divide a la ampliación del Colegio en dos partes de longitudes totales inferiores a 30 m. La junta se ha diseñado previendo la formación de doble pilar con cimentación única mediante zapatas combinadas. |
| --- | --- |

2. Programa de cálculo:

| Nombre comercial: | TRICALC v 11.0 |
| --- | --- |
| Empresa | Arktec. |
| Normativa tenida en cuenta: | Acciones: CTE DB SE y CTE DB SE-AE Sismo: NCSE-94 y NCSE-02 Hormigón Armado y en Masa: EHE-08 Forjados Unidireccionales prefabricados: EHE-08 Acero estructural: CTE DB SE-A Cimentaciones: CTE DB SE-C Fábricas: CTE DB SE-F Madera: CTE DB SE-M |
| 3. Memoria de cálculo |  |
| Método de cálculo (1) | El cálculo de las solicitaciones en las barras se ha realizado mediante el método matricial espacial de la rigidez, suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones en las barras y considerando los seis grados de libertad posibles de cada nudo. Los muros resistentes se han calculado mediante el método de los elementos finitos. Es decir, en el método matricial, se calculan los desplazamientos y giros de todos los nudos de la estructura, (cada nudo tiene seis grados de libertad: los desplazamientos y giros sobre tres ejes generales del espacio, a menos que se opte por la opción de indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano o la consideración del tamaño del pilar en forjados reticulares y losas), y en función de ellos se obtienen los esfuerzos (axiles, cortantes, momento torsor y flectores) de cada sección. Para la validez de este método, las estructuras a calcular deben cumplir, o se debe suponer el cumplimiento de los siguientes supuestos: #### Teoría de las pequeñas deformaciones: 1º y 2º orden: Se supone que la geometría de una estructura no cambia apreciablemente bajo la aplicación de las cargas. #### Linealidad: Este principio supone que la relación tensión - deformación, y por tanto, la relación carga - deflexión, es constante, tanto en 1º orden como en 2º orden. Esto es, generalmente, válido en los materiales elásticos, pero debe garantizarse que el material no llega al punto de fluencia en ninguna de sus secciones. #### Superposición: Este principio establece que la secuencia de aplicación de las cargas no altera los resultados finales. Como consecuencia de este principio, es válido el uso de las "fuerzas equivalentes en los nudos" calculadas a partir de las cargas existentes en las barras; esto es, para el cálculo de los desplazamientos y giros de los nudos se sustituyen las cargas existentes en las barras por sus cargas equivalentes aplicadas en los nudos. #### Equilibrio: La condición de equilibrio estático establece que la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre la estructura, más las reacciones, será igual a cero. Asimismo, deben estar en equilibrio todos los nudos y todas las barras de la estructura, para lo que la suma de fuerzas y momentos internos y externos en todos los nudos y nodos de la estructura debe ser igual a cero. #### Compatibilidad: Este principio supone que la deformación y consecuentemente el desplazamiento, de cualquier punto de la estructura es continuo y tiene un solo valor. #### Condiciones de contorno: Para poder calcular una estructura, deben imponerse una serie de condiciones de contorno. El programa permite definir en cualquier nudo restricciones absolutas (apoyos y empotramientos) o relativas (resortes) al desplazamiento y al giro en los tres ejes generales de la estructura, así como desplazamientos impuestos (asientos). #### Unicidad de las soluciones: Para un conjunto dado de cargas externas, tanto la forma deformada de la estructura y las fuerzas internas así como las reacciones tienen un valor único. #### Desplome e imperfecciones iniciales: Existe la posibilidad de considerar los efectos de las imperfecciones iniciales globales debidas a las desviaciones geométricas de fabricación y de construcción de la estructura. Tanto la Norma CTE DB SE-A en su artículo 5.4.1 Imperfecciones geométricas como el Eurocódigo 3 en su artículo 5.3.2 Imperfections for global analysis of frames, citan la necesidad de tener en cuenta estas imperfecciones. Estos valores son los siguientes:  L/200 si hay dos soportes y una altura.  L/400 si hay 4 o más soportes y 3 o más alturas.  L/300 para situaciones intermedias. Además se definen unos valores de deformación (e0) para las imperfecciones locales debidas a los esfuerzos de compresión sobre los pilares. Estos valores vienen dados por la tabla 5.8 de la norma CTE. A efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. |

| Redistribución de esfuerzos: | En algunos casos se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas. |
| --- | --- |

| Deformaciones | Lím. flecha total | Lím. flecha activa | Máx. activa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L/300 | L/400 | 1cm. |
|  | Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de Branson. Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE. |  |  |
| Cuantías geométricas | Serán como mínimo las fijadas por la instrucción vigente. |  |  |

4. Estado de cargas  consideradas:

| Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de: | DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) |
| --- | --- |
| Los valores de las acciones serán los recogidos en: | EL APARTADO 3.1.2. DE ESTA MEMORIA : Acciones en la edificación (SE-AE) |

5. Características de los materiales:

| Hormigón | HA-25/B/20/IIa para forjados y HA-25/B/20/IIb cimentaciones y muros perimetrales. |
| --- | --- |
| Tipo de cemento... | CEM I |
| Tamaño máximo de árido... | 20 mm. |
| Máxima relación agua/cemento | 0.60 para ambiente IIa y 0.55 para ambiente IIb |
| Mínimo contenido de cemento | 275 kg/m3 para ambiente IIa y 300 kg/m2 para ambiente IIb |
| FCK.... | 25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 |
| Tipo de acero... | B-500S para barras corrugadas y B500T para mallas electrosoldadas. |
| FYK... | 500 N/mm2=5100 kg/cm² |

| 6. Coeficientes de seguridad y niveles de control |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El nivel de control de ejecución de acuerdo a la EHE para esta obra es normal. El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo con la misma normativa antes indicada. |  |  |  |  |
| Hormigón | Coeficiente de minoración |  |  | 1.50 |
|  | Nivel de control |  |  | ESTADISTICO |
| Acero | Coeficiente de minoración |  |  | 1.15 |
|  | Nivel de control |  |  | NORMAL |
| Ejecución | Coeficiente de mayoración |  |  |  |
|  | Cargas Permanentes. | 1.35 | Cargas variables | 1.5 |
|  | Nivel de control |  |  | NORMAL |

| - Durabilidad |  |
| --- | --- |
| Exigencias: | Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, la EHE establece los siguientes parámetros: recubrimientos, cantidad mínima de cemento, cantidad máxima de cemento, resistencia mínima recomendada y relación agua/cemento. |
| Recubrimientos: | A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE, se considera la cimentación y los elementos en contacto con el exterior en ambiente IIb y en el resto de la estructura en ambiente IIa. En el caso de ambiente I se garantizara un recubrimiento nominal de 30 mm. En el caso de ambiente IIa y IIb se garantizara un recubrimiento nominal de 35 mm y 50 mm zapatas, vigas de atado y muros, alcanzando los 70mm en elementos hormigonados contra el terreno. Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. |
| Cantidad mínima de cemento: | Para los ambientes considerados, la cantidad mínima de cemento requerida es de 250 kg/m3 (ambiente I), 275 kg/m3. (ambiente IIa), 300 kg/m3. (ambiente IIb) |
| Cantidad máxima de cemento: | Para el tamaño de árido previsto de 20 mm, la cantidad máxima de cemento es de 275 kg/m3. |
| Resistencia mínima recomendada: | Para ambiente IIa y IIb la resistencia mínima es de 25 Mpa. |
| Relación agua/cemento: | La cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c 0.60 para ambiente IIa, 0.65 para ambiente I y 0.55 para ambiente IIb |

EFHE INSTRUCCIONES FORJADOS UNIDIRECCIONALES

1.-Características técnicas de los forjados unidireccionales  (viguetas y bovedillas)

| Material adoptado: | Forjado unidireccional formado por placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, con armadura de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de juntas laterales entre losas y formación de losa superior (capa de compresión). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de unidades adoptado: | Se indican en los planos de forjado los valores de esfuerzos cortantes últimos (en apoyos) y los momentos flectores por metro de ancho y grupo de placas, con el objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a la fichas de características técnicas y de autorización de uso de los elementos prefabricados a emplear. |  |  |  |  |
| Dimensiones y armado: | Canto | 25 cm |  | Hormigón losa alveolar | Según tipo comercial |
|  | Capa de Compresión | 5 cm |  | Hormigón “in situ” | HA-25/B/20/I |
|  | Canto Total | 30 cm |  | Acero | b-500 s |
|  | Inter-eje | 120 cm |  | Peso propio | Estimado. 480 Kg/m2 |
|  | Armadura en capa compresión | Mallazo 5x5/ cada 20 cm |  | Tipo de Vigueta |  |
|  |  |  |  | Tipo de Bovedilla |  |
| Observaciones: | El hormigón de las placas alveolares pretensadas cumplirá con las condiciones especificadas en el artículo 30 de la EHE. Las armaduras activas cumplirán con las condiciones especificadas en el artículo 32 de la EHE. Las armaduras pasivas cumplirán con las condiciones especificadas en el artículo 31 de la EHE. El control de los recubrimientos de las placas alveolares cumplirá con las condiciones especificadas en el artículo 34.3 de la EHE. El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será superior al mínimo establecido en la norma para las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas, por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de placa alveolar definitiva a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo, el cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su módulo de flecha “EI” y de las cargas consideradas, así como la certificación del cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación de flecha establecidas por la referida norma. En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los pilares si se trata de forjados apoyados en vigas planas) y en caso de voladizo 1.6 veces su vuelo. |  |  |  |  |
|  | Límite de flecha total a plazo infinito |  | Límite relativo de flecha activa |  |  |
|  | flecha L/300 f L / 500 + 0.5 cm |  | flecha L/500 f L / 1000 + 0.5 cm Máximo 1cm |  |  |

2.-Características técnicas de los forjados de losas macizas de hormigón armado

| Material adoptado: | Las losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura. Consta de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de refuerzo de estribos y a punzonamiento en los pilares si fueran necesarios. Las cuantías y separaciones se indican en los planos de los forjados de la estructura. En este edificio la losa maciza de hormigón armado es de 20cm de espesor en la formación de plataforma de acceso al ascensor. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensiones y armado: | Canto Total | 20 cm en voladizo de entrada. | Hormigón “in situ” | HA-25 |
|  |  |  | Acero refuerzos | B-500-S |

| Observaciones: | Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas macizas, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, según lo establecido en el artículo 50 de la EHE: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Límite de la flecha total a plazo infinito | Límite relativo de la flecha activa | Límite absoluto de la flecha activa |
|  | flecha L/300 | flecha L/500 Máximo 1cm | flecha 1 cm |

SE-A ESTRUCTURAS DE ACERO

1. Bases de cálculo

| #### Criterios de verificación |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manualmente |  | Toda la estructura: |  |  |  |  |
|  |  |  | Parte de la estructura: | Losa de escalera |  |  |  |
|  | Mediante programa informático |  | Toda la estructura | Nombre del programa: |  |  | Tricalc |
|  |  |  |  | Versión: |  |  | 11. 0 |
|  |  |  |  | Empresa: |  |  | Arktec |
|  |  |  |  | Domicilio: |  |  | c/ Cronos 63 28037 |
|  |  |  | Parte de la estructura: | Identificar los elementos de la estructura: |  |  | - |
|  |  |  |  | Nombre del programa: |  |  | - |
|  |  |  |  | Versión: |  |  | - |
|  |  |  |  | Empresa: |  |  | - |
|  |  |  |  | Domicilio: |  |  | - |
| Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los siguientes estados límites: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estado límite último |  | Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad y la resistencia. |  |  |  |  |
|  | Estado límite de servicio |  | Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. |  |  |  |  |
| Modelado y análisis |  |  |  |  |  |  |
| El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento de la misma. Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. |  |  |  |  |  |  |

|  | la estructura está formada por pilares y vigas |  | existen juntas de dilatación |  | Separación máxima entre juntas de dilatación. <30 m | d>40 metros | ¿Se han tenido en cuenta las acciones térmicas y reológicas en el cálculo? | si |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | no |  |  |
|  |  |  | no existen juntas de dilatación |  |  |  | ¿Se han tenido en cuenta las acciones térmicas y reológicas en el cálculo? | si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | no |  |  |

|  | La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso constructivo |
| --- | --- |
|  | Durante el proceso constructivo, en condiciones normales de buena práctica constructiva, no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio |

| Estados límite últimos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de estabilidad, en donde: |  |  |  |
|  |  |  | siendo: el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras |  |
|  | y para el estado límite último de resistencia, en donde |  |  |  |
|  |  |  | siendo: el valor de cálculo del efecto de las acciones el valor de cálculo de la resistencia correspondiente |  |
|  | Al evaluar y , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el Documento Básico. |  |  |  |
| Estados límite de servicio |  |  |  |  |
|  | Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: |  |  |  |
|  |  |  | siendo: el efecto de las acciones de cálculo; valor límite para el mismo efecto. |  |

| Geometría |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de proyecto. |  |

2. Durabilidad

|  | Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. |
| --- | --- |

3. Materiales

|  | El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: | S 275 JR |
| --- | --- | --- |

| Designación | Espesor nominal t (mm) |  | Temperatura del ensayo Charpy ºC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fy (N/mm²) | fu (N/mm²) |  |
|  | t 16 16 < t 40 40 < t 63 | 3 t 100 |  |
| S235JR S235J0 S235J2 | 235 225 215 | 360 | 20 0 -20 |
| S275JR S275J0 S275J2 | 275 265 255 | 410 | 2 0 -20 |
| S355JR S355J0 S355J2 S355K2 | 355 345 335 | 470 | 20 0 -20 -20(1) |
| S450J0 | 450 430 410 | 550 | 0 |
| (1) Se le exige una energía mínima de 40J. fy tensión de límite elástico del material fu tensión de rotura |  |  |  |

4. Análisis estructural

|  | La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. |
| --- | --- |

5. Estados límite últimos

|  | La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: |
| --- | --- |
|  | - Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: - Resistencia de las secciones a tracción - Resistencia de las secciones a corte - Resistencia de las secciones a compresión - Resistencia de las secciones a flexión - Interacción de esfuerzos: - Flexión compuesta sin cortante - Flexión y cortante - Flexión, axil y cortante - Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: - Tracción - Compresión (estructura intraslacional) - Flexión - Interacción de esfuerzos: - Elementos flectados y traccionados - Elementos comprimidos y flectados |

6. Estados límite de servicio

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.