MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

E.5 – PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.

INDICE

E5.1.- CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS: AISLAMIENTO ACÚSTICO

1.1.- Resultados de la estimación del aislamiento acústico

1.2.- Representación estadística de los resultados del aislamiento acústico del edificio

E5.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS DEL CÁLCULO      DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

2.1.- Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos

2.2.- Aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos

2.3.- Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior

E5.3.- JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES UTILIZADOS:

3.1.-Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico

3.2.-Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberación y de la absorción acústica

E5.1.- CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS: AISLAMIENTO ACÚSTICO

El presente estudio del aislamiento acústico del edificio es el resultado del cálculo de todas las posibles combinaciones de parejas de emisores y receptores acústicos presentes en el edificio, conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de cálculo para la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3.

1.1.- Representación estadística de los resultados del aislamiento acústico del edificio

Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separación verticales

Se han contabilizado 11 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el edificio, dando lugar a 21 parejas de recintos emisor y receptor separadas por elementos constructivos verticales. El aislamiento acústico medio a ruido aéreo entre estas parejas es de 65.6 dB, con una desviación estándar de 3.1 dB. Se muestra a continuación la distribución frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (DnT,A):

Resumen del aislamiento a ruido de impactos

Se han contabilizado 11 recintos receptores a ruido de impactos (protegidos y habitables), dando lugar a 32 parejas de recintos emisor y receptor. El nivel de presión medio de ruido de impactos en estos recintos es de 21.8 dB, con una desviación estándar de 3.8 dB. Se muestra a continuación la distribución frecuencial de los resultados obtenidos para el nivel global de presión de ruido de impactos (L'nT,w):

1.2.- Resultados de la estimación del aislamiento acústico

Se presentan aquí los resultados más desfavorables de aislamiento acústico calculados en el edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aquí el cumplimiento de las exigencias acústicas descritas en el Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo interior y exterior, y de aislamiento acústico a ruido de impactos, para los recintos habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompañan de los valores intermedios más significativos, presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capítulo de justificación de resultados de este mismo documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separación verticales

| Id | Recinto receptor | Recinto emisor | RA,Dd | R'A | SS | V | DnT,A (dBA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (dBA) | (dBA) | (m²) | (m³) | exigido | proyecto |
|  | Protegido - Otra unidad de uso |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aula Desdoble (Planta 1) | Aula Secundaria 5 | 67.0 | 60.5 | 17.22 | 57.9 | 50 | 61 |
|  | Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Seminario (Planta 1) | Aseo Profesores Adaptado | 67.0 | 59.5 | 6.32 | 56.5 | 50 | 64 |
|  | Habitable (Zona común) - De instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Distribuidor (Planta baja) | Sala Calefacción | 67.0 | 57.0 | 14.44 | 174.7 | 45 | 63 |
| Notas: Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla RA,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa R'A: Índice de reducción acústica aparente SS: Área compartida del elemento de separación V: Volumen del recinto receptor DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separación horizontales

| Id | Recinto receptor | Recinto emisor | RA,Dd | R'A | SS | V | DnT,A (dBA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (dBA) | (dBA) | (m²) | (m³) | exigido | proyecto |
|  | Protegido - De instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aula Secundaria 2 (Planta 1) | Sala Calefacción | 65.0 | 61.8 | 25.08 | 175.3 | 55 | 65 |
|  | Habitable (Zona común) - De instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aseo femenino Adaptado (Planta 1) | C. Telecomunicaciones | 65.0 | 50.3 | 4.64 | 19.1 | 45 | 52 |
| Notas: Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla RA,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa R'A: Índice de reducción acústica aparente SS: Área compartida del elemento de separación V: Volumen del recinto receptor DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nivel de ruido de impactos

| Id | Recinto receptor | Recinto emisor | Ln,w,Dd | Ln,w,Df | L'n,w | V | L'nT,w (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (dB) | (dB) | (dB) | (m³) | exigido | proyecto |
|  | Protegido - Otra unidad de uso |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Seminario (Planta 1) | Aula Desdoble | --- | 28.7 |  | 56.5 | 65 | 26 |
|  | Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Seminario (Planta 1) | Aseo Profesores Adaptado | --- | 30.6 |  | 56.5 | 65 | 28 |
|  | Habitable (Zona común) - De instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Distribuidor (Planta baja) | Sala Calefacción | --- | 34.1 |  | 174.7 | 60 | 27 |
| Notas: Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla Ln,w,Dd: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión directa Ln,w,Df: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión indirecta L'n,w: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado V: Volumen del recinto receptor L'nT,w: Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aislamiento a ruido aéreo exterior

| Id | Recinto receptor | % | RAtr,Dd | R'Atr | SS | V | D2m,nT,Atr (dBA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | huecos | (dBA) | (dBA) | (m²) | (m³) | exigido | proyecto |
| 1 | Aula Secundaria 4 (Aula), Planta 1 | 8.1 | 42.6 | 42.4 | 167.56 | 175.6 | 32 | 38 |
| Notas: Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla % huecos: Porcentaje de área hueca respecto al área total RAtr,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa R'Atr: Índice de reducción acústica aparente SS: Área total en contacto con el exterior V: Volumen del recinto receptor D2m,nT,Atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A |  |  |  |  |  |  |  |  |

E5.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS DEL CÁLCULO      DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

2.1.- Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la predicción del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados.

| 1 | Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A |
| --- | --- |

| Recinto receptor: | Aula Desdoble (Aula) |  | Protegido |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1, unidad de uso Desdoble |  |  |
| Recinto emisor: | Aula Secundaria 5 (Aula) |  | Otra unidad de uso |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 17.2 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 57.9 m³ |

|  | = 61 dBA  50 dBA |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 60.5 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento separador

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | RD,A | Revestimiento recinto receptor | Rd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 67.0 |  | 0 |  | 0 | 17.22 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | RA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 52.0 |  | 0 | 3.8 | 17.2 |  |
| f1 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 52.0 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 67.0 |  | 0 | 3.8 | 17.2 |  |
| f2 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 67.0 |  | 0 |  |  |  |
| F3 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 65.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 6.0 | 17.2 |  |
| f3 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 65.0 |  | 0 |  |  |  |
| F4 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 65.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 | 6.0 | 17.2 |  |
| f4 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 65.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | RD,A | Rd,A | SS | RDd,A | Dd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 67.0 | 0 | 0 | 17.2 | 67.0 | 1.99526e-007 |
|  |  |  |  |  | 67.0 | 1.99526e-007 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | RFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·Ff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 52.0 | 52.0 | 0 | 11.3 | 3.8 | 17.2 | 69.9 | 1.02329e-007 |
| 2 | 67.0 | 67.0 | 0 | 10.0 | 3.8 | 17.2 | 83.6 | 4.36516e-009 |
| 3 | 65.0 | 65.0 | 0 | -4.0* | 6.0 | 17.2 | 65.6 | 2.75423e-007 |
| 4 | 65.0 | 65.0 | 0 | -4.0* | 6.0 | 17.2 | 65.6 | 2.75423e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 61.8 | 6.5754e-007 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | RFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·Fd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 52.0 | 67.0 | 0 | 13.5 | 3.8 | 17.2 | 79.6 | 1.09648e-008 |
| 2 | 67.0 | 67.0 | 0 | 10.0 | 3.8 | 17.2 | 83.6 | 4.36516e-009 |
| 3 | 65.0 | 67.0 | 0 | 20.8 | 6.0 | 17.2 | 91.4 | 7.24436e-010 |
| 4 | 65.0 | 67.0 | 0 | 20.8 | 6.0 | 17.2 | 91.4 | 7.24436e-010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 77.8 | 1.67788e-008 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | RDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·Df |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 67.0 | 52.0 | 0 | 13.5 | 3.8 | 17.2 | 79.6 | 1.09648e-008 |
| 2 | 67.0 | 67.0 | 0 | 10.0 | 3.8 | 17.2 | 83.6 | 4.36516e-009 |
| 3 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.8 | 6.0 | 17.2 | 91.4 | 7.24436e-010 |
| 4 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.8 | 6.0 | 17.2 | 91.4 | 7.24436e-010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 77.8 | 1.67788e-008 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Transmisión aérea indirecta, Dn,s,A*:

| Recinto intermedio | RG,F,A | SF | RG,f,A | Sf | A | A0 | SS | Cpos | Dn,s,A | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (m²) | (dBA) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (dBA) |  |
| Distribuidor Planta Baja | 42.1 | 31.4 | 37.0 | 9.7 | 213.8 | 10 | 17.2 | 0 | 87.6 | 1.00892e-009 |
| Dn,s,A* = |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 | 1.00892e-009 |

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A |  |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,A | 67.0 | 1.99526e-007 |
| RFf,A | 61.8 | 6.5754e-007 |
| RFd,A | 77.8 | 1.67788e-008 |
| RDf,A | 77.8 | 1.67788e-008 |
| Dn,s,A* | 90.0 | 1.00892e-009 |
|  | 60.5 | 8.91633e-007 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 60.5 | 57.9 | 0.5 | 17.2 | 61 |

| 2 | Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A |
| --- | --- |

| Recinto receptor: | Seminario (Aula) |  | Protegido |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1, unidad de uso Seminario |  |  |
| Recinto emisor: | Aseo Profesores Adaptado (Aseo de planta) |  | Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 6.3 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 56.5 m³ |

|  | = 64 dBA  50 dBA |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 59.5 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento separador

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | RD,A | Revestimiento recinto receptor | Rd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 68 | 67.0 |  | 0 |  | 0 | 6.32 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | RA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 78 | 67.0 |  | 0 | 3.8 | 6.3 |  |
| f1 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 68 | 67.0 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 36 | 52.0 |  | 0 | 3.8 | 6.3 |  |
| f2 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 52.0 |  | 0 |  |  |  |
| F3 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 65.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 2.0 | 6.3 |  |
| f3 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 65.0 |  | 0 |  |  |  |
| F4 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 65.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 | 2.0 | 6.3 |  |
| f4 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 65.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | RD,A | Rd,A | SS | RDd,A | Dd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 67.0 | 0 | 0 | 6.3 | 67.0 | 1.99526e-007 |
|  |  |  |  |  | 67.0 | 1.99526e-007 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | RFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·Ff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 67.0 | 67.0 | 0 | 10.6 | 3.8 | 6.3 | 79.8 | 1.04713e-008 |
| 2 | 52.0 | 52.0 | 0 | 9.9 | 3.8 | 6.3 | 64.1 | 3.89045e-007 |
| 3 | 65.0 | 65.0 | 0 | -3.5* | 2.0 | 6.3 | 66.5 | 2.23872e-007 |
| 4 | 65.0 | 65.0 | 0 | -3.5* | 2.0 | 6.3 | 66.5 | 2.23872e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60.7 | 8.47261e-007 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | RFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·Fd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 67.0 | 67.0 | 0 | 10.6 | 3.8 | 6.3 | 79.8 | 1.04713e-008 |
| 2 | 52.0 | 67.0 | 0 | 12.7 | 3.8 | 6.3 | 74.4 | 3.63078e-008 |
| 3 | 65.0 | 67.0 | 0 | 20.0 | 2.0 | 6.3 | 91.0 | 7.94328e-010 |
| 4 | 65.0 | 67.0 | 0 | 20.0 | 2.0 | 6.3 | 91.0 | 7.94328e-010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 73.2 | 4.83677e-008 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | RDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·Df |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 67.0 | 67.0 | 0 | 11.2 | 3.8 | 6.3 | 80.4 | 9.12011e-009 |
| 2 | 67.0 | 52.0 | 0 | 14.2 | 3.8 | 6.3 | 75.9 | 2.5704e-008 |
| 3 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.0 | 2.0 | 6.3 | 91.0 | 7.94328e-010 |
| 4 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.0 | 2.0 | 6.3 | 91.0 | 7.94328e-010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 74.4 | 3.64127e-008 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A |  |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,A | 67.0 | 1.99526e-007 |
| RFf,A | 60.7 | 8.47261e-007 |
| RFd,A | 73.2 | 4.83677e-008 |
| RDf,A | 74.4 | 3.64127e-008 |
|  | 59.5 | 1.13157e-006 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 59.5 | 56.5 | 0.5 | 6.3 | 64 |

| 3 | Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A |
| --- | --- |

| Recinto receptor: | Distribuidor (Zona de circulación) |  | Habitable (Zona común) |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta baja |  |  |
| Recinto emisor: | Sala Calefacción (Sala de máquinas) |  | De instalaciones |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 14.4 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 174.7 m³ |

|  | = 63 dBA  45 dBA |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 57.0 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento separador

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | RD,A | Revestimiento recinto receptor | Rd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 55 | 67.0 |  | 0 |  | 0 | 14.44 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | RA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 55 | 67.0 |  | 0 | 3.8 | 14.4 |  |
| f1 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 55 | 67.0 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | T2 Hormigón + Lana + Trasdosado Directo (VB) | 507 | 60.2 |  | 0 | 3.8 | 14.4 |  |
| f2 | T2 Hormigón + Lana + Trasdosado Directo (VB) | 507 | 60.2 |  | 0 |  |  |  |
| F3 | FORJADO SANITARIO ACABADO | 502 | 60.1 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 4.8 | 14.4 |  |
| f3 | FORJADO SANITARIO ACABADO | 502 | 60.1 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |
| F4 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | 683 | 65.0 |  | 0 | 3.9 | 14.4 |  |
| f4 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | 683 | 65.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | RD,A | Rd,A | SS | RDd,A | Dd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 67.0 | 0 | 0 | 14.4 | 67.0 | 1.99526e-007 |
|  |  |  |  |  | 67.0 | 1.99526e-007 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | RFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·Ff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 67.0 | 67.0 | 0 | 10.0 | 3.8 | 14.4 | 82.8 | 5.24807e-009 |
| 2 | 60.2 | 60.2 | 0 | -3.4* | 3.8 | 14.4 | 62.6 | 5.49541e-007 |
| 3 | 60.1 | 60.1 | 0 | -4.8* | 4.8 | 14.4 | 60.1 | 9.77237e-007 |
| 4 | 65.0 | 65.0 | 0 | -4.7* | 3.9 | 14.4 | 66.0 | 2.51189e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57.5 | 1.78321e-006 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | RFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·Fd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 67.0 | 67.0 | 0 | 10.0 | 3.8 | 14.4 | 82.8 | 5.24807e-009 |
| 2 | 60.2 | 67.0 | 0 | 19.6 | 3.8 | 14.4 | 89.0 | 1.25893e-009 |
| 3 | 60.1 | 67.0 | 0 | 19.6 | 4.8 | 14.4 | 87.9 | 1.62181e-009 |
| 4 | 65.0 | 67.0 | 0 | 20.9 | 3.9 | 14.4 | 92.6 | 5.49541e-010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 80.6 | 8.67835e-009 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | RDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·Df |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 67.0 | 67.0 | 0 | 10.0 | 3.8 | 14.4 | 82.8 | 5.24807e-009 |
| 2 | 67.0 | 60.2 | 0 | 19.6 | 3.8 | 14.4 | 89.0 | 1.25893e-009 |
| 3 | 67.0 | 60.1 | 0 | 19.6 | 4.8 | 14.4 | 87.9 | 1.62181e-009 |
| 4 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.9 | 3.9 | 14.4 | 92.6 | 5.49541e-010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 80.6 | 8.67835e-009 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A |  |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,A | 67.0 | 1.99526e-007 |
| RFf,A | 57.5 | 1.78321e-006 |
| RFd,A | 80.6 | 8.67835e-009 |
| RDf,A | 80.6 | 8.67835e-009 |
|  | 57.0 | 2.0001e-006 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 57.0 | 174.7 | 0.5 | 14.4 | 63 |

| 4 | Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A |
| --- | --- |

| Recinto receptor: | Aula Secundaria 2 (Aula) |  | Protegido |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1, unidad de uso AP2 |  |  |
| Recinto emisor: | Sala Calefacción (Sala de máquinas) |  | De instalaciones |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 25.1 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 175.3 m³ |

|  | = 65 dBA  55 dBA |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 61.8 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento separador

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | RD,A | Revestimiento recinto receptor | Rd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | 683 | 65.0 |  | 0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 25.08 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | RA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 55 | 67.0 |  | 0 | 3.9 | 25.1 |  |
| f1 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 67.0 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 55 | 67.0 |  | 0 | 4.8 | 25.1 |  |
| f2 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | 683 | 65.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |
| F3 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 0.7 | 25.1 |  |
| f3 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 56 | 67.0 |  | 0 |  |  |  |
| F4 | T2 Hormigón + Lana + Trasdosado Directo (VB) | 507 | 60.2 |  | 0 | 5.3 | 25.1 |  |
| f4 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 52.0 |  | 0 |  |  |  |
| F5 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 55 | 67.0 |  | 0 | 2.7 | 25.1 |  |
| f5 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | 683 | 65.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |
| F6 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 55 | 67.0 |  | 0 | 1.5 | 25.1 |  |
| f6 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | 683 | 65.0 |  | 0 |  |  |  |
| F7 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 55 | 67.0 |  | 0 | 0.6 | 25.1 |  |
| f7 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | 683 | 65.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | RD,A | Rd,A | SS | RDd,A | Dd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | 65.0 | 0 | 0 | 25.1 | 65.0 | 3.16228e-007 |
|  |  |  |  |  | 65.0 | 3.16228e-007 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | RFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·Ff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 67.0 | 67.0 | 0 | 31.9 | 3.9 | 25.1 | 107.0 | 1.99526e-011 |
| 2 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.9 | 4.8 | 25.1 | 94.1 | 3.89045e-010 |
| 4 | 60.2 | 52.0 | 0 | 7.6 | 5.3 | 25.1 | 70.5 | 8.91251e-008 |
| 5 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.9 | 2.7 | 25.1 | 96.6 | 2.18776e-010 |
| 6 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.9 | 1.5 | 25.1 | 99.2 | 1.20226e-010 |
| 7 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.9 | 0.6 | 25.1 | 102.9 | 5.12861e-011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 70.5 | 8.99244e-008 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | RFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·Fd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.9 | 3.9 | 25.1 | 95.0 | 3.16228e-010 |
| 2 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.9 | 4.8 | 25.1 | 94.1 | 3.89045e-010 |
| 4 | 60.2 | 65.0 | 0 | 5.8 | 5.3 | 25.1 | 75.2 | 3.01995e-008 |
| 5 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.9 | 2.7 | 25.1 | 96.6 | 2.18776e-010 |
| 6 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.9 | 1.5 | 25.1 | 99.2 | 1.20226e-010 |
| 7 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.9 | 0.6 | 25.1 | 102.9 | 5.12861e-011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 75.0 | 3.12951e-008 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | RDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·Df |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 65.0 | 67.0 | 0 | 20.8 | 3.9 | 25.1 | 94.9 | 3.23594e-010 |
| 2 | 65.0 | 65.0 | 0 | -4.2* | 4.8 | 25.1 | 68.0 | 1.58489e-007 |
| 3 | 65.0 | 67.0 | 0 | 13.3 | 0.7 | 25.1 | 95.1 | 3.0903e-010 |
| 4 | 65.0 | 52.0 | 0 | 17.2 | 5.3 | 25.1 | 82.5 | 5.62341e-009 |
| 5 | 65.0 | 65.0 | 0 | 1.9* | 2.7 | 25.1 | 76.6 | 2.18776e-008 |
| 6 | 65.0 | 65.0 | 0 | 3.1* | 1.5 | 25.1 | 80.4 | 9.12011e-009 |
| 7 | 65.0 | 65.0 | 0 | -4.2* | 0.6 | 25.1 | 76.8 | 2.0893e-008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 66.6 | 2.16636e-007 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A |  |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,A | 65.0 | 3.16228e-007 |
| RFf,A | 70.5 | 8.99244e-008 |
| RFd,A | 75.0 | 3.12951e-008 |
| RDf,A | 66.6 | 2.16636e-007 |
|  | 61.8 | 6.54083e-007 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 61.8 | 175.3 | 0.5 | 25.1 | 65 |

| 5 | Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A |
| --- | --- |

| Recinto receptor: | Aseo femenino Adaptado (Aseo de planta) |  | Habitable (Zona común) |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1 |  |  |
| Recinto emisor: | C. Telecomunicaciones (Cuarto técnico) |  | De instalaciones |
| Área compartida del elemento de separación, SS: |  |  | 4.6 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 19.1 m³ |

|  | = 52 dBA  45 dBA |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 50.3 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento separador

| Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento recinto emisor | RD,A | Revestimiento recinto receptor | Rd,A | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | 683 | 65.0 |  | 0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 4.64 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RA | Revestimiento | RA | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 55 | 67.0 |  | 0 | 1.1 | 4.6 |  |
| f1 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 68 | 67.0 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 55 | 67.0 |  | 0 | 0.7 | 4.6 |  |
| f2 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 67 | 67.0 |  | 0 |  |  |  |
| F3 | FABRICA EXTERIOR (VB) | 186 | 20.0 |  | 0 | 2.0 | 4.6 |  |
| f3 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 65.0 |  | 0 |  |  |  |
| F4 | T2 Hormigón + Lana + Trasdosado Directo (VB) | 507 | 60.2 |  | 0 | 2.4 | 4.6 |  |
| f4 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 36 | 52.0 |  | 0 |  |  |  |
| F5 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | 683 | 65.0 |  | 0 | 2.4 | 4.6 |  |
| f5 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 78 | 67.0 |  | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribución directa, RDd,A:

| Elemento separador | RD,A | RD,A | Rd,A | SS | RDd,A | Dd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (dBA) |  |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | 65.0 | 0 | 0 | 4.6 | 65.0 | 3.16228e-007 |
|  |  |  |  |  | 65.0 | 3.16228e-007 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:

| Flanco | RF,A | Rf,A | RFf,A | KFf | Lf | Si | RFf,A | Si/SS·Ff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 67.0 | 67.0 | 0 | 27.9 | 1.1 | 4.6 | 101.1 | 7.76247e-011 |
| 2 | 67.0 | 67.0 | 0 | 31.9 | 0.7 | 4.6 | 107.4 | 1.8197e-011 |
| 3 | 20.0 | 65.0 | 0 | 7.5 | 2.0 | 4.6 | 53.7 | 4.2658e-006 |
| 4 | 60.2 | 52.0 | 0 | 7.6 | 2.4 | 4.6 | 66.6 | 2.18776e-007 |
| 5 | 65.0 | 67.0 | 0 | 19.4 | 2.4 | 4.6 | 88.3 | 1.47911e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 53.5 | 4.48615e-006 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:

| Flanco | RF,A | Rd,A | RFd,A | KFd | Lf | Si | RFd,A | Si/SS·Fd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 67.0 | 65.0 | 0 | 12.5 | 1.1 | 4.6 | 84.7 | 3.38844e-009 |
| 2 | 67.0 | 65.0 | 0 | 20.9 | 0.7 | 4.6 | 95.4 | 2.88403e-010 |
| 3 | 20.0 | 65.0 | 0 | 7.5 | 2.0 | 4.6 | 53.7 | 4.2658e-006 |
| 4 | 60.2 | 65.0 | 0 | 5.8 | 2.4 | 4.6 | 71.3 | 7.4131e-008 |
| 5 | 65.0 | 65.0 | 0 | -0.5* | 2.4 | 4.6 | 67.4 | 1.8197e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 53.4 | 4.52557e-006 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:

| Flanco | RD,A | Rf,A | RDf,A | KDf | Lf | Si | RDf,A | Si/SS·Df |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 65.0 | 67.0 | 0 | 11.4 | 1.1 | 4.6 | 83.6 | 4.36516e-009 |
| 2 | 65.0 | 67.0 | 0 | 20.1 | 0.7 | 4.6 | 94.6 | 3.46737e-010 |
| 3 | 65.0 | 65.0 | 0 | 3.6* | 2.0 | 4.6 | 72.3 | 5.88844e-008 |
| 4 | 65.0 | 52.0 | 0 | 15.0 | 2.4 | 4.6 | 76.4 | 2.29087e-008 |
| 5 | 65.0 | 67.0 | 0 | 19.4 | 2.4 | 4.6 | 88.3 | 1.47911e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 70.6 | 8.7984e-008 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:

|  | R'A |  |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,A | 65.0 | 3.16228e-007 |
| RFf,A | 53.5 | 4.48615e-006 |
| RFd,A | 53.4 | 4.52557e-006 |
| RDf,A | 70.6 | 8.7984e-008 |
|  | 50.3 | 9.41593e-006 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:

| R'A | V | T0 | SS | DnT,A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 50.3 | 19.1 | 0.5 | 4.6 | 52 |

2.2.- Aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido de impacto entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000, utilizando para la predicción del índice de nivel de presión acústica ponderada de impactos, los índices ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma EN ISO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados.

| 1 | Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w |
| --- | --- |

| Recinto receptor: | Seminario (Aula) |  | Protegido |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1, unidad de uso Seminario |  |  |
| Recinto emisor: | Aula Desdoble (Aula) |  | Otra unidad de uso |
| Área total del elemento excitado, SS: |  |  | 20.1 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 56.5 m³ |

|  | = 26 dB  65 dB |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 28.7 dB |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

| Elemento estructural básico | m | Ln,w | Rw | Suelo recinto emisor | LD,w | Revestimiento recinto emisor | Ld,w | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dB) | (dB) |  | (dB) |  | (dB) | (m²) |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 64.8 | 66.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 33 |  | 0 | 20.06 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | Rw | Revestimiento | LD,w | Rf,w | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dB) |  | (dB) | (dB) | (m) | (m²) |  |
| D1 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 66.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 33 | --- | 6.0 | 20.1 |  |
| f1 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 66.0 |  | --- | 0 |  |  |  |
| D2 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 66.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 33 | --- | 6.0 | 20.1 |  |
| f2 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 69.0 |  | --- | 0 |  |  |  |

Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos:

Contribución de Directo a flanco, Ln,w,Df:

| Flanco | Ln,w | LD,w | RD,w | Rf,w | Rf,w | KDf | Lf | Si | Ln,w,Df | Si/SS·Df |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (m) | (m²) | (dB) |  |
| 1 | 64.8 | 33 | 66.0 | 66.0 | 0 | -2.2* | 6.0 | 20.1 | 28.7 | 741.31 |
| 2 | 64.8 | 33 | 66.0 | 69.0 | 0 | 20.8 | 6.0 | 20.1 | 4.2 | 2.63027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.7 | 743.941 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L'n,w:

|  | L'n,w |  |
| --- | --- | --- |
|  | (dB) |  |
| Ln,w,Df | 28.7 | 743.941 |
|  | 28.7 | 743.941 |

Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w:

| L'n,w | V | A0 | T0 | L'nT,w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dB) | (m³) | (m²) | (s) | (dB) |
| 28.7 | 56.5 | 10 | 0.5 | 26 |

| 2 | Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w |
| --- | --- |

| Recinto receptor: | Seminario (Aula) |  | Protegido |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1, unidad de uso Seminario |  |  |
| Recinto emisor: | Aseo Profesores Adaptado (Aseo de planta) |  | Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) |
| Área total del elemento excitado, SS: |  |  | 5.8 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 56.5 m³ |

|  | = 28 dB  65 dB |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 30.6 dB |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

| Elemento estructural básico | m | Ln,w | Rw | Suelo recinto emisor | LD,w | Revestimiento recinto emisor | Ld,w | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dB) | (dB) |  | (dB) |  | (dB) | (m²) |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 64.8 | 66.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 33 |  | 0 | 5.78 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | Rw | Revestimiento | LD,w | Rf,w | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dB) |  | (dB) | (dB) | (m) | (m²) |  |
| D1 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 66.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 33 | --- | 2.0 | 5.8 |  |
| f1 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 66.0 |  | --- | 0 |  |  |  |
| D2 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 66.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 33 | --- | 2.0 | 5.8 |  |
| f2 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 68 | 69.0 |  | --- | 0 |  |  |  |

Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos:

Contribución de Directo a flanco, Ln,w,Df:

| Flanco | Ln,w | LD,w | RD,w | Rf,w | Rf,w | KDf | Lf | Si | Ln,w,Df | Si/SS·Df |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (m) | (m²) | (dB) |  |
| 1 | 64.8 | 33 | 66.0 | 66.0 | 0 | -3.5* | 2.0 | 5.8 | 30.6 | 1148.15 |
| 2 | 64.8 | 33 | 66.0 | 69.0 | 0 | 20.0 | 2.0 | 5.8 | 5.6 | 3.63078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.6 | 1151.78 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L'n,w:

|  | L'n,w |  |
| --- | --- | --- |
|  | (dB) |  |
| Ln,w,Df | 30.6 | 1151.78 |
|  | 30.6 | 1151.78 |

Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w:

| L'n,w | V | A0 | T0 | L'nT,w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dB) | (m³) | (m²) | (s) | (dB) |
| 30.6 | 56.5 | 10 | 0.5 | 28 |

| 3 | Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w |
| --- | --- |

| Recinto receptor: | Distribuidor (Zona de circulación) |  | Habitable (Zona común) |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta baja |  |  |
| Recinto emisor: | Sala Calefacción (Sala de máquinas) |  | De instalaciones |
| Área total del elemento excitado, SS: |  |  | 25.2 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  |  | 174.7 m³ |

|  | = 27 dB  60 dB |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 34.1 dB |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

| Elemento estructural básico | m | Ln,w | Rw | Suelo recinto emisor | LD,w | Revestimiento recinto emisor | Ld,w | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dB) | (dB) |  | (dB) |  | (dB) | (m²) |
| FORJADO SANITARIO ACABADO | 502 | 69.5 | 61.1 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 33 |  | 0 | 25.20 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | Rw | Revestimiento | LD,w | Rf,w | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dB) |  | (dB) | (dB) | (m) | (m²) |  |
| D1 | FORJADO SANITARIO ACABADO | 502 | 61.1 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 33 | --- | 4.8 | 25.2 |  |
| f1 | FORJADO SANITARIO ACABADO | 502 | 61.1 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | --- | 0 |  |  |  |
| D2 | FORJADO SANITARIO ACABADO | 502 | 61.1 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 33 | --- | 4.8 | 25.2 |  |
| f2 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 55 | 69.0 |  | --- | 0 |  |  |  |

Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos:

Contribución de Directo a flanco, Ln,w,Df:

| Flanco | Ln,w | LD,w | RD,w | Rf,w | Rf,w | KDf | Lf | Si | Ln,w,Df | Si/SS·Df |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (m) | (m²) | (dB) |  |
| 1 | 69.5 | 33 | 61.1 | 61.1 | 0 | -4.8* | 4.8 | 25.2 | 34.1 | 2570.4 |
| 2 | 69.5 | 33 | 61.1 | 69.0 | 0 | 19.6 | 4.8 | 25.2 | 5.7 | 3.71535 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.1 | 2574.11 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L'n,w:

|  | L'n,w |  |
| --- | --- | --- |
|  | (dB) |  |
| Ln,w,Df | 34.1 | 2574.11 |
|  | 34.1 | 2574.11 |

Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w:

| L'n,w | V | A0 | T0 | L'nT,w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dB) | (m³) | (m²) | (s) | (dB) |
| 34.1 | 174.7 | 10 | 0.5 | 27 |

2.3.- Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior, para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la predicción del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados.

| 1 | Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr |
| --- | --- |

| Tipo de recinto receptor: | Aula Secundaria 4 (Aula) | Protegido (Aula) |
| --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta 1, unidad de uso AP4 |  |
| Índice de ruido día considerado, Ld: |  | 70 dBA |
| Tipo de ruido exterior: |  | Automóviles |
| Área total en contacto con el exterior, SS: |  | 167.6 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  | 175.6 m³ |

|  | = 38 dBA  32 dBA |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 42.4 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Fachada

| Elemento estructural básico | m | RAtr | Revestimiento interior | Rd,Atr | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 47.0 |  | 0 | 15.44 |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 47.0 |  | 0 | 17.02 |

Huecos en fachada

| Huecos en fachada | Rw | Ctr | RAtr | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dB) | (dB) | (dBA) | (m²) |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 36.0 | -4 | 32.0 | 2.25 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 36.0 | -4 | 32.0 | 2.25 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 36.0 | -4 | 32.0 | 2.25 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 36.0 | -4 | 32.0 | 2.25 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 36.0 | -4 | 32.0 | 2.25 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 36.0 | -4 | 32.0 | 2.25 |

Cubierta

| Elemento estructural básico | m | RAtr | Revestimiento interior | Rd,Atr | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 60.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 | 60.82 |

Suelo expuesto al exterior

| Elemento estructural básico | m | RAtr | Revestimiento interior | Rd,Atr | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 60.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 60.79 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RAtr | Revestimiento | RAtr | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 47.0 |  | 0 | 3.8 | 19.9 |  |
| f1 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 3.8 | 19.9 |  |
| f2 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 47.0 |  | 0 |  |  |  |
| F3 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 6.7 | 19.9 |  |
| f3 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 60.0 |  | 0 |  |  |  |
| F4 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 6.8 | 19.9 |  |
| f4 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 60.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 |  |  |  |
| F5 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 3.8 | 26.0 |  |
| f5 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 47.0 |  | 0 |  |  |  |
| F6 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 36 | 47.0 |  | 0 | 3.8 | 26.0 |  |
| f6 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 68 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F7 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 9.0 | 26.0 |  |
| f7 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 60.0 |  | 0 |  |  |  |
| F8 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 9.0 | 26.0 |  |
| f8 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 60.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 |  |  |  |
| F9 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 6.8 | 60.8 |  |
| f9 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 47.0 |  | 0 |  |  |  |
| F10 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 60.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 | 2.0 | 60.8 |  |
| f10 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 68 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F11 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 60.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 | 2.2 | 60.8 |  |
| f11 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 68 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F12 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 60.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 | 1.3 | 60.8 |  |
| f12 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 68 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F13 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 60.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 | 0.7 | 60.8 |  |
| f13 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F14 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 9.0 | 60.8 |  |
| f14 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 47.0 |  | 0 |  |  |  |
| F15 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 60.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 | 1.1 | 60.8 |  |
| f15 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F16 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 60.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 | 6.2 | 60.8 |  |
| f16 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F17 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 683 | 60.0 | Falso techo Fibra Mineral | 0 | 1.3 | 60.8 |  |
| f17 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F18 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 60.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 2.0 | 60.8 |  |
| f18 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 68 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F19 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 60.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 2.2 | 60.8 |  |
| f19 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 68 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F20 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 60.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 1.3 | 60.8 |  |
| f20 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 68 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F21 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 60.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 0.7 | 60.8 |  |
| f21 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F22 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 6.7 | 60.8 |  |
| f22 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 47.0 |  | 0 |  |  |  |
| F23 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 9.0 | 60.8 |  |
| f23 | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 26 | 47.0 |  | 0 |  |  |  |
| F24 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 60.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 6.2 | 60.8 |  |
| f24 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F25 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 60.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 1.3 | 60.8 |  |
| f25 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |
| F26 | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 683 | 60.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 | 1.0 | 60.8 |  |
| f26 | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | 57 | 62.0 |  | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Contribución directa, RDd,Atr:

| Elemento separador | RD,Atr | RDd,Atr | RDd,Atr | SS | Si | RDd,m,Atr | Dd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (m²) | (dBA) |  |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 47.0 | 0 | 47.0 | 167.6 | 15.4 | 57.4 | 1.83832e-006 |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | 47.0 | 0 | 47.0 | 167.6 | 17.0 | 56.9 | 2.02612e-006 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 32.0 |  | 32.0 | 167.6 | 2.3 | 50.7 | 8.47241e-006 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 32.0 |  | 32.0 | 167.6 | 2.3 | 50.7 | 8.47241e-006 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 32.0 |  | 32.0 | 167.6 | 2.3 | 50.7 | 8.47241e-006 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 32.0 |  | 32.0 | 167.6 | 2.3 | 50.7 | 8.47241e-006 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 32.0 |  | 32.0 | 167.6 | 2.3 | 50.7 | 8.47241e-006 |
| Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 32.0 |  | 32.0 | 167.6 | 2.3 | 50.7 | 8.47241e-006 |
| Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | 60.0 | 0 | 60.0 | 167.6 | 60.8 | 64.4 | 3.62942e-007 |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | 60.0 | 0 | 60.0 | 167.6 | 60.8 | 64.4 | 3.6281e-007 |
|  |  |  |  |  |  | 42.6 | 5.54247e-005 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,Atr:

| Flanco | RF,Atr | Rf,Atr | RFf,Atr | KFf | Lf | Si | RFf,Atr | Si/SS·Ff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 47.0 | 62.0 | 0 | 10.0 | 3.8 | 19.9 | 71.7 | 8.04471e-009 |
| 6 | 47.0 | 62.0 | 0 | 12.7 | 3.8 | 26.0 | 75.5 | 4.37577e-009 |
| 10 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.0 | 2.0 | 60.8 | 95.9 | 9.32905e-011 |
| 11 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.0 | 2.2 | 60.8 | 95.4 | 1.04674e-010 |
| 12 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.0 | 1.3 | 60.8 | 97.5 | 6.45412e-011 |
| 13 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 0.7 | 60.8 | 101.0 | 2.88295e-011 |
| 15 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 1.1 | 60.8 | 99.2 | 4.36352e-011 |
| 16 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 6.2 | 60.8 | 91.7 | 2.45379e-010 |
| 17 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 1.3 | 60.8 | 98.5 | 5.12669e-011 |
| 18 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.0 | 2.0 | 60.8 | 95.9 | 9.32565e-011 |
| 19 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.0 | 2.2 | 60.8 | 95.4 | 1.04636e-010 |
| 20 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.0 | 1.3 | 60.8 | 97.5 | 6.45178e-011 |
| 21 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 0.7 | 60.8 | 101.0 | 2.8819e-011 |
| 24 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 6.2 | 60.8 | 91.7 | 2.4529e-010 |
| 25 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 1.3 | 60.8 | 98.5 | 5.12483e-011 |
| 26 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 1.0 | 60.8 | 99.7 | 3.88758e-011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 78.6 | 1.36787e-008 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,Atr:

| Flanco | RF,Atr | Rd,Atr | RFd,Atr | KFd | Lf | Si | RFd,Atr | Si/SS·Fd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 47.0 | 47.0 | 0 | 5.7 | 3.8 | 19.9 | 59.9 | 1.21762e-007 |
| 6 | 47.0 | 47.0 | 0 | 9.9 | 3.8 | 26.0 | 65.2 | 4.68872e-008 |
| 10 | 60.0 | 60.0 | 0 | 0.4* | 2.0 | 60.8 | 75.3 | 1.07112e-008 |
| 11 | 60.0 | 60.0 | 0 | 2.5* | 2.2 | 60.8 | 76.9 | 7.41032e-009 |
| 12 | 60.0 | 60.0 | 0 | 2.4* | 1.3 | 60.8 | 78.9 | 4.6756e-009 |
| 13 | 60.0 | 60.0 | 0 | -5.6 | 0.7 | 60.8 | 73.6 | 1.5843e-008 |
| 15 | 60.0 | 60.0 | 0 | -0.9* | 1.1 | 60.8 | 76.5 | 8.12526e-009 |
| 16 | 60.0 | 60.0 | 0 | -5.6 | 6.2 | 60.8 | 64.3 | 1.34846e-007 |
| 17 | 60.0 | 60.0 | 0 | -5.6 | 1.3 | 60.8 | 71.1 | 2.81733e-008 |
| 18 | 60.0 | 60.0 | 0 | 0.4* | 2.0 | 60.8 | 75.3 | 1.07073e-008 |
| 19 | 60.0 | 60.0 | 0 | 2.5* | 2.2 | 60.8 | 76.9 | 7.40763e-009 |
| 20 | 60.0 | 60.0 | 0 | 2.4* | 1.3 | 60.8 | 78.9 | 4.6739e-009 |
| 21 | 60.0 | 60.0 | 0 | -5.6 | 0.7 | 60.8 | 73.6 | 1.58372e-008 |
| 24 | 60.0 | 60.0 | 0 | -5.6 | 6.2 | 60.8 | 64.3 | 1.34797e-007 |
| 25 | 60.0 | 60.0 | 0 | -5.6 | 1.3 | 60.8 | 71.1 | 2.8163e-008 |
| 26 | 60.0 | 60.0 | 0 | -1.0* | 1.0 | 60.8 | 76.9 | 7.40763e-009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 62.3 | 5.87427e-007 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,Atr:

| Flanco | RD,Atr | Rf,Atr | RDf,Atr | KDf | Lf | Si | RDf,Atr | Si/SS·Df |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 47.0 | 62.0 | 0 | 13.5 | 3.8 | 19.9 | 75.2 | 3.59344e-009 |
| 2 | 47.0 | 47.0 | 0 | -2.0 | 3.8 | 19.9 | 52.2 | 7.16986e-007 |
| 3 | 47.0 | 60.0 | 0 | 18.3 | 6.7 | 19.9 | 76.5 | 2.66385e-009 |
| 4 | 47.0 | 60.0 | 0 | 18.3 | 6.8 | 19.9 | 76.5 | 2.66385e-009 |
| 5 | 47.0 | 47.0 | 0 | -2.0 | 3.8 | 26.0 | 53.3 | 7.26196e-007 |
| 6 | 47.0 | 62.0 | 0 | 14.2 | 3.8 | 26.0 | 77.0 | 3.0978e-009 |
| 7 | 47.0 | 60.0 | 0 | 18.3 | 9.0 | 26.0 | 76.4 | 3.55676e-009 |
| 8 | 47.0 | 60.0 | 0 | 18.3 | 9.0 | 26.0 | 76.4 | 3.55676e-009 |
| 9 | 60.0 | 47.0 | 0 | 18.3 | 6.8 | 60.8 | 81.3 | 2.69053e-009 |
| 10 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.0 | 2.0 | 60.8 | 95.9 | 9.32905e-011 |
| 11 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.0 | 2.2 | 60.8 | 95.4 | 1.04674e-010 |
| 12 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.0 | 1.3 | 60.8 | 97.5 | 6.45412e-011 |
| 13 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 0.7 | 60.8 | 101.0 | 2.88295e-011 |
| 14 | 60.0 | 47.0 | 0 | 18.3 | 9.0 | 60.8 | 80.1 | 3.5468e-009 |
| 15 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 1.1 | 60.8 | 99.2 | 4.36352e-011 |
| 16 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 6.2 | 60.8 | 91.7 | 2.45379e-010 |
| 17 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 1.3 | 60.8 | 98.5 | 5.12669e-011 |
| 18 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.0 | 2.0 | 60.8 | 95.9 | 9.32565e-011 |
| 19 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.0 | 2.2 | 60.8 | 95.4 | 1.04636e-010 |
| 20 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.0 | 1.3 | 60.8 | 97.5 | 6.45178e-011 |
| 21 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 0.7 | 60.8 | 101.0 | 2.8819e-011 |
| 22 | 60.0 | 47.0 | 0 | 18.3 | 6.7 | 60.8 | 81.4 | 2.62833e-009 |
| 23 | 60.0 | 47.0 | 0 | 18.3 | 9.0 | 60.8 | 80.1 | 3.54551e-009 |
| 24 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 6.2 | 60.8 | 91.7 | 2.4529e-010 |
| 25 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 1.3 | 60.8 | 98.5 | 5.12483e-011 |
| 26 | 60.0 | 62.0 | 0 | 20.8 | 1.0 | 60.8 | 99.7 | 3.88758e-011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58.3 | 1.47598e-006 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'Atr:

|  | R'Atr |  |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,Atr | 42.6 | 5.54247e-005 |
| RFf,Atr | 78.6 | 1.36787e-008 |
| RFd,Atr | 62.3 | 5.87427e-007 |
| RDf,Atr | 58.3 | 1.47598e-006 |
|  | 42.4 | 5.75018e-005 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr:

| R'Atr | Lfs | V | T0 | SS | D2m,nT,Atr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 42.4 | 0 | 175.6 | 0.5 | 167.6 | 38 |

NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE

En los recintos habitables y protegidos del edificio, se limitan los niveles de ruido y vibraciones que las instalaciones del edificio pueden transmitir a los mismos, de acuerdo a los límites fijados por los objetivos de calidad acústica expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

Para estimar los niveles de inmisión sonora de los recintos sensibles del edificio, producidos por las instalaciones del edificio, se procede a calcular los niveles de presión sonora de cada equipo o abertura del sistema de climatización, para, seguidamente, combinar los equipos según sus tiempos de funcionamiento para hallar el nivel sonoro continuo equivalente que soporta, en cada tramo horario, cada recinto receptor.

Cálculo del nivel de presión sonora continuo equivalente producido por cada equipo

El cálculo del nivel de presión sonora, Lp, producido por cada equipo en funcionamiento, con independencia del perfil de uso horario del mismo, se calcula atendiendo a la siguiente formulación:

La expresión depende de la potencia sonora de la fuente, Lw, de la directividad de la fuente y su distancia al receptor, de la reverberación que se produce en el recinto donde se produce la emisión sonora, si la fuente está confinada en un espacio cerrado, y del aislamiento acústico del elemento de separación entre recintos, cuando la fuente no se encuentra en el recinto receptor. La presencia del término logarítmico en la resta del aislamiento acústico responde a la necesidad de deshacer la estandarización (subíndice nT) de la diferencia de niveles calculada (DnT,A ó D2m,nT,A).

Cálculo del nivel de presión sonora producido por el sistema de climatización

Para las aberturas del sistema de climatización, se procesa cada camino sonoro desde cada uno de los equipos productores de ruido hasta cada abertura, calculando la atenuación sonora de cada tramo de la red, para cada una de las bandas centrales de octava, de 125Hz a 4kHz, según el método de cálculo expuesto en la Norma EN 12354-5. De esta forma, se calcula la potencia sonora resultante de cada elemento productor de ruido para cada frecuencia a la salida de cada abertura, según la expresión:

Cada potencia sonora resultante se suma a la salida, y se corrige con la atenuación producida en el recinto receptor, estimando así los niveles de presión sonora producidos por cada abertura, en bandas de octava y en variables globales ponderadas A, obteniendo también la clasificación según curvas NR de evaluación del ruido provocado por cada abertura.

Cálculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

Se muestra en este apartado la composición de niveles de presión sonora continua equivalente de cada equipo y abertura de aire para los intervalos de uso horario establecidos, agrupados conforme a los periodos temporales de evaluación definidos en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, calculados según:

donde ti representa las horas de funcionamiento del equipo en cada intervalo T considerado, siendo estos de 12 h para el día (T = d, de 7 h a 19 h), 4 h para la tarde (T = e, de 19 h a 23 h) y 8 h para la noche (T = n, de 23 h a 7 h).

Se muestra también el índice de ruido día-tarde-noche, Lden, asociado a la molestia global producida a lo largo del día por cada equipo y por el conjunto de los mismos, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. La formulación utilizada para calcularlo, que realza el ruido producido en el periodo nocturno, es la siguiente:

La composición de niveles sonoros continuos equivalentes de varias fuentes se realiza como suma de niveles sonoros, y los resultados finales para el recinto receptor se comparan, si es necesario, con los valores límite Ld, Le y Ln fijados como objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable (tabla B, Anexo II, RD 1367/2007), o bien con los valores límite LK,d, LK,e y LK,n, para el ruido transmitido a locales colindantes por actividades (tabla B2, Anexo III, RD 1367/2007).

Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A

Se presenta a continuación una tabla con los recintos con resultados más desfavorables de nivel de inmisión sonora producido por los equipos e instalaciones del edificio, clasificados de acuerdo a la normativa vigente.

En la tabla se presentan los niveles alcanzados de inmisión sonora continuos equivalentes para los intervalos horarios de día, tarde y noche, junto con los valores exigidos donde proceda, y el índice de ruido día-tarde-noche, Lden.

Nivel de inmisión sonora producido por las instalaciones del edificio

| Id | Recinto receptor | Tipo de recinto receptor | LAeq,d (dBA) |  | LAeq,e (dBA) |  | LAeq,n (dBA) |  | Lden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | exigido | proyecto | exigido | proyecto | exigido | proyecto | (dB) |
| 1 | Sala Calefacción | De instalaciones | --- | 34.0 | --- | 34.0 | --- | --- | 34.1 |
| Notas: LAeq,T: Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA. Lden: Índice de ruido día-tarde-noche, dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fichas de cálculo detallado del nivel de presión sonora continuo equivalente

Se muestran a continuación las fichas detalladas del cálculo del nivel de inmisión sonora producido por la maquinaria y equipos del edificio, para los recintos receptores sensibles, según Ley del Ruido y sus desarrollos posteriores.

| 1 | Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, LAeq,T |
| --- | --- |

| Tipo de recinto: | Sala Calefacción (Sala de máquinas) |  | De instalaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta baja |  |  |
| Volumen del recinto, V: |  |  | 95.9 m³ |
| Absorción acústica equivalente del recinto receptor, A: |  |  | 5.2 m² |

Cálculo del nivel de presión sonora continuo equivalente producido por cada equipo

| Recinto emisor | Referencia | Lw | D | r | Si | m | R | DnT,A | Lp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (dBA) |  | (m) | (m²) |  | (m²) | (dBA) | (dBA) |
| Sala Calefacción* | A41 | 35 | 2 | 1.8 | 126.78 | 0.04 | 5.38 | --- | 34.0 |
| Notas: Lw: Nivel de potencia sonora de la máquina, dBA. D: Factor de directividad de la fuente. r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia mínima del equipo al cerramiento exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m. Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m². m: Coeficiente de absorción acústica medio del recinto emisor. R: Componente del campo reverberante, m². DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB. Lp: Nivel de presión sonora, dBA. * Equipamiento situado en el recinto receptor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

| Referencia | Lp | Funcionamiento (h) |  |  | LAeq,d | LAeq,e | LAeq,n | Lden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | día | tarde | noche | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) |
| A41 | 34.0 | 13 | 3 | --- | 34.0 | 34.0 | --- | 34.1 |
|  |  |  |  |  | 34 | 34 | -- | 34 |
| Notas: Lp: Nivel de presión sonora, dBA. LAeq,T: Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA. Lden: Índice de ruido día-tarde-noche, dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |

E5.3.- JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES UTILIZADOS:

3.1.-Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.

| Elementos de separación verticales entre: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto emisor | Recinto receptor | Tipo | Características |  | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Cualquier recinto no perteneciente | Protegido | Elemento base | m (kg/m²)= | 57.3 | DnT,A = | 61 dBA |  | 50 dBA |
| a la unidad de uso(1) |  | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | RA (dBA)= | 67.0 |  |  |  |  |
| (si los recintos no comparten |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| puertas ni ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente |  | Puerta o ventana |  |  | RA = | 30 dBA |  | 30 dBA |
| a la unidad de uso(1) |  | Puerta Paso |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos comparten puertas |  | Cerramiento |  |  | RA = | 67 dBA |  | 50 dBA |
| o ventanas) |  | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente | Habitable | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
| a la unidad de uso(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos no comparten |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| puertas ni ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente |  | Puerta o ventana |  |  | No procede |  |  |  |
| a la unidad de uso(1)(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos comparten puertas |  | Cerramiento |  |  | No procede |  |  |  |
| o ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Elemento base | m (kg/m²)= | 55.1 | DnT,A = | 63 dBA |  | 45 dBA |
|  |  | B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | RA (dBA)= | 67.0 |  |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Puerta o ventana |  |  | No procede |  |  |  |
| (si los recintos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| comparten puertas |  | Cerramiento |  |  | No procede |  |  |  |
| o ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| De actividad (si |  | Puerta o ventana |  |  | No procede |  |  |  |
| los recintos comparten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| puertas o ventanas) |  | Cerramiento |  |  | No procede |  |  |  |
| (1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elementos de separación horizontales entre: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto emisor | Recinto receptor | Tipo | Características |  | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Cualquier recinto | Protegido | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
| no perteneciente a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la unidad de uso(1) |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Forjado | m (kg/m²)= | 683.2 | L'nT,w = | 28 dB |  | 65 dB |
|  |  | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | Ln,w (dB)= | 64.8 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante | Lw (dB)= | 33 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Forjado | m (kg/m²)= | 683.2 | DnT,A = | 65 dBA |  | 55 dBA |
|  |  | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | RA (dBA)= | 65.0 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante | RA (dBA)= | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto | Habitable | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
| no perteneciente a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la unidad de uso(1) |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Forjado | m (kg/m²)= | 683.2 | DnT,A = | 52 dBA |  | 45 dBA |
|  |  | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | RA (dBA)= | 65.0 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante | RA (dBA)= | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Forjado | m (kg/m²)= | 502.0 | L'nT,w = | 27 dB |  | 60 dB |
|  |  | FORJADO SANITARIO ACABADO | Ln,w (dB)= | 69.5 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante | Lw (dB)= | 33 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| (1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruido exterior |  | Recinto receptor | Tipo | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Ld = | 70 dBA | Protegido (Aula) | Parte ciega: | D2m,nT,Atr = | 38 dBA |  | 32 dBA |
|  |  |  | Fachada prefabricada de hormigón prefabricado |  |  |  |  |
|  |  |  | Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) - Falso techo Fibra Mineral |  |  |  |  |
|  |  |  | FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo |  |  |  |  |
|  |  |  | Huecos: |  |  |  |  |
|  |  |  | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar |  |  |  |  |

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.

| Tipo de cálculo | Emisor | Recinto receptor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo | Planta | Nombre del recinto |
| Ruido aéreo interior entre elementos | Recinto fuera de la unidad de uso | Protegido | Planta 1 | Aula Desdoble (Aula) |
| de separación verticales | De instalaciones | Habitable | Planta baja | Distribuidor (Zona de circulación) |
| Ruido aéreo interior entre elementos | De instalaciones | Protegido | Planta 1 | Aula Secundaria 2 (Aula) |
| de separación horizontales | De instalaciones | Habitable | Planta 1 | Aseo femenino Adaptado (Aseo de planta) |
| Ruido de impactos en elementos | Recinto fuera de la unidad de uso | Protegido | Planta 1 | Seminario (Aula) |
| de separación horizontales | De instalaciones | Habitable | Planta baja | Distribuidor (Zona de circulación) |
| Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior |  | Protegido | Planta 1 | Aula Secundaria 4 (Aula) |

3.2.-Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberación y de la absorción acústica

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de tiempo de reverberación y de absorción acústica, calculados mediante el método de cálculo general recogido en el punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de absorción acústica medios de cada paramento.

| Tipo de recinto: | Aula Secundaria 4 (Aula), Planta 1 |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 175.57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico | 60.79 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.22 |
| Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | Fibra Mineral | 60.82 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 0.80 | 48.65 |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 32.45 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.97 |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 44.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.32 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 13.50 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.62 |
| Puerta interior | Puerta Paso | 1.93 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 53.96 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.5 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | Aula Secundaria 1 (Aula), Planta 1 |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 175.66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico | 60.85 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.22 |
| Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | Fibra Mineral | 60.85 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 0.80 | 48.68 |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 36.97 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.11 |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 44.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.32 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 9.00 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.08 |
| Puerta interior | Puerta Paso | 1.93 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 53.58 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.5 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | Aula Secundaria 2 (Aula), Planta 1 |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 175.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico | 56.28 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.13 |
| Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | Fibra Mineral | 60.72 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 0.80 | 48.58 |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 17.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.51 |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 63.90 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.92 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 9.00 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.08 |
| Puerta interior | Puerta Paso | 1.93 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 53.38 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.5 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | Aula Secundaria 3 (Aula), Planta 1 |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 175.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico | 60.31 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.21 |
| Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | Fibra Mineral | 60.87 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 0.80 | 48.70 |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 32.45 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.97 |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 44.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.32 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 13.50 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.62 |
| Puerta interior | Puerta Paso | 1.93 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 53.99 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.5 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | Aula Secundaria 5 (Aula), Planta 1 |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 175.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico | 60.74 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.21 |
| Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | Fibra Mineral | 60.74 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 0.80 | 48.59 |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 16.96 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.51 |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 63.91 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.92 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 9.00 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.08 |
| Puerta interior | Puerta Paso | 1.93 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 53.49 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.5 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | Aula Secundaria 6 (Aula), Planta 1 |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 175.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico | 60.87 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.22 |
| Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | Fibra Mineral | 60.87 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 0.80 | 48.70 |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 32.45 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.97 |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 44.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.32 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 13.50 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.62 |
| Puerta interior | Puerta Paso | 1.93 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.5 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | Seminario (Aula), Planta 1 |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 56.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico | 19.56 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.39 |
| Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | Fibra Mineral | 19.56 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 0.80 | 15.65 |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 6.46 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.19 |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 41.98 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.26 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 3.00 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.36 |
| Puerta interior | Puerta Paso | 1.93 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 18.02 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.5 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | Aula Desdoble (Aula), Planta 1 |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 57.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico | 20.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.40 |
| Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | Fibra Mineral | 20.06 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 0.80 | 16.05 |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 6.71 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.20 |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 42.23 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.27 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 3.00 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.36 |
| Puerta interior | Puerta Paso | 1.93 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 18.45 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.5 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | Aula Desdoble (Aula), Planta 1 |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 57.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico | 20.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.40 |
| Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | Fibra Mineral | 20.06 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 0.80 | 16.05 |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 6.71 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.20 |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 42.23 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.27 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 3.00 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.36 |
| Puerta interior | Puerta Paso | 1.93 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 18.45 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.5 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | Distribuidor Planta Baja (Zona de circulación), Planta 1 |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 563.63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO EXPUESTO | Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico | 139.63 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.79 |
| FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO | Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico | 30.98 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.62 |
| Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO CON AISLAMIENTO RUIDO) | Fibra Mineral | 195.23 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 0.80 | 156.19 |
| Fachada prefabricada de hormigón prefabricado | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 5.94 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.18 |
| B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM | Lámina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo | 274.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 8.22 |
| Ventana | Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/16/4+4 low.s laminar | 3.00 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.36 |
| Puerta interior | Puerta Paso | 23.14 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 2.08 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| Sí, V > 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | 13.53 |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 183.97 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  | 183.97 |  | 112.73 | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  |  |  |  | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |