AM1-CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

AM1 E.1.- CÁLCULOS POR ORDENADOR

- Normativa y tipo de cálculo

## Normativa

|  | Acciones: | CTE DB SE-AE |
| --- | --- | --- |
|  | Viento: | CTE DB SE-AE |
|  | Hormigón: | EHE-08 |
|  | Acero: | EAE |
|  | Otras: | CTE DB SE-C, CTE DB SI |

## Método del cálculo de esfuerzos

Método de altas prestaciones

## Opciones de cálculo.

Indeformabilidad de todos forjados horizontales en su plano

Consideración del tamaño del pilar en forjados reticulares y losas

Se realiza un cálculo elástico de 1er. Orden

- Cargas

## Hipótesis de carga.

| NH | Nombre | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | G | Permanentes | Permanentes |
| 1 | Q1 | Sobrecargas | Sobrecargas |
| 2 | Q2 | Sobrecargas | Sobrecargas |
| 7 | Q3 | Sobrecargas | Sobrecargas |
| 8 | Q4 | Sobrecargas | Sobrecargas |
| 9 | Q5 | Sobrecargas | Sobrecargas |
| 10 | Q6 | Sobrecargas | Sobrecargas |
| 3 | W1 | Viento | Viento |
| 4 | W2 | Viento | Viento |
| 25 | W3 | Viento | Viento |
| 26 | W4 | Viento | Viento |
| 22 | S | Nieve | Nieve |
| 21 | T | Sin definir | Temperatura |
| 23 | A | Sin definir | Accidentales |

## Coeficientes de mayoración.

| Tipo | Hipótesis | Hormigón | Aluminio/Otros/CTE/EAE |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargas permanentes | 0 | 1,35 | 1,35 |
| Cargas variables | 1 | 1,50 | 1,50 |
|  | 2 | 1,50 | 1,50 |
|  | 7 | 1,50 | 1,50 |
|  | 8 | 1,50 | 1,50 |
|  | 9 | 1,50 | 1,50 |
|  | 10 | 1,50 | 1,50 |
| Cargas de viento no simultáneas | 3 | 1,50 | 1,50 |
|  | 4 | 1,50 | 1,50 |
|  | 25 | 1,50 | 1,50 |
|  | 26 | 1,50 | 1,50 |
| Cargas móviles no habilitadas |  |  |  |
| Cargas de temperatura | 21 | 1,50 | 1,50 |
| Cargas de nieve | 22 | 1,50 | 1,50 |
| Carga accidental | 23 | 1,00 | 1,00 |

## Opciones de cargas

Viento activo Sentido ± deshabilitado

Sismo no activo

Se considera el Peso propio de las barras

### Hormigón/ Aluminio/ Eurocódigo / Código Técnico de la Edificación/ EAE

| Tipo de carga | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gravitatorias | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
| Móviles | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
| Viento | 0,60 | 0,50 | 0,00 |
| Nieve | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| Temperatura | 0,60 | 0,50 | 0,00 |

- Cargas en forjados y muros

## Cargas en forjados unidireccionales y de chapa

### Planta sótano 1.

| Forjado | Rigidez total | tipo de carga | Lado | N | Carga |  | Hipótesis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOT | 5865.7 m2·t/m | Superficial |  |  | 780 | Kg/m² | 0 | G |
|  |  |  |  |  | 500 | Kg/m² | 1 | Q1 |

### Planta baja.

| Forjado | Rigidez total | Tipo de carga | Lado | N | Carga |  | Hipótesis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAJA | 5865.7 m2·t/m | Superficial |  |  | 780 | Kg/m² | 0 | G |
|  |  |  |  |  | 300 (*) | Kg/m² | 1 | Q1 |
| Pérgola | 5865.7 m2·t/m | Superficial |  |  | 400 | Kg/m² | 0 | G |
|  |  |  |  |  | 100 | Kg/m² | 1 | Q1 |
|  |  |  |  |  | 60 | Kg/m² | 2 | Q2 |

(*) 500 kg/m2 en pasillos y vestíbulos

### Planta cubierta.

| Forjado | Rigidez total | Tipo de carga | Lado | N | Carga |  | Hipótesis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUB | 5865.7 m2·t/m | Superficial |  |  | 880 | Kg/m² | 0 | G |
|  |  |  |  |  | 100 | Kg/m² | 1 | Q1 |
|  |  |  |  |  | 60 | Kg/m² | 2 | Q2 |
| CUB (pérgola) | 5865.7 m2·t/m | Superficial |  |  | 100 | Kg/m² | 0 | G |
|  |  |  |  |  | 100 | Kg/m² | 1 | Q1 |
|  |  |  |  |  | 60 | Kg/m² | 2 | Q2 |

- Cargas en muros resistentes

#### Cargas de terreno/fluido

Sobrecarga sobre terreno (kg/m2): 300

Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0,00

Se considera presión de tierras. (Empuje en reposo)

Terrenos en el trasdós:

Terreno 1:

Descripción: limos arenosos.

Cota Superior: 100 cm/585 cm

|  | Densidad Seca: | 1,90 T/m³ |
| --- | --- | --- |
|  | Densidad Húmeda: | 1,89 T/m³ |
|  | Densidad Sumergida: | 0,92 T/m³ |
|  | Angulo de rozamiento interno: | 32,00° |
|  | Cohesión: | 0.5 T/m2 |

No se considera presión de fluidos.

- Materiales

## Materiales de estructura

Hormigón armado

|  | Hormigón: | HA-25 255 Kg/cm2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acero corrugado: | B500S 5098 Kg/cm2 | Dureza Natural |

Nivel de control

|  |  | Hormigón | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acero | Normal 1,15 |

Acero laminado: S275

|  | Límite elástico: | 2804 Kg/cm2 |
| --- | --- | --- |
|  | Tensión de rotura: | 4385 Kg/cm2 |

Coeficiente de minoración: 1,05; 1,05; 1,25

## Materiales de cimentación

Hormigón armado

|  | Hormigón: | HA-25 255 Kg/cm2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acero corrugado: | B500S 5098 Kg/cm2 | Dureza Natural |

Nivel de control

|  |  | Hormigón | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acero | Normal 1,15 |

## Materiales de forjados unidireccionales y de chapa

| Plano | Forjado | Elemento resistente |  |  | "In situ" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Material |  | Hormigón | Refuerzos |
| 100 | SOT1 | Placa | Pretensada | HP40 | HA25 | B500S |
| 100 | SOT2 | Placa | Pretensada | HP40 | HA25 | B500S |
| 550 | BAJ1 | Placa | Pretensada | HP40 | HA25 | B500S |
| 550 | BAJ2 | Placa | Pretensada | HP40 | HA25 | B500S |
| 1000 | CUB2 | Placa | Pretensada | HP40 | HA25 | B500S |
| 1000 | CUB1 | Placa | Pretensada | HP40 | HA25 | B500S |

## Materiales de muros resistentes

| Plano | Muro resistente | Material | E (Kg/cm²) | n | Espesor (cm) | fd(Kg/cm2) | fdt(Kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XY000000 | M2A | Hormigón | 278005,9 | 0,2000 | 35 | --- | --- |
|  | M2B | Hormigón | 278005,9 | 0,2000 | 45 | --- | --- |
| XY004160 | M6 | Hormigón | 278005,9 | 0,2000 | 35 | --- | --- |
| XY004390 | M4 | Hormigón | 278005,9 | 0,2000 | 45 | --- | --- |
| ZY000000 | M3 | Hormigón | 278005,9 | 0,2000 | 45 | --- | --- |
|  | M3B | Hormigón | 278005,9 | 0,2000 | 45 | --- | --- |
| ZY001050 | M5 | Hormigón | 278005,9 | 0,2000 | 45 | --- | --- |
| ZY001750 | M1A | Hormigón | 278005,9 | 0,2000 | 35 | --- | --- |
|  | M1B | Hormigón | 278005,9 | 0,2000 | 35 | --- | --- |

## Materiales de muros resistentes de hormigón

Hormigón armado

|  | Hormigón: | HA-25 255 Kg/cm2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acero corrugado: | B500S 5098 Kg/cm2 | Dureza Natural |

Nivel de control

|  |  | Hormigón | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acero | Normal 1,15 |

## Materiales de zapatas de muros resistentes

Hormigón armado

|  | Hormigón: | HA- 25 255 Kg/cm2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acero corrugado: | B500S 5098 Kg/cm2 | Dureza Natural |

Nivel de control

|  |  | Hormigón | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acero | Normal 1,15 |

- Armado y comprobación

## Opciones de armado de barras de la estructura

Recubrimientos (mm):

|  | Vigas: |  | 35 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pilares: |  | 35 |

Cálculo de 1er. orden:

No se consideran los coeficientes de amplificación

Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional

Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional

Se comprueba torsión en vigas

Se comprueba torsión en pilares

Redistribución de momentos en vigas del 15%

Fisura máxima: 0,30 mm

Momento positivo mínimo qL² / 16

Se considera flexión lateral

Tamaño máximo del árido: 20 mm

Intervalo de cálculo: 30 cm

Comprobación de flecha activa:

Vanos:

Flecha relativa L / 400

Flecha absoluta 10 mm

Flecha combinada L / 1000 + 5 mm

Voladizos:

Flecha relativa L / 500

Flecha combinada L / 1000 + 5 mm

Comprobación de flecha total:

Vanos:

Flecha relativa L / 250

Flecha combinada L / 500 + 10 mm

Voladizos:

Flecha relativa L / 250

Flecha combinada L / 500 + 10 mm

|  | 70% | Peso estructura (de las cargas Permanentes) |
| --- | --- | --- |
|  | 20% | Tabiquería (de las cargas Permanentes) |
|  | 0 % | Tabiquería (de las Sobrecargas) |
|  | 80% | Sobrecarga a larga duración |

3 meses Estructura / tabiquería

60 meses Flecha diferida

28 días Desencofrado

No se considera deformación por cortante

Armadura de montaje en vigas:

|  | Superior: | ø 12mm | Resistente |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inferior: | ø 12mm | Resistente |
|  | Piel: | ø 12mm |  |

Armadura de refuerzos en vigas:

|  | ø Mínimo: | 12mm |
| --- | --- | --- |
|  | ø Máximo: | 25mm |

Número máximo: 6

Permitir 2 capas

Cuantía longitudinal máxima geométrica 100 As/Ac = 4,00 %

Cuantía longitudinal máxima mecánica (As·fyd) / (Ac·fcd) = 0,85

Flector de cálculo hasta la cara del pilar

Armadura de pilares:

|  | ø Mínimo: | 12mm |
| --- | --- | --- |
|  | ø Máximo: | 25mm |

Minimizar número de barras

Igual ø

Homogeneizar en altura

Máximo número de redondos por cara en pilares rectangulares:  8

Máximo número de redondos en pilares circulares:  10

Cuantía longitudinal máxima geométrica 100 As/Ac = 4,00 %

Cuantía longitudinal máxima mecánica(As·fyd) / (Ac·fcd) = 0,85

Armadura de estribos en vigas:

|  | ø Mínimo: | 8mm |
| --- | --- | --- |
|  | ø Máximo: | 10mm |

Separación mínima 5 cm; máxima 25 cm; módulo 5 cm

Se permite el uso de estribos dobles

% de carga aplicada en la cara inferior (carga colgada):

0% en vigas con forjado(s) enrasado(s) superiormente

100% en vigas con forjado(s) enrasado(s) inferiormente

50% en el resto de casos

Armadura de estribos en pilares:

|  | ø Mínimo: | 8mm |
| --- | --- | --- |
|  | ø Máximo: | 10mm |

Separación mínima 5 cm; máxima 25 cm; módulo 5 cm

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02

Se comprueba la Biela de Nudo en pilares de última planta

## Opciones de comprobación de barras de acero

Cálculo de 1er. orden:

No se consideran los coeficientes de amplificación

Vigas:

Yp: Pandeo NO se comprueba

Zp: Pandeo NO se comprueba

Pilares:

Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional

Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional

Diagonales:

Yp: Pandeo NO se comprueba

Zp: Pandeo NO se comprueba

Esbeltez reducida máxima a compresión 3,00

Esbeltez reducida máxima a tracción 3,00

Se comprueba Pandeo Lateral

Pandeo lateral (Yp+/Zp+): ß: 1,00

Pandeo lateral (Yp-/Zp-): ß: 1,00

Se comprueba Pandeo lateral con torsión (FLT)

Coeficiente de pandeo torsional : kw: 1,00

Se comprueba Abolladura del alma

Intervalo de comprobación 30 cm

Subir sección por esbeltez

Coeficiente de pandeo torsional: 1,00

Vanos:

Comprobación de flecha por confort:

Flecha relativa L / 350

Comprobación de flecha por integridad:

Flecha relativa L / 400

Comprobación de flecha por apariencia:

Flecha relativa L / 300

Voladizos:

Comprobación de flecha por confort:

Flecha relativa L / 350

Comprobación de flecha por integridad:

Flecha relativa L / 400

Comprobación de flecha por apariencia:

Flecha relativa L / 300

Porcentaje de la carga permanente colocada después del elemento dañable (tabiquería, solado...) : 10 %

No se considera deformación por cortante

Subir sección por flecha

Se considera los criterios constructivos de NCSE-02

Aplicar criterios constructivos según las opciones de sismo definidas

## Opciones de cálculo de cimentación: zapatas y vigas

Zapatas

Resistencia del terreno: 2,00 kg/cm2

Recubrimientos (mm) 50

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02

Vigas

Recubrimientos (mm) 70

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02

## Opciones de cálculo de forjados unidireccionales y de chapa

Acero corrugado 'in situ' B500S 5098 Kg/cm2

Dureza Natural

Nivel de control: Normal 1,15

Recubrimientos (mm): 30

Ambiente cara inferior: IIa, IIb, H

Ambiente cara superior: IIa, IIb, H

Se considera alternancia en sobrecargas

Se considera continuidad de viguetas-chapas

Opciones de flecha:

Comprobación de flecha activa:

Vanos:

Flecha relativa L / 400

Flecha absoluta 10 mm

Flecha combinada L / 1000 + 5 mm

Voladizos:

Flecha relativa L / 500

Flecha combinada L / 1000 + 5 mm

Comprobación de flecha total:

Vanos:

Flecha relativa L / 250

Flecha combinada L / 500 + 10 mm

Voladizos:

Flecha relativa L / 250

Flecha combinada L / 500 + 10 mm

## Opciones de cálculo de muros resistentes / zapatas de muros

Recubrimientos (mm):

|  | Muro resistente: | 50 |
| --- | --- | --- |
|  | Zapata: | 50 |

Resistencia del terreno: 2,00 kg/cm2

No se consideran los coeficientes de amplificación

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02