AM3- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Normativa:

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid

Para la redacción del ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN en la Comunidad de Madrid, pueden servir de modelo los siguientes dos documentos elaborados por el CAT de Madrid:

EGR Construcción CAM

EGR Demolición CAM

Basados en datos estadísticos y estimativos por lo que deben otorgárseles el carácter de orientativos, toda vez que en el momento de su redacción (Proyecto Básico y/o Ejecución) no se dispone de los datos mínimos necesarios respecto de los materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra.

Con el fin de delimitar la responsabilidad del redactor del "Estudio de gestión de residuos", al inicio de la obra se debe requerir al constructor para que redacte el Plan de gestión de residuos a que hace referencia el R.D. 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra.

INDICE

- Identificación de los residuos a generar

- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra.

- Medidas para la separación de los residuos en obra

- Medidas para la separación de los residuos en obra

- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos

- Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.

- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ"

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, otras operaciones de gestión

- Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto

- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición

- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores (CORRECCION de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo).

| Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 | Cód. LER. |  |
| --- | --- | --- |

A.1.: RCDs Nivel I

| 1. Tierras y pétreos de la excavación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 | 17 05 04 |  |
| Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 | 17 05 06 |  |
| Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 | 17 05 08 |  |

A.2.: RCDs Nivel II

| RCD: Naturaleza no pétrea |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Asfalto |  |  |
| Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 | 17 03 02 |  |
| 2. Madera |  |  |
| Madera | 17 02 01 | X |
| 3. Metales (incluidas sus aleaciones) |  |  |
| Cobre, bronce, latón | 17 04 01 |  |
| Aluminio | 17 04 02 | X |
| Plomo | 17 04 03 |  |
| Zinc | 17 04 04 |  |
| Hierro y Acero | 17 04 05 | X |
| Estaño | 17 04 06 |  |
| Metales Mezclados | 17 04 07 |  |
| Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 | 17 04 11 |  |
| 4. Papel |  |  |
| Papel | 20 01 01 | X |
| 5. Plástico |  |  |
| Plástico | 17 02 03 | X |
| 6. Vidrio |  |  |
| Vidrio | 17 02 02 | X |
| 7. Yeso |  |  |
| Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 | 17 08 02 | X |
| RCD: Naturaleza pétrea |  |  |
| 1. Arena, grava y otros áridos |  |  |
| Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 | 01 04 08 | X |
| Residuos de arena y arcilla | 01 04 09 | X |
| 2. Hormigón |  |  |
| Hormigón | 17 01 01 | X |
| Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 | 17 01 07 | X |
| 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos |  |  |
| Ladrillos | 17 01 02 | X |
| Tejas y Materiales Cerámicos | 17 01 03 |  |
| Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 | 17 01 07 | X |
| 4. Piedra |  |  |
| RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 | 17 09 04 | X |
| Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 | Cód. LER. |  |

| RCD: Potencialmente peligrosos y otros |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Basuras |  |  |
| Residuos biodegradables | 20 02 01 | X |
| Mezclas de residuos municipales | 20 03 01 | X |
| 2. Potencialmente peligrosos y otros |  |  |
| Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) | 17 01 06 | X |
| Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas | 17 02 04 |  |
| Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla | 17 03 01 |  |
| Alquitrán de hulla y productos alquitranados | 17 03 03 |  |
| Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas | 17 04 09 |  |
| Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s | 17 04 10 |  |
| Materiales de Aislamiento que contienen Amianto | 17 06 01 |  |
| Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas | 17 06 03 |  |
| Materiales de construcción que contienen Amianto | 17 06 05 |  |
| Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s | 17 08 01 |  |
| Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio | 17 09 01 |  |
| Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s | 17 09 02 |  |
| Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s | 17 09 03 |  |
| Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 | 17 06 04 | X |
| Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas | 17 05 03 |  |
| Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas | 17 05 05 |  |
| Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas | 17 05 07 |  |
| Absorbentes contaminados (trapos…) | 15 02 02 | X |
| Aceites usados (minerales no clorados de motor..) | 13 02 05 |  |
| Filtros de aceite | 16 01 07 |  |
| Tubos fluorescentes | 20 01 21 |  |
| Pilas alcalinas y salinas | 16 06 04 | X |
| Pilas botón | 16 06 03 | X |
| Envases vacíos de metal contaminados | 15 01 10 | X |
| Envases vacíos de plástico contaminados | 15 01 10 | X |
| Sobrantes de pintura | 08 01 11 | X |
| Sobrantes de disolventes no halogenados | 14 06 03 | X |
| Sobrantes de barnices | 08 01 11 | X |
| Sobrantes de desencofrantes | 07 07 01 | X |
| Aerosoles vacíos | 15 01 11 | X |
| Baterías de plomo | 16 06 01 |  |
| Hidrocarburos con agua | 13 07 03 | X |
| RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 | 17 09 04 |  |

- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías del punto 1.

| s m2 superficie construida total | V m3 volumen residuos (S x 0,1) | d densidad tipo entre 1,5 y 0,5 tn/m3 | Tn tot toneladas de residuo (v x d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 947,01 | 94,701 | 1,50 | 142,05 |

| Evaluación teórica del peso por tipología de RCD | % | Tn | d | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | peso, (según CCAA Madrid (Plan Nacional de RCDs) | Toneladas de cada tipo de RCD (Tn tot x %) | Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5) | m3 Volumen de residuo |
| RCD: Naturaleza no pétrea |  |  |  |  |
| 1. Asfalto | 0,05 | -- | 1,3 | -- |
| 2. Madera | 0,04 | 5,68 | 0,6 | 3,41 |
| 3. Metales | 0,025 | 3,55 | 1,5 | 5,33 |
| 4. Papel | 0,003 | 0,43 | 0,9 | 0,38 |
| 5. Plástico | 0,015 | 2,13 | 0,9 | 1,92 |
| 6. Vidrio | 0,005 | 0,71 | 1,5 | 1,065 |
| 7. Yeso | 0,002 | 0,28 | 1,2 | 0,34 |
| Total estimación | 0,09 | 12,78 |  | 12,45 |
| RCD: Naturaleza pétrea |  |  |  |  |
| 1. Arena, grava y otros áridos | 0,04 | 5,68 | 1,5 | 8,52 |
| 2. Hormigón | 0,12 | 17,04 | 1,5 | 25,57 |
| 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos | 0,54 | 76,71 | 1,5 | 115,06 |
| 4. Piedra | 0,05 | 7,10 | 1,5 | 10,65 |
| Total estimación (tn) | 0,75 | 106,54 |  | 159,80 |
| RCD: Potencialmente Peligrosos y otros |  |  |  |  |
| 1.Basura | 0,07 | 9,94 | 0,9 | 8,95 |
| 2. Pot. Peligrosos y otros | 0,04 | 5,68 | 0,9 | 5,11 |
| Total estimación (tn) | 0,11 | 15,63 |  | 14,06 |

| TOTAL RCD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Total estimación (tn) | 0,95 | 186,31 Tn |

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

| x | Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC |
| --- | --- |
| x | Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción |
| x | Aligeramiento de los envases |
| x | Envases plegables: cajas de cartón, botellas, ... |
| x | Optimización de la carga en los palets |
| x | Suministro a granel de productos |
| x | Concentración de los productos |
| x | Utilización de materiales con mayor vida útil |
| x | Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables |
|  | Otros (indicar) |

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

Deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

| Hormigón | 80 t. |
| --- | --- |
| Ladrillos, tejas, cerámicos | 40 t. |
| Metal | 2 t. |
| Madera | 1 t |
| Vidrio | 1 t |
| Plástico | 0,5 t. |
| Papel y cartón | 0,5 t. |

- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso de identificará el destino previsto).

|  | Operación prevista | Destino previsto inicialmente |
| --- | --- | --- |
|  | No se prevé operación de reutilización alguna |  |
| X | Reutilización de tierras procedentes de la excavación |  |
| X | Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos reciclados o en urbanización |  |
| X | Reutilización de materiales cerámicos |  |
| X | Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio. |  |
| X | Reutilización de materiales metálicos |  |
|  | Otros (indicar) |  |

- Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.

|  | No se prevé operación alguna de valoración "in situ" |
| --- | --- |
|  | Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía |
|  | Recuperación o regeneración de disolventes |
| X | Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes |
|  | Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos |
| X | Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas |
|  | Regeneración de ácidos y bases |
|  | Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. |
| X | Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. |
|  | Otros (indicar) |

- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos).

| Material según Art. 17 del Anexo III de la O. MAM/304/2002 | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |

A.1.: RCDs Nivel I

| 1. Tierras y pétreos de la excavación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 |  | Restauración/Verted. |  |
|  | Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 |  | Restauración/Verted. |  |
|  | Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 |  | Restauración/Verted. |  |

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

| 1. Asfalto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD |  |
| 2. Madera |  |  |  |  |
| x | Madera | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 3,41 |
| 3. Metales (incluidas sus aleaciones) |  |  |  |  |
|  | Cobre, bronce, latón | Reciclado | Gestor autorizado de Residuos No Peligrosos (RNPs) |  |
| x | Aluminio | Reciclado |  | 2,33 |
|  | Plomo |  |  |  |
|  | Zinc |  |  |  |
| x | Hierro y Acero | Reciclado |  | 3,00 |
|  | Estaño |  |  |  |
|  | Metales Mezclados | Reciclado |  |  |
|  | Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 | Reciclado |  |  |
| 4. Papel |  |  |  |  |
| x | Papel | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,38 |
| 5. Plástico |  |  |  |  |
| x | Plástico | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 1,92 |
| 6. Vidrio |  |  |  |  |
| x | Vidrio | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 1,065 |
| 7. Yeso |  |  |  |  |
| x | Yeso |  | Gestor autorizado RNPs | 0,34 |

RCD: Naturaleza pétrea

| 1. Arena, grava y otros áridos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 |  | Planta de Reciclaje RCD | 4,00 |
| x | Residuos de arena y arcilla | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD | 4,52 |
| 2. Hormigón |  |  |  |  |
| x | Hormigón | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD | 10,57 |
| x | Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 | Reciclado |  | 10,00 |
| 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos |  |  |  |  |
| x | Ladrillos | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD | 35,00 |
| x | Tejas y Materiales Cerámicos | Reciclado |  | 35,00 |
| x | Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 | Reciclado |  | 45,06 |
| 4. Piedra |  |  |  |  |
| x | RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD | 10,65 |

| Material según Art. 17 del Anexo III de la O. MAM/304/2002 | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

| 1. Basuras |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Residuos biodegradables | Reciclado/Vertedero | Planta RSU | 4,00 |
| x | Mezclas de residuos municipales | Reciclado/Vertedero | Planta RSU | 4,95 |
| 2. Potencialmente peligrosos y otros |  |  |  |  |
| x | Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) | Depósito Seguridad | Gestor autorizado de Residuos Peligrosos (RPs) | 1,11 |
|  | Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas | Tratamiento Fco-Qco |  |  |
|  | Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla | Tratamiento/Depósito |  |  |
|  | Alquitrán de hulla y productos alquitranados | Tratamiento/Depósito |  |  |
|  | Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas |  |  |  |
|  | Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s |  |  |  |
|  | Materiales de Aislamiento que contienen Amianto | Depósito Seguridad |  |  |
|  | Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas | Depósito Seguridad |  |  |
|  | Materiales de construcción que contienen Amianto | Depósito Seguridad |  |  |
|  | Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s |  |  |  |
|  | Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio | Depósito Seguridad | Gestor autorizado RPs |  |
|  | Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s | Depósito Seguridad |  |  |
|  | Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s | Depósito Seguridad |  |  |
| x | Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,50 |
|  | Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas |  | Gestor autorizado RPs |  |
|  | Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas |  |  |  |
|  | Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas |  |  |  |
| x | Absorbentes contaminados (trapos…) | Tratamiento/Depósito |  | 0,50 |
|  | Aceites usados (minerales no clorados de motor..) | Tratamiento/Depósito |  |  |
|  | Filtros de aceite | Tratamiento/Depósito |  |  |
|  | Tubos fluorescentes | Tratamiento/Depósito |  |  |
| x | Pilas alcalinas y salinas y pilas botón | Tratamiento/Depósito |  | 0,25 |
| x | Pilas botón | Tratamiento/Depósito |  | 0,25 |
| x | Envases vacíos de metal contaminados | Tratamiento/Depósito |  | 0,25 |
| x | Envases vacíos de plástico contaminados | Tratamiento/Depósito |  | 0,50 |
| x | Sobrantes de pintura | Tratamiento/Depósito |  | 0,50 |
| x | Sobrantes de disolventes no halogenados | Tratamiento/Depósito |  | 0,25 |
| x | Sobrantes de barnices | Tratamiento/Depósito |  | 0,25 |
| x | Sobrantes de desencofrantes | Tratamiento/Depósito |  | 0,25 |
| x | Aerosoles vacíos | Tratamiento/Depósito |  | 0,25 |
|  | Baterías de plomo | Tratamiento/Depósito |  |  |
| x | Hidrocarburos con agua | Tratamiento/Depósito |  | 0,25 |
|  | RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 |  | Gestor autorizado RNPs |  |

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

| X | Plano o planos donde se especifique la situación de: - Bajantes de escombros. - Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…..). - Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. - Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. - Contenedores para residuos urbanos. - Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. - Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. Se adjunta con el proyecto, en el anejo de EBSS, Señalización y vallado de obra y Situación de contenedores. |
| --- | --- |
| X | Plano de Demolición. Se adjunta con el proyecto Plano de Estado Actual y demoliciones. |

- Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.

| x | Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. |
| --- | --- |
| x | El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. |
| x | El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. |
| x | Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. |
| x | El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. |
| x | En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. |
| x | Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. |

| x | Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. |
| --- | --- |
| x | La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. |
|  | Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. |
| x | Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. |
| x | Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. |
| x | Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. |
|  | Otros (indicar) |

- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.

| - ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo fianza) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipología RCDs | Estimación Volumen (m3) | Precio gestión en Planta/ Vertedero/Cantera/Gestor (€/m3) | Importe (€) | % del Presupuesto de la Obra |
| A.1.: RCDs Nivel I |  |  |  |  |
| Tierras y pétreos de la excavación | 3.409,52 | 4,26 | 14.524,56 | 1,18 % |
| Límites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: minino 100 € |  |  |  |  |
| A.2.: RCDs Nivel II |  |  |  |  |
| Rcd Naturaleza Pétrea | 159,80 m3 | 4,30 | 687,14 € | 0,05% |
| Rcd Naturaleza no Pétrea | 12,45 m3 | 8,80 | 109,56 € | 0,01% |
| RCD:Potencialmente peligrosos | 14,06 m3 | 167,80 | 2.359,27 € | 0,19% |
| Límites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid. Mínimo: 0,2% del Presupuesto de la Obra ó 150 € |  |  | 3.155,97 € | 0,25% |
| % Presupuesto de Obra (A.1 + A.2) |  |  | 17.680,53 € | 1,44% |

| - RESTO DE COSTES DE GESTIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores / recipientes) maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas….) medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….) |  |  |
| % Presupuesto de Obra (otros costes). Estimado entre 0,07% - 0,17% Presupuesto de la Obra | 1.600,00 € | 0,13% |
| % Total del presupuesto de obra (A.1 + A.2 + B) | 19.280,53 € | 1,57% |