E5    HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

1.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.

| Elementos de separación verticales entre: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto emisor | Recinto receptor | Tipo | Características |  | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Cualquier recinto no perteneciente | Protegido | Elemento base | m (kg/m²)= | 55.1 | DnT,A = | 53 dBA |  | 50 dBA |
| a la unidad de uso(1) |  | Tabiques_generales | RA (dBA)= | 53.0 |  |  |  |  |
| (si los recintos no comparten |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| puertas ni ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente |  | Puerta o ventana |  |  | RA = | 34 dBA |  | 30 dBA |
| a la unidad de uso(1) |  | Puerta acceso aulas |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos comparten puertas |  | Cerramiento |  |  | RA = | 53 dBA |  | 50 dBA |
| o ventanas) |  | Tabiques_generales |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Elemento base | m (kg/m²)= | 301.6 | DnT,A = | 60 dBA |  | 55 dBA |
|  |  | Tabique_trasdosado | RA (dBA)= | 54.5 |  |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente | Habitable | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
| a la unidad de uso(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos no comparten |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| puertas ni ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente |  | Puerta o ventana |  |  | No procede |  |  |  |
| a la unidad de uso(1)(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos comparten puertas |  | Cerramiento |  |  | No procede |  |  |  |
| o ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Puerta o ventana |  |  | No procede |  |  |  |
| (si los recintos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| comparten puertas |  | Cerramiento |  |  | No procede |  |  |  |
| o ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| De actividad (si |  | Puerta o ventana |  |  | No procede |  |  |  |
| los recintos comparten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| puertas o ventanas) |  | Cerramiento |  |  | No procede |  |  |  |
| (1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elementos de separación horizontales entre: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto emisor | Recinto receptor | Tipo | Características |  | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Cualquier recinto | Protegido | Forjado | m (kg/m²)= | 625.0 | DnT,A = | 62 dBA |  | 50 dBA |
| no perteneciente a |  | Forjado_entre_pisos | RA (dBA)= | 63.5 |  |  |  |  |
| la unidad de uso(1) |  |  | Ln,w (dB)= | 66.1 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante | RA (dBA)= | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante con lana mineral, de 30 mm de espesor. Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, en rollo | Lw (dB)= | 33 | L'nT,w = | 31 dB |  | 65 dB |
|  |  | Techo suspendido | RA (dBA)= | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con perfilería vista | Lw (dB)= | 0 |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Forjado | m (kg/m²)= | 625.0 | DnT,A = | 66 dBA |  | 55 dBA |
|  |  | Forjado_sobre_exterior | RA (dBA)= | 63.5 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante | RA (dBA)= | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante con lana mineral, de 30 mm de espesor. Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, en rollo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Forjado | m (kg/m²)= | 625.0 | L'nT,w = | 27 dB |  | 60 dB |
|  |  | Forjado_sanitario | Ln,w (dB)= | 66.1 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante | Lw (dB)= | 33 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante con lana mineral, de 30 mm de espesor. Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, en rollo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto | Habitable | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
| no perteneciente a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la unidad de uso(1) |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| (1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Medianeras: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisor | Recinto receptor | Tipo | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Exterior | Habitable (Zona común) | Medianera - PYL 63/600(48) | D2m,nT,Atr = | 51 dBA |  | 40 dBA |

| Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruido exterior |  | Recinto receptor | Tipo | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Ld = | 65 dBA | Protegido (Aula) | Parte ciega: | D2m,nT,Atr = | 36 dBA |  | 30 dBA |
|  |  |  | Fachada_exterior - Trasdosado fachada |  |  |  |  |
|  |  |  | Cubierta_no trans (Forjado_entre_pisos) - Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con perfilería vista |  |  |  |  |
|  |  |  | Forjado_sobre_exterior - Suelo flotante con lana mineral, de 30 mm de espesor. Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, en rollo |  |  |  |  |
|  |  |  | Huecos: |  |  |  |  |
|  |  |  | Ventana de acristalamiento_lows |  |  |  |  |
| Ld = | 65 dBA | Protegido (Estancia) | Parte ciega: | D2m,nT,Atr = | 36 dBA |  | 32 dBA |
|  |  |  | Fachada_exterior - Trasdosado fachada |  |  |  |  |
|  |  |  | Huecos: |  |  |  |  |
|  |  |  | Ventana de acristalamiento_lows |  |  |  |  |

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.

| Tipo de cálculo | Emisor | Recinto receptor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo | Planta | Nombre del recinto |
| Ruido aéreo interior entre elementos | Recinto fuera de la unidad de uso | Protegido | Planta baja | BAJA MEDIO GRUPO1 (Aula) |
| de separación verticales | De instalaciones |  | Planta baja | BAJA MEDIO GRUPO1 (Aula) |
| Ruido aéreo interior entre elementos | Recinto fuera de la unidad de uso | Protegido | Planta baja | BAJA MEDIO GRUPO1 (Aula) |
| de separación horizontales | De instalaciones |  | Planta Primera | PRIMERA BIBLIOTECA (Biblioteca) |
| Ruido de impactos en elementos | Recinto fuera de la unidad de uso | Protegido | Planta baja | BAJA AULA PRIMARIA3 (Aula) |
| de separación horizontales | De instalaciones |  | Planta baja | BAJA MEDIO GRUPO1 (Aula) |
| Ruido aéreo exterior en medianeras |  | Habitable (Zona común) | Planta baja | BAJA CIRCULACION (Zona de circulación) |
| Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior |  | Protegido | Planta Primera | PRIMERA BIBLIOTECA (Biblioteca) |
|  |  | Protegido | Planta baja | BAJA AMPA (Zona administrativa) |

2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL MÉTODO GENERAL DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y DE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de tiempo de reverberación y de absorción acústica, calculados mediante el método de cálculo general recogido en el punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de absorción acústica medios de cada paramento.

| Tipo de recinto: | BAJA CIRCULACION (Zona de circulación), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 460.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_sanitario | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 163.70 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 4.91 |
| Forjado_entre_pisos | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 161.58 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 108.26 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 22.56 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.23 |
| Medianera | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 25.72 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 1.80 |
| Tabique_trasdosado | 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm | 32.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.32 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 201.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.01 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 47.52 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 5.70 |
| Puerta interior | Puerta cortafuegos, de acero galvanizado | 3.60 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.29 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, de madera | 3.35 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.27 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, de madera ciega | 1.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 15.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| Sí, V > 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | 11.06 |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 135.08 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  | 135.08 |  | 92.15 | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  |  |  |  | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | BAJA MEDIO GRUPO (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 67.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_sanitario | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 24.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.72 |
| Forjado_entre_pisos | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 24.06 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 16.12 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 26.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.27 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 26.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 5.37 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.64 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 18.03 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | BAJA AULA PRIMARIA1 (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 143.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_sanitario | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 51.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.53 |
| Forjado_entre_pisos | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 50.92 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 34.11 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 14.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 50.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 15.68 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.88 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 38.19 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | BAJA MEDIO GRUPO1 (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 67.87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_sanitario | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 24.12 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.72 |
| Forjado_entre_pisos | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 23.87 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 15.99 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 6.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 26.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 |
| Tabique_trasdosado | 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm | 20.29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 5.37 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.64 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 17.91 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | BAJA AULA PRIMARIA2 (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 143.81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_sanitario | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 51.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.53 |
| Forjado_entre_pisos | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 50.51 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 33.84 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 14.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 50.40 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 15.68 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.88 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 37.92 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | BAJA AULA PRIMARIA3 (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 141.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_sanitario | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 50.15 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.50 |
| Forjado_entre_pisos | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 49.57 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 33.21 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 30.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.30 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 33.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.33 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 15.68 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.88 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 37.25 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | BAJA AULA PRIMARIA4 (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 141.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_sanitario | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 50.45 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.51 |
| Forjado_entre_pisos | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 50.43 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 33.79 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 14.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 49.80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 15.68 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.88 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, de madera ciega | 0.23 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 37.86 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | BAJA AULA PRIMARIA5 (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 141.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_sanitario | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 50.30 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.51 |
| Forjado_entre_pisos | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 49.57 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 33.21 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 14.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 49.96 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 15.68 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.88 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 37.26 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | BAJA AULA PRIMARIA6 (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 141.54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_sanitario | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 50.29 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.51 |
| Forjado_entre_pisos | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 49.65 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 33.26 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 14.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 49.99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 15.68 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.88 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 37.31 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | BAJA MEDIO GRUPO2 (Aula), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 67.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_sanitario | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 23.90 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.72 |
| Forjado_entre_pisos | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 23.90 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 16.01 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 6.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 42.90 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.43 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 5.37 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.64 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 17.88 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | Circulación 2 (Zona de circulación), Planta Primera |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 482.42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_entre_pisos | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 166.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 4.98 |
| Cubierta_no trans (Forjado_entre_pisos) | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 171.40 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 114.84 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 28.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.28 |
| Medianera | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 25.79 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 1.80 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 225.63 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.26 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 4.51 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.54 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 23.59 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 |
| Ventana | Ventana de vidrio_acustico | 29.70 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 3.56 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| Sí, V > 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | 11.58 |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 140.09 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  | 140.09 |  | 96.48 | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  |  |  |  | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | PRIMERA PRIM 1 (Aula), Planta Primera |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 143.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_entre_pisos | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 50.92 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.53 |
| Cubierta_no trans (Forjado_entre_pisos) | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 50.93 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 34.12 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 14.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 50.37 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 10.73 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.29 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Ventana | Ventana de vidrio_acustico | 4.95 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.59 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 38.19 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | PRIMERA MEDIO GRUPO (Aula), Planta Primera |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 68.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_entre_pisos | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 24.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.72 |
| Cubierta_no trans (Forjado_entre_pisos) | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 24.27 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 16.26 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 6.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 43.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.43 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 5.37 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.64 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 18.14 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | PRIMERA PRIM 2 (Aula), Planta Primera |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 142.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_entre_pisos | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 50.51 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.52 |
| Cubierta_no trans (Forjado_entre_pisos) | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 50.64 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 33.93 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 13.99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 50.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 10.73 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.29 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Ventana | Ventana de vidrio_acustico | 4.95 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.59 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 37.99 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | PRIMERA BIBLIOTECA (Biblioteca), Planta Primera |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 225.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_sobre_exterior | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 75.43 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2.26 |
| Cubierta_no trans (Forjado_entre_pisos) | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 80.28 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 53.79 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 43.78 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.44 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 39.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.39 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 28.61 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 3.43 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 3.37 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 60.34 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | PRIMERA PRIM10 (Aula), Planta Primera |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 142.42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_entre_pisos | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 49.54 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.49 |
| Cubierta_no trans (Forjado_entre_pisos) | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 50.60 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 33.90 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 28.43 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.28 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 35.69 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.36 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 10.73 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.29 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Ventana | Ventana de vidrio_acustico | 4.95 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.59 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 37.93 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | PRIMERA PRIM11 (Aula), Planta Primera |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 141.59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_entre_pisos | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 49.63 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.49 |
| Cubierta_no trans (Forjado_entre_pisos) | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 50.31 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 33.71 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 14.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 49.93 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 10.73 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.29 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Ventana | Ventana de vidrio_acustico | 4.95 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.59 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 37.73 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | PRIMERA PRIM12 (Aula), Planta Primera |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 140.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_entre_pisos | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 49.59 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.49 |
| Cubierta_no trans (Forjado_entre_pisos) | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 50.08 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 33.55 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 13.93 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 49.86 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 10.73 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.29 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Ventana | Ventana de vidrio_acustico | 4.95 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.59 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 37.58 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | PRIMERA PRIM13 (Aula), Planta Primera |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 142.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_entre_pisos | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 50.43 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.51 |
| Cubierta_no trans (Forjado_entre_pisos) | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 50.51 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 33.84 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 14.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 50.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 10.73 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 1.29 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Ventana | Ventana de vidrio_acustico | 4.95 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.59 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 37.89 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | PRIMERA MEDIO GRUPP (Aula), Planta Primera |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 67.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_entre_pisos | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 23.87 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.72 |
| Cubierta_no trans (Forjado_entre_pisos) | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 24.12 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 16.16 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 6.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 43.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.43 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 5.37 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.64 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 18.03 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | PRIMERA MEDIO GRUPQ (Aula), Planta Primera |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 68.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | m |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | m | m · S |
| Forjado_entre_pisos | Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante | 23.90 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.72 |
| Cubierta_no trans (Forjado_entre_pisos) | Falso techo registrable de placas de yeso laminado | 24.24 | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 16.24 |
| Fachada_exterior | yeso_laminado | 6.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Tabiques_generales | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 43.33 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.43 |
| Ventana | Ventana de acristalamiento_lows | 5.37 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.64 |
| Puerta interior | Puerta acceso aulas | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 18.11 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  |  |  |  | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  | 0.6 |  | 0.7 | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |