# PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE

# 4 AULAS DE ESO, AULAS ESPECÍFICAS Y GIMNASIO EN EL IES LOECHES

|  | Dirección General de Infraestructuras y Servicios CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN |
| --- | --- |
| Comunidad de Madrid |  |

SITUACIÓN

CALLE TOMILLO C/V AVDA. DEL MONTE

28890 LOECHES (MADRID)

PROPIEDAD

D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTOS

ALDARA ZULETA DEL RIVERO

JAIME MARTÍNEZ DE UBAGO DE LIÑÁN

# AM1. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

# ÍNDICE

1.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	3

2.	NORMATIVA	3

3.	EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)	3

3.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO	3

3.2. ACCIONES	4

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES	5

3.4. MODELO PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL	5

3.5. VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICIENTES PARCIALES	5

4.	ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE AE)	8

4.1. ACCIONES PERMANENTES (G)	8

4.2. ACCIONES VARIABLES (Q)	8

4.3. ACCIONES ACCIDENTALES	10

5.	CIMIENTOS (DB SE C)	11

5.1. BASES DE CÁLCULO	11

5.2. ESTUDIO GEOTÉCNICO	12

5.3. DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y DIMENSIONADO DE ELEMENTOS	12

6.	ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (EHE-08)	13

6.1. BASES DE CÁLCULO	13

6.2. ACCIONES	14

6.3. MÉTODO DE DIMENSIONAMIENTO	15

6.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS	15

7.	ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO (DB SE A)	16

7.1. GENERALIDADES	16

7.2. BASES DE CÁLCULO	16

7.3. DURABILIDAD	16

7.4. MATERIALES	16

7.5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL	17

8.	RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA  (DB SI)	17

8.1. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN	17

8.2. ESTRUCTURA DE ACERO	18

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El proyecto consiste en la construcción de un edificio para ampliar un centro educativo, en Loeches (Madrid).

La estructura se resuelve mediante pilares y vigas de acero, sobre los que descansan los forjados de losas alveolares de 25 cm de canto con capa de compresión de hormigón armado de 5 cm de espesor. La cubierta es plana. Las escaleras se realizan mediante zancas metálicas.

La cimentación se realiza mediante zapatas de hormigón armado sobre pozos de cimentación, considerando una tensión admisible del terreno de 0.25 MPa , de acuerdo a lo indicado en el informe geotécnico. Se deberá garantizar el apoyo sobre el firme en todas las cimentaciones.

NORMATIVA

En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE):

DB SE: Seguridad estructural

DB SE AE: Acciones en la edificación

DB SE C: Cimientos

DB SE A: Acero

DB SI: Seguridad en Caso de Incendios.

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:

EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural.

NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación.

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural.

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)

3.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación:

Determinación de situaciones de dimensionado.

Establecimiento de las acciones.

Análisis estructural.

Dimensionado.

# Situaciones de dimensionado

Persistentes: Condiciones normales de uso.

Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales).

# Periodo de servicio (vida útil)

# En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años.

# Métodos de comprobación: Estados límite

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

# Estados límite últimos

Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. Como estados límites últimos se han considerado los debidos a:

Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él.

Deformación excesiva.

Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo.

Rotura de elementos estructurales o de sus uniones.

Inestabilidad de elementos estructurales.

# Estados límite de servicio

Situación que de ser superada afecta a:

El nivel de confort y bienestar de los usuarios.

El correcto funcionamiento del edificio.

La apariencia de la construcción.

3.2. ACCIONES

# Clasificación de las acciones

Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos:

Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable.

Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas).

Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia (sismo, incendio, impacto o explosión).

# Valores característicos de las acciones

# Los valores de las acciones están reflejados en el apartado 5 del presente documento.

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallan en lo correspondientes capítulos del siguiente documento.

3.4. MODELO PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la estructura. Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales.

# Cálculos por ordenador

# Nombre del programa utilizado: CYPECAD. Versión 2019.a

Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE.

3.5. VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICIENTES PARCIALES

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.

# Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab

Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

# Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed

Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.

Ed: Valor de calculo del efecto de las acciones.

# Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Estado Límite Ultimo:

- Situaciones persistentes o transitorias:

- Situaciones extraordinarias:

- Estado Límite Servicio:

- Combinación característica:

- Combinación frecuente:

- Combinación cuasipermanente:

Donde,

Gk:	Valor característico de las cargas permanentes.

Qk:	Valor característico de la acción variable.

γG:	Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes.

γQ,1:	Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal.

γQ,i:	Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento.

(i > 1) para situaciones no sísmicas

(i ≥ 1) para situaciones sísmicas

Los coeficientes de simultaneidad Ψ0,i , Ψ1,i y Ψ2,i  se establecen en el DB Seguridad estructural del Código Técnico de la Edificación.

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar son los que se indican en las tablas que se indican a continuación:

# E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE

|  | Situación Persistente o transitoria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (γ) |  | Coeficientes de combinación (Ψ) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (Ψ p) | Acompañamiento (Ψ a) |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.35 | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.70 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.60 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |

# E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08-CTE

|  | Situación Persistente o transitoria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (γ) |  | Coeficientes de combinación (Ψ) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (Ψ p) | Acompañamiento (Ψ a) |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.70 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.60 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.50 |

# E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

|  | Situación Persistente o transitoria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (γ) |  | Coeficientes de combinación (Ψ) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (Ψ p) | Acompañamiento (Ψ a) |
| Carga permanente (G) | 0.80 | 1.35 | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.70 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.60 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |

# Tensiones sobre el terreno y desplazamientos

|  | Situación Característica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (γ) |  | Coeficientes de combinación (Ψ) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (Ψ p) | Acompañamiento (Ψ a) |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.00 | -- | -- |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.

Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura:

| Flechas relativas para los siguientes elementos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de flecha | Combinación | Tabiques frágiles | Tabiques ordinarios | Resto de casos |
| Integridad de los elementos constructivos (flecha activa) | Característica G+Q | 1 / 500 | 1 / 400 | 1 / 300 |
| Confort de usuarios (flecha instantánea) | Característica de sobrecarga Q | 1 / 350 | 1 / 350 | 1 / 350 |
| Apariencia de la obra (flecha total) | Casi permanente G + Ψ2 Q | 1 / 300 | 1 / 300 | 1 / 300 |

| Desplazamientos horizontales |  |
| --- | --- |
| Local | Total |
| Desplome relativo a la altura entre plantas: | Desplome relativo a la altura total del edificio: |
| δ/h < 1/250 | Δ/H < 1/500 |

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE AE)

4.1. ACCIONES PERMANENTES (G)

Peso propio de la estructura

| Cargas de pesos propios de los forjados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planta | Tipo de forjado | Canto (cm) | Peso propio (kN/m²) |
| Planta Cubierta | Losa Alveolar | 25+5 | 4,70 |
| Planta Primera | Losa Alveolar | 25+5 | 4,70 |
| Planta Baja | Losa Alveolar | 25+5 | 4,70 |

# Cargas permanentes superficiales

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc.

| Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos) |  |
| --- | --- |
| Planta | Carga superficial (kN/m²) |
| Planta Cubierta | 2,50 |
| Planta Primera | 2,50 |
| Planta Baja | 2,50 |

# Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento:

| Cargas permanentes lineales: tabiques pesados y muros de cerramiento |  |
| --- | --- |
| Planta | Carga lineal (kN/ml) |
| Cerramiento exterior | 10,00 |
| Peto cubierta | 5,00 |

Para los pilares del gimnasio se estima un acarga puntual de 58 kN/pilar.

4.2. ACCIONES VARIABLES (Q)

# Sobrecarga de uso

# Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE.

| Sobrecargas superficiales generales |  |
| --- | --- |
| Planta | Carga superficial (kN/m²) |
| Planta Cubiertas | 1,00 |
| Planta Primera | 4,00 |
| Planta Baja | 4,00 |

# Viento

# Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.3 del documento DB SE AE.

Situación: Loeches, Madrid.

Zona eólica: A

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta. Se obtiene en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb 	Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce 	Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2.

cp 	Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.4 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio.

# Acciones térmicas

# No se ha considerado en el cálculo de la estructura. Se han dispuesto las juntas de dilatación necesarias para no considerar estos efectos sobre la estructura.

# Nieve

# Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE.

Situación: Loeches, Madrid.

Altitud sobre nivel del mar: 650 m

Zona clima invernal: Zona 4

La acción de la nieve se calcula a partir del valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal sk, y en función de la geometría de la cubierta:

qn = μ · sk = 1.00 · 0.55 = 0.55 kN/m²

Donde:

qb 	Es la carga de nieve en proyección horizontal.

μ 	Es el coeficiente de forma de cubierta, calculado según el apartado 3.5.3

sk 	Es el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, determinado conforme a las especificaciones del Anejo E.2.

4.3. ACCIONES ACCIDENTALES

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02.

# Sismo

Clasificación de la construcción: 	Edificio (Construcción de Importancia normal)

Aceleración sísmica básica 		(ab): < 0.040 g,

Dada las características de la construcción no es necesaria ninguna consideración específica para sismo de acuerdo a la norma NCSE-02.

# Incendio

# La resistencia al fuego considerada para los cálculos es: R 60

CIMIENTOS (DB SE C)

5.1. BASES DE CÁLCULO

# Método de cálculo

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límite último y estados límite de servicio.

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes.

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

Situaciones persistentes: que se refieren a las condiciones normales de uso.

Situaciones transitorias: que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción.

Situaciones extraordinarias: que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). Estas consideraciones se aplican también a las estructuras de contención.

# Verificaciones

Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio.

Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para:

Las solicitaciones del edificio sobre la cimentación.

Las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la cimentación.

Los parámetros del comportamiento mecánico del terreno.

Los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación.

Los datos geométricos del terreno y la cimentación.

# Acciones

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo.

Sobre las estructuras de contención se consideran los empujes del terreno actuantes sobre las mismas.

# Coeficientes parciales de seguridad

La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno.

Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.

5.2. ESTUDIO GEOTÉCNICO

Se han considerado los datos proporcionados por el informe geotécnico realizado.

Se deberá emplear cemento resistente a sulfatos en todos los hormigones de elementos en contacto con el terreno.

# Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo

Cimentación:

Tensión admisible del terreno en situaciones persistentes: 0,25 MPa

Muretes de sótano:

Densidad aparente 		18.00 kN/m³

Ángulo rozamiento interno 	30º

Cohesión:			0.00 kN/m2

Carga sobre trasdós: 		4.00 kN/m²

5.3. DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y DIMENSIONADO DE ELEMENTOS

# Descripción

La cimentación es semiprofunda y se resuelve mediante zapatas apoyadas sobre pozos de cimentación, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.

# Materiales

Hormigón: HA-25; 	fck = 25 MPa; 		γc = 1.30 a 1.50

Acero: B 500 S;		fyk = 500 MPa; 		γs = 1.00 a 1.15

# Dimensiones, secciones y armados

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al elemento estructural considerado.

# Recubrimientos

# Zapatas y muretes (mecánicos): 	5.00 cm

7.00 cm (hormigonado contra el terreno)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (EHE-08)

6.1. BASES DE CÁLCULO

# Requisitos

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil.

Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental.

Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras.

Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad.

# Comprobación estructural

La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la seguridad requerida de la estructura.

# Situaciones de proyecto

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación:

Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.

Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura.

# Métodos de comprobación: Estados límite

Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada.

# Estados límite últimos

La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a:

- Fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o de parte de ella.

- Pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido.

- Fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas.

En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento, se satisface la condición:

# Rd > Sd

donde:

Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural.

Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones.

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición:

# Ed, estab ≥ Ed, desestab

donde:

Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

# Estados límite de servicio

La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición:

# Cd ≥ Ed

donde:

Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de fisura, etc.).

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, etc.).

6.2. ACCIONES

Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).

Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se han tenido en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08.

# Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad

Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes parciales).

6.3. MÉTODO DE DIMENSIONAMIENTO

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limite del articulo 8º de la vigente instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

# Cuantías geométricas

# Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción EHE-08.

# Características de los materiales

Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el cumplimiento del Documento Básico SE.

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (γc y γs) para el estudio de los Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación:

Hormigón: HA-25; 	fck = 25 MPa; 		γc = 1.30 a 1.50

Acero: B 500 S; 	fyk = 500 MPa; 		γs = 1.00 a 1.15

# Recubrimientos

# Zunchos (geométricos): 				3.50 cm

Placas aligeradas (mecánico): 			3.50 cm

6.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS

# Forjados de placas aligeradas

|  | Características |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Canto total (cm) | Canto placa (cm) | Capa compresión (cm) | Ancho placa (cm) | Entrega mínima (cm) | Peso Propio (kN/m²) |
| ALVEOLAR P-25+5/120 | 30 | 25 | 5 | 120 | 10 | 4,70 |

Nota: El fabricante del forjado deberá entregar una memoria de cálculo y planos de taller para su revisión y aprobación por la Dirección Facultativa, previo al suministro y ejecución del forjado. En dicho documento, se deberán justificar todos los requerimientos documentales exigidos por la normativa de aplicación, en particular por EHE y CTE.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO (DB SE A)

7.1. GENERALIDADES

Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos elementos realizados con acero.

En el diseño de la estructura se contempla la seguridad adecuada de utilización, incluyendo los aspectos relativos a la durabilidad, fabricación, montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento.

7.2. BASES DE CÁLCULO

Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado:

La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos).

La aptitud para el servicio (estados límite de servicio).

# Estados límite últimos

La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en el capítulo 6 del documento DB SE A, partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y esfuerzos actuantes para todas las combinaciones definidas en la presente memoria, teniendo en cuenta la interacción de los mismos y comprobando que se cumplen los límites de resistencia establecidos para los materiales seleccionados.

# Estados límite de servicio

Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones establecidas en el apartado 4.3.2 del Documento Básico SE, con los límites de deformaciones, flechas y desplazamientos horizontales.

7.3. DURABILIDAD

Los perfiles de acero están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y a su situación, de manera que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida útil, debiendo mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de mantenimiento correspondiente.

7.4. MATERIALES

Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia son:

γM0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material.

γM1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad.

γM2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, y a la resistencia de los medios de unión.

# Características de los aceros empleados

Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma UNE EN 10025: Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general.

Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes:

Módulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm²

Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm²

Coeficiente de Poisson (ν): 0.30

Coeficiente de dilatación térmica (α): 1,2·10-5(°C)-1

Densidad (γ): 78.5 kN/m³

# Tipos de acero empleados

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (MPa) | Módulo de elasticidad (GPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceros laminados | S275 JR | 275 | 210 |

7.5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE, discretizándose las barras de acero con las propiedades geométricas obtenidas de las bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de acuerdo a la forma y dimensiones de los perfiles.

Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1 del Documento Básico SE A, aplicando los métodos de cálculo descritos en la tabla 5.2 y los límites de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del mencionado documento.

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA  (DB SI)

8.1. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.

| ELEMENTOS DE HORMIGÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Resistencia requerida | Función de compartimentación | Revestimiento de los elementos |  |
|  |  |  | Inferior (forjados y vigas) | Pilares y muros |
| Planta Cubiertas | R-60 | SI | Sin revestimiento ignífugo | Sin revestimiento ignífugo |
| Planta Primera | R-60 | SI | Sin revestimiento ignífugo | Sin revestimiento ignífugo |
| Planta Baja | R-60 | SI | Sin revestimiento ignífugo | Sin revestimiento ignífugo |

8.2. ESTRUCTURA DE ACERO

CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

| ELEMENTOS DE ACERO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Resistencia requerida | Función de compartimentación | Revestimiento de los elementos |  |
|  |  |  | Vigas | Pilares |
| Bajocubierta | R-60 | SI | 1.0 mm | 1.2 mm |
| Planta Primera | R-60 | SI | 1.0 mm | 1.2 mm |