# PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE

# 4 AULAS DE ESO, AULAS ESPECÍFICAS Y GIMNASIO EN EL IES LOECHES

|  | Dirección General de Infraestructuras y Servicios CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN |
| --- | --- |
| Comunidad de Madrid |  |

SITUACIÓN

CALLE TOMILLO C/V AVDA. DEL MONTE

28890 LOECHES (MADRID)

PROPIEDAD

D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTOS

ALDARA ZULETA DEL RIVERO

JAIME MARTÍNEZ DE UBAGO DE LIÑÁN

# AM3. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

# DESCRIPCIÓN DE CERRAMIENTOS

# EDIFICIO AULAS

# VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CTE-HE0 Y HE-1

# CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

# GIMNASIO

# VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CTE-HE0 Y HE-1

# CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

DETALLES DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

| CUBIERTA IES LOECHES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PETR2(0,0500)+PP(0,0010)+AISL60(0,1000)+PP(0,0010)+BITU3(0,0180)+MORT2(0,0200)+HORM30(0,1000)+LOSA2(0,2500) |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Material de la capa | Esp. (cm) | Masa (kg/cm²) | Rest. (m²·K/W) | Cond. (W/m·K) |
|  | 1 | Arena y grava [1700 < d < 2200] | 5,00 | 97,5 | 0,0250 | 2,0000 |
|  | 2 | GEOTEXTIL | 0,10 | 0,0 | 0,0045 | 0,2200 |
|  | 3 | XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.036 W/[mK]] | 10,00 | 3,8 | 2,7778 | 0,0360 |
|  | 4 | GEOTEXTIL | 0,10 | 0,0 | 0,0045 | 0,2200 |
|  | 5 | Betún fieltro o lámina | 1,80 | 19,8 | 0,0783 | 0,2300 |
|  | 6 | Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 | 2,00 | 22,5 | 0,0364 | 0,5500 |
|  | 7 | Hormigón con arcilla expandida como árido principal d = 800 | 10,00 | 80,0 | 0,3704 | 0,2700 |
|  | 8 | Con capa de compresión -Canto 250 mm | 25,00 | 395,0 | 0,1603 | 1,5600 |
|  |  | TOTAL | 54,00 | 618,6 | 3,4571 |  |
|  | Función del elemento constructivo |  |  |  | Sup. (m²) | Umáx (W/m²·K) |
|  | Cubierta, terraza o azotea |  |  |  | 753,59 | 0,2780 |

| cubierta gimnasio |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Panel para cubiertas con dos chapas de acero de 0,5 mm y núcleo de lana de roca |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Material de la capa | Esp. (cm) | Masa (kg/cm²) | Rest. (m²·K/W) | Cond. (W/m·K) |
|  | 1 | Acero | 0,05 | 3,9 | 0,0000 | 50,0000 |
|  | 2 | MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] | 9,90 | 4,0 | 2,4444 | 0,0405 |
|  | 3 | Acero | 0,05 | 3,9 | 0,0000 | 50,0000 |
|  |  | TOTAL | 10,00 | 11,8 | 2,4445 |  |
|  | Función del elemento constructivo |  |  |  | Sup. (m²) | Umáx (W/m²·K) |
|  | Cubierta, terraza o azotea |  |  |  | 619,37 | 0,3869 |

| SOLERA IES LOECHES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CERA15(0,0200)+MORT2(0,0500)+AISL60(0,0500)+LOSA2(0,2500)+CAMA9(1,1000) |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Material de la capa | Esp. (cm) | Masa (kg/cm²) | Rest. (m²·K/W) | Cond. (W/m·K) |
|  | 1 | Gres(sílice) 2200 Kg/m3 < d | 2,00 | 44,0 | 0,0087 | 2,3000 |
|  | 2 | Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 | 5,00 | 56,3 | 0,0909 | 0,5500 |
|  | 3 | XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.036 W/[mK]] | 5,00 | 1,9 | 1,3889 | 0,0360 |
|  | 4 | Con capa de compresión -Canto 250 mm | 25,00 | 395,0 | 0,1603 | 1,5600 |
|  | 5 | Cámara de aire sin ventilar horizontal 1 cm | 110,00 | 0,0 | 16,6667 | 0,0660 |
|  |  | TOTAL | 147,00 | 497,2 | 18,3154 |  |
|  | Función del elemento constructivo |  |  |  | Sup. (m²) | Umáx (W/m²·K) |
|  | Suelo a una profundidad mayor de 0,5 m |  |  |  | 753,59 | 0,0540 |

| IES LOECHES DIVISIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YESO1(0,0150)+YESO1(0,0150)+AISL6(0,0460)+YESO1(0,0150)+YESO1(0,0150) |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Material de la capa | Esp. (cm) | Masa (kg/cm²) | Rest. (m²·K/W) | Cond. (W/m·K) |
|  | 1 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1,50 | 12,4 | 0,0600 | 0,2500 |
|  | 2 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1,50 | 12,4 | 0,0600 | 0,2500 |
|  | 3 | MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] | 4,60 | 1,8 | 1,1358 | 0,0405 |
|  | 4 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1,50 | 12,4 | 0,0600 | 0,2500 |
|  | 5 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1,50 | 12,4 | 0,0600 | 0,2500 |
|  |  | TOTAL | 10,60 | 51,4 | 1,3758 |  |
|  | Función del elemento constructivo |  |  |  | Sup. (m²) | Umáx (W/m²·K) |
|  | Muro en contacto con espacios habitables |  |  |  | 203,90 | 0,6113 |
|  | Muro en contacto con espacios no habitables |  |  |  | 39,33 | 0,4708 |

| IES LOECHES INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YESO1(0,0150)+YESO1(0,0150)+AISL6(0,0460)+YESO1(0,0150)+YESO1(0,0150) |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Material de la capa | Esp. (cm) | Masa (kg/cm²) | Rest. (m²·K/W) | Cond. (W/m·K) |
|  | 1 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1,50 | 12,4 | 0,0600 | 0,2500 |
|  | 2 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1,50 | 12,4 | 0,0600 | 0,2500 |
|  | 3 | MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] | 4,60 | 1,8 | 1,1358 | 0,0405 |
|  | 4 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1,50 | 12,4 | 0,0600 | 0,2500 |
|  | 5 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1,50 | 12,4 | 0,0600 | 0,2500 |
|  |  | TOTAL | 10,60 | 51,4 | 1,3758 |  |
|  | Función del elemento constructivo |  |  |  | Sup. (m²) | Umáx (W/m²·K) |
|  | Muro en contacto con espacios no habitables |  |  |  | 73,25 | 0,4373 |

| FACHADA IES LOECHES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HORM1(0,1000)+AISL16(0,0400)+CAMA16(0,0600)+AISL5(0,0800)+CAMA16(0,0500)+YESO1(0,0150)+YESO1(0,0150) |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Material de la capa | Esp. (cm) | Masa (kg/cm²) | Rest. (m²·K/W) | Cond. (W/m·K) |
|  | 1 | Hormigón armado 2300 < d < 2500 | 10,00 | 240,0 | 0,0435 | 2,3000 |
|  | 2 | PUR Proyección [ 0.028 W/[mK]] | 4,00 | 1,8 | 1,4286 | 0,0280 |
|  | 3 | Cámara de aire sin ventilar vertical 6 cm | 6,00 | 0,0 | 0,2161 | 0,2777 |
|  | 4 | MW Lana mineral [0.034 W/[mK]] | 8,00 | 3,2 | 2,3529 | 0,0340 |
|  | 5 | Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm | 5,00 | 0,0 | 0,1801 | 0,2777 |
|  | 6 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1,50 | 12,4 | 0,0600 | 0,2500 |
|  | 7 | Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1,50 | 12,4 | 0,0600 | 0,2500 |
|  |  | TOTAL | 36,00 | 269,8 | 4,3411 |  |
|  | Función del elemento constructivo |  |  |  | Sup. (m²) | Umáx (W/m²·K) |
|  | Muro en contacto con el aire exterior |  |  |  | 811,31 | 0,2217 |

DETALLES DE ELEMENTOS HUECO

CARACTERÍSTICAS DE LAS VENTANAS

| CARPINTERIAS: CORTIZO COR-80 MARRON+8/16/88Ar BAJO EMISIVOS SEGURIDAD CONTROL SOLAR ARGON Ratr=31dBA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE CARPINTERIA |  |  | TIPO DE ACRISTALAMIENTO (95,00%) |  |  |
| Descripción | Transmitancia (W/m²·K) | Absortividad | Descripción | Transmitancia (W/m²·K) | Factor solar |
| COR-80 MARRON | 1,30 | 0,75 | BAJO EMISIVOS SEGURIDAD CONTROL SOLAR ARGON Ratr=31dBA | 1,00 | 0,38 |
| Parámetros Acústicos |  |  | RA(dBA) =; 37,00. RA,tr(dBA) =; 31,00. |
| Parámetros Térmicos |  |  | U (W/m²·K) =; 1,02. Fs =; 0,36. |

DETALLES DE PUENTES TÉRMICOS

| Puentes térmicos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posición | Tipo constructivo | Longitud total (m) | Transmitancia lineal media (W/(m·K)) |
| Puente térmico encuentro de fachada con cubierta | FC.G1.01 Forjado no interrumpe el aislamiento | 147,052 | 0,24 |
| Puente térmico encuentro de fachadas en esquina saliente | ES.G1.01 Esquinas salientes | 41,979 | 0,05 |
| Puente térmico lineal Jamba en huecos | HJ.G1.01 Continuidad entre aislamiento de fachada y carpintería | 59,400 | 0,05 |
| Puente térmico lineal Dintel en huecos | HD.G2.02 Fachadas de doble hoja sin cámara de aire o con cámara no ventilada | 55,730 | 0,65 |
| Puente térmico lineal Alfeizar en huecos | HA.G1.01 Continuidad entre el aislamiento de muro y la carpintería | 55,730 | 0,09 |